فصل اول

كليــــات

1-مقدمه

منطقه مورد بررسي بخش فوقاني رشته كوه البرز مركزي را شامل مي‌شود. به سمت غرب سيستم آبراهه‌اي منطقه توسط رودخانه‌هاي الموت رود،طالقان رود، شاهرود و سفيدرود به درياي خزر وصل مي‌شود. در بخش شمالي نيز دامنه شمالي علم كوه با ارتفاع (4860m) توسط رودخانه‌هاي سه هزار و ازارود زهكشي مي‌شود. رشته كوههاي جنوبي منطقه نيز توسط سيستم آبراهه‌اي جنوبي به داخل دشت قزوين زهكشي مي‌شوند. بزرگراه قزوين-كرج در بخش جنوب غربي برگه و جاده‌هاي آسفالته كه از اين اتوبان به سمت طالقان و الموت جدا مي‌شوند راههاي اصلي اين منطقه را تشكيل مي‌دهند و راههاي روستايي منتهي به اين جاده‌هاي اصلي دسترسي به منطقه را آسان مي‌نمايند. رسوبات پركامبرين پسين و پالئوزوئيك در بخشهاي شمالي و جنوبي برگه به وسيله كمربند وسيعي از سنگهاي آتشفشاني-رسوبي نئوژن و پالئوژن از همديگر جدا شده‌اند. ناحيه تحت تأثير چين خوردگي غربي-شرقي داراي دامنه‌هاي گسلي معكوس قرار گرفته است. در شمال شرق زون گسلي پيچيده ناحيه علم كوه بوسيله سنگهاي گرانيتي قطع شده‌اند.

چينه شناسي منطقه:

در جنوب رشته كوه طالقان بيشتر از 1000 متر رسوبات پركامبرين پسين بدون دگرگوني ناحيه‌اي در زير ماسه‌سنگ لالون قرار دارند. بخش پاييني تشكيلات كهر (بيش از 4000 متر) بطور اساسي از شيل و رسوبات آواري دانه‌ريز تشكيل شده است. سازند دولوميتي سلطانيه با شيل خاكستري تيره (شيل چپقلو) شروع مي‌شود كه اينجا با كهر گروه‌بندي مي‌شود. دولوميت‌ها با واحد شيلي قرمز رنگ دنبال مي‌شود كه در بين آنها يك زون تحولي شامل تناوب رسوبات آواري و دولوميت واقع شده است. اين دو واحد به عنوان سازند (باروت-زايگون) گروه بندي مي‌شوند كه بوسيله سازند لالون پوشيده مي‌شوند.

ماسه‌سنگ لالون (با بيش از 650 متر ضخامت) در جنوب برگه قرار مي‌گيرد كه در قسمت نوك و قله آن شيل قرمز مقاوم است و توسط بخش كوارتزيتي بالايي (Top quartzite) پوشيده مي‌شود. تشكيلات ميلا (100-700 متر) شامل سنگ آهك فسيل‌دار اسپارايتي در بخش زيرين و بخش بالايي مارن و بخشهاي بالاتر شيل، ماسه‌سنگ و كوارتزيت مي‌باشد. وجود تريلوبيت‌ها در لايه‌هاي اسپاري و گراپتوليت‌ها در شيلها سن كامبرين مياني تا اردويسين مياني را مشخص مي‌كنند. در رشته كوههاي بالاتر شمال اردهه، همه واحدها از دولوميت سلطانيه تا سازند ميلا نازك مي‌شوند. در شرق علم كوه 200 متر دولوميت صورتي (سازند لشكرك) همراه با سازند ميلا مي‌باشد. اين واحد مستقيماً روي سازندهاي پركامبرين پسين قرار مي‌گيرد. دو سكانس متفاوت از سنگهاي پالئوزوئيك ديده مي‌شود. در جنوب، گدازه‌هاي بازيك با رسوبات آواري نازك غير مقاوم در قاعده (احتمالاً سازند جيرود) روي سازند ميلا قرار مي‌گيرد. در شمال شرقي، سنگ‌‌آهك مبارك با سن كربونيفر پاييني (ارتفاع تا 600 متر) روي رسوبات پركامبرين پسين بصورت ناپيوسته قرار مي‌گيرد. در هر دو منطقه سازند دورود ديده مي‌شود كه ضخامت آن در بخش شمالي بيشتر از جنوب است. سنگ آهك روته با سن پرمين بالايي بصورت آشكار و به شكل پيوسته در جنوب قرار دارد اما در شمال بر روي سنگ‌آهك مبارك قرار گرفته است. در شمال دره طالقان و بصورت محلي در جنوب، لايه‌هاي آهك شيلي (احتمالاً سازند نسن) به آهكهاي خاكستري و قهوه‌اي سازند اليكا ( با ارتفاع بيشتر از 250 متر) تبديل مي‌شود.

اصولاً سازند شمشك با سن ژوراسيك پايين (با حداقل 1000 متر) اغلب شامل ماسه‌سنگ و شيل خاكستري تا قهوه‌اي مي‌باشد. يك كنگلومرا با پبل كوارتزي با ضخامت كم در سكانس شمالي قرار دارد. در جنوب، اين سازند داراي زغال و در بخش پاييني قرار گرفته است. اين بخش بصورت دگر شيبي بر روي سنگهاي پرموترياس بصورت محلي روي سازندهاي قديمي‌تر حوالي آبيك قرار دارد.

سازند شمشك بصورت محلي در جنوب با سازند آمونيت‌دار دليچاي (با ارتفاع بيشتر از 60 متر) همراه مي‌باشد. اين بخش با آهك‌هاي لار پوشيده شده كه آنهم با آهك‌هاي اربيتولين‌دار غالباً شيلي پوشيده شده است (سازند تيزكوه). در شمال سازند شمشك با حداقل 1500 متر از گدازه‌هاي بازيك همراه با لايه‌هاي آهكي غير مقاوم با سن آپتين، سنومانين در قاعده رخنمون دارد.

سكانس پالئوژن (سازند كرج) شامل دو بخش اصلي مي‌باشد كه بخش پاييني شامل بيش از 3000 متر توف و رسوبات توفي حاوي آهك‌هاي نوموليتي است و بخش بالايي شامل بيش از 2500 متر جريانات گدازه‌هاي بازيك نيمه عميق با سن احتمالي ائوسن بالايي تا اليگوسن مي‌باشد. توفهاي اسيدي پاييني داراي ميان لايه‌هايي از داسيت مي‌باشند. به سمت شمال و شمال شرق توفهاي آهكي گلي در سكانس غالب مي‌شوند. وجود كنگلومرا در شمال نشانگر حاشيه حوضه است. به سمت بالاي سكانس توفي، يك لايه ژيپسي نودولار (با ارتفاع بيشتر از 100 متر) با منشأ رسوبي وجود دارد. به سمت بالا توفها از يك زون نازك انتقالي به توده گدازه‌بالايي تبديل مي‌شوند. بيشتر گدازه‌ها از بازالت‌هاي سياه، انواع بازانيت و آندزيت حاوي لابرادوريت، اوژيت و فنوكريستالهاي اليوين آلتره شده تشكيل شده‌اند. سكانسي از جريانات بازانيتي نازك غني در فنوكريست‌هاي آنالسيم، اطراف طالقان تقريباً در بخش مياني گدازه‌ها تشكيل شده است. در بخش‌هاي بالايي روانه‌هاي اسكوري قرمز رنگ عموميت دارند كه حفرات آنها به وسيله زئوليت پر شده است. دسته دايكهاي بازيك كوه البرز سيستم تغذيه كننده اين گدازه‌ها مي‌باشند. اين در حالي است كه دهانه آتشفشان مركزي مي‌تواند بوسيله تجمع روانه‌هاي بازالتي نازك همراه با آگلومراي بازيك مشخص شود. اين مورد در شمال روستاي اميرنان ديده شده كه در غرب طالقان نيز مي‌تواند كاربرد داشته باشد. حوضه‌هاي بين كوهستاني الموت و طالقان حاوي لايه‌هاي قرمز رنگ نئوژن است. اين رسوبات شامل كنگلومرا، برش و رسوبات آواري دانه ريز است. رسوبات دانه درشت در آبرفتهاي بادبزني شكل در بخشهاي حاشيه حوضه توسعه مي‌يابد در حالي كه رسوبات دانه‌ريزتر در درياچه‌هاي فصلي و پلاياها نهشته شده‌اند. ژيپس نودولار با منشأ رسوبي در بخشهاي پاييني گل سنگهاي هر دو حوضه و همچنين در بالاترين قسمت سكانس طالقان فراوان است.

گراولهاي دامنه‌اي پليوستوسن دشت قزوين دو نسل دارند. نسل جوانتر داراي اشكال بادبزني خوبي مي‌باشند. ولي نسل قديمي‌تر امروزه داراي شيارهاي عميق مي‌باشد. در دره الموت و طالقان پادگانهاي گراولي در چندين سطوح مختلف درجه بندي شده‌اند و عموماً بيانگر فرسايشي روي سنگهاي زيرين است. يك چنين سطحي نزديك مدان روي ضلع جنوبي دره الموت حاوي يك گدازه تراكيتي است كه از مخروط آتشفشاني پايين روي بادبزن غربي كوه البرز ريخته است.

ديگر سطوح فرسايشي در دره طالقان حاوي نهشته‌هاي زمين لغزش‌هاي گسترده است كه خود آنها بوسيله پادگانه‌هاي گراولي پليوستوسن پوشيده شده است. در جنوب شهرك (طالقان) توده‌هاي آهكي پرمين و مزوزوئيك با وسعت يك كيلومترمربع با نهشته‌هاي حاصل از زمين لغزش و احتمالاً ناشي از گسل جنوب طالقان آميخته شده‌اند. نهشته‌هاي عهد حاضر شامل آبرفت و نهشته‌هاي بادبزني آبرفتي دره‌هاي طالقان، الموت، دشت قزوين، همچنين خرده سنگ وتالوس روي توده علم كوه و مورنهاي روي كوه البرز و علم كوه مي‌باشند. اگر چه عصر يخبندان آنقدر طولاني نبوده كه روي كوه البرز تأثير بگذارد ولي بعضي از مورنهاي علم كوه بوسيله يخچالهاي كوچك پر مي‌شوند.

سنگهاي نفوذي:

دايكهاي بازيك و حد واسط كه احتمالاً با دوره‌هاي ولكانيكي كوچك تغذيه شده‌اند،‌ تشكيلات قبل از پالئوسن را قطع مي‌كند. عدسيهاي اليوين مونزونيت درشت در توفهاي پالئوژن نزديك علم كوه و در محدوده جنوبي طالقان نفوذ كرده است، اينها به همراه سيلهاي دلريتي، گدازه‌هاي پالئوژن و تغذيه كننده‌هاي آنها ممكن است از يك ماگما منشأ گرفته باشند. احتمالاً توده‌هاي هورنبلند و بيوتيت گرانوديوريت در شمال شرق علم كوه و درآرود با اين مونزونيت‌ها همزمان بوده و ممكن است دومي ناشي از اختلاط باشد. لوكوگرانيت غني از كوارتز علم كوه گلسنگهاي پالئوژن را در هاله اطراف خود تحت تأثير قرار داده است. ژئودها داراي مقداري فلوريت مي‌باشند كه بيانگر جانشيني درجه بالا مي‌باشد. حلقه داخلي هاله‌هاي گرمابي اطراف اين دو توده رخساره هورنبلند-هورنفلس دارند كه در بلا فصل توده‌ها به پيروكسن-هورنفلس تبديل مي‌شوند.

گرانيت‌هاي علم كوه بوسيله دايكهاي تيره قطع مي‌شوند. صفحات نفوذي كوچك (جوانتر از گرانيت و گسل خوردگي تراستي) داراي سن احتمالي پالئوژن پسين مي‌باشند و بعضاً لامپروفيرهاي بعد از نئوژن نيز وجود دارند.

ساختار و تكتونيك:

روند E-W ساختارهاي بزرگ مخصوصاً در جنوب رود طالقان و شمال رود الموت، حاوي تاريخ منطقه از دوره پركامبرين پسين تاكنون مي‌باشد. تأثير آنها به صورت نازك‌شدگي رسوبي يا نبود چينه‌اي و برگشت لايه‌ها به سمت بالا نمود پيدا كرده است. اين مطلب به خوبي در سنگهاي پالئوزوئيك و پركامبرين پسين محدوده طالقان به ويژه در شمال وليان آشكار گرديده است (شمال آبيك). اين تغيير شكل همراه با گسل‌خوردگي و بريدگي به سمت پايين كاملاً مشخص بوده و جابجايي در دوره ترياس پسين بوجود آمده است.

در دورة ژوراسيك پيچ و خم كمي در مسير رودخانه‌ها بوجود آمده و كرتاسه بوسيله يك دوره چين خوردگي عظيم و فرسايش شديد اوليه و تجمع سنگهاي پالئوژن مشخص مي‌شود. نازك شدگي رسوبات پالئوژن در شمال بعنوان عاملي براي تأثير پيوسته روي رسوبگذاري سنگ بستر نواحي بلند مشهود مي‌باشد. چين‌خوردگي و خميدگي E-W بين نواحي بلند كه با فرسايش شديد همراه است قبل از تشكيل لايه‌هاي قرمز نئوژن بوده كه بصورت تجمع‌هايي در حوضه‌هاي بين كوهستاني در رخنمون‌هاي پالئوژن مي‌باشد. سنگهاي نئوژن به عنوان شواهد رسوبي دوره‌هاي بالاآمدگي مجدد سنگ بستر نواحي بلند مي‌باشند و خود آنها حاصل نيروي فشاري شديدي است كه در منطقه اثر كرده است. اين حادثه باعث گسل خوردگي معكوس وگسترده و در نتيجه، بالا آمدگي ناگهاني سنگ بستر نواحي بلند شده كه از آنها گراولهاي پليوستوسن قديمي‌ بدون تغيير شكل تكتونيكي حاصل شده‌اند.

زمين‌شناسي اقتصادي:

ذخاير كاني‌سازي منطقه عموماً غيرفلزي مي‌باشند. رخنمون‌هاي زغال‌سنگ سازند شمشك در ناحيه جنوب طالقان نزديك آبيك و هيو كاملاً زغالي مي‌شوند اما داراي ذخاير محدود هستند. همچنين نزديك آبيك يك كارخانه سيمان از ذخاير محلي آهك مزوزوئيك برداشت مي‌كند. نزديك زوارك (ناحيه الموت) ذخاير بزرگي از ژيپس با كيفيت خوب وجود دارد. لايه‌هاي نازكتر ژيپس با ارزش اقتصادي احتمالي در نئوژن در دره طالقان تشكيل شده‌اند. نمك معمولي (هاليت) از تبخير درياچه‌هاي نمكي نئوژن نزديك جازان توليد مي‌شود. رگه‌هاي باريتي با عرض بيشتر از يك متر در سنگهاي پالئوزوئيك و قديميتر و بصورت محلي در واحدهاي پالئوژن محدوده جنوبي عموميت دارند. اينها در بيشتر نواحي مورد استفاده قرار گرفته‌اند و لي در يك مقياس كوچك گاهي آنها داراي اثراتي از سولفيدهاي مس، روي و اكسيدهاي همراه آنها مي‌باشند. همچنين اثرات سولفيد مس در گدازه‌هاي پالئوژن نزديك پراچان ديده شده است. در حاليكه گالن در نواحي مرتفع شمال زياران درست روي مرز كرتاسه-پالئوژن حضور دارد و داراي ارزش اقتصادي مي‌باشد. پيرولوزيت بصورت محلي در زون مرزي نئوژن –پالئوژن حضور دارد. در هاله‌هاي گرمابي نفوذيهاي علم كوه لايه‌هاي مگنتيتي نازك در رسوبات دگرگونه با سن پركامبرين يافت مي‌شوند در حاليكه رشته‌هاي نازك كوارتز هماتيتي در شيل‌هاي پركامبرين و ولكانيك‌هاي دگرگونه كرتاسه تشكيل مي‌شوند. وجود مگنتيت در سنگهاي كربناته در اين محيط احتمال وجود كانه‌زايي اسكارن را تقويت مي‌كند. ذخاير خوبي از سنگهاي ساختماني و لاشه جهت جاده‌سازي در بيشتر سازندها وجود دارد. كوارتزيت پالئوزوئيك و توف‌هاي اسيدي در پالئوژن مي‌تواند در صنايع شيشه، سراميك و صنايع ديرگداز مصرف شوند.

- فصل دوم

- نمونه‌بــرداري

(موضوع بند 2 شرح خدمات)

- 1- مقدمه

نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج سه بخش اساسي در ژئوشيمي اكتشافي هستند. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها رخ دهد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه تنها بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

- 1ـ تعيين مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري به عنوان تابعي از اهداف پروژه

- 2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت نمونه معرف‌

- 3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد درحد قابل قبولي معرف باشند. تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه موجب كشف‌ هاله‌هاي ثانوي عناصر مختلف در حوضه‌هاي آبريز شود. بنابراين انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از مقياس پروژه، نوع عناصر مورد اكتشاف و نهايتاً محيط مناسب براي نمونه‌برداري است.

2-عوامل مؤثر در طراحي نمونه‌برداري (موضوع بند 2-1 شرح خدمات)

طراحي نمونه‌برداري طوري صورت گرفته است كه 615 نمونه اين برگه حداكثر سازگاري را با روش مركز ثقل داشته باشد. درجه مركز ثقل را عواملي نظير چينه‌شناسي، سنگ‌شناسي و تكتونيك كنترل مي‌كنند. معمولاً در طراحي به روش مركز ثقل، چگالي نمونه‌برداري در اطراف توده‌هاي نفوذي و خروجي و نواحي مجاور آنها (كنتاكت‌ها)، نواحي اطراف گسلها و تقاطع آنها، زونهاي دگرسان شدة بعد از ماگمايي و مناطقي كه در بخش فوقاني توده‌هاي نفوذي نيمه‌عميق قرار دارند (اين توده‌ها از روي نقشه ژئوفيزيك هوايي مشخص مي‌شوند) به علت پتانسيل معدني بالاتر، از مقدار بالاتري برخوردار مي‌باشند. معمولاً آبراهه‌هايي كه بوسيله گسلهاي عميق مشخص شده به روش ژئوفيزيك هوايي، قطع مي‌شوند، 500 متر پائين‌تر از محل تلاقي آبراهه با گسل مورد نمونه‌برداري قرار مي‌گيرند. در مواردي كه آلتراسيونهاي شديد مشاهده شده است، بخصوص در اطراف سنگهاي نفوذي يا خروجي موجود در نواحي كم ارتفاع (اين نواحي بيشترين مقدار آلتراسيون را چه از نظر وسعت و چه از نظر شدت نشان مي‌دهند)، درجه مركز ثقل آبراهه‌ها بايد به طور محلي افزايش يابد. اين امر به دليل اهميت چنين مناطقي مي‌باشد. به دليل فعال بودن پديدة رقيق‌شدگي و اثر سرشكن‌شدگي در حوضه‌هاي آبريز وسيع (با بيش از 30 سرشاخه) و كاهش شدت آنوماليهاي احتمالي در محل اتصال آبراهه‌ها به يكديگر لازم است چنين حوضه‌هاي آبريزي بخصوص در مواردي كه آبراهه سنگ بستر را قطع نمي‌كند به حوضه‌هاي كوچكتر تقسيم گردند. اين امر موجب مي‌شود تا اختلاط رسوبات از آبراهه‌هاي مرتبط با كاني‌سازي احتمالي با آبراهه‌هاي بدون كاني‌سازي موجب تضعيف بيش از حد شدت آنوماليها و ارزيابي منفي آنها نگردد. به علاوه اين امر موجب مي‌گردد تا احتمال قطع سنگ‌بستر در آبراهه افزايش يابد و اين امر خود موجب افزايش ارزش داده‌ها مي‌گردد. علاوه بر عوامل فوق يكي ديگر از عوامل مؤثر در تصميم‌گيري تقسيم يك حوضه آبريز بزرگ به حوضه‌هاي كوچكتر، احتمال وجود آلودگيهاي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي در حاشيه رودخانه‌هايي است كه نواحي با توپوگرافي آرام (قابل كشت) در اطراف آنها وجود داشته است. بديهي است مصرف كودهاي شيميايي و سموم نباتي احتمال وجود آلودگي به عناصر كمياب را در رسوبات پائين دست آنها افزايش مي‌دهد. در چنين مواردي فقط مركز ثقل بخشهاي فوقاني آنها، كه از آلودگي مصون مي‌باشد، مي‌تواند محاسبه گردد. محدوده مورد بررسي از نظر توپوگرافي شامل نواحي با ارتفاع بالا بوده (ارتفاع بيش از 2500 متر) و نواحي با ارتفاع متوسط (با ارتفاع    2500-1000 متر) مي‌باشد.

- 3- عمليات نمونه‌برداري (موضوع بند 2-3 شرح عمليات)

در اين بخش تنها به تشريح عمليات صحرايي در اين پروژه اشاره مي‌شود. در انجام اين عمليات 6 اكيپ كارشناس در 3  كمپ واقع در شهرك طالقان و معلم كلايه در الموت و روستاي قاضي محل در شمال تنكابن  شركت داشته‌اند. در اين عمليات هر اكيپ عموماً داراي وسيلة نقلية مخصوص به خود، نقشه‌هاي توپوگرافي با محل نمونه‌هاي از پيش تعيين شده، نقشه زمين‌شناسي 1:100000 محل و دستگاه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) بوده است. هر نمونه ژئوشيميايي متشكل از حدود 100 تا 200 گرم جزء 80-مش رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد كه پس از الك‌كردن رسوب خشك در محل، درون كيسه‌هاي پلاستيكي نو ريخته شده و شماره‌گذاري گرديده است.

در پايان عمليات نمونه‌برداري كليه نمونه‌ها با شماره مسلسل نهايي تطبيق داده شده و محل نمونه‌هاي برداشت شده به همراه شماره مسلسل نهايي در كمپ، بر روي يك نقشه واحد پياده مي‌شده است. نقاط نمونه‌برداري شده در برگه 1:100000 شكران در نقشه شماره 1 نشان داده شده است. راهنماي نقشه، علائم بكار رفته در نقشه را تعريف مي‌كند. نمونه‌هاي برداشت شده (محل و شماره آنها) در كمپ دوباره كنترل مي‌شده است. اين عمل از طريق مقايسه با ليست‌هايي كه قبلاً تهيه گرديده بود انجام مي‌شده است. اين كار يك مرتبه پس از حمل نمونه‌ها به كمپ و بطور روزانه انجام مي‌شده و بار ديگر در خاتمه عمليات انجام گرديده است. در شماره‌گذاري نمونه‌ها از يك كد پنج رقمي استفاده گرديده است. اين كد متشكل از دو حرف و يك عدد حداكثر سه رقمي است. اولين حرف از سمت چپ هر كد معرف اولين حرف از برگة 1:100000 مربوطه مي‌باشد (حرف S براي  شكران) دومين حرف نمايانگر حرف اول برگة 1:50000 مربوطه مي‌باشد. هر برگة 1:100000 شامل چهار برگة 1:50000 است كه در اين عمليات از حروف زير براي مشخص كردن آنها استفاده شده است. شكران: شهرستانك (SS)، فشند (SF)، آبيك (SA) و گازرخان (SG). در اين برگه 1:100000 از تركيبات دو حرفي فوق در اول كد پنج رقمي هر نمونه استفاده شده است. نمونه‌هايي كه به حرف H ختم مي‌شوند، معرف نمونه‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشند. نمونه‌هايي كه به حروف X ختم مي‌شوند معرف نمونه‌هاي مينراليزة احتمالي مي‌باشند كه در مرحلة كنترل آنومالي‌ها در محل مناطق آنومال برداشت شده‌اند.

- 4- آماده سازي نمونه‌ها (موضوع بند 3 شرح خدمات)

كليه 615 نمونه برداشت‌شده ژئوشيميايي تحويل آزمايشگاه طرح اكتشاف سراسري گرديد تا آماده‌سازي آنها صورت گيرد. وزن نمونه‌ها بيش از 100 گرم بوده است و با توجه به اين كه قطر ذرات نمونه كمتر از 80 مش بوده است بيش از 23869 ذره در هر گرم آن موجود است. لذا تقسيم نمونه‌ها و برداشت زير نمونه‌هاي آزمايشگاهي به وزن 300 ميلي‌گرم از آن با كمتر از 8000 ذره با خطا همراه مي‌باشد، زيرا داراي كمتر از 100000 ذره است. منشأ اين خطا در احتمال وجود ناهمگني بين ذره‌اي (تركيبي) و درون ذره‌اي (براي ذراتي كه به درجه آزادي نرسيده‌اند) مي‌باشد. بنابراين مناسب‌تر آن است كه براي كاهش خطاهاي احتمالي در جدايش يك زير نمونة 300 ميلي‌گرم از نمونة اصلي تعداد ذرات موجود در آن را از طريق نرمايش افزايش دهيم.

اگر قطر ذرات نمونه را تا 200-مش كاهش دهيم در هر گرم آن بيش از 372953 ذره موجود خواهد بود. بنابراين در برداشت زير نمونه‌هاي 300 ميلي‌گرمي (كه در آن بيش از 100000 ذره وجود دارد) با خطاي قابل قبولي روبرو خواهيم بود.

- 5- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي (موضوع بند 4 شرح خدمات)

كليه نمونه‌‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده پس از آماده‌سازي و تبديل به 200-مش، به كشور استراليا ارسال شد و براي 43 عنصر مورد تجزيه قرار گرفت. ليست عناصر مورد تجزيه همراه با حد قابل ثبت آزمايشگاه در روش تجزيه به كار رفته در ارائه مي‌گردد.

فصل سوم

نقش سنگ‌بستر

1-جدايش جوامع سنگي (موضوع بند 5 شرح خدمات)

يكي از اساسي‌ترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح مقدار متغيرها در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنهاست به طوري كه بتوان آنها را يك جامعه آماري تلقي كرد. هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌‌ها گردد و نهايتاً به نتايج ناصحيحي منجر شود. يكي از متغيرهايي كه مي‌تواند موجب ناهمگني در جوامع نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي گردد، نوع سنگ‌ بستر رخنموندار در حوضه‌ آبريز آنها است كه نقش منشأ را براي رسوبات حاصل از فرسايش آنها بازي مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات، بنظر مي‌رسد يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي باشد. بدين لحاظ در اين گزارش سعي مي‌شود تا پردازش داده‌ها براي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي به عنوان تابعي از سنگ بالادست آنها، صورت پذيرد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست مشتق مي‌شود، تقسيم‌بندي اين جوامع بر اساس نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنموندار موجود در بخش بالا دست محل هر نمونه صورت پذيرفته است. لازم به ذكر است تمام 615 نمونه ژئوشيميايي از رسوبات آبراهه برداشت گرديده كه با توجه به نقشه زمين‌شناسي 1:100000 منطقة مورد بررسي و موقعيت هر نمونه، كل جامعة نمونه‌هاي مورد بحث در اين برگه به جوامع زير تقسيم يافته است:

1-1-رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس تعداد سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-1 شرح خدمات)

در زير رده‌بندي نمونه‌ها بر حسب تعداد سنگ بالادست آورده شده است:

الف-زير جامعه تك‌ سنگي: 74 نمونه (شامل پنج تيپ  سنگ‌ مختلف)

ب-زير جامعة دو سنگي: 102 نمونه (شامل نه تيپ مجموعه دو سنگي)

ج- زير جامعة سه سنگي: 108 نمونه (شامل هفت مجموعه سه سنگي)

د-زير جامعه چهارسنگي: 89 نمونه (شامل پنج مجموعه چهار سنگي)

ه – زير جامعه بيش از چهارسنگي: 154 نمونه (شامل هشت مجموعه بيش از چهارسنگي)

زير جامعه تك سنگي شامل آن دسته از نمونه‌هاي ژئوشيميايي است كه در بالادست محل برداشت نمونه در حوضة آبريز مربوطه، فقط يك نوع سنگ بستر رخنمون داشته است. بعبارت ديگر منشأ اين رسوبات آبراهه‌اي فقط يك نوع سنگ است. زير جامعة دو سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها، دو نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است. زير جامعه سه سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها سه نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است و در زير جامعه چهار سنگي تعداد سنگ‌بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل يك نمونه چهار نوع سنگ بستر مي‌باشد و در زير جامعه بيش از چهارسنگي تعداد سنگ بسترهاي رخنمون‌دار در بالادست محل برداشت نمونه‌ها حداكثر به هشت نوع مي‌رسد.

1-2- رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس نوع سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-2 شرح خدمات)

تقسيم‌بندي بر اساس نوع سنگ بالادست هر نمونه در حوضه‌هاي آبريز در پردازش داده‌ها از آن جهت اهميت دارد كه به ما اجازه مي‌دهد تا مقدار زمينه و حد آستانه‌اي هر عنصر در هر نمونه متعلق به سنگ‌بالادست مشابه را جداگانه برآورد نماييم. از آن جا كه مقدار هر عنصر در نمونه‌برداري دو مؤلفة مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي و كاني‌سازي را دارا مي‌باشد، از اين طريق مي‌توان به خنثي سازي اثر مؤلفه مرتبط با سنگ زايي كمك كرد. علائم اختصاري بكار برده‌شده براي تعيين جنس سنگ‌ها، بر اساس نقشه زمين‌شناسي 1:100000 شكران بوده و معادل آنها در آورده شده است. هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي ژئوشيميايي را بر اساس تعداد سنگ‌بالادست آنها براي برگه 1:100000 شكران نشان مي‌‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود حدود 14 درصد از نمونه‌هاي برداشت شده داراي يك نوع سنگ‌بالادست است حدود 20 درصد نمونه‌ها دو سنگي است يعني در بالادست نمونه دو سنگ مختلف رخنمون دارند حدود 21 درصد نمونه‌ها سه سنگي است يعني در بالادست نمونه سه سنگ مختلف رخنمون دارند. حدود 17 درصد از نمونه‌ها چهارسنگي است يعني در بالادست نمونه چهارسنگ مختلف رخنمون دارند و بالاخره بقيه نمونه‌ها داراي بيش از چهار نوع سنگ بالادست مي‌باشد.

اشكال (3ـ2)، (3ـ3)، (3ـ4) و (3ـ5) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي تك سنگي، دوسنگي، سه سنگي و چهارسنگي را با نمايش نوع سنگ‌بالادست آنها براي برگه 1:100000 شكران نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد در بين جوامع،  تك سنگي واحد ليتولوژيكي  MVB (گدازه‌هاي بازيك، آگلومراي بازيك، بازانيت آنالسيم‌دار، توف بازيك، آندزيت و دياباز) از ساير واحدها گسترش بيشتري دارد و حدود 38 درصد از آنها را تشكيل مي‌دهد. ساير واحدها گسترش كمتري دارند. واحدهاي CGS (كنگلومرا، ماسه‌سنگ و برش) كمترين گسترش را در منطقه دارا است. در بين جوامع دو سنگي، واحد ليتولوژيكي FVB+MVB (توف اسيدي، آگلومراي اسيدي،‌دايك اسيدي، لوكوگرانيت، گرانوديوريت و ريوليت فلدسپاتي،‌گدازه‌هاي بازيك، آگلومراي بازيك، بازانيت آنالسيم‌دار، توف بازيك، آندزيت و دياباز) از ساير واحد‌ها گسترش بيشتري دارد و حدود 35 درصد از آنها را تشكيل مي‌دهد.  واحد CGS+FGS (كنگلومرا، ماسه‌سنگ برش، سيلتستون و مادستون و توف )كمترين گسترش را دارا مي‌باشد . هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي وابسته به محيطهاي سه سنگي را با نمايش نوع سنگ بالا دست آنها براي اين برگه نشان مي‌دهد.چنانچه ملاحظه مي‌شود جامعه  CAR+FVB+MVB (آهك، آهك گلي، دولوميت، توف اسيدي، آگلومراي اسيدي، دايك‌ اسيدي، لوكوگرانيت، گرانوديوريت، ريوليت فلدسپاتي، گدازه‌هاي بازيك، آگلومراي بازيك، بازانيت آنالسيم‌دار،‌ توف بازيك، آندزيت و دياباز) با 36 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جوامع ديگر گسترش كمتري دارند. هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي وابسته به محيطهاي چهارسنگي را با نمايش نوع سنگ بالادست آنها براي اين برگه نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود جامعه CAR+CGS+FGS+MGS (آهك، آهك گلي، دولوميت، كنگلومرا،‌ماسه و برش، سيلتستون،‌مادستون، توف و ماسه‌سنگ) با 52 درصد بيشترين گسترش را نشان مي‌دهد و جوامع ديگر گسترش كمتري دارند.

2- نقش سنگ‌ بستر در ارزيابي مقدار زمينه و حد آستانه‌اي

2-1- نقش سنگ بستر در ايجاد آنوماليهاي كاذب

از آنجا كه مقدار اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه را مي‌توان به دو مؤلفه وابسته به زايش سنگ و وابسته به كاني‌سازي احتمالي تقسيم كرد، لذا بعضي از آنوماليهاي ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده، بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كند. عناصري كه با سنگهاي فلسيك بيشتر همراه مي‌باشند و مؤلفه‌هاي وابسته به زايش سنگ بزرگتري دارند و ممكن است آنوماليهاي دروغين ايجاد كنند شامل Sr,Pb,Ba,Be مي‌باشند كه به صورت محلول جامد در كاني‌هاي سازندة سنگ مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند. متشابهاً عناصر Ni,Cr,Co در سنگ‌هاي اولترامافيك ممكن است آنومالي كاذب ايجاد كنند.

در مورد سنگهاي رسوبي بايد توجه داشت كه در حوضه‌هاي آبريز دو نوع سنگ رسوبي ايجاد مشكل مي‌كنند. يكي سنگهاي آهكي و دولوميتي است كه در آنها مقدار Ba,Sr ممكن است افزايش نشان دهد. مورد دوم شيلها، بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از كربن و مواد آلي هستند كه در آنها مقدار زمينة تعداد زيادي از عناصر بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي توليد آنوماليهاي دروغين دارند.

2-2-تغييرپذيري سنگ‌بستر بالادست

از آنجا كه طبق شرح خدمات مي‌بايستي سنگ‌ بستر رخنمون‌دار واقع در بالادست نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي در محدودة هر يك از برگه‌هاي 1:100000 مورد بررسي قرار گيرد، لذا به تفكيك نوع سنگها در مسير آبراهه‌هاي بالادست در حوضة آبريز، مطابق آنچه كه در نقشه زمين‌شناسي 100000 :1 شكران گزارش گرديده است، اقدام گرديد. تفكيك نوع سنگ‌ها در مسير آبراهه‌ها موجب مي‌گردد تا نمونه‌ها متعلق به هر جامعه از سنگ‌هاي بالادست در حد امكان همگن و از نظر آماري امكان بررسي آنها تحت عنوان يك جامعه بوجود آيد. البته يك امكان نيز وجود دارد كه از طريق آناليز فاكتوري بتوان اثرات نامطلوب سنگ‌بالادست را خنثي كرد ولي ترجيح داده مي‌شود كه جدايش جوامع سنگي و خنثي سازي اثر سنگ بالادست از طريق نقشه‌هاي زمين‌شناسي انجام گردد تا امكان كنترل آن با روشهاي فاكتوري فراهم گردد.

2-3- بررسي مقادير كلارك سنگهاي رخنموندار در منطقه

(موضوع بند 5-3 شرح خدمات)

تيپ سنگهاي موجود در منطقة تحت پوشش در دو مرحله مورد مشابه سازي قرار گرفته‌اند. در مرحله اول عمدتاً عامل زماني مؤثر نمي‌باشد. بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك است، اين كه آهك متعلق به پالئوزوئيك و يا كرتاسه باشد، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعه سنگ بالادست مورد بررسي قرار مي‌گيرند. علت آنكه گاهي نمي‌توان تفكيكهاي زماني روي سنگهاي مشابه انجام داد آن است كه در نهايت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه در هر جامعه فقط چند نمونه ممكن است يافت شود كه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري توليد خواهد كرد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمينهاي بعدي خواهد شد.

مرحله دوم شامل نسبت دادن هر يك از كلاسهاي فوق به ردة معيني از سنگهاي آذرين، دگرگوني و يا رسوبي است كه حتي‌الامكان داده‌هاي جهاني آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در دسترس مي‌باشد. نتايج اين كار را نشان مي‌دهد. مقدار فراواني عناصر مورد نظر را در سه تيپ رسوبي فراوان در منطقه و در سه تيپ آذرين با گسترش نسبتاً زياد در منطقه نشان مي‌دهد. ستون آخر اين جدول براي هر عنصر معين نسبت مقدار حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. از اين نقطه نظر، اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز، حساسيت نشان مي‌دهند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي كربناتي است) و سپس مس (87)، نيكل(65)، روبيديوم (60 )، استرانسيوم (5/30)، اسكانديم(30 ) مي‌باشد. مينيمم تغييرپذيري را ايتريم (باضريب9/1) نشان مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهند كه مقدار يك عنصر در حوضة آبريز، تا آنجايي كه به ليتولوژي حوضة آبريز، مربوط مي‌شود، بشدت تغييرپذير بوده و بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگهاي بالادست در حوضة آبريز، امكان دستيابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌اي و آنومالي را در آنها مشخص نمود، غيرممكن مي‌باشد.

فصل چهارم

- پردازش داده‌ها

(موضوع بند 6 شرح خدمات)

1-مقدمه

نحوه پردازش داده‌ها در اين پروژه به ترتيب زير بوده است: ابتدا داده‌هاي حاصل از آناليز شيميايي رسوبات آبراهه‌اي در يك بانك اطلاعاتي روي ديسكت از آزمايشگاه تحويل گرفته شده علاوه بر داده‌هاي ژئوشيميايي، شماره نمونه، اطلاعات ليتولوژي (برمبناي نقشه 1:100000 شكران) مربوط به سنگهاي بالادست هر نمونه نيز در همان بانك ذخيره شده است. بعد از اين مرحله براي بخشي از داده‌ها، كه به صورت سنسورد گزارش شده بود مقادير جانشيني محاسبه و جايگزين مقادير سنسورد گرديد. در مرحله بعدي براي هر كدام از جوامع سنگي تعيين شده بر اساس نقشة زمين‌شناسي 1:100000 شكران كه داراي بيش از 6 نمونه بوده‌اند ضرايب غني‌شدگي محاسبه گرديد و در نهايت جامعة كلي ضرايب غني‌شدگي از اختلاط جوامع مذكور تشكيل شد و اين جامعه كلي براي انجام عمليات آماري و رسم نقشه‌هاي لازم براي فاز كنترل آنومالي مورد استفاده قرار گرفت.

- 2- پردازش داده‌هاي سنسورد (موضوع بند 6-1 شرح خدمات)

داده‌هاي‌ ژئوشيميايي معمولاً داراي مقادير سنسورد هستند. يك مقدار سنسورد، داده‌‌اي است كه بصورت كوچكتر و يا بزرگتر از يك مقدار معين گزارش مي‌شود. براي داده‌هاي ژئوشيميايي، مقدار سنسورد بطور تيپيك در حد قابل ثبت دستگاه آناليز شيميايي قرار دارد. داده‌هاي سنسورد زماني ايجاد مي‌شوند كه يا تكنيكهاي آناليز شيميايي براي ثبت مقادير كوچك يك عنصر به اندازه كافي حساس نيستند و يا تكنيك‌ها بسيار حساس بوده و قابليت ثبت تمركزهاي بالاي عناصر را در نمونه‌ها ندارد. داده‌هاي سنسورد در كار آناليزهاي آماري اختلال ايجاد مي‌نمايند، چرا كه اغلب تكنيكهاي آماري مهم نيازمند يك مجموعة كامل از داده‌هاي غيرسنسورد مي‌باشند. در مورد تخمين مقادير سنسورد روشهاي مختلفي بكار مي‌رود. در اين پروژه از روش بيشترين درستنمايي براي تخمين مقادير سنسورد استفاده شده است.

در اين پروژه تخمين مقادير سنسورد بر روي متغيرهايي كه بخشي از داده‌هاي آنها بصورت سنسورد بوده است، انجام گرديد و مقدار جانشيني براي آنها بدست آمد. مقادير بدست آمده و مقدار جانشيني براي هر يك از اين عناصر به شرح مي‌باشد. در اين جدول X0 مقدار سنسورد، nc تعداد داده‌هاي سنسورد، nt تعداد كل نمونه‌ها، mu ميانگين بخش غيرسنسورد جامعه، Slog انحراف معيار داده‌هاي لگاريتمي، y و h مقادير لازم براي محاسبه λ است كه طبق فرمول محاسبه مي‌گردند، λ تابع تخميني كمكي، mt ميانگين كل، mc ميانگين بخش سنسورد و Xr مقدار جانشيني مي‌باشد.

مقدار جانشيني Xr، در يك مقدار عددي است كه پس از تبديل بدست آمده است.

3- پردازش داده‌هاي جوامع تك سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه 1:100000 شكران از مجموع 615 نمونه رسوب آبراهه‌اي تعداد 74 نمونه را آنهايي تشكيل مي‌دهد كه در بالادست آنها فقط يك نوع سنگ بالادست فقط در يك تيپ رخنمون دارد كه شامل جوامع CAR, CGS, FGS, FVB, MVB  مي‌باشد. در اين جامعه كه تعداد نمونه‌هاي آنها بيش از 6 عدد مي‌باشد پارامترهاي آماري آن محاسبه گرديد سپس با تقسيم‌كردن مقادير هر عنصر در اين جامعه به مقدار ميانه  آن ضريب غني‌شدگي آن محاسبه گرديد. به اين ترتيب داده‌ها نسبت به يك مقدار معين (ميانه) نرمالايز گرديد و اثر سنگ بالادست خنثي شد.

4- پردازش داده‌هاي جوامع دو سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه شكران تعداد 102 نمونه از مجموعه نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي آنهايي هستند كه در بالادست آنها دو نوع سنگ وجود دارد. (واقع در جوامع CAR+FVB, CAR+MVB, CGS+FGS, CGS+MVB,  FGS+IVB,  FGS+MVB,  FVB+IVB,  FVB+MVB, FGS+FVB). در اين جامعه نيز به همان روشي كه در بند قبل بيان گرديد شاخص غني‌شدگي نمونه‌هاي آن براي تمام عناصر محاسبه گرديد.

- 5- به كارگيري آناليز كلاستر به منظور رده‌بندي نمونه‌هاي با بيش از دو يا سه سنگ

- (موضوع بند 6-4 شرح خدمات)

در مواردي كه تعداد نمونه‌ها در جامعة آماري سنگ‌هاي بالادست كمتر از 6 نمونه بود، آن جامعه به علت كمي تعداد اعضاء نمي‌توانست مورد محاسبة آماري قرار گيرد. در اين حالت چنين جوامعي ابتدا مخلوط شده تا بصورت يك جامعة مركب درآيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كلاستر به تعداد محدودي جوامع همگن‌تر كه در هر يك از آنها نمونة كافي براي تحليل آماري وجود داشته باشد تقسيم مي‌شود. آنگاه از طريق محاسبات مشابه ضرايب غني‌شدگي هر يك از آنها محاسبه شده است. اين موضوع در مورد جوامع با يك نوع سنگ‌بالادست و نيز جوامع با بيش از يك نوع سنگ‌بالادست اعمال گرديد.

در مجموع 88 نمونه از طريق آناليز كلاستر و در مواقع خاص با در نظر گرفتن واحدهاي سنگي بالادست آنها گروه‌بندي شده‌اند. اين نمونه‌ها در 5 گروه (35، 17، 14، 16 و 6 تايي) قرار گرفتند، كه براي هر گروه ميانة مربوط به هر عنصر تعيين وضرايب غني‌شدگي نسبت به آنها محاسبه گرديده است.

- فصل پنجم

- تخمين مقدار زمينه

1-تحليل ناهمگني‌ها (موضوع بند 7-1 شرح خدمات)

همانطور كه قبلاً گفته شد، يكي از عوامل مهم در ايجاد ناهمگني‌ آماري درجوامع ژئوشيميايي مربوط به نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي، تنوع و تغييرات ليتولوژي در سنگهاي بالادست است. براي از بين بردن اين عامل ناهمگن‌ساز و دستيابي به جوامع همگني كه بتوان از طريق آنها به مقدار زمينه واقعي‌تري دست يافت، به جداسازي نمونه‌ها بر اساس سنگ‌بستر رخنمون‌دار در محدوده حوضه آبريز بالادست هر نمونه اقدام گرديد. سپس نتايج حاصل از هر جامعه با يكديگر مقايسه شده و تشابهات و يا تضادهاي ژئوشيميايي مربوط به هر يك بدست آمد. در نمونه‌هاي واقع در برگه شكران پنج جامعه تك سنگي با 74 نمونه و هشت جامعه دو سنگي با 102 نمونه وجود دارند كه در هر يك بيش از 6 نمونه وجود داشته است و از اينرو امكان محاسبه پارامترهاي آماري براي آنها وجود داشته است. گروههايي كه تعداد نمونه‌هاي آنها كمتر از 6 نمونه بوده است از طريق آناليز كلاستر و مطالعه سنگهاي بالادست به دو جامعه با تعداد كافي نمونه تقسيم شده‌اند.

- 2-سيماي ژئوشيميايي جوامع مختلف بر اساس سنگ‌بستر بالادست

(موضوع بند 7-2 شرح خدمات)

براي تعيين سيماي ژئوشيميائي جوامع مختلف نمونه‌هاي برداشت شده از حوضه‌هاي آبريز بر اساس سنگ بالادست آنها بصورت زير عمل گرديده است:

الف: مقدار ميانگين هر عنصر در هر كلاس از سنگهاي بالادست (تك‌سنگي)، محاسبه شد. اين كلاسها در برگه 1:100000 شكران عبارتنداز جوامع CAR, CGS, FGS, MVB, FVB .

ب: رتبه‌بندي عناصر در يك سري متوالي بر اساس كاهش مقدار فراواني آنها صورت گرفت.

ج: مقايسه مكان قرارگيري هر عنصر در يك سري باسنگ بالادست معين نسبت به مكان قرارگيري همان عنصر در سري كلي مربوط به همه نمونه‌هاي برگه (615 نمونه) انجام گرفت.

نتايج عمليات فوق را براي كل جامعه نمونه‌هاي برداشت شده از برگة 1:100000 شكران كه به عنوان ملاك مقايسه براي جوامع ديگر بكار برده شده است، همراه با مقادير مشابه براي 4 تيپ سنگ‌بستر بالادست (تك سنگي) نشان مي‌دهد. اين جوامع عبارت است از: جامعة CAR (شامل آهك، آهك گلي، دولوميت)، CGS (كنگلومرا، ماسه سنگ و برش)، FGS (سيلتستون، مادستون و توف)، MVB (گدازه‌هاي بازيك، آگلومراي بازيك، بازانيت آناسيم‌دار، توف بازيك، آندزيت و دياباز)، FVB(توف اسيدي، آگلومراي اسيدي، لوكوگرانيت، گرانوديوريت و ريوليت فلدسپاتي).

ابتدا در جامعه كلي و در جوامع CAR, CGS, FVB, MVB, FGS ، عناصر بر حسب مقدارشان مرتب شدند و موقعيت قرارگيري عناصر در  اين جوامع CAR, CGS, FGS, FVB, MVB نسبت به جامعه كلي سنجيده شدند.

در جامعه CAR عناصر Ba, V, Zr, Cr, Cu, La, Co, Nb, W, Sn, Be, Mo نسبت به جامعه كلي، از نظر موقعيت قرارگيري، كاهشي در آن ديده شده است و در مورد عناصر S, Zn, Rb, Ni, As, Sb, افزايشي در موقعيت قرارگيري آنها ديده شده است.

در جامعه CGS عناصر P, S, Pb, Co, Y, As, Cd از نظر موقعيت قرارگيري، كاهش در آنها ديده شده و در مورد عناصر Mn, Sr, Li, Nb, Th و Te افزايش نشان مي‌دهند.

در جامعه FGS عناصر Ba, Cr, La, Pb, Co و As از نظر موقعيت قرارگيري، كاهش در آنها ديده شده و در مورد عناصر S, Rb, Ni, Li, Y, Sc افزايش نشان مي‌دهند.

در جامعه FVB عناصر P, S, V, Cr, Ni, Co, W, Sn, Be, Te از نظر موقعيت قرارگيري، كاهشي در آنها ديده شده و در مورد عناصر Mn, Sr, Zr, Rb, Pb, Y, Mo و Ag افزايش نشان مي‌دهند.

در جامعه MVB عناصر S, Zn, Ce, Li, Pb, As, U, Sn, Cd و Bi از نظر موقعيت قرارگيري كاهشي در آنها ديده شده و در مورد عناصر Sr, Cr, Rb, Cu, Ni, Co, Y, Nb, Sc, Th, Cs, W, Be و Te افزايش در موقعيت قرارگيري آنها ديده مي‌شود.

3-تخمين مقدار زمينه (موضوع بند 7-3 شرح خدمات)

پس از همگن سازي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي بر اساس نوع سنگ يا سنگهاي بالادست اقدام به محاسبه مقدار زمينه براي هر يك از جوامع سنگي بالادست شده است. در اين خصوص چون مقدار ميانگين، خود تابع مقادير حدي در تابع چگالي احتمال است و از طرفي داده‌هاي ژئوشيميايي اكثراً چولگي مثبت داشته و مقادير حد بالا در تابع چگالي احتمال آنها، روي مقدار ميانگين اثر مي‌گذارد لذا از مقدار ميانه كه مستقل از تغييرات فوق است، استفاده شده است. در اين خصوص مقدار ميانه بعنوان زمينه انتخاب گرديده است و سپس مقدار هر عنصر در هر نمونه از يك جامعه به مقادير ميانه آن تقسيم شده تا نسبت غني شدگي يا تهي‌شدگي آن عنصر در هر نمونه محاسبه گردد. بديهي است عناصري كه مقدار نسبت فوق در آنها بيشتر از واحد باشد غني شده و آنها كه كمتر از واحد باشد تهي شده تلقي مي‌شوند.

پارامترهاي آماري مربوط به لگاريتم توزيع شاخص غني‌شدگي نسبي هر يك از متغيرها را نشان مي‌دهد. علاوه بر مقدار ميانه، در اين جدول مقدارميانگين، انحراف‌معيار، مقدار چولگي و كشيدگي نيز نشان داده شده است. بر اساس اين داده‌هاست كه نقشه توزيع هر عنصر ( به عنوان يك متغير) رسم گرديده است. لازم به يادآوري است، عناصري كه ميانه فراواني آنها در غلظت‌هاي كمتر از چند ده ppm ظاهر مي‌شوند مي‌توانند بعضاً ضريب غني‌شدگي بسيار بالايي از خود نشان دهند كه تا حدودي غيرواقعي است. علت اين امر مي‌تواند به افزايش خطاهاي مطلق اندازه‌گيري در غلظت‌هاي كم برگردد. بنابراين در انتخاب مناطق اميدبخش و تحليل آنها بايد هر دو معيار مقدار مطلق و غني‌شدگي آنها مورد توجه قرار گيرد. البته عوامل ديگر و پارامترهاي ديگري نيز در تعيين مناطق اميدبخش در نظر گرفته مي‌شود كه در فصول بعد ذكر خواهد شد.

- فصل ششم

- تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8 شرح خدمات)

1-تخمين شبكه‌اي (موضوع بند 8-1 شرح خدمات)

با گذشت زمان و افزايش مخارج پروژه‌هاي اكتشافي سعي بر آن است كه با بكارگيري تكنيكهاي آماري پيچيده‌تر، دامنه تخمين را از نظر مساحت تحت پوشش هر نمونه افزايش داد. از اين رهگذر مي‌توان تعداد نمونه‌هاي لازم را براي تخمين در سطح اعتماد معين كاهش داد. اين كاهش تعداد نمونه‌ها (البته بدون پايين آوردن سطح اعتماد تخمين) خود موجب كاهش مخارج اكتشافي مي‌گردد، زيرا مخارج ساير فازهاي اكتشافي (از قبيل آماده‌سازي، آناليز و پردازش) ارتباط مستقيمي با تعداد نمونه‌ها دارد. معمولاً برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي در كشور ما مساحتي حدود 2500 كيلومترمربع را شامل مي‌شود كه اگر دانسيته متوسط يك نمونه براي هر 3 كيلومترمربع را در نظر بگيريم، براي هر برگه حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. در چنين شرايطي اگر نقشه 1:100000 زمين‌شناسي را به 40000 سلول با مساحت 0625/0 كيلومترمربع تقسيم نمائيم. كل 800 نمونه برداشت شده احتمالاً در حدود 800 سلول توزيع خواهدشد و از بقيه 39200 سلول باقيمانده چون نمونه‌اي برداشت نشده، مقداري هم نخواهند داشت. بدين ترتيب هيچ تخمين مستقيمي نمي‌تواند براي حدود 98% از مساحت نقشه صورت پذيرد. اين تحليل ساده نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه به تكنيكهاي آماري كه بتواند دامنه تخمين مقدار متغيرها را به بخش عمده‌اي از هر نقشه افزايش دهد نياز مي‌باشد. اين تكنيك كه در اين گزارش تحت عنوان تخمين شبكه‌اي از آن نام برده مي‌شود به ما اجازه مي‌دهد تا با داشتن اطلاعات مستقيم از حدود 800 سلول شبكه بتوانيم تخمين‌هاي لازم از فراواني عناصر و شاخص غني‌شدگي مربوط به آنها را به حدود 39200 سلول ديگر موجود در محدوده برگه افزايش دهيم. در چنين حالتي افزايش تعداد سلولهايي كه در مورد آنها داده‌اي بدست مي‌آيد موجب مي‌گردد ارتباط منطقي بين فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي‌هاي موجود در نقشه توزيع يك عنصر (ساختار ژئوشيميايي) و ساختارهاي مرتبط با آن فراهم گردد (موضوعي كه در شرح خدمات به آن توجه شده است). براي مثال هر گاه يك مقدار آنومالي در بين تعداد زيادي از مقادير زمينه محصور گردد، ارزش اعتبار آن مقدار آنومالي زير سؤال خواهد بود. ولي اگر يك مقدار آنومالي بوسيله چندين سلول با مقدار حد آستانه‌اي محصور گردد و اين سلولها خود توسط سلولهاي داراي مقدار زمينه نيز محاط گردند در اينصورت اين مدل تغييرات تدريجي از اطراف به مركز آنومالي، موجب افزايش اعتبار مقدار آنومالي مي‌گردد. چنين ارزيابي در صورتي ميسر است كه از تكنيك تخمين شبكه‌اي استفاده گردد. از ديگر امتيازات اين روش تخمين، آن است كه يك شبكه نامنظم نمونه‌برداري را به يك شبكه منظم تخمين تبديل مي‌كند. مهمترين ويژگي بررسي رسوبات رودخانه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي، مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر عنصر و يا اكسيد اندازه‌گيري شده در رسوب رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است. جهت اين بردار بطريقي است كه همواره فقط براي بالادست خود صادق است. بعبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات رودخانه‌اي بر خلاف ساير روشهاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس دهندة تغييرات در ناحيه بالادست خود مي‌باشند. الگوريتم كنوني به نحوي طراحي شده كه اين اثر مهم در تخمين را بحساب آورد. اين روش اولين بار توسط گروهي از ژئوشيميست‌هاي اكتشافي امپريال كالج لندن بكار گرفته شد و سپس با تأييد الگوريتم مورد نظر به وسيله انجمن ژئوشيميستان اكتشافي و ورود آن به هند بوك ژئوشيميايي اكتشافي، اين روش ]5[ بعنوان روشي براي نقشه برداري ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي انتخاب گرديد.

تكنيك تخمين شبكه‌اي شامل چند بخش بشرح زير است:

الف- انتخاب يك شكل هندسي كه بتواند حتي‌الامكان ناحية حوضه آبريز بالادست هر نمونه را مشخص كند. اين شكل هندسي مي‌تواند به صورت‌هاي مختلفي انتخاب گردد. براي مثال ناحيه بالادست هر نمونه در حوضة آبريز را مي‌توان بصورت يك چند ضلعي در نظر گرفت كه محل نمونه در يكي از رئوس اين شكل هندسي قرار خواهد گرفت.

ب- يك رأس چند ضلعي كه بخشي از حوضة آبريز را مي‌پوشاند در محل نمونه قرار داده مي‌شود و اضلاع ديگر چند ضلعي و زاوية بين آنها با توجه به شكل حوضة آبريز و مساحت آن تعيين مي‌شود. پارامترهايي كه براي هر چند ضلعي بايد اندازه‌گيري و در محاسبات وارد شود عبارتنداز:

- ـ مختصات X و Y رئوس چند ضلعي

- ـ تعداد رئوس چند ضلعي

ـ مساحت چند ضلعي

در اين پروژه براي 296 نمونه (از كل 615) نمونه برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي كه محل و موقعيت آنها در نقشه‌هاي نمونه‌برداري قبلاً ارائه گرديده مطابق دستورالعمل فوق عمل شده است.

- 2-شاخص غني‌شدگي

بنا به تعريف شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين عبارت است از نسبت غلظت آن عنصر در آن نمونه به غلظت ميانگين يا ميانه همان عنصر در جامعه‌اي كه نمونة مربوطه متعلق به آن است. با اين تعريف عوامل مؤثر در شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين نه فقط تابع مقدار آن عنصر در آن نمونه مي‌باشد بلكه به فراواني همان عنصر در جامعه وابسته به آن نيز بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر، هر دو با شيب ثابتي افزايش و يا كاهش يابد آنچه كه ثابت باقي خواهد ماند شاخص غني‌شدگي است، زيرا صورت و مخرج اين كسر به يك نسبت افزايش و يا كاهش مي‌يابند. بدين ترتيب شاخص غني‌شدگي تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي يك عنصر در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد.

EI=Cj(Cmed)jنظر به اينكه شاخص غني‌شدگي مي‌تواند داده‌هاي ژئوشيميايي را از تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ مستقل سازد، در اين پروژه مبناي محاسبات قرار گرفته است. براي محاسبه شاخص غني‌شدگي متغيرهاي تك عنصري در هر نمونه از رابطه زير استفاده مي‌شود:

در اين رابطه EI شاخص غني ‌شدگي، Cj مقدار فراواني عنصر j در يك نمونه معين و (Cmed)j مقدار زمينة همان عنصر در جامعة مربوط به آن نمونه مي‌باشد. اين مقدار زمينه مي‌تواند معادل مقدار ميانه و يا معادل مقدار ميانگين انتخاب گردد. در پروژه حاضر بعلت مستقل بودن مقدار ميانه از تغييرات حدي، اين پارامتر به ميانگين ترجيح داده شده است.

- 3-محاسبه احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8-2 شرح خدمات)

از آنجا كه نقشه برداري ژئوشيميايي از رسوبات آبراهه‌اي به دو منظور مختلف شامل: (1): ارزيابي پتانسيل معدني واحدهاي ليتولوژيكي و ساختماني و نهايتاً تهيه نقشة متالوژني اين واحدها از طريق رسم نقشة توزيع فراواني عناصر و (2) ارزيابي آنوماليهاي ژئوشيميايي اميدبخش جهت انجام عمليات اكتشافي تفصيلي‌تر صورت مي‌گيرد. براي آنكه در پروژه حاضر هر دو منظور رعايت شده باشد، علاوه بر رسم نقشة توزيع ژئوشيميايي عناصر در مقياس ناحيه‌اي كه در آن منظور اول ملحوظ مي‌شود، اقدام به محاسبه احتمال رخداد هر يك از مقادير آنومال نيز گرديده است تا بتوان از اين طريق به ملاكي جهت دسترسي به منظور دوم دست يافت. پس از آنكه مقدار هر عنصر در هر يك از جوامع به ميانه همان عنصر در همان جامعه تقسيم شد (نرمالايز كردن اثر ليتولوژيهاي مختلف)، حال مي‌توان با نتايج حاصل از نمونه‌هاي متعلق به جوامع مختلف، تشكيل يك جامعه كلي داد و پس از نرمال كردن اين جامعه،‌ تحليل آماري روي آن انجام داد. از آنجا كه نتايج حاصل از فاز قبل، شاخص غني‌شدگي هر عنصر را نشان مي‌دهد، جامعه كلي بدست آمده تحت عنوان جامعه شاخص غني‌شدگي ناميده مي‌شود كه در صورت دقت كافي در نقشة زمين‌شناسي مي‌تواند تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي باشد.

علاوه بر محاسبة پارامترهاي آماري هر يك از جوامع، پس از نرمال سازي دقيق آن، احتمال رخداد هر مقدار هر عنصر در هر نمونه نيز محاسبه گرديده است. لازم به يادآوري است كه محاسبة احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي نسبت به نرمال بودن تابع توزيع بسيار حساس است.

براي محاسبه احتمالات مربوطه مطابق دستورالعمل زير عمل شده است:

(1)ابتدا مقادير خارج از رديف (Outlier) ضريب غني‌شدگي بر اساس شكل تابع توزيع تجمعي مقادير آن تعيين و كنار گذاشته شد. (2) براي باقي مانده جامعه كلي كه هيچ گونه مقادير خارج از دامنه در آن وجود ندارد داده‌ها با تبديل كاكس و باكس ]6[ نرمال شده‌اند. (3) بر اساس داده‌هاي نرمال شده مقادير P.N هر نمونه محاسبه شده است. (4) حداقل احتمال مقادير P.N جامعه براي احتمال پيدايش مقادير خارج از رديف جايگزين شده است. احتمالات حاصل بعنوان ملاكي جهت ارزيابي مقادير بظاهر آنومالي مورد استفاده قرار گرفته است.

مناطق اميد بخش انتخاب شده بر اساس روش P.N را نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد، شدت آنوماليها با معياري احتمال پذير محاسبه گرديده است. اين شدت برابر است با عكس حاصلضرب احتمال رخداد يك مقدار معين از يك عنصر در تعداد نمونه‌هاي مورد بررسي در برگه 1:100000 شكران

اگر ملاك 2/0= PN را معيار قرار دهيم كه معادل 5= 1/PN خواهد شد، در اين صورت تعدادي نمونه آنومال براي هر يك از عناصر حاصل مي‌گردد كه براي برگه شكران به شرح زير است.

براي عـنصـر (As) 7 آنـومـالـي درجـه اول در مـحل نـمونه‌هاي SS-24, SS-30, SG-547, SG-544, SG-545, SG-548 وجود دارد.

براي عنـصر (Au) 1 آنومالي درجـه اول در محـل نمونه‌‌SG-558 وجود دارد.

براي عنـصـر (Cr) 2 آنومـالـي درجه اول در محـل نمونه‌هاي SS-88, SG-599 وجود دارد.

براي عنصر (Cu) 3 آنومـالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي SA-416, SF-198, SF-276 ديده مي‌شود.

براي عنصـر (Pb) 4 آنومالـي درجـه اول در مـحل نمـونـه‌هاي SG-596, SG-547, SG-544, SG-545 موجود است.

بـراي عنصـر (Th) 7 آنـومالـي درجـه اول در محـل نمونـه‌هاي SS-31, SS-28, SS-54, SS-34, SS-27, SS-7 وجود دارد.

براي عنصر (Zn) 6 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SA-393, SS-30, SG-547, SG-544, SG-545, SS-55 وجود دارد.

براي عنصر (Fe) 3 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SS-88, SA-393, SA-416 وجود دارد.

براي عنصر (V) 3 آنومالي درجـه اول در محـل نمونه‌هاي SS-88, SA-393, SG-599 موجود است

براي عنصر (S) 5 آنومالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي SF-169, SG-558, SF-153, SG-565, SS-37 وجود دارد.

براي عنصر (U) 5 آنومالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي SG-545, SS-31, SS-28, SS-7, SS-42 وجود دارد.

براي عنصر (Ag) 11 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي  SG-545, SG-544, SG-547, SF-289, SG-596, SA-387, SS-103, SF-272, SF-149, SG-526, SG-518 وجود دارد.

براي عنصر (Sb) 6 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SG-542, SG-544, SS-30, SS-24, SS-14, SA-381 وجود دارد.

براي عنصر (Ba) 1 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌ SA-452 وجود دارد.

براي عنصر (Be) 6 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SS-31, SS-28, SS-54, SS-34, SS-27, SS-7 وجود دارد.

براي عنصر (Ce) 4 آنومـالـي درجـه اول در محل نمـونه‌هـاي SG-545, SG-544, SG-547, SS-51 وجود دارد.

براي عنصر (Hg) 9 آنومالي درجه اول در محـل نمونـه‌هاي SF-245, SF-246, SF-233, SF-291, SF-201, SS-1, SA-333, SF-239, SA-332 وجود دارد.

براي عنصر (Mo) 5 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SG-545, SG-544, SS-24, SF-176, SS-6 وجود دارد.

براي عنصر (W) 5 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SS-30, SS-54, SS-34, SS-4, SG-551 وجود دارد.

براي عنصر (Bi) 2 آنومـالي درجه اول در محـل نمونـه‌هاي‌ AA-282, AA-281 وجود دارد.

براي عنصر (Te) 6 آنومالي درجه اول در محل نمـونـه‌هـاي  SF-245, SF-289, SF-246, SA-452, SA-377, SA-490 وجود دارد.

براي عنصر (Cd) 7 آنومالي درجـه اول در مـحـل نمـونه‌هاي SG-545, SG-544, SG-547, SS-30, SF-169, SF-307, SF-291 وجود دارد.

براي عنصر (Tl) 4 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي SS-30, SF-233, SA-381, SF-257 وجود دارد.

4- معرفي متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري و رسم نقشة آنومالي‌هاي مقدماتي

متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري كه بتوانند پتانسيلهاي كانساري را در اين منطقه بطور مناسب‌تري منعكس نمايند، از طريق بكارگيري روش آناليز فاكتوري و رسم موقعيت عناصر و نمونه‌ها در مختصات فاكتوري معرفي مي‌شوند. اين امر پس از خنثي‌سازي مولفه‌هاي مربوط به تغييرات ليتولوژي (بطور عام) از طريق اثر دادن سنگ بالادست، صورت گرفته است. در اين صورت چنانچه مجموعه‌‌اي از متغيرها در امتداد محور معيني (فاكتور معيني) از مبدأ دور شده باشند، مي‌توانند بعنوان متغيرهايي با ارتباط پاراژنزي به حساب آيند. بنابراين با استفاده از اين روش مي‌توان با تغيير محورهاي مختصات (فاكتور‌هاي مختلف) موقعيت عناصر را واضح‌تر مورد مطالعه قرار دارد. در مطالعة حاضر يك مدل 5 فاكتوري توانسته است حدود 3/93% از تغييرپذيري را توجيه كند. اشكال (6-1) تا (6-10) وضعيت متغيرهاي مختلف را در مختصات فاكتوري معرفي مي‌كند. همچنين اشكال (6-11) تا (6-20) وضعيت متغيرها و نمونه‌هاي را در مختصات فاكتوري نشان مي‌دهد.

فاكتور اول: در اين فاكتور عنصر Hg خود را از ساير متغيرها جدا كرده است.

فاكتور دوم: در اين فاكتور عناصر Hg, Pb, Cd, As, Ag  به طور قابل ملاحظه‌اي خود را از ساير متغيرها جدا نموده‌اند كه اين امر ممكن است در ارتباط با وجود كاني‌سازي سرب و روي در رديابهاي آن در منطقه باشد.

فاكتور سوم: در امتداد اين فاكتور عنصر S با امتياز فاكتوري نسبتاً كمي خود را از بقيه عناصر جدا كرده كه اين امر بيانگر وجود فاز سولفوري ضعيفي در منطقه مي‌باشد.

فاكتور چهارم: در امتداد اين فاكتور عنصر Ag از بار فاكتوري بالاتري نسبت به ساير عناصر برخوردار مي‌باشد.

فاكتور پنجم: عناصري كه در امتداد اين فاكتور از بقيه جدا شده‌اند از بار فاكتوري ضعيفي برخوردار بوده و كاربرد اكتشافي حائز اهميتي ندارند.

نتايجي كه از مطالعة آناليز فاكتوري بدست آمده در آورده شده است.

در نقاط نمونه‌برداري اميدبخش متعلق به هر حوضه آبريز همراه بامقدار 1/PN آن آورده شده است. براي همين نمونه‌ها در روي مختصات فاكتوري نياز به آناليز همزمان R-mode Q-mode مي‌باشد. اين آناليز تحت عنوان آناليز فاكتوري توأم انجام گرديد و نتايج مورد مقايسه واقع شد

از مقايسه داده‌هاي مشخص مي‌گردد كه تعداد مناطق اميدبخش از دو روش بكار برده شده در مورد عناصر S,Au,Te,V 100% و براي عنصر La 60% انطباق دارد.

جدول (6-2):  نتايج آناليز فاكتوري

| ملاحظات | نمونه‌ها | پاراژنز | فاكتور |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 201, 245 | Hg | 1 |
| وجود اين عناصر بصورت پاراژنز مي‌تواند دلالت بر وجود كاني سرب و روي در منطقه باشد | 544, 547, 245, 545, 201 | Hg (Pb, Cd, As, Ag) | 2 |
| وجود اين عنصر مي‌تواند نشان از وجود فاز سولفوره در منطقه باشد. | 153, 37, 565, 555, 558, 169 | S | 3 |
|  | 289, 103 | Ag | 4 |
| بارهاي فاكتوري ضعيف بوده و ارزش تحليل ندارند | 88, 393, 599 | Cr (V, Ti, Co) | 5 |

در نمونه‌هاي آنومالي تعيين شده به روش آناليز انطباقي در محورهاي مختصات مختلفF4-F5, F3-F5, F3-F4, F2-F5, F2-F4, F2-F3, F1-F5, F1-F4, F1-F3, F1-F2  همراه با مقادير ضريب غني‌شدگي و 1/PN آنها و پاراژنزهاي مرتبط در ستونهاي مختلف اين جدول به ترتيب از چپ به راست نشان داده‌ شده‌اند. مقايسة آنها دلالت بر آن دارد كه روش PN در حدود 93% از نمونه‌هاي به دست آمده از روش آناليز انطباقي را تأييد مي‌كند.

5-رسم نقشة توزيع شاخص غني‌شدگي هر يك از عناصر و معرفي مناطق آنومالي مقدماتي (موضوع بخشي از بند 8-5 شرح خدمات)

نقشه تك متغيره توزيع شاخص غني‌شگي كليه متغيرهاي ژئوشيميايي با توجه به اهميت آنها رسم گرديده تا به همراه نقشه‌هاي چند متغيره در كنترل آنومالي‌ها به كار رود. براي رسم نقشه توزيع متغيرهاي مختلف قبل از مرحله كنترل آنومالي‌ها، محدوده‌هاي يك درصد به بالاي فراواني به عنوان مناطق درجه اول و بين 1 تا 5/2 درصد فراواني به عنوان مناطق درجه دوم انتخاب گرديد تا فاز كنترل آنومالي‌ها روي آنها انجام شود. در شروع مرحلة كنترل آنومالي‌ها پس از پردازش داده‌ها و آناليز چند متغيره اقدام به رسم سه تيپ نقشه شده است كه شامل موارد زير است (اين نقشه‌ها اساس انتخاب مناطق اميدبخش مقدماتي را تشكيل مي‌دهند):

5-1-نقشه امتيازات فاكتوري (چند متغيره) (نقشه شماره1) (مطابق بند 8-3 شرح خدمات)

براي رسم اين نقشه روي مقادير شاخص غني‌شدگي آناليز فاكتوري انطباقي (R و Q مد) (پنج فاكتور) انجام گرفت و مقادير حاصل از آناليز فاكتوري مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت. و مقادير 1%  به بالا به عنوان نقاط اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-2-نقشه عكس حاصل ضرب احتمال رخدادها در تعداد نمونه‌ها (1/PN) (نقشه شماره 2)

براي رسم اين نقشه الف: براي هر متغير، جامعه مربوط به آن نرمال استاندارد شد. ب: احتمال پيدايش هر مقدار در آن جامعه محاسبه و بر اساس آن مقادير 1/PN هر عنصر در هر نمونه بدست آمد. ج: بر اساس مقادير 1/PN و بوسيله تكنيك تخمين شبكه‌اي، نقشه مربوطه ترسيم گرديد. مقادير 1%  بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-3-نقشه داده‌هاي خام

براي رسم اين نقشه ابتدا مقادير داده‌هاي خام مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت، سپس مقادير 1% بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي معرفي گرديد.

5-4-نقشه شاخص غني‌شدگي (نقشه شماره 3)

براي رسم اين نقشه ابتدا مقادير شاخص غني‌شدگي مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت، سپس مقادير نظير 1% بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي معرفي گرديد.

- فصل هفتم

فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 9 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي اكتشافي در مقياس ناحيه‌اي كه به منظور كشف هاله‌هاي ثانوي كانسارهاي احتمالي انجام مي‌پذيرد، معمولاً ابتدا منطقه وسيعي تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي قرار مي‌گيرد. اين عمليات منجر به كشف آنوماليهاي ظاهري موجود در محيطهاي ثانوي (رسوبات آبراهه‌اي) مي‌گردد. از آنجا كه در روشهاي ژئوشيميايي هر عنصر مستقيماً مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد، توجهي به فاز پيدايش آن نمي‌شود از اين رو هاله‌هاي ثانوي كشف شده نمي‌توانند هميشه معرف كاني‌سازي باشند. بنابراين براي تميز آنومالي‌هاي واقعي كه در ارتباط با پديده‌هاي كاني‌سازي بوده و داراي مؤلفة اپي‌ژنتيك قابل ملاحظه‌اي مي‌باشند از مؤلفه‌هاي ديگر كه معمولاً در ارتباط با پديده‌هاي سنگ‌زايي هستند بايد به كنترل آنها پرداخت. روش كار شامل بررسي‌ مناطق دگرسان‌شده، زونهاي مينراليزة احتمالي، سيستم‌هاي پلمبينگ و بالاخره مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي است. در بين روشهاي مختلف فوق مطالعات كاني‌سنگين بعنوان روشي كه در آن فاز پيدايش يك عنصر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند مفيد واقع شود. بديهي است تشخيص فاز پيدايش عناصر آنومال، امري ضروري مي‌باشد. با توجه به نتايجي كه از آناليز كانيهاي سنگين بدست مي‌آيد، مي‌توان هاله‌هاي ثانوي را به دو نوع تقسيم نمود كه عبارتنداز: هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي و هاله‌هاي ثانوي مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي. در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي، كانيهاي مستقل يك عنصر معمولاً در جزء سنگين (بصورت فاز مستقل) يافت مي‌شود، ولي در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط به پديده‌هاي سنگ‌زايي، پيدايش يك عنصر معمولاً بصورت تركيب محلول جامد در ساختمان شبكه همراه با عناصر ديگر است. البته اين حالت ممكن است استثناء نيز داشته باشد. بديهي است تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به تحرك يك يون بسيار كمتر است. لذا هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانوي مي‌توانند بمراتب بزرگتر از هاله‌ كاني‌سنگين مربوط به همان عنصر باشند. بدين لحاظ برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة هاله‌هاي ژئوشيميايي، مي‌توانند مفيد واقع شود. در اين پروژه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين بعنوان روشي براي كنترل آنوماليها و جدا كردن انواع مرتبط با كاني‌سازي از ساير انواع، صورت پذيرفته است. از آنجا كه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين فقط محدود به مناطق آنومالي‌هاي مقدماتي است، لذا با سقف 100 نمونة كاني‌سنگين در يك برگة 1:100000 با مساحتي حدود 2500 كيلومتر مربع، روش كاني‌سنگين به عنوان يك روش مستقل به حساب نمي‌آيد.

- 2-ردياب‌هاي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات مربوط به كاني‌هاي سنگين، بدان جهت كه اين كانيها جزء كانيهاي فرعي سازندة سنگ هستند و ممكن است در مناطق غيركاني‌سازي نيز يافت شوند، به اندازه عناصر ردياب نمي‌باشد ولي مي‌توانند بعنوان معرفي براي حضور محيط و سنگ مناسب كه احتمال وقوع كاني‌سازي در آن هست بكار روند. در زير بعنوان مثال چند مورد ذكر مي‌شود:

حضور طلا در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين مي‌تواند دلالت بر وجود مناطق اميدبخش آن داشته باشد، ولي نبود آن بعلت خطاي زياد وابسته به نمونه‌برداري و آناليز اين روش ممكن است نتيجة عكس نداشته باشد.

وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Au, Cu, Sn و W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هالة پراكندگي آن در سنگ‌هاي متاسوماتوز شده،‌ استوك ورك‌ها و هاله‌هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه‌اي غالباً بيشتر از ابعاد توده‌هاي معدني وابسته به آنها است، كاربرد آن به عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي‌باشد.

شئليت نيز يكي ديگر از كاني‌هاي سنگين ردياب براي ذخاير تنگستن و يا طلا مي‌باشد. همراهي قابل ملاحظة طلا و شئليت در كمربندهاي سنگ سبز در نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. البته همراهي طلا با تورمالين قوي‌تر از همراهي آن با شئليت است.

مگنتيت كاني‌سنگين ردياب براي بسياري از ذخاير است. در رخسارة شيست سبز كه در دگرگوني قهقرايي پوسته اقيانوسي حاصل مي‌شود زونهاي برشي توسعه پيدا مي‌كنند كه از نظر پتانسيل طلا با اهميت هستند. كانه مگنتيت آنها در كنستانتره كاني‌سنگين براي آناليز طلاي محلول در مگنتيت ردياب خوبي است.

- 3-بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين (بطرف پايين دست ناحية منشأ) تابع عوامل زير است: 1- تركيب و بزرگي رخنمون در ناحيه منشأ 2- تغييرات شيميايي كه در ناحية منشأ رخ مي‌دهد: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش شيميايي مقاوم و بعضي نامقاوم‌اند. اين امر در خردشدن كانيها و مسافت حمل و نقل آنها بسيار مؤثر است. 3- خواص مكانيكي كانيها و تغييرات مكانيكي در محيط انتقال و رسوبگذاري: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش مكانيكي مقاوم و بعضي نامقاوم بوده و خرد مي‌شوند. تعدادي از اين عوامل بستگي به شرايط آب و هوايي و ژئومرفولوژي محيط دارد. بدين جهت مسافتهاي حمل و نقل گزارش شده براي كانه‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد. براي مثال در مورد طلا و ولفراميت‌ هاله‌هاي بطول چند ده كيلومتر ثبت گرديده است. درموارديكه رخنمون كوچك و يا شيب توپوگرافي در آبراهه‌ها كم باشد،‌ اين فواصل ممكن است تا چند كيلومتر كاهش يابد. در چنين مواردي ممكن است مقدار بعضي از كانيهاي سنگين در رسوبات در يك كيلومتر اول مسير تا 90 درصد كاهش يابد. بنابراين بهتر است محل نمونه‌هاي كاني‌سنگين از منبع احتمالي آن چندان دور نباشد. در برگه 1:100000 شكران انتخاب محل نمونه‌هاي كاني‌سنگين به نحوي صورت گرفته است كه حتي‌الامكان اثر كاني‌سازي‌هاي احتمالي موجود در منطقه در اين نمونه‌ها منعكس گردند.

- 4-شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي

(موضوع بخشي از بند 5-8 شرح خدمات)

در اين قسمت به تشريح مناطق آنومالي عناصر مختلف (تك عنصري) به ترتيب حروف انگليسي (از A تا Z) و برداشت نمونه‌هاي فاز كنترل آنومالي به تفكيك براي هر برگة 1:50000 مي‌پردازيم. در اين قسمت براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك عنصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني‌شدگي همان عنصر مشخص شده است. اشكال 7-1 تا 7-7 نقشه‌هاي تخمين عناصر مربوط به داده‌هاي خام و نقشه‌هاي 7-8 تا 7-13 نقشه‌هاي تخمين عناصر مربوط به ضرايب غني‌شدگي‌هاي عنصر مشخص شده است.

1-آنومالي‌هاي عنصر نقره «Ag»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

5/2 كيلومتري شمال غرب كوه قلعه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 34/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گل‌سنگ‌توفي، گدازه‌هاي بازالتي، آهك، مونزونيت، كنگلومرا، برش و توف اسيدي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره Ss-103 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 4 كيلومتري شرق روستاي گلين رود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 83/8 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گل‌سنگ‌توفي، آگلومراي بازيك و توف اسيدي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي Sf-289, 290,291 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي Sf-289M1,2,3 , Sf-289M4 برداشت شده است. عنصر Te نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهد.

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

5/3 كيلومتري جنوب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، آندزيت و توف اسيدي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي  Sg-545,Sg-544 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545-M-3,4, 545-M-1,2 برداشت شده است. عناصر Au,As,Bi,Cd,Ce,Co,Mo,Sb,Sn,Pb,Zn,U نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

2-آنومالي‌هاي عنصر آرسنيك «As»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 34/14 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت، سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا، آندزيت، بازالت و برش مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي Sg-548,544,545 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي     545-M1,2, 545-M3,4 برداشت شده است. عناصر Au,Ag,Bi,Cd,Ce,Co,Mo,Sb,Sn,Pb,Zn,U نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

3-آنومالي‌هاي عنصر طلا «Au»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 2 كيلومتري جنوب شرق شهرك وليان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 83/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌ Sf-282 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 282M, 283M برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 آبيك

- 1 كيلومتري غرب روستاي گزنك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 63/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آندزيت، تراكي آندزيت و داسيت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌   Sa-387 برداشت شده است.

- 3 كيلومتري شمال موچان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 34/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌ Sa-324 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 84/11 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت، سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا و گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين  به شماره‌هاي Sg-548,545 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M3,4 545M1,2 برداشت شده است. عناصر As,Ag,Bi,Cd,Ce,Co,Mo,Sb,Sn,Pb,Zn,U نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

- 5/2 كيلومتري شمال غرب روستاي اوي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 79/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، گدازه تراكيتي و بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌‌هاي  Sg-558, 559, 560, 562 برداشت شده است.

4-آنومالي‌هاي عنصر باريم «Ba»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 1 كيلومتري شمال وشمه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 91/5 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، سيلتستون، گل‌سنگ، گدازه بازيك، كنگلومرا و مادستون ژيپس‌دار  مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي Sf-245, 246 برداشت شده است. عناصر Hg,Te نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

- ــ برگه 1:50000 آبيك

- 4 كيلومتري شمال كارخانه سيمان آبيك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 65/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، ماسه‌سنگ، سيلتستون و گل‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين  به شماره‌ Sa-452 برداشت شده است.

5-آنومالي‌هاي عنصر بريليوم «Be»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- جنوب روستاي مران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 33/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك، گل‌سنگ توفي، ژيپس، دياباز و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي ژئوشيمي به شماره‌‌هاي Ss-21, 32, 33 برداشت شده است. عناصر Bi,Pb,W نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

6-آنومالي‌هاي عنصر بيسموت «Bi»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- 4 كيلومتري جنوب شرق شهرستانك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 24/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و كوارتزيت با لايه‌هاي گل‌سنگ،‌ سيلتستون و آهكي مي‌باشد. عناصر Be,Pb,W نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

4 كيلومتري شمال غرب روستاي يوج

در اين منطقه آنومالي به مساحت 15/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك، سنگ‌آهك، دولوميت،  گل‌سنگ و سيلتستون با لايه‌هاي ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Ss-14 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 گازرخان

2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 22/19 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا، آندزيت، توف اسيدي، آهك و دولوميت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي Sg-545, Sg-548, Sg-544 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M1,2, 545M3,4 برداشت شده است. عناصر Au,As,Ag,Cd,Ce,Co,Mo,Sn,Sb,Pb,Zn,U نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

7-آنومالي‌هاي عنصر كادميوم «Cd»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 5/3 كيلومتري جنوب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17/20 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون، سنگ‌آهك و بطور محلي دولوميت، توف اسيدي و بازانيت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ Sg-548, Sg-547, Sg-545, Sg-544 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M3,4 , 545M1,2 برداشت شده است. عناصر U,Zn,Pb,Sn,Sb,Mo,Co,Ce,Bi,Ag,As,Au نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 5/0 كيلومتري جنوب روستاي كركبود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 56/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك، بازانيت، گل‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ Sf-169, Sf-165 برداشت شده است.

8-آنومالي‌هاي عنصر «Ce»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غربي گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون، سنگ آهك و بطور محلي دولوميت، توف اسيدي و بازانيت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ Sg-548 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M1,2, 545M3,4 برداشت شده است. عناصر Au, As, Ag, Bi, Cd, Mo, Sb, Sn, Pb, Zn, U نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

9-آنومالي‌هاي عنصر كبالت «Co»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 5/3 كيلومتري جنوب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 21/5 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت و آندزيت مي‌باشد. عناصر U,Zn,Pb,Sn,sb,Mo,Ce,Cd,Bi,Ag,As,Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

10-آنومالي‌هاي عنصر كروم «Cr»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- 3 كيلومتري جنوب شرق روستاي دينه رود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن توف اسيدي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ Sf-88 برداشت شده است.

11-آنومالي‌هاي عنصر مس «Cu»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 1 كيلومتري غرب شهرك وليان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 96/9 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آندزيت، ماسه‌سنگ، گل‌سنگ، سيلتستون، گرانوديوريت و سنگ‌آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي  كاني‌سنگين به شماره‌‌هاي Sf-277, Sf-276 برداشت شده است.

- 3 كيلومتري شمال روستاي خوچيره

در اين منطقه آنومالي به مساحت 23/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا و برش مي‌باشد.

- ــ برگه 1:50000 آبيك

- 4 كيلومتري شمال روستاي سنج آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 31/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي و مونزونيت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين  به شماره‌‌ Sa-416 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 417M1,2 برداشت شده است.

12-آنومالي‌هاي عنصر آهن «Fe»

- ــ برگه 1:50000 آبيك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 42/18 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه بازيك، آگلومراي بازيك، توف اسيدي، تراكي آندزيت و داسيت، گل سنگ، سيلتستون، ماسه‌سنگ، كوارتزيت، شيل، سنگ آهك و دولوميت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sa-393A,B برداشت شده است. عناصر V,Ti نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

13-آنومالي‌هاي عنصر جيوه «Hg»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 97/11 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت، سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا و گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌‌هاي Sf-245, Sf-246, Sf-248, Sf-249 برداشت شده است. عناصر Ba,Te نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

14-آنومالي‌هاي عنصر موليبدن «Mo»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 09/6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا، آندزيت، توف اسيدي، آهك و دولوميت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌ ‌ Sg-545, Sg-544, Sg-548 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌‌هاي       Sg-545-M1,2, 545M3,4 برداشت شده است. عناصر pb,Sn,Sb,Co,Ce,Cd,Bi,Ag,As,Au,U,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

15-آنومالي‌هاي «Pb»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- 5/2 كيلومتري جنوب شرق شهرستانك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 21/8 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، ماسه‌سنگ، كوارتزيت، مادستون، سيلتستون، كنگلومرا و مادستون توفي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Ss-29 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 آبيك

- 5/4 كيلومتري شمال شرق گزنك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 93/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل تراكي آندزيت، داسيت، توف اسيدي، آهك و آهك شيلي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sa-381, 383 و نمونه مينراليزه به شماره 381M1,2 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 97/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و دولوميت، گدازه آندزيتي، سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا، برش، توف اسيدي، دايكهاي بازالتي و آندزيتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sg-544, Sg-547, Sg-545 برداشت شده است. عناصر As,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

16-آنومالي‌هاي عنصر گوگرد «S»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 1 كيلومتري شمال شرق شهرك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 46/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سيلتستون، گل‌سنگ ژيپس‌دار و گلسنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين  به شماره‌‌ Sf-153 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 88/6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك و گل سنگ توفي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Ss-37 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 فشند

در اين منطقه آنومالي به مساحت 46/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سيلتستون، گل سنگ، مادستون و سيلتستون با لايه‌هاي ژيپس مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ Sf-153 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 5/3 كيلومتري جنوب شرق مران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 42/7 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، گل‌سنگ‌، سيلتستون، گدازه تراكيتي، گدازه بازيك و سنگ آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sg-555, Sg-559,Sg-560 برداشت شده است.

- 1 كيلومتري جنوب محمودآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 08/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون و گدازه تراكيتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sg-565, Sg-566 برداشت شده است.

17-آنومالي‌هاي عنصر آنتيموان «Sb»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- 5/1 كيلومتري شمال غرب درجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ آهك مي‌باشد.

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 82/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ آهك و گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Ss-14 برداشت شده است.

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 09/6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و دولوميت، گدازه آندزيتي، سيلتستون،  گل سنگ، كنگلومرا، برش، توف اسيدي، دايكهاي ديابازي و آندزيتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sg-545, Sg-544, Sg-548 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M3,4, 545M1,2  برداشت شده است. عناصر Au,As,Ag,Bi,Cd,Ce,Co,Mo,Sn,Pb,Zn,U نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

18-آنومالي‌هاي عنصر قلع «Sn»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 5/3 كيلومتري جنوب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 47/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت و آندزيت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين  به شماره‌‌‌هاي      Sg-547, Sg-544, Sg-545 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M1,2, 545M3,4 برداشت شده است. عناصر U,Zn,Pb,Sb,Mo,Co,Ce,Cd,Bi,Ag,As,Au نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

20-آنومالي‌هاي عنصر تلور «Te»

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 2 كيلومتري جنوب غرب گوران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 89/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت، سيلتستون، گل‌سنگ، كنلگومرا و گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌‌هاي Sf-245, Sf-246, Sf-249, Sf-248 برداشت شده است. عناصر Hg,Ba نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

- ــ برگه 1:50000 فشند

- 5/3 كيلومتري غرب سيباندره

در اين منطقه آنومالي به مساحت 34/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك، دولوميت، سيلتستون، مادستون، كنگلومرا و گدازه بازيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌‌هاي Sf-289, Sf-290 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 289M1,2,3, 289-M4 برداشت شده است.

21-آنومالي‌هاي عنصر تيتان «Ti»

- ــ برگه 1:50000 آبيك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 42/18 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك، سنگ آهك،‌ اليوين مونزونيت، تراكي آندزيت، داسيت، گدازه آندزيتي، توف اسيدي، دولوميت، ماسه‌سنگ، شيل، آگلومراي بازيك، گل‌سنگ و سيلتستون مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sa-393A,B برداشت شده است.

22-آنومالي‌هاي عنصر سرب  «Pb»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 97/13 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و دولوميت، گدازه آندزيتي، سيلتستون، گل سنگ، كنگلومرا، برش، توف اسيدي، دايكهاي بازالتي و آندزيتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌‌هاي Sg-544, Sg-547, Sg-545 برداشت شده است. عنصر Zn,As, Au, Ag, Cd, Co, Mo, Sb, Sn, U نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

23-آنومالي‌هاي عنصر اورانيوم «U»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 09/6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، كنگلومرا و برش، سيلتستون، گل‌سنگ، گدازه آندزيتي و دايكهاي آندزيتي و بازالتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي ‌‌ Sg-545, Sg-548 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M1,2 545M3,4 برداشت شده است. عناصر Mo,Au,Ag,As,Bi,Cd,Ce,Co,Sb,Sn,Pb,Zn نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

24-آنومالي‌هاي عنصر واناديوم «V»

- ــ برگه 1:50000 آبيك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 42/18 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گدازه بازيك، سنگ‌آهك، اوليوين مونزونيت، تراكي آندزيت، داسيت، گدازه آندزيتي، توف اسيدي، دولوميت، ماسه‌سنگ،‌شيل، آگلومراي بازيك، گل سنگ و سيلتستون مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sa-393A,B برداشت شده است. عناصر Ti,Fe نيز در اين محدوده آنومالي نشان مي‌دهند.

25-آنومالي‌هاي عنصر تنگستن «W»

- ــ برگه 1:50000 شهرستانك

- 5/2 كيلومتري شمال شرق شانه كوه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 96/11 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل دولوميت، گل‌سنگ، ماسه‌سنگ و گرانوديوريت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Ss-54 و نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ 54M برداشت شده است. عناصر Be,Bi,Pb نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

27-آنومالي‌هاي عنصر روي«Zn»

- ــ برگه 1:50000 گازرخان

- 2 كيلومتري جنوب غرب گرمارود

در اين منطقه آنومالي به مساحت 09/14 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك، دولوميت، گدازه آندزيتي، سيلتستون، گل‌سنگ، كنگلومرا، برش، توف اسيدي، دايكهاي بازالتي و آندزيتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ Sg-544, Sg-548, Sg-545 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي 545M3,4 ,545M1,2 برداشت شده است. عناصر Au,As,Ag,Bi,Cd,Co,Sb,Sn,Pb,U  نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

5-برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه

(موضوع بند 9-1 شرح خدمات)

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هايي كه قبلاً آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از خود نشان داده‌اند، با حفر در رسوب سطحي آبراهه‌هاي مربوطه به خصوص  در نقاطي كه رسوبات دانه درشت و دانه‌ريز مخلوط مي‌باشند، برداشت‌ مي‌گردد. در نمونه برداري سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه در پيشاني روبه جريان و يا منتهي اليه پشت به جريان قلوه سنگها و يا تخته سنگها برداشت گردد تا احتمال دريافت ذرات كاني‌سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌هاي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هر نمونه، شماره نمونه ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده تعداد بيشتري نمونه كاني سنگين برداشت گرديده است. در برگه 1:100000 شكران تعداد 92 نمونه كاني‌سنگين و همچنين تعداد 49 نمونه از آثار مينراليزه، دگرساني و سيستم‌هاي پلمبينگ برداشت گرديده است.

5-1-نكاتي در مورد محل، چگالي و وزن نمونه‌هاي كاني‌سنگين و آماده‌سازي و مطالعه آنها

(موضوع بند 9-2، 9-3 و 9-4 شرح خدمات)

هر نمونه كاني‌سنگين از چند محل كه احتمال تمركز كاني‌سنگين در آن بيشتر بوده (Head تخته سنگها يا Tail آنها) برداشت شده است. در چنين مكانهايي ذرات شن و ماسه بيشتر حضور دارند.

چگالي نمونه برداري كاني‌سنگين، علاوه بر سقف تعيين شده بوسيله شرح خدمات عمدتاً تابع مساحتي است كه بايد با استفاده از اين روش تحت ارزيابي قرار گيرد. از آنجا كه در اين برگه مناطق آنومالي ژئوشيميايي مقدماتي قبلاً تعيين گرديده و بزرگي هاله‌هاي پراكندگي ژئوشيميايي آنها مشخص شده است و لذا از اين بابت مشكلي نبوده است. علاوه بر موارد فوق، شدت آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و نيز تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي در تعيين چگالي نمونه‌برداري كاني سنگين مؤثر واقع شده است. تحت شرايط يكسان از نظر مساحت حوضه‌هاي آبريز، اولويت‌ بيشتر به حوضه‌هاي آبريزي داده شده است كه شدت آنومالي ژئوشيميايي آن بيشتر بوده و يا تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي بيشتر بوده است. وزن نمونه كاني‌سنگين بسته به هدف مورد نظر تغيير مي‌كند. به منظور برداشت نمونه كاني سنگين مقدار 7-5 ليتر جزء 20-مش رسوبات رودخانه‌اي انتخاب گرديد.

اين نمونه‌ها گل‌شويي شده (حجم نمونه قبل و بعد از گل‌شويي اندازه‌گيري شد) و سپس مورد لاوك‌شويي قرار گرفت. پس از لاوك‌شوئي با استفاده از مايع سنگين بروموفورم بخش‌هاي سبك از سنگين جدا گرديد. بخش باقي‌ماندة سنگين بوسيله دو آهن ربا با شدت‌هاي استاندارد به سه جزء مغناطيسي شديد، مغناطيسي ضعيف و غيرمغناطيسي تقسيم شده و حجم هر كدام اندازه‌گيري شد. پس از طي مراحل فوق هر جزء مورد مطالعه قرار گرفت و درصد آنها در آن جزء مشخص شد. نهايتاً با استفاده از اين درصدها و حجم نمونه اوليه در هر يك از مراحل، مقدار هر يك از كاني‌هاي سنگين بر حسب PPM در نمونه برداشت شده، تعيين گرديد. بديهي است اعداد حاصله معرف PPM در محيط آبراهه‌اي آنها نيست زيرا نمونه‌ها قبلاً الك شده‌اند و جزء درشت دانه حذف شده است. البته مي‌توان گفت كه مقادير در محيط آنها بايد قطعاً كمتر از مقادير محاسبه شده است. شرح نتايج نمونه‌هاي كاني‌سنگين به همراه نمونه‌هاي مينراليزه در زير مي‌آيد.

5-1-1-شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومالي

ــ برگه 1:50000 شهرستانك

نمونه Ss-009H

اين نمونه از مختصات (36 29 244N  50 52 251E) از 4/3 كيلومتري شرق روستاي قاضي محله برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك لايه‌اي، سنگ آهك توده‌اي، ماسه‌سنگ سبز، سيلتستون و مادستون مي‌باشد. كانيهاي مگنتيت، پيروكسن، پيريت‌اكسيد، پيريت و شئليت در آن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي سروزيت، گالن و كاسيتريت در آن ديده شده است. از اين منطقه نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-014H

اين نمونه از مختصات (36 28 388N  50 49 934E) از 1/4 كيلومتري جنوب غرب روستاي قاضي محله برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك، گدازه‌ ‌بازيكي و سنگ آهك شيلي مي‌باشد. كانيهاي هماتيت، پيروكسن، اپيدوت و مالاكيت در آن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي وانادينيت، مس آزاد و گالن در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه به شماره SS-14M از اين منطقه برداشت شده است كه اين نمونه نسبت به عنصر As آنومال مي‌باشد.

نمونه Ss-028H

اين نمونه از مختصات (36 25 689N  50 53 286E) از 1/2 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ لايه‌اي، كنگلومرا،‌ دولوميت، آهك، ماسه‌سنگ (بيشتر كوارتزيت)، مادستون لايه‌‌اي و لوكوگرانيت مي‌باشد. كانيهاي مگنتيت، گارنت، فلوريت، شئليت در آن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي گالن، كالكوپيريت، پيرومورفيت و سرب آزاد در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه SS-24M به مختصات (36 26 667N  50 51 989E) از حوالي اين منطقه برداشت شده كه نسبت به عناصر Au, Ag, Zn, Cu, Hg, Sb, As غني‌شدگي دارد.

نمونه Ss-029H

اين نمونه از مختصات (36 25 751N  50 53 702E) از 5/3 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، دولوميت، آهك، سيلتستون، مادستون لايه‌اي مي‌باشد. كانيهاي مگنتيت و اپيدوت در آن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي گالن، سروزيت، فلوريت، ميمتيت، مس آزاد،‌ ليتارژيت و طلا در آن ديده شده است. در اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-032H

اين نمونه از مختصات (36 25 518N  50 54  699E) از 5/6 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل دولوميت، آهك، سيلتستون و مادستون لايه‌اي مي‌باشد. كانيهاي مگنتيت،‌ ايلمنيت، گارنت،‌ پيريت، پيريت‌اكسيده،‌ فلوريت و شئليت در آن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي كالكوپيريت در جزء كاني‌سنگين اين نمونه نيز گزارش شده است. در اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است. در اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-033H

اين نمونه از مختصات (36 25 315N  50 55  132E) از 2/8 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ لايه‌اي، سيلتستون، مادستون، دولوميت، آهك و لوكوگرانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مطالعه شده غني‌شدگي نداشته است و تنها بر وجود كانيهاي فلوريت و كالكوپيريت در آن اشاره شده است. در اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-034H

اين نمونه از مختصات (36 25 523N  50 33  318E) از 2/3 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، مادستون داراي توف، سيلتستون، دولوميت، آهك و لوكوگرانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي اسفالريت، گالن، سروزيت، فلوريت و پيرومورفيت در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه به شماره SS-34M از اين منطقه برداشت شده است. اين نمونه نسبت به عناصر Sb,As آنومال مي‌باشد.

نمونه Ss-037H

اين نمونه از مختصات (36 24 514N  50 52  664E) از 9/5 كيلومتري جنوب شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، مادستون داراي توف و ريوليت فلدسپاتي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي گالن، سروزيت و وانادينيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-041H

اين نمونه از مختصات (36 23 433N  50 53  204E) از 10 كيلومتري جنوب روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون داراي توف و لوكوگرانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي فلوريت و كالكوپيريت در آن ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي SS-41M1, SS-41M2 از اين منطقه برداشت شده‌اند. نمونه SS-M1 نسبت به عنصر As از غني‌شدگي برخوردار است.

نمونه Ss-042H

اين نمونه از مختصات (36 23 172N  50 53  325E) از 11 كيلومتري جنوب روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون داراي توف و لوكوگرانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كانيهاي پيروكسن و سرب آزاد در آن ديده شده است.

نمونه Ss-046H

اين نمونه از مختصات (36 22 624N  50 53  789E) از 13 كيلومتري جنوب روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون داراي توف و لوكوگرانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت،‌ ايلمنيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-054H

اين نمونه از مختصات (36 24 705N  50 59  994E) از 22 كيلومتري شرق روستاي درجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ، دولوميت و گرانوديوريت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، اسفن، آناتاز، گارنت، پيريت‌اكسيد،‌ پيريت، باريت، فلوريت،‌ مالاكيت، شئليت و زيركن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. نمونه مينراليزه به شماره SS-54M از اين منطقه برداشت شده است كه نسبت به عناصر آناليز شده فاقد غني‌شدگي بوده است.

نمونه Ss-078H

اين نمونه از مختصات (36 28 260N  50 46  300E) از 1/4 كيلومتري شمال غرب روستاي دينه‌رود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، توف اسيدي، لاواي آندزيتي، مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ، سنگ آهك و دولوميت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني اورپيمنت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-088H

اين نمونه از مختصات (36 28 290N  50 46  490E) از 5/3 كيلومتري شمال غرب روستاي دينه‌رود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه آندزيتي،‌ دولوميت، سنگ آهك، مادستون داراي توف، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، اسفالريت، مالاكيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهند. كاني‌هاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-090H

اين نمونه از مختصات (36 15 734N  50 45  308E) از 13 كيلومتري شمال روستاي حسن جان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-103H

اين نمونه از مختصات (36 17 329N  50 53  699E) از 5/17 كيلومتري شمال غرب روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، برش، گدازه بازيك، سنگ آهك، توف اسيدي، مادستون، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيروكسن، اسفالريت، مالاكيت، سينابر غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي  گالن، پيرومورفيت، ميمتيت و وانادينيت نيز در آن ديده شده است. سه نمونه مينراليزه به شماره‌هاي SS-103M1, SS-103M2, SS-103M3 از اين منطقه برداشت شده‌اند. نمونه SS-103M1 نسبت به عنصر As و نمونه SS-103M3 نسبت به عناصر Ba, As غني‌شدگي نشان داده است.

نمونه Ss-112H

اين نمونه از مختصات (36 15 408N  50 56  753E) از 7 كيلومتري شمال غرب روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، برش، گدازه بازيك، مادستون، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني ميمتيت نيز در آن ديده شده است. نمونه‌هاي ميـنراليـزه به شمـاره‌هايـاي SS-112M4, SS-112M5, SS-112M6, SS-112M7, SS-112M8 از اين منطقه برداشت شده‌اند. نمونه‌هاي SS-112M6, SS-112M7 نسبت به عناصر Ag, Cu و نمونه SS-112M4, SS-112M5 نسبت به عناصر W, Cu, , Mn, As غني شدگي نشان داده‌آند.

نمونه Ss-118H

اين نمونه از مختصات (36 15 813N  50 58  417E) از 5/8 كيلومتري شمال شرق روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك و مادستون مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي  سروزيت و سرب آزاد نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-119H

اين نمونه از مختصات (36 15 822N  50 56  611E) از 8 كيلومتري شمال غرب روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، برش، مادستون داراي توف، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي  پيرومورفيت، ميمتيت و اورپيمنت نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-121H

اين نمونه از مختصات (36 16 243N  50 56  438E) از 10 كيلومتري شمال غرب روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، برش، گدازه بازيك، آگلومراي بازيك و مادستون داراي توف مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Ss-126H

اين نمونه از مختصات (36 17 102N  50 56  506E) از 13 كيلومتري شمال غرب روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، مادستون داراي توف، سيلتستون، مادستون، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، شيل، دولوميت، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، ايلمنيت، پيروكسن و كالكوپيريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني مس آزاد نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومال:

ــ برگه 1:50000 فشند

نمونه Sf-149H

اين نمونه از مختصات (36 11 671N  50 45  846E) از 5/4 كيلومتري شمال شهرك برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، مادستون، سيلتستون، ژيپس و بازانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيروكسن و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، كالكوپيريت، ميمتيت و كوپريت نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-153H

اين نمونه از مختصات (36 10 727N  50 40  244E) از 2 كيلومتري شمال شرق شهرك برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون، سيلتستون و ژيپس مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني گالن نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-165H

اين نمونه از مختصات (36 12 953N  50 50  378E) از 4 كيلومتري شمال روستاي كروت برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، بازانيت با فنوكريست‌هاي آنالسيم مي‌باشد. كانيهاي گالن و سروزيت نيز در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-169H

اين نمونه از مختصات (36 12 701N  50 51  125E) از 1 كيلومتري روستاي كركبود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، بازانيت با فنوكريست‌هاي آنالسيم مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-193H

اين نمونه از مختصات (36 13 897N  50 57  126E) از 2 كيلومتري جنوب شرق روستاي ديزان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، كنگلومرا، مادستون،‌ سيلتستون با فنوكريست‌هاي آنالسيم، گدازه‌هاي بازيك و مادستون توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، كالكوپيريت، پيرومورفيت، ميمتيت، كوپريت و سروزيت در آن ديده شده است. سه نمونه مينراليزه به شماره‌هاي SF-193M1, SF-193M2, SF-193M3 از اين منطقه برداشت شده است كه نسبت به عناصر Cu, Ag و نمونه SF-193M3 نسبت به عناصر Pb,Ba و نمونه SF-193M2 نسبت به عناصر Hg, As آنومال مي‌باشند.

نمونه Sf-212H

اين نمونه از مختصات (36 10 505N  50 59  161E) از 11 كيلومتري جنوب شرق روستاي مهران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ آهك،‌ توف اسيدي، مادستون، سيلتستون و ماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي پيريت و پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، كالكوپيريت و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-233H

اين نمونه از مختصات (36 09 602N  50 52  183E) از 2/6 كيلومتري شمال اورازان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش و كنگلومرا مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، كالكوپيريت، ميمتيت و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-245H

اين نمونه از مختصات (36 10 18N  50 49  605E) از 1/2 كيلومتري شمال روستاي وشته برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، مادستون، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، دولوميت و كنگلومرا مي‌باشد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-246H

اين نمونه از مختصات (36 08 923N  50 49  618E) از 5/2 كيلومتري جنوب روستاي وشته برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ، سنگ آهك، دولوميت و كنگلومرا مي‌باشد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-248H

اين نمونه از مختصات (36 07 367N  50 49  556E) از 1/8 كيلومتري جنوب روستاي وشته برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ و گدازه بازيك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني ليمونيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-249H

اين نمونه از مختصات (36 06 94N  50 49  905E) از 6/4 كيلومتري جنوب روستاي وشته برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، مادستون قهوه‌اي، سيلتستون همراه لايه‌هاي ماسه‌سنگ، سنگ آهك، دولوميت، لايه‌هاي گل و سيلت در قسمت بالا مي‌باشد. كاني گالن در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-274H

اين نمونه از مختصات (36 01 215N  50 48  785E) از 5 كيلومتري شرق روستاي آردهه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، سنگ‌آهك، دولوميت، سيلتستون، ماسه‌سنگ و آهك استروماتوليت‌دار مي‌باشد. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-276H

اين نمونه از مختصات (36 00 166N  50 49  566E) از 8 كيلومتري جنوب شرق روستاي آردهه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه آندزيتي، ماسه‌سنگ، آهك استروماتوليتي، دولوميت و گرانوديوريت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-277H

اين نمونه از مختصات (36 1 7N  50 50  328E) از 5/2 كيلومتري شمال روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آگلومرا، توف اسيدي، سنگ‌آهك، مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ، آهك استروماتوليتي، دولوميت و گرانوديوريت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-278H

اين نمونه از مختصات (36 2 699N  50 49  918E) از 6 كيلومتري شمال روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون، سيلتستون، ماسه‌سنگ، آهك استروماتوليتي و گرانوديوريت مي‌باشد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونة مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-281H

اين نمونه از مختصات (36 00 02N  50 50  597E) از 5/3 كيلومتري جنوب روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. نمونه مينراليزه به شماره Sf-281M از اين منطقه برداشت شده است. اين نمونه نسبت به عناصر آناليز شده در اين برگه غني‌شدگي نشان نداده است.

نمونه Sf-282H

اين نمونه از مختصات (36 00 656N  50 51  478E) از 5/4 كيلومتري جنوب شرق روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني اسفالريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است. يك نمونه مينراليزه به شماره Sf-282M از اين محدوده برداشت شده‌اند. اين نمونه نسبت به عنصر Ba آنومال مي‌باشد.

نمونه Sf-283H

اين نمونه از مختصات (36 00 232N  50 51  993E) از 5/5 كيلومتري جنوب شرق روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي،‌ سنگ‌آهك،‌ سيلتستون، مادستون، ماسه‌سنگ، آهك استروماتوليتي و دولوميت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت،‌ پيروكسن، اپيدوت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، كوپريت و سروزيت در آن ديده شده است. يك نمونه مينراليزه به شماره Sf-283M از اين محدوده برداشت شده‌اند. اين نمونه نسبت به عناصر آنومال شده در اين برگه آنومال نمي‌باشد.

نمونه Sf-289H

اين نمونه از مختصات (36 00 972N  50 53  157E) از 5/7 كيلومتري شرق روستاي وليان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آگلومراي بازيك، توفهاي اسيدي و مادستون توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، پيرومورفيت و سروزيت در آن ديده شده است. چهار نمونه مينراليزه به شماره‌هاي Sf-289M1, Sf-289M2, Sf-289M3, Sf-289M4 از اين منطقه برداشت شده‌اند. اين نمونه‌ها جمعاً نسبت به عناصر Au, Ag, Pb,Zn,Mo,Cu,Ba,Sb از غني‌شدگي برخوردار مي‌باشند.

نمونه Sf-290H

اين نمونه از مختصات (36 01 485N  50 54  101E) از 10 كيلومتري جنوب روستاي سيرود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توفهاي اسيدي و مادستون توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، باريت و اسفالريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي سروزيت، اورپيمنت، پيرومورفيت و مس آزاد در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-291H

اين نمونه از مختصات (36 02 261N  50 55  089E) از 8/7 كيلومتري جنوب شرق روستاي سيرود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، باريت، گالن و اسفالريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي سروزيت، كالكوپيريت، پيرومورفيت، ميمتيت و سرب آزاد در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sf-307H

اين نمونه از مختصات (36 03 115N  50 56  382E) از 8 كيلومتري جنوب شرق روستاي سيرود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

شرح نمونه‌هي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومال:

ــ برگه 1:50000 آبيك

نمونه SA-324H

اين نمونه از مختصات (36 14 149N  50 35  214E) از 7/3 كيلومتري جنوب شرق روستاي ميربرداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازالتي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي مس آزاد، سرب آزاد و كوپريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-325H

اين نمونه از مختصات (36 13 694N  50 35  289E) از 5 كيلومتري جنوب شرق روستاي ميربرداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آبرفت، گدازه بازالتي، بازانيت، توف اسيدي و گل‌سنگ توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، مالاكيت، سينابر و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت و كوپريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-326H

اين نمونه از مختصات (36 14 0.18N  50 36  298E) از 2/6 كيلومتري جنوب شرق روستاي ميربرداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازالتي، بازانيت، توف اسيدي و گلسنگ‌توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، مالاكيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كوپريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-333H

اين نمونه از مختصات (36 12 135N  50 38  166E) از 5/2 كيلومتري جنوب روستاي كش برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، سيلتستون و گلسنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اليژيست و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-369H

اين نمونه از مختصات (36 10 749N  50 36  789E) از 5/2 كيلومتري جنوب شرق روستاي تكيه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، بازانيت، توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-370H

اين نمونه از مختصات (36 10 305N  50 36  123E) از 4 كيلومتري جنوب شرق روستاي تكيه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل بازانيت، توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. نمونه مينراليزه به شماره SA-370M از اين محدوده برداشت شده است. اين نمونه نسبت به عناصر آناليز شده فاقد غني‌شدگي مي‌باشد.

نمونه SA-371H

اين نمونه از مختصات (36 12 035N  50 35  617E) از 5/3 كيلومتري شمال غرب روستاي تكيه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آبرفت، كنگلومرا، بازانيت، توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-372H

اين نمونه از مختصات (36 12 672N  50 34  738E) از 3 كيلومتري شمال غرب روستاي موچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، توف اسيدي، گل‌سنگ، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-373H

اين نمونه از مختصات (36 11 87N  50 34  019E) از 7/4 كيلومتري جنوب غرب روستاي موچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، اسميت‌زونيت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، مس آزاد، كوپريت و كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-374H

اين نمونه از مختصات (36 11 31N  50 33  766E) از 2/6 كيلومتري جنوب غرب روستاي موچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-377H

اين نمونه از مختصات (36 14 193N  50 32  642E) از 6 كيلومتري جنوب غرب روستاي مير برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه بازالتي، بازانيت، آگلومرا مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيروكسن، پيريت، پيريت‌اكسيد، باريت، گالن و سروزيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است. يك نمونه مينراليزه به شمراه SA-377M از اين محدوده برداشت شده است. اين نمونه نسبت به عناصر آناليز شده غني‌شدگي نشان نداده است.

نمونه SA-378H

اين نمونه از مختصات (36 13 965N  50 32  775E) از 1/6 كيلومتري جنوب غرب روستاي مير برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه بازالتي، بازانيت، آگلومرا مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيروكسن، باريت، اسفالريت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي پيرومورفيت، ليتارژيت، كوپريت، وانادينيت و ولفنيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-379H

اين نمونه از مختصات (36 13 114N  50 33  110E) از 1/1 كيلومتري جنوب شرق روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه بازالتي، بازانيت و آگلومرا مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي سروزيت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. نمونه مينراليزه به شماره SA-379M از اين محدوده برداشت شده است. اين نمونه نسبت به عنصر Ba از غني‌شدگي برخوردار است.

نمونه SA-381H

اين نمونه از مختصات (36 12 668N  50 32  86E) از 8/2 كيلومتري جنوب شرق روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، داسيت، تراكي آندزيت و آهك شيلي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي پيرولوزيت، باريت، گالن و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي سروزيت، پيرومورفيت، ميمتيت و ولفنيت در آن ديده شده است. دو نمونه مينراليزه به شماره SA-381M1 و SA-381M2 از اين محدوده برداشت شده‌اند. اين نمونه نسبت به عناصر Ag, Pb, Cu, Ba غني‌شدگي دارند.

نمونه SA-382H

اين نمونه از مختصات (36 12 744N  50 32  394E) از 3/2 كيلومتري جنوب شرق روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، باريت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و كالكوپيريت در آن ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي SA-382M1, SA-382M2, SA-382M3, SA-382M4, SA-382M5, SA-3826, SA-382M7 از اين محدوده برداشت شده‌اند كه نسبت به عناصر Sb, W, Ti, As آنومال مي‌باشند.

نمونه SA-383H

اين نمونه از مختصات (36 12 572N  50 32  145E) از 3/3 كيلومتري جنوب غرب روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-384H

اين نمونه از مختصات (36 12 029N  50 32  119E) از 1/5 كيلومتري جنوب روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-387H

اين نمونه از مختصات (36 11 758N  50 30  023E) از 4 كيلومتري جنوب غرب روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازالتي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي باريت و اسفالريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني گالن در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-388H

اين نمونه از مختصات (36 11 284N  50 30  019E) از 9/10 كيلومتري جنوب غرب روستاي اميرنان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي مي‌باشد. كاني گالن در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-393AH

اين نمونه از مختصات (36 06 729N  50 30  963E) از 8/3 كيلومتري جنوب غرب روستاي زياران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، آهك شيلي، گدازه بازالتي، داسيت و تراكي آندزيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و اسفالريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، مس آزاد و كوپريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-393BH

اين نمونه از مختصات (36 06 534N  50 31  132E) از 9/3 كيلومتري جنوب غرب روستاي زياران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، آبرفت، آهك بيوهرمي، گدازه بازالتي، ماسه‌سنگ، سيلتستون و گل‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي پيرومورفيت، ميمتيت و ليتارژيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-406H

اين نمونه از مختصات (36 07 942N  50 35  873E) از 4 كيلومتري شمال غرب روستاي صمغ‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، گدازه بازيك، سنگ آهك، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي SA-406M1, SA-406M2, SA-406M3, SA-406M4 از اين منطقه برداشت شده است كه نسبت به عناصر آناليز شده فاقد غني‌شدگي مي‌باشند.

نمونه SA-416H

اين نمونه از مختصات (36 08 744N  50 36  686E) از 5/6 كيلومتري شمال روستاي صمغ‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-417H

اين نمونه از مختصات (36 08 784N  50 36  553E) از 6/6 كيلومتري شمال روستاي صمغ‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي، اليوين و مونزونيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني مس آزاد در آن ديده شده است. از اين محدوده نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي SA-417M1, SA-417M2 برداشت شده‌اند كه نسبت به عنصر W آنومالي نشان داده‌اند.

نمونه SA-449H

اين نمونه از مختصات (36 04 015N  50 35  553E) از 7/4 كيلومتري شمال روستاي مسكول برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون، دولوميت، سنگ آهك، ماسه‌سنگ و گدازه بازيك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني اسميت زونيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي مس آزاد و سرب آزاد در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-450H

اين نمونه از مختصات (36 04 803N  50 36  027E) از 2/8 كيلومتري شمال روستاي مسكول برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل لايه‌هاي سيلتي و گلي،كوارتزيت، گدازه بازيك دولوميت و سنگ‌آهك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني باريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني سرب آزاد در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SA-451H

اين نمونه از مختصات (36 03 99N  50 34  976E) از 5/5 كيلومتري شمال روستاي مسكول برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون، ماسه‌سنگ،‌ دولوميت و آهك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني‌هاي باريت، اسميت‌زونيت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني گالن در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه Sa-452

اين نمونه از مختصات (36 03 444N  50 35  907E) از 5/3 كيلومتري شمال شرق روستاي مسكول برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آبرفت، گل‌سنگ، سيلتستون، ماسه‌سنگ و دولوميت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومال:

ــ برگه 1:50000 گازرخان

نمونه SG-518

اين نمونه از مختصات (36 25 558N  50 39  061E) از 1/5 كيلومتري جنوب شرق روستاي آتان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، آهك، توف اسيدي و گل‌سنگ توفي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي ولفنيت، سرب آزاد و مس‌ آزاد در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SG-543

اين نمونه از مختصات (36 22 662N  50 44  32E) از 2/2 كيلومتري شرق روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، كنگلومرا، گل‌سنگ، سيلتستون، توف اسيدي، گدازه آندزيتي، دولوميت وماسه‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SG-544

اين نمونه از مختصات (36 21 945N  50 43  209E) از 3 كيلومتري جنوب روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل مادستون، سيلتستون، گدازه آندزيتي، آهك و دولوميت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه برداشت نشده است.

نمونه SG-545

اين نمونه از مختصات (36 21 685N  50 42  941) از 2/4 كيلومتري جنوب غرب روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، كنگلومرا، گل‌سنگ، سيلتستون، گدازه آندزيتي، آهك، دولوميت، بازالت، آندزيت و دايك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي اپيدوت، اسفالريت، گالن،‌ سروزيت، مالاكيت، پيرومورفيت و ميمتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي فلوريت، كالكوپيريت و اورپيمنت در آن ديـده شـده است. نمونه‌هـاي مينراليزه به شمـاره‌هاي SG-545M1, SG-545M2, SG-545M3, SG-545M4 از اين محدوده برداشت شده‌اند كه نسبت به عناصر Au,Ag,Pb,Cu,Ti,Sb,As,Bi غني‌شدگي داشته‌اند.

نمونه SG-546

اين نمونه از مختصات (36 22 869N  50 42  774E) از 5/2 كيلومتري غرب روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كنگلومرا، برش، گل‌سنگ، سيلتستون، گدازه آندزيتي، آهك، دولوميت، بازالت، آندزيت و دايك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيريت و پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-548

اين نمونه از مختصات (36 20 146N  50 42  947E) از 5/9 كيلومتري جنوب روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك، توف اسيدي، گدازه آندزيتي، بازالت، آندزيت و دايك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيريت، اپيدوت، باريت، گالن، ميمتيت و پيريت‌اكسيد غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي سروزيت، كالكوپيريت، وانادنيت و ولفنيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-550

اين نمونه از مختصات (36 20 958N  50 41  806E) از 8 كيلومتري جنوب غرب روستاي گرمارود برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي و گدازه آندزيتي مي‌باشد. كانيهاي سروزيت و گالن در آن ديده شده است.

نمونه SG-555

اين نمونه از مختصات (36 22 545N  50 37  52E) از 6 كيلومتري شمال شرق روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل برش، كنگلومرا، سيلتستون، گل‌سنگ و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كاني مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني كالكوپيريت در آن ديده شده است.

نمونه SG-556

اين نمونه از مختصات (36 23 015N ) از 7 كيلومتري شمال روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گل‌سنگ، سيلتستون، برش،‌ كنگلومرا و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مالاكيت و مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-557

اين نمونه از مختصات (36 22 65N  50 35  444E) از 7 كيلومتري شمال غرب روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آبرفت، گل‌سنگ، گدازه تراكيتي، سيلتستون، گدازه بازيك  و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مالاكيت و مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-559

اين نمونه از مختصات (36 21 338N  50 36  239E) از 3/1 كيلومتري شمال غرب روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه تراكيتي و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مالاكيت، پيروكسن و مگنتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني سرب آزاد در آن ديده شده است.

نمونه SG-560

اين نمونه از مختصات (36 21 183N  50 37  066E) از 5/1 كيلومتري شمال شرق روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه تراكيتي و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي باريت، زيركن و آپاتيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن و سروزيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-562

اين نمونه از مختصات (36 20 226N  50 37  915E) از 8/4 كيلومتري جنوب شرق روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه تراكيتي، آهك، دايكهاي آندزيتي، بازالت و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت، اليژيست و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، ميمتيت و سروزيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-563

اين نمونه از مختصات (36 19 621N  50 38  606E) از 7/7 كيلومتري جنوب شرق روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه تراكيتي، توف، گدازه آندزيتي، آهك، دايكهاي آندزيتي و بازالت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي وانادينيت و ميمتيت در آن ديده شده است. نمونـه‌هاي مـينراليزه بـه شـماره‌هاي SG-563M1, SG-563M2, SG-563M3 از اين محل برداشت شده‌اند كه نسبت به عناصر Au,Ag,Cu,Ba آنومال بوده‌اند.

نمونه SG-565

اين نمونه از مختصات (36 23 922N  50 32  668E) از 6 كيلومتري شرق شهرك برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سيلتستون و گل‌سنگ مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيريت، پيريت‌اكسيد، باريت، مالاكيت، زيركن و پيروكسن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، فلوريت، كالكوپيريت، پيرومورفيت، ميمتيت و كوپريت در آن ديده شده است.

نمونه SG-566

اين نمونه از مختصات (36 23 458N  50 33  099E) از 7 كيلومتري شرق شهرك برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سيلتستون، گل‌سنگ، گدازه بازيك، آهك، توف اسيدي،‌ بازالت، آندزيت و دايك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و باريت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، كالكوپيريت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-571

اين نمونه از مختصات (36 20 549N  50 35  614E) از 5/3 كيلومتري غرب روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، آهك، توف اسيدي، بازالت، آندزيت و دايك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت،‌ پيروكسن و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، كوپريت، پيرومورفيت و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-576

اين نمونه از مختصات (36 19 204N  50 36  974E) از 5 كيلومتري جنوب روستاي آوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل توف اسيدي و گدازه بازيك مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيروكسن، باريت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، كالكوپيريت، پيرومورفيت، مس آزاد و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-599

اين نمونه از مختصات (36 15 686N  50 30  029E) از 8 كيلومتري شمال غرب روستاي اوچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، سنگ‌آهك و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، مس‌آزاد و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-600

اين نمونه از مختصات (36 15 306N  50 30  305E) از 6 كيلومتري غرب روستاي اوچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل گدازه بازيك، آهك، توف اسيدي و بازانيت مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، پيروكسن و مالاكيت غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كانيهاي گالن، سروزيت، سرب‌آزاد و ميمتيت در آن ديده شده است.

نمونه SG-601

اين نمونه از مختصات (36 15 649N  50 30  065E) از 5 كيلومتري شمال غرب روستاي اوچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل آهك و توف اسيدي مي‌باشد. اين نمونه نسبت به كانيهاي مگنتيت، باريت و گالن غني‌شدگي نشان مي‌دهد. كاني سروزيت در آن ديده شده است.

- 6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

6-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين

هيستوگرام توزيع فراواني 10 متغير (PDf دار) شامل روتيل، پيروكسن، پيريت، ليمونيت، باريت، پيرولوزيت، ايلمنيت، هماتيت، اليژيست و زيركن به‌ترتيب در اشكال 7-14 تا 7-37 نشان شده است. ارزش اين هيستوگرامها يكسان نمي‌باشد. زيرا بين 12 تا 55 مورد اندازه‌گيري در آنها وجود دارد. اين هيستوگرامها براي متغيرهايي كه داراي PDF جامعي مي‌باشند ترسيم گرديده است. لازم به توضيح است كه لگاريتم مقادير متغيرهاي فوق در رسم هيستوگرام مورد استفاده قرار گرفته است.

6-2-آناليز كلاستر متغيرهاي كاني‌سنگين:

- اين روش مي‌تواند به منظور درك ارتباط بين متغيرهاي مختلف كاني‌سنگين مفيد واقع شود زيرا نحوه ارتباط پاراژنزي بين متغيرهاي مختلف و انتخاب مناسب‌ترين متغيرها براي رسم نقشه توزيع كاني‌سنگين اقدام به آناليز چند متغيره به روش كلاستر شده است. بر اساس داده‌هاي اين دندروگرام مي‌توان 3 گروه مشخص نمود.

- گروه اول شامل كانيهاي آهندار شامل مگنتيت، اوليژيست و هماتيت مي‌باشد.

- گروه دوم شامل كانيهاي شئليت، روتيل، اسفن، آناتاز، گارنت و ايلمنيت بوده كه مي‌توانند معرف وجود ماگماي احيايي سري ايلمنيت در منطقه باشند.

- گروه سوم شامل كانيهاي كانساري بوده و عبارتنداز باريت، گالن و سروزيت مي‌باشد.

با توجه به دندروگرام‌هاي ترسيم شده، مشاهدات صحرايي و نيز با توجه به محدوديت ساخت متغيرها جهت رسم نقشه (سه‌نقشه براي متغيرهاي كاني‌سنگين)، اقدام به رسم مقادير 75%  بالاي گروههاي زير گرديد. (نقشه‌هاي شماره 7، 8 و 9).

- 7- تخمين شبكه‌اي و رسم نقشه متغيرهاي كاني‌سنگين

1-مجموعه شماره يك شامل كانيهاي پيرولوزيت. باريت، اسفالريت، اسميت زونيت، گالن، سروزيت، فلوريت، كالكوپيريت، مالاكيت، اورپيمنت، پيرومورفيت، ميمتيت، سرب آزاد، ليتارژ، كوپريت، بورنيت، سينابر، وانادينيت و طلا (نقشه شماره 7)

2-مجموعه شماره دو شامل كاني‌هاي پيريت، پيريت اكسيده، گارنت و اپيدوت (نقشه شماره 8)

3- مجموعه شماره سه شامل مجموع كانيهاي آهندار عبارت از هماتيت، مگنتيت، ليمونيت، اوليژيست و مارتيت و همچنين مجموع كانيهاي شئليت و ولفنيت (نقشه شماره 9)

تكنيك تخمين شبكه‌اي كه اساس رسم نقشه‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين را تشكيل مي‌دهد در فصول قبلي گزارش تشريح شده است. با استفاده از اين تكنيك براي متغيرهاي زير اقدام به رسم نقشه گرديد:

1-براي كاني‌هاي تشكيل دهندة نقشه شماره 7 (مجموعه كانه‌ها) مقادير بالاي 84 درصد، بين 84 درصد  و 50 درصد و مقادير زير 50 در صد در روي نقشه آمده است. مكانهايي كه طلا در آنها گزارش شده است به صورت نمادهايي بر روي نقشه مشخص گرديده است.

2-براي كاني‌هاي تشكيل دهنده نقشه شماره 8 مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد براي مجموع كانيهاي پيريت و پيريت‌اكسيده و مقادير بالاي 84 درصد براي گارنت و اپيدوت.

3- در نقشه شماره 9 مجموع كانيهاي آهندار شامل (هماتيت، مگنتيت، ليمونيت، اليژيست و مارتيت) مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد مورد استفاده قرار گرفته است. و براي مجموع كانيهاي شئليت و ولفنيت مقادير بالاي 84 درصد بر روي نقشه آورده شده است.

بر طبق شماره 7 محلي كه در نمونه كاني‌سنگين آنها طلا ديده شده است عبارت است از:

- نمونه AA-194H از 1 كيلومتري شرق شهر صنعتي شكران داخل آنومالي شماره 2 به مساحت 7 كيلومترمربع برداشت شده است.

- نمونه AA-328H در شمال شهر شكران از داخل فاضلابي كه از ميدان فراهان مي‌گذرد برداشت شده است.

8-نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي ژئوشيميايي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ بستر تغييرپذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنوماليهاي كاذب فاز كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونة مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي به كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي اقدام گرديده است. در اينصورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومالي پرداخت. در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي برگه شكران تعداد 49 نمونه مينراليزه برداشت گرديده است. اين نمونه‌ها براي عناصر W, Mo با روش پلاروگرافي ، عناصر As, Sb, Bi, Hg به روش ذوب اسيدي با دستگاه اتميك فلورسانس و بقيه عناصر با روش اسپكتروگرافي نشري و جزمي آناليز شده‌اند. كه نتايج آن در آورده شده است. مطالعه اين نتايج و تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين كمك شايان در جهت انتخاب مناطق اميد بخش نهايي مي‌كند.

- 9-آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيميايي) صورت مي‌پذيرد. اين آناليز عناصر كانساري را از جهت پتانسيل كاني‌سازي آنها رتبه بندي مي‌كند. رتبه بندي نمونه‌ها را بر حسب اهميت اميدبخش آنها به طور نزولي نشان مي‌دهد. اعداد مربوط به رتبه هر يك از نمونه‌ها و متغيرها بر اساس رتبه‌هاي معادل 2، 1 و 0 به ترتيب براي كاني‌سازي كانساري غني شده، كاني‌سازي پراكنده و كاني‌سازي عقيم هر يك از عناصر در نمونه محاسبه گرديده است. اعداد حدي مربوطه به پيشنهاد ژينزبرگ مي‌باشد. بدين صورت كه در ماتريس (نمونه-عنصر) مقدار فراواني يك عنصر و يا درحد كاني‌سازي عقيم، در حد كاني‌سازي كانساري، غني شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده بوده است. در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2، 1 و 0 در ماتريس قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها، مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد. داده‌هاي اين جدول معرف آنست كه بيشترين امتياز كسب شده براي كاني‌سازي در نمونه‌هاي SF-289M2, SS-24M, SF-283M3, SF-289M4, SF-289M1, SG-545M1, SF-193M3, SG-545M3, SA-281M1,M2 مي‌باشد و كمترين آن در نمونه SF-282M با امتياز 3.5 مي‌باشد.

### به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كاني‌ساز در برگه 1:100000 شكران، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتيجه آن در آمده است. داده‌هاي اين جدول معرف آنست كه بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Ag,Pb,Cu,Mo,Zn,Mn به ترتيب با امتيازات 7/238، 6/185، 136، 110 و 91 مي‌باشد. عناصر Cr, B, Ti, Hg, Bi, Au, Sb, Ba, As با امتيازات 3/69، 44، 8/30، 9/24، 2/10، 8/9، 6/6، 4 و 8/2 هستند. بقيه عناصر داراي امتياز صفر مي‌باشند.

10-مطالعة تغييرپذيري دانسيتة گسلها و امتداد آنها

(موضوع بند 10 شرح خدمات)

- 10-1- مقدمه

از آنجا كه در تشكيل بسياري از كانسارها سيالات كانه‌ساز نقش اساسي دارند و براي حركت آنها نياز به كانالهايي در ابعاد مختلف (از چندين سانتي‌متر تا ميكروسكوپي) مي‌باشد (plumbing System) و از طرفي توسعة چنين سيستمهايي از مجاري زونهاي شكسته شده (چه در مناطق كششي و چه در مناطق فشاري) محتمل‌تر است، لذا مطالعه زونهاي شكسته شده و مقايسة نقشه توزيع آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين با نقشه توزيع شكستگي‌ها مي‌تواند در ارزيابي آنوماليها مفيد واقع شود. نكته اساسي در اين مورد آن است كه زمان تشكيل شكستگي در اين خصوص بسيار با اهميت است، زيرا

تنها شكستگيهائي كه قبل از فعال شدن پديدة كاني‌سازي توسعه يافته باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري لازم جهت حركت سيالات و تشكيل كانسارهاي هيپوژن مؤثر باشند. بنابراين شكستگي‌هائي كه بعد از كاني‌سازي توسعه مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعة هاله‌هاي ثانوي آنها و تشكيل زون غني‌شدگي اكسيدي و يا احيائي از نوع سوپرژن مؤثر واقع شوند. البته توسعة شكستگي هاي نوع اخير موجب تسهيل در فرآيند اكسيداسيون عناصر كانساري و در نتيجه افزايش قابليت تحرك آنها و نهايتاً توسعة هاله‌هاي ثانويه آنها نيز خواهد شد.

از آنجا كه در بررسيهاي اكتشافي ناحيه‌اي در مقايس 1:100000 اندازه‌گيري شكستگي‌ها امكان‌پذير نيست، لذا توصيه شده است تا  از طريق مطالعة دانسيته گسلها به محدودة زونهايي كه احتمال توسعه سيستم شكستگي‌ها در آنها بيشتر است دست يافت. بديهي است در زونهاي كششي ممكن است شكستگي‌هائي توسعه يابند كه همراه با گسلش نباشد. در اين بررسي از گسلها ترسيم شده در نقشه 1:250000 زمين‌شناسي قم استفاده شده است.

- 10-2- روش مطالعه

در اين پروژه روش مطالعة دانسيته گسلها، كه مي‌توان آن را متناسب با دانسيته شكستگي‌ها فرض كرد به شرح زير بوده است:

1-رقومي كردن گسلهاي موجود در نقشه زمين‌شناسي (برگرفته از نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم) با استفاده از نرم افزار مناسب.

2-انتخاب مبدأ مختصات در گوشة جنوب غربي برگه زمين‌شناسي.

3-رسم شبكة مربعي به مساحت يك كيلومترمربع براي نقشه زمين‌شناسي. بدين ترتيب براي برگة 1:100000 شكران حدود 2460سلول به مساحت يك كيلومترمربع به استثناء سلولهاي حاشيه‌اي مشخص مي‌گردد.

4-اندازه‌گيري طول گسلهاي موجود در هر واحد شبكه و سپس محاسبه حاصل جمع آنها بازاء واحد سطح. در اين مورد گسلهايي كه داراي امتداد مختلف هستند، طول آنها بدون در نظر گرفتن امتدادشان در نظر گرفته مي‌شود. زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه فرض مي‌شود. اين حاصل جمع طول گسلها به مركز همان واحد شبكه نسبت داده مي‌شود.

5-اندازه‌گيري آزيموت گسلهاي مختلف موجود در هر واحد شبكه و سپس رسم رز دياگرام آنها و تحليل نتايج حاصل. بنابراين آزيموت مربوط به يك گسل نمي‌باشد بلكه اين نوعي آزيموت وزن‌دار است و متناسب با طول يك گسل وزن پيدا مي‌كند. با توجه به مراتب فوق رز دياگرام مربوطه نسبت به طول گسلها وزن‌دار است.

6-مطالعه آماري مجموع طول گسلها و سپس رسم نقشه توزيع آن در هر برگه.

7-كاربرد نقشة توزيع سيستم شكستگي‌ها در مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مربوطه.

- 10-3- داده‌هاي خام

پس از انجام مراحل مشروح در بندهاي 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 فوق، نتايج مربوط به مجموع طول گسلها همراه با مختصات هر سلول و همچنين آزيموت آنها در جدولي خلاصه شد. در اين جدول هر واحد شبكه كه گسل در آن وجود داشته يك عدد بعنوان مجموع طول گسلها ثبت گرديده است.

براي هر سلول ممكن است چندين آزيموت اندازه‌گيري شده باشد كه با توجه به وزن آزيموت‌ها نسبت به طول گسلها و دياگرام وزن‌دار آنها رسم مي‌شود.

### 10-4- پارامترهاي آماري مجموع طول گسلها

### در محدودة برگه 1:100000 شكران از حدود 2460 سلول واحد، در 300 سلول واحد گسل وجود داشت كه با اندازه‌گيري مجموع طول گسلهاي موجود مشخص گرديد كه حدود 2/12درصد از مساحت تحت پوشش را شامل مي‌شود. هيستوگرام توزيع دانسيته گسلها را بر حسب متر بر كيلومتر مربع نشان مي‌دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين نمودار توزيع فراواني به صورت لاگ نرمال با چولگي مثبت دارد. متوسط طول گسلهاي موجود در سلولهاي واحد داراي گسل، 304 متر مي‌باشد حداقل طول گسل موجود در يك سلول داراي گسل 100 متر و حداكثر آن 800 متر بوده است. همچنين مجموع طول گسلهاي موجود در سلول واحد معادل 25% فراواني، 200متر و طول معادل 75% فراواني، 400متر مي‌باشد. شكل اين تابع توزيع طوري است كه مجموع طول گسل 100 متر به ازاي هر كيلومترمربع، حداكثر فراواني را دارد.

10-5-پارامترهاي آماري امتداد گسلها

(موضوع بندهاي 10-2 و 10-3 شرح خدمات)

هيستوگرام توزيع امتداد شكستگي‌ها (آزيموت آنها) را در واحدهاي شبكه‌اي داراي گسل نشان مي‌دهد. اين هيستوگرام بوضوح نشان مي‌دهد كه امتداد وزن‌دار غالب در محدودة اين برگه بين ْ90 تا ْ110 قرار دارد. به لحاظ امتدادي دياگرام رزشكل در دلالت بر آن دارد كه اغلب گسلها و شكستگيهاي مربوط به آنها امتداد N50W, N80W  دارند.

10-6- رسم نقشه دانسيته گسلها انطباق محدودة آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدودة زونهاي با شكستگي زياد

جهت درك بهتر وضعيت گسلهاي منطقه اقدام به رسم نقشه دانسيته گسل به روش Inverse Distance گرديد. در اين روش ابتدا بر اساس عكس مجذور فاصله هر نقطه نسبت به نقاط اطراف به هر نقطه وزن مخصوصي داده شده است و در اين اساس نقشه آن ترسيم گرديد (7-23). داده‌هاي موجود در مورد زونهاي شكستگي در هر چهار برگه 1:50000 با محدوده‌هاي آنومالي منطبق و نتايج آن به اين ترتيب است كه آنوماليهاي A5, A4, A3, A1  بر زون شكستگي منطبق مي‌باشد. آنومالي A2 در پائين دست زون گسله قرار دارد و آنومالي A6 به فاصله كمي از زون گسله قرار دارد. نقشه زون شكستگي‌ها و نواحي آنومالي در  نشان داده شده است.

فصل هشتم

محاسبه خطاي آناليزهاي شيميايي و كاني سنگين

(موضوعي بند 12 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي ژئوشيميايي اكتشافي، تعيين دقت آناليز و تحليل آنها با اهميت است. از آنجا كه تعيين محدوده‌هاي آنومالي ماهيت نسبي دارد، لذا تعيين دقت هر يك از روشهاي آناليز الزامي است،‌ ولي تعيين صحت آنها در درجة بعد قرار مي‌گيرد. در پروژة حاضر دو نوع روش آناليز مورد استفاده قرار گرفته است: يكي آناليزهاي شيميايي و ديگري آناليزهاي كاني‌سنگين

آناليزهاي شيميايي اين برگه شامل آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي و آناليز نمونه‌هاي مينراليزه مي‌باشد.

روش آناليز نمونه‌هاي ژئوشيمي كه در كشور استراليا انجام شده است به شرح زير مي‌باشد:

1-عناصر  As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn, Ba, Be, Tl, Fe, Al, La, Nb, Sc, Ca, S, Na, Ce, Hg, V, P, Li به روش نشري.

2-عناصر Hg, Ag, Bi, Mo, Sb, Sn, W, Co, V, Te, Cd, Rb, Th, Tl  به روش جزمي.

3- عنصر طلا به روش FAS.

آناليز نمونه‌هاي مينراليزه در آزمايشگاههاي طرح اكتشاف و شركت توسعه انجام گرفته است. در اين نمونه‌ها عناصر As, Sb, Bi, Hg به روش ذوب اسيدي با دستگاه اتميك فلورسانس، W, Mo با روش پلاروگرافي و بقيه عناصر با روش اسپكتروگرافي نشري و جذب اتمي آناليز شده‌اند.

روش به كار برده شده براي آناليز كاني‌سنگين، به روش معمول مطالعة جزء سنگين پس از بروموفرم‌گيري و مگنت است كه به صورت تخمين مقادير از طريق ميكروسكوپ بينوكولار و تشخيص چشمي مي‌باشد.

2-تجزية شيميايي

تمامي نمونه‌هاي ژئوشيميايي برگه شكران براي 43 عنصر آناليز شده‌اند كه اين عناصر عبارتنداز:

La, K, Hg, Fe, Cu, Cs, Cr, Co, Ce, Cd, Ca, Bi, Be, As, Al, Ag, Au, W, V, U, Tl, Ti, Th, Sr, Sn, Sc, Sb, S, Rb, Pb, P, Ni, Nb, Na, Mo, Mn, Mg, Zn, Te, Ba, Ca, Li و Zr

مقايسه مقادير حد حساسيت‌هاي اعلام شده توسط آزمايشگاه بامقادير زمينه عناصر در برگه درآمده است. (اعداد برحسب ppm است): داده‌هاي جدول دلالت بر آن دارد كه از 43 عنصر آناليز شده براي هفت عنصر، مقادير زمينه در سنگهاي موجود در محدوده برگه كمتر از حد حساسيت دستگاه به كار رفته مي‌باشد. اين امر دلالت بر آن دارد كه براي اين عناصر تخمين مقادير زمينه نمي‌تواند با دقت بالايي صورت گيرد.

3-محاسبه دقت آناليزهاي شيميايي (موضوع بند 12-1 شرح خدمات)

براي تعيين دقت اندازه‌گيري آناليزهاي شيميايي اقدام به تقسيم 30 نمونه خردايش شده زير 200 -مش (تحت ديگر شرايط يكسان) براي تهيه نمونه تكراري گرديده است. اين نمونه‌ها كه پس از پودر شدن تا حد    200-مش تهيه و مورد آناليز تكراري قرار مي‌گيرند مي‌توانند دقت مرحلة آناليز را منعكس سازند، زيرا فاقد خطاي نمونه‌برداري و آماده‌سازي مي‌باشند. اين نمونه‌ها با كد رمزدار طبق صورت جلسات تهيه و در اختيار آزمايشگاهها قرار گرفت. براي محاسبه دقت، لازم است تا داده‌هاي حاصل از دوبار آزمايش براي عناصر مختلف موجود باشد. ميانگين دو آزمايش و اختلاف آنها نيز لازم است كه تعيين گردد. همان طور كه قبلاً اشاره شد در بررسي‌هاي اكتشاف ناحيه‌اي آنچه حائز اهميت است تعيين دقت عمليات است كه در واقع همان قابليت تكرار آزمايش با نتايج مشابه است، صحت اندازه‌گيري‌ها كه مقدار تطابق آنها را با واقعيت نشان مي‌دهد و از طريق بكارگيري نمونه‌هاي استاندارد با غلظت معين تعيين مي‌شود، در شرح خدمات اين پروژه مدنظر نبوده است، اگر چه آزمايشگاهها از چنين نمونه‌هايي در جهت كنترل كيفيت كار خود استفاده كرده‌اند. روش به كاربرده شده در تخمين سطح دقت آناليزهاي شيميايي در زير تشريح مي‌گردد ]5[. در ايـن روش در يـك دسـتگاه مخـتصات

لگاريتمي، روي محور افقي ميانگين دوبار اندازه‌گيري و روي محور عمودي اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده نشان داده مي‌شود. در اين دياگرام خطوط مايلي ديده مي‌شود كه مي‌توانند سطح دقت دلخواه را (كه در اين پروژه معادل 10% انتخاب گرديده است) نشان‌دهند. نحوة كار به اين صورت بوده است كه به وسيله دو كميت تشريح شده قبلي هر جفت نمونة تكراري در صفحة مختصات بصورت يك نقطه ظاهر مي‌شود اگر 90% آنها زير خط پاييني (خط 10% خطا) و 99% آنها زير خط بالايي (خط 1% خطا) قرار گيرند، در اين صورت خطاي كل اين مجموعه نمونة تكراري براي آن عنصر خاص 10% ارزيابي مي‌شود كه خطاي قابل قبول و مجاز در امور اكتشاف ناحيه‌اي است. بنابراين براي هر عنصر بايد دياگرام جداگانه‌اي رسم گردد. اشكال 8-41 به اين منظور رسم گرديده‌اند. اين اشكال معرف آن است كه خطاي آناليز همة عناصر در حد مجاز است. لازم به ذكر است كه در مورد 32 عنصر به علت آن كه ميانگين و اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده همه نمونه‌ها درون دياگرام‌ها قرار نمي‌گرفتند مقادير اين عناصر به ترتيب زير با دياگرام هم مقياس شدند: به اين ترتيب كه مقادير اندازه‌گيري شده Au در عدد 10000، مقادير اندازه‌گيري شدة Be,Bi,Ag,U,Th در عدد 100 ضرب شده‌اند، مقادير اندازه‌گيري شده Li,Co,As,Tl,Ce,Y,Rb,Cd,Nb بر عدد 10، مقادير عناصر s,Ti بر عدد 10 و مقادير عناصر K,Na,Fe,Al بر عدد 100 و مقادير اندازه‌گيري شده Cu بر عدد 1000 تقسيم شدند.

چنان كه ملاحظه مي‌شود و در تمام عناصر تمام نمونه‌هاي زير خط ده درصد واقع شده‌اند.

نمودار تامسون مربوط به تمام عناصر را نشان مي‌دهد. در اين شكل ميزان دقت هر عنصر از روي فاصله عمودي نقطه مربوط به آن عنصر تا خط 10% خطا تعيين مي‌شود، هر چه اين فاصله بيشتر باشد دقت آناليز بيشتر است. بر طبق اين شكل ميزان دقت آناليز 41 عنصر از دقت بالا به پايين به قرار زير است:

Ag, Sc, Au, y, cd, Tl, Li, Rb, Bi, Ce-u, Th, Cs, S, La, zr, Sn, Ca, Cr, Sb, Co, Al, Ti, Mo, Ni, As, Pb, Zn, K, W, Nb, Sr, Cu, Be-Ba, Mg, Fe, P, Mn, Na, V

4-آناليزهاي كاني‌سنگين (موضوع بندهاي 12-2، 2-9 و 3-9 شرح خدمات)

آناليز نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل دو مرحله مي‌باشد:

الف-آماده‌سازي نمونه كاني‌سنگين جهت آناليز

ب-آناليز اجراء مختلف آن

آماده سازي نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل گل‌شويي و لاوك‌شويي است. قبل از انجام اين مراحل، حجم كل نمونه اندازه‌‌گيري مي‌شود در مرحله لاوك شويي، نمونه به درون ظرف مخصوص ريخته شده و پس از غوطه‌ور كردن نمونه در آب و حركات دوراني مناسب آن، مواد سبك شستشو و از آن خارج و جزء سنگين‌تر باقي مي‌ماند. اين نمونه كه نسبت به نمونه اوليه حجم بسيار كمتري دارد، خشك شده و مورد حجم سنجي قرار مي‌گيرد و اعداد حاصل در فرم مربوطه ثبت مي‌شود. مرحله بعدي شامل كاهش وزن نمونه از طريق تقسيم كن شانه‌اي است. بخشي از اين جزء از طريق برموفرم‌گيري به دو قسمت جزء سبك و جز‌ء سنگين تقسيم مي‌گردد. پس از بروموفرم گيري حجم هر يك از دو بخش سنجيده مي‌شود و سپس از طريق بكارگيري آهنرباي دستي با شدت قوي و ضعيف جزء سنگين به سه بخش تقسيم و حجم هر يك تعيين مي‌شود.

جزء فرومغناطيسي داراي خاصيت مغناطيسي شديد بوده و به طور عمده شامل منيتيت و گاهي ايلمنيت مي‌باشد. جزء ديگر داراي خاصيت مغناطيسي متوسطي است و بيشتر شامل كاني‌هاي مافيك مانند پيروكسن، آمفيبول و بيوتيت مي‌باشد، جزء غيرمغناطيسي، خاصيت مغناطيسي نداشته و اغلب كاني‌هاي فرعي مانند آپاتيت، زيركن و بسياري از كانه‌ها مانند كاسيتريت، شئليت و طلا در آن متمركز مي‌شوند. در اين پروژه هر سه بخش بااستفاده از ميكروسكوپ بينوكولار مورد مطالعه چشمي قرار گرفته است. در اين روش، مشخصات فيزيكي كاني‌ها مانند رنگ، سيستم تبلور، جلا، سختي،‌ شفافيت و … اساس تشخيص مي‌باشد. از اين طريق نسبت درصد هر كاني در نمونه به طريق حجمي برآورد مي‌گردد. براي محاسبة فراواني نسبي كاني‌هاي سنگين در نمونه اصلي (به صورت برداشت شده) از فرمول زير استفاده گرديده است:

10000×D×B×Y×X    فراواني كاني‌سنگين (گرم در تن)

D           ×C×A

در اين فرمول متغيرها عبارتنداز:

X: درصد كاني موردنظر ضرب در جرم فراكسيون مربوط به آن پس از جدايش مغناطيسي

Y: حجم نمونه پس از بروموفرم گيري

B: حجم نمونه پس از شستشو

D: وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A: حجم كل نمونه برداشت شده در صحرا (پس از الك كردن)

C: حجم نمونه انتخابي براي جدايش با بروموفرم گيري

َD: وزن مخصوص رسوب برداشت شده در صحرا است كه در اين پروژه معادل 5/2 گرم بر سانتي‌متر مكعب در نظر گرفته شده است.

5-محاسبه خطاي اندازه‌گيري كاني‌سنگين

براي تخمين خطاي اندازه‌گيري متغيرهاي كاني‌سنگين در محدوده اين برگه‌ به مطالعه مجدد 10 نمونه تكراري شامل هر سه بخش AA,AV و NM اقدام گرديده است. نتايج حاصل از نمونه‌هاي تكراري به همان روشي كه در بند قبل براي آناليزهاي شيميايي تشريح گرديد مورد خطاسنجي قرار گرفته است. براي اين عمل ابتدا ميانگين دو مقدار گزارش شده براي هر متغير كاني‌سنگين و سپس تفاضل آنها محاسبه گرديد. بر اين اساس اشكال مورد نظر براي خطاي مجاز10درصد ترسيم گرديده است. اشكال (8-43) الي (8-57) نمودارهاي تامسون مربوط به برخي كاني‌ها كه تعداد و نمونه تكراري در آنها به مقدار قابل توجه مشاهده شده است را نشان مي‌دهد.

طبق اين اشكال تنها خطاي اندازه‌گيري كانيهاي مگنتيت، هماتيت، گارنت، پيروكسن، آمفيبول، اليژيست، زيركن، باريت، فلوئوريت، اسفن درحد قابل قبول مي‌باشد و براي كانيهاي اپيدوت، آپاتيت، روتيل، گالن از ميزان خطاي بالايي مي‌باشد. نمودار تامسون را براي تمام كانيها نشان مي‌دهد. بر اساس اين شكل كانيهاي گارنت، ايلمنيت، آمفيول، باريت، پيروكسن، اليژيست، زيركن، پيريت، گالن، اپيدوت، اسفن، سروزيت آناتاز، آپاتيت،‌فلوئوريت و شئليت  زير خط 10 درصد و پيرومورفيت و روتيل بين خطوط 10 و يك درصد قرار گرفته‌اند.

نتايج مطالعات نمونه‌هاي تكراري در آورده شده است.

فصل نهم

مدل‌سازي آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 11 شرح خدمات)

1-روش كار

يكي از اهداف پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميايي،‌ انتخاب مناطق اميد بخش و اولويت بندي آنها براي كارهاي نيمه تفضيلي است. از مشكلات مربوط به اين كار آن است كه ملاك ژئوشيميايي معيني براي اين كار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه بر آنها مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالا برده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد. اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانوي را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه سنگ درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي محيط مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگيهاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانوي است كه شامل ويژگيهاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال در محدوده آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي ، ويژگيهاي كاني‌شناسي احتمالي و بالاخره آنوماليهاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي است، براي 93 تيپ كانسار مدل سازي شده به كار ببريم، نياز به نرم افزاي است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي از روي ويژگيهاي معلوم در محل گسترش يك آنومالي معين محتمل ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعة خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد. مناسبترين منطق براي اين كار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص و ويژگيهاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيء معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتياز تعيين شده‌اي برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود بعضي از خواص محتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعة خواص مشاهده شده در محل توسعة آنومالي داشته باشد. چون به بود و يا نبود بعضي از خواص اطمينان كافي ممكن است وجود نداشته باشد، لذا لازم است در نرم افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم مشخص نشده وجود داشته باشد كه در سنجش سازگاري و ناسازگاري مجموعه‌ خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كابرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه بندي آنوماليها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها عمليات اكتشافي احتمالي‌اي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت بندي پيشنهاد نمايد. اين كار از طريق مقايسة خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه متحمل‌ترين تيپ كانسار دارا مي‌باشد، انجام مي‌پذيرد.

2-مدل سازي

در محدودة برگه 1:100000 شكران پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره به انضمام روش P.N و چند متغيره (شامل تحليل  فاكتوري) و انتخاب مناطق يك درصد بالاي فراواني و كنترل آنوماليها به روشهاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون، اقدام به مدل‌سازي محدودة آنوماليهاي مهم شده است كه در بندهاي بعدي به شرح هر يك خواهيم پرداخت.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

داده‌هاي به كار رفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن سنگ درونگير آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي،‌ پاراژنزهاي ژئوشيميايي در محدوده آنومالي، تركيب كانه‌ها و كانيها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير و ساخت و بافت در زون مينراليزه احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (بعلت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعه خواص در دو رده اصلي ناحيه‌اي (با علامت R ) و محلي (با علامت L ) در جداول آمده است.

در محدوده برگه 1:100000 شكران در مجموع 11 منطقه با آنومالي ژئوشيميايي با اهميت و بي‌اهميت تشخيص داده شده است. براي هر كدام از آنومالي‌ها كه از شماره 1 تا 11 شماره‌گذاري شده است. موقعيت اين آنوماليها در آورده شده است.

سه نوع خاصيت مي‌توان به نرم افزار داد:

1-خواصي كه وجود آنها بوسيله يكي از روشهاي به كار گرفته شده در پروژه مانند روش‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي و سيستم‌هاي پلمبينگ، ژئوفيزيك هوايي، سنگ‌شناسي و زمين‌شناسي ساختماني به اثبات رسيده است. تذكر اين كه آنومالي‌هايي كه در مدل‌سازي بكار برده شده است نه تنها بر اساس رسوبات آبراهه‌اي است بلكه بر اساس ژئوشيمي نمونه‌هاي مينراليزه نيز مي‌باشد.

2-خواصي كه پس از بررسي‌هاي لازم به نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد امكان اطمينان حاصل شده است.

3-خواصي كه پس از بررسي انجام شده فوق در بود يا نبود آنها (به نتيجه‌اي كه قابل تصميم‌گيري باشد) اطمينان حاصل نشده است.

نتيجه مدل‌سازي آنوماليهاي برگه 1:100000 شكران به صورت جداولي كه در زير تشريح مي‌شود آورده شده است. لازم به ذكر است كه داده‌هاي خام هر يك از آنومالي‌ها در جداول ضميمه گزارش (فرم‌هاي شناسنامه‌اي مناطق آنومالي) و موقعيت جغرافيايي هر يك به همراه ليتولوژي حوضة آبريز و مشاهدات صحرايي مربوطه در آورده شده است.

دراين جداول مدل‌سازي، شماره آنومالي و نام برگه 1:50000 مربوط به آن در بالاي صفحه آمده است. درون هر جدول سه ستون وجود دارد: در ستون سمت چپ تيپ كانسارهاي محتمل به ترتيب آورده شده است. ترتيب آنها بر اساس امتيازات ستون سوم مي‌باشد. ستون سوم امتيازات آنومالي را از نقطه نظر اهميت كاني‌سازي نشان مي‌دهد. اين امتياز مي‌تواند معياري براي انتخاب آنومالي‌هاي قوي و مناسب براي كارهاي اكتشافي بعدي باشد.

در ستون وسط (Rank) درصد سازگاري آنومالي با يك تيپ كانسار محتمل معرفي مي‌گردد. بنابراين در ستون وسط شدت و اهميت آنومالي معرفي نمي‌گردد (گر چه اعداد مقادير بالايي داشته باشند). اين ستون دلالت بر آن دارد كه اگر كاني‌سازي رخ داده باشد كدام تيپ محتمل‌تر است. چنانچه داده‌هاي حاصل از ستون 2 و 3 با يكديگر انطباق نداشته باشند ممكن است نرم افزار به جاي اين جدول، جدولي با اين پيغام ارائه نمايد: كه داده‌هاي موجود براي مدل‌سازي كافي نيست و مدل‌سازي فاقد اعتبار مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر در ستون سوم (امتياز) ارقام بالاي 10% باشد از اولويت درجه اول و بين 5% تا 10% از اولويت دوم برخوردار است. اين ارقام بسته به نظر كارشناس ممكن است كمي تغيير كند.

براي هر يك از كانسارهاي محتمل مهم در جدول فوق با امتياز مثبت ليست خواصي كه وجودشان سازگار با مدل پيشنهاد شده است در جداولي ك ساختار شماره گذاري آنها به شرح زير است آورده مي‌شود:

| شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف Y |
| --- | --- | --- | --- |

در چنين جداولي هر يك از خواص همراه با امتياز مثبت بودشان و امتياز منفي نبودشان بانضمام دامنه آن آورده مي‌شود. در آخرين ستون اين جداول علامت Yes بمعني وجود آن خاصيت و علامت L يا R بمعني محلي بودن و يا ناحيه‌اي بودن آن خاصيت ذكر مي‌شود. در پائين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات مثبت و منفي و يعني دامنه اهميت آن خاصيت نشان داده مي‌شود.

براي هر يك از كانسارهاي پيشنهاد شده مطابق توضيحات فوق ليست خواصي كه نبودشان در رد مدل مؤثر بوده است همراه با وزن منفي آنها در جداولي كه ساختار شماره‌گذاري آنها بشرح زير است آورده شده است:

| Esfahan | شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

در پايين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات منفي نيز آورده شده است.

4- اولويت‌بندي مناطق اميدبخش

4-1- منطق اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميدبخش را امتياز موجود در ستون سوم جداول مدل‌سازي تشكيل مي‌دهد كه در واقع درجه اميدبخش پيدايش زير مجموعه‌هاي خواص مرتبط با كاني‌سازي را نشان مي‌دهد. بر اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را در محدودة برگه 1:100000 شكران به ترتيب زير در اولويت قرار دارد: (1) آنومالي‌هاي با امتياز (Score) بزرگتر از 10%، (2) آنوماليهاي با امتياز (Score) بين 5% تا 10% (1) آنوماليهايي با امتياز (Score) بين كمترين مقدار تا 5%.

از بين 4 محل آنومالي تشخيص داده شده در محدوده برگه 1:100000 شكران هر 5 محدوده داراي مدل معتبر و با امتياز بالا مي‌باشند.

4-2- معرفي مناطق اولويت بندي شده

4-2-1-معرفي اولويت اول (مطابق نقشه شماره 10 در آلبوم نقشه‌ها)

چهار آنومالي با اولويت‌ اول در اين برگه معرفي شده است كه شرح آنها در زير مي‌آيد:

آنومالي شماره 1- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Gazorkhan,1/50000 Sheet, Anomaly No.1آورده شده است. محل اين آنومالي در  برگه 1:50000 گازرخان و در محدوده مزرعه زيور قرار گرفته است. اولين مدل اين جدول كانسار سرب و روي با ميزبان ماسه‌سنگي با امتياز 15.10% مي‌باشد. مدل بعدي  كانسار سرب-روي ميسوري با امتياز 8% مي‌باشد . مدل بعدي كانسارهاي جانشيني پلي متاليك با امتياز 5.60% و كانسار سرب و روي اگزالاتيو با امتياز 5.60 هستند.

آنومالي شماره 11-مدلهاي اين آنومالي در جدول جدول  Shahrestanal,1/50000 Sheet, Anomaly No.11آورده شده‌اند. محل اين آنومالي در برگه 1:50000 شهرستانك و در شرق درجان واقع مي‌باشد. اولين مدل اين جدول اسكارن تنگستن با امتياز 10.10% مي‌باشد. مدلهاي بعدي اورانيوم ماسه‌سنگي با امتياز 3.90% ، رگه‌هاي پلي متاليك با امتياز 3.60% ، سرب و روي اسكارني با امتياز 1.40% و رگه‌هاي تنگستن با امتياز 1.60% مي‌باشند.

4-2-2-معرفي اولويت دوم (مطابق نقشه شماره 10 در آلبوم نقشه‌ها)

آنومالي شماره 3-مدل‌هاي اين آنومالي در جدول جدول  Shahrestanak,1/50000 Sheet, Anomaly No.3آورده شده‌اند. محل اين آنومالي در برگه 1:5000 شهرستانك در شمال غرب روستاي درجان واقع شده است. اولين مدل اين جدول كانسار سرب-روي –مس كيپوشي با امتياز 6.80% مي‌باشد. مدلهاي بعدي سرب –روي ميسوري با امتياز 5.10% ، اسكارن سرب و روي با امتياز 4.90%، بعدي كانسار تيپ اورانيوم تنوره برشي ريزشي هستند.

آنومالي شماره 6: مدل‌هاي اين آنومالي در جدول Abyek,1/50000 Sheet, Anomaly No.6 آورده شده‌اند. محل اين آنومالي در برگه 1:50000 آبيك در حوالي روستاي اميرنان واقع شده است. اولين مدل اين جدول كانسار سرب-روي ميسوري با امتياز 6.80% مي‌باشد. مدلهاي بعدي عبارتنداز كانسار طلا-نقره با ميزبان كربناته‌ با امتياز 4.80% ، كانسار طلا-نقره چشمه‌هاي آبگرم با امتياز 4% ، كانسار تيپ طلاي كوارتز رگه‌اي كم سولفيد با امتياز 4.70% كانسار تيپ آنتيموان –ارسنيك-مس با ميزبان ولكانيكي با امتياز 2.40% .

آنومالي شماره 4: مدل‌هاي اين آنومالي درجدول Fshand 1/50000 Sheet, Anomaly No 4 آورده شده است. محل اين آنومالي در برگه 1:50000 فشند در شمال شرق روستاي وليان قرار داد. اولين كانسار اين جدول كانسار تيپ سرب و روي ميسوري با امتياز 4.70% مي‌باشد. كانسار بعدي كانسار تيپ طلا-اورانيوم-مس المپيك دم با امتياز 4.50% و كانسار بعدي در تيپ رگه اپي ترمال با امتياز 2.40% مي‌باشد.