فصل اول : كليات

1-1-موقعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي منطقه

1-1-1- جغرافيايي طبيعي

پهنة زير پوشش ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد در باختر ايران مركزي و در ميان طول‌هاي جغرافيايي َ00  ْ54  تا  َ30  ْ54 خاوري و عرض‌هاي جغرافيايي َ30  ْ32 تا َ00  ْ33 شمالي جاي گرفته است. اين ورقه شامل چهار برگه 1:50000 كلوت جمال خاني،توت،كوه چقاسرخ ونره كوهه ميباشد.موقعيت اين برگه ها را مي توان در شكل 1-1 مشاهده نمود. روستاي مهدي‌آباد بزرگترين آبادي در اين ورقه، در فاصله 30 كيلومتري شمال خاوري شهرستان اردكان واقع است. بخشي از جاده آسفالته اردكان – زرين از اين محدوده مي‌گذرد ولي ديگر راههاي ارتباطي در اين ورقه از نوع شني و خاكي است.

آبادي‌هاي بزرگ اين ورقه شامل  روستاهاي مهدي‌آباد، توت، پتكستان و نخلستان است. مهمترين بلندي‌ها مربوط به كوه‌هاي دره‌انجير، بتيزر، گاره، كمرنگ، دندانه، علي‌آباد، چقات، آستي، انبار، چقاسرخ، كلوت جمال‌خاني و كلوت چاه‌پلنگ است. پرفرازترين نقطه در محدوده اين ورقه با بلندي 2160 مترمربوط به كوه درانجير و افتاده‌ترين نقطه با بلندي 768 متر از سطح دريا در حاشيه درياچه فصلي كلوت واقع است.

رودخانه‌هاي جاري در اين گستره از نوع رودخانه‌هاي فصلي است. اين رودخانه‌ها، تنها در برخي از روزهاي سال داراي آب هستند و آب خود را به گودترين مناطق، كه درياچه فصلي است مي‌ريزد.

اين محدوده از نظر طبقه‌بندي آب و هوايي در نوع اقليمي صحرايي گرم و خشك جاي دارد. بيشينه مطلق درجه حرارت 6/48 درجه سانتي‌گراد در تير و مرداد ماه و كمينه مطلق درجه حرارت 16- درجه سانتيگراد در دي‌و بهمن ماه اندازه‌گيري شده است. ميانگين اندازه بارندگي ساليانه، حدود 40 ميليمتر و اندازه تبخير تا 70 ميليمتر در سال نيز اندازه‌گيري شده است. بادهاي غالب در منطقه را بادهاي باختري، به ويژه شمال باختري، تشكيل مي‌دهد. اثر مهم فعاليت باد، پديده‌‌هاي حفر و انباشتگي حاصل از آن و رشد، توسعه و حركت تپه‌هاي ماسه‌اي است.

مهمترين واحد ريخت شناختي  موجود در اين ورقه درياچه فصلي است. اين  واحد در شمال خاوري منطقه زير نام درياچه فصلي كلوت و در جنوب باختري منطقه زيرنام درياچه فصلي عقدا نامگذاري شده است. برپايه طبقه‌بندي ريخت‌شناسي درياچه‌هاي فصلي، نيل (1969)، درياچه‌هاي فصلي كلوت و عقدا از نوع داراي جلگه رسي، منطقه مرطوب و پوسته‌نمك‌دار (Wet,Clayflat,Salt Crust playa) است. و برپايه طبقه‌بندي ريخت‌شناسي درياچه‌هاي فصلي، كزاو و بولر (1986)، درياچه‌هاي فصلي كلوت و عقدا از نوع درياچه‌هاي ساختماني (Structural playa) هستند. كه براثر عملكرد گسل‌هاي موجود در منطقه در فروافتادگي بزرگ ساختماني (Depression) خاور نائين پديدار و از يكديگر جدا شده‌اند.

1-2-زمين‌شناسي عمومي

از نظر موقعيت ناحيه در زمين‌شناسي ايران، پهنه زير پوشش ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد در باختر خرد قاره ايران مركزي (بلوك يزد) جاي گرفته است.

مانند ساير نقاط ايران مركزي، ساختار تكتونيكي اين منطقه نيز زير تأثير فعاليت گسل‌هاي امتداد لغز شكل گرفته است. حركت گسل‌ها ساختمانهاي زمين‌شناسي متنوعي را در اين ورقه ايجاد نموده است. در زير شرح مختصري از واحدهاي سنگي ورقه، برگرفته از نقشه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد (توسط م.نبوي و ح.تورشيزان) آمده است.(شكل1-2)

1-3-0- استراتيگرافي(چينه‌شناسي)

در پهنه زير پوشش ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، توالي ناپيوسته‌اي از كهن‌ترين رديف‌هاي سنگي وابسته به پركامبرين تا جوانترين آن با سن پليو – كواترنر برونزد دارند. مهمترين ويژگيهاي اين واحدهاي سنگي به شرح زير است:

1-3-1-پركامبرين پسين:

- سري ريزو (PCr) :

سنگهاي سري ريزوبا آميزه‌اي از سنگهاي رسوبي و آذرين داراي نا‌پيوستگي چينه نگاشتي است. قطعات اصلي اين سازند را سنگهاي رسوبي مانند سنگ‌گچ، دولوميت‌هاي قهوه‌اي تيره و خاكستري روشن همراه با عدسي‌ها و نوارهاي چرت، سنگ‌آهك سياه، سنگ ماسه‌هاي ميكادار قرمز و بنفش، شيل‌هاي ماسه‌اي، كوارتزيت‌هاي سفيدرنگ و همچنين سنگهاي آذرين مانند كوارتز پورفيري، ديوريت، دياباز، سنگهاي آذرآواري مانند توف تشكيل مي‌دهند. هيچ گونه فسيل مشخصي به استثناي سنگ‌آهك‌هاي آلگ‌دار در اين سري گزارش نشده است. رديف سنگي پركامبرين پسين (سازند ريزو) اين ورقه شامل پنج بخش گوناگون است كه به تفكيك عبارتند از:

pcr1 : شامل مجموعه‌اي از سنگهاي آتشفشاني آذرآواري، مانند ريوليت و توف ريوليتي با رنگ روشن است كه در قسمت‌هايي براثر همبري با سنگهاي آذرين نفوذي، مانند گرانيت، كمي دگرگونه شده است. ضخامت اين بخش در حدود 800 متر است.

pcr2: شامل مجموعه‌اي از سنگهاي رسوبي مانند سيلت سنگ، ماسه‌سنگ، آهك، دولوميت و نيز سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري سياه رنگ است كه زمينه آن در بعضي نقاط كربناته است. ضخامت اين بخش در حدود 600 متر است.

pcr3: شامل مجموعه‌اي درهم از سنگهاي كربناته، سنگهاي آواري و سنگهاي آتشفشاني از نوع قليايي است كه دگرگوني خفيفي را متحمل شده‌اند. ضخامت اين بخش در حدود 500 تا 600 متر است.

pcrg: شامل سنگ‌گچ و دولوميت‌هاي نازك لايه قهوه‌اي رنگ است.اين مجموعه فقط در جنوب خاوري روستاي توت و جنوب خاوري درياچه فصلي عقدا رخنمون دارد.

pcr4: شامل سنگ آهك استروماتوليتي دولوميتيزه با ضخامت حدود 80 تا 120 متر است در بخش‌هاي بالايي اين واحد سنگي، سنگ‌آهك نازك لايه خاكستري رنگ رخنمون دارد. اين واحد سنگي حالت صخره‌ساز داشته و همبري زيرين آن، در بيشتر نقاط زيرپوشش نقشه مهدي‌آباد، از نوع رورانده است.

1-3-2- پالئوزوئيك

- سازند لالون (∈1) :

شامل مجموعه‌اي از سنگ ماسه‌هاي آركوزي (Arkosic sandstone) خرده‌سنگ‌دار (Litharenite) گري وكي (Gray wack) كچ‌دار به رنگ خاكستري روشن، ماسه‌سنگي سيلتي و ماسه‌سنگ كوارتزيتي دانه متوسط سفيدرنگ با حدود 50 متر ضخامت در نواحي بالايي است. از ويژگيهاي مهم اين سازند وجود چينه‌بندي متقاطع (Cross bedding) و ريپل‌مارك (Riplemark) در رخنمون‌هاي ماسه‌سنگي است. ضخامت اين سازند نزديك 800-700 متر است.

سازند كوه بنان ∈k :

در ورقه 100000 :1 مهدي‌آباد، اين سازند با ضخامتي در حدود 120-80 متر گسترش دارد و در همه جا با يك لايه كوارتزيتي سفيدرنگ آغاز مي‌شود. همبري زيرين اين سازند با سازند لالون ناگهاني و هم‌شيب است و همبري بالايي آن با سازند پادها به صورت گسله است.

سازند پادها Dp :

رديف سنگي دونين در ورقه 100000 :1 مهدي‌آباد، واقع در كوه پيرزن نزديك 438 متر ضخامت دارد. سازند پادها از كوارتزيت‌هاي سفيدرنگ، ماسه‌سنگ و شيل‌هاي نازك ميان‌ لايه‌اي همراه با افق‌هاي دولوميتي زيتوني رنگ با ضخامت حدود 5/1 تا 2 متر پديد آمده است. لازم به يادآوري است كه سازند سيبزار در اين ناحيه شناسايي نشد و سازند بهرام مستقيم برروي سازند پادها جاي مي‌گيرد.

سازند بهرام Db :

در اين ورقه، كامل‌ترين رديف سنگي دونين بالايي در كوه پيرزن اندازه‌گيري شده است. در اين مقطع سازند بهرام 147 متر ضخامت دارد. اين سازند با سنگ آهك مرجان‌دار آغاز و بتدريج سنگ‌آهك فسيل‌دار، شيل و سنگ آهك دولوميتي برروي آن نهشته شده است. در فاصله 21 متري از قاعده اين سازند، يك افق لاتريتي از ماسه‌سنگ آهن‌دار به ضخامت 5/0 متر ديده مي‌شود و در فاصله 70 متري از قاعده اين سازند، سنگهاي آتشفشاني توف و لاپيلي توف سبزرنگ كه بيانگر آغاز تكاپو‌هاي آتشفشاني است و در پي آن تناوب سنگهاي بازالتي و شيل توفي به چشم مي‌خورند.

1-3-3- مزوزوئيك

-سازند شتري ) TRsh (

در جنوب ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، دولوميت و سنگ‌آهكهاي دولوميتي بلورين و بدون فسيل، برروي رديف‌هاي سنگي دونين بالايي به گونه هم‌شيب ولي با تغيير ناگهاني جنس جاي گرفته‌اند. همبري سازند شتري با سازند بهرام بدليل دولوميتيزه شدن ثانويه سنگ‌آهكها به خوبي نمايان نيست ليكن جاي‌گيري دولوميت‌هاي سازند شتري برروي سازند بهرام، كه با تغيير رژيم رسوبگذاري همراه است، نشان دهنده نبود رسوبي ميان اين دو سازند است.

-سازند اسپهك ( TRsh-e) :

در كوه پيرزن بالاترين لايه‌هاي واحد دولوميتي سازند شتري گاهي داراي قلوه‌ها و قطعات فسيل نامشخص است. اين قسمت با يك زون گسلي، به ضخامت چند متر، به سنگ آهك سفيد تا خاكستري روشن بلورين و در بردارنده قطعات فسيلي خردشده، همبر مي‌شود كه قابل مقايسه با سنگ آهك اسپهك در كوه‌‌هاي شتري است. ضخامت اين واحد سنگي حدود 80 تا 100 متراست و با همبري ناپيوسته در زير شيل و سنگ‌ماسه‌هاي سياه‌رنگ ترياس بالايي – ژوراسيك پاييني جاي ميگيرد.

-سازند نايبند ( TRn ):

اين سازند از جنس دولوميت‌هاي قهوه‌اي و زرد، سنگ‌آهك ماسه‌اي، ماسه‌سنگ‌آهكي و سيلت نازك لايه است. در بعضي نقاط سنگهاي آذرين نفوذي به شكل دايك و رگه‌هاي با تركيب بازيك، اين سنگها را قطع مي‌كنند.

-سازند شمشك (JS) :

اين سازند از شيل‌هاي خاكستري تيره‌رنگ، ماسه‌سنگ و سنگ آهك خاكستري تيره دريايي تشكيل شده است. در سنگهاي اين سازند وجود رخساره‌هاي سنگي وابسته به مناطق مردابي و پيشروي دريا مشهود است. آن چنان كه هر چه از قاعده اين سازند به رأس نزديك مي‌شويم ويژگي دريايي بودن آن بيشتر مي‌شود. با توجه به وجود سنگواره Pleuromyauniodes در سنگ آهك‌هاي اين سازند سن ژوراسيك پيشين (لياس) براي اين واحد سنگي در نظر گرفته شده است.

-سازند تفت (Kt) :

اين سازند، كه در ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، تنها در خاور سياه كوه برونزد دارد، با همبري گسلي رورانده برروي سري ريزو جاي گرفته است. اين واحد با 5/3 متر كنگلومراي قرمز آغاز مي‌شود. سپس 3 متر كنگلومراي با جورشدگي بد و داراي سيمان كربناته وقطعات فسيلي برروي آن جا گرفته است. سنگ آهگ اربيتولين‌دار با ضخامت 14 متر سنگ آهك رو ديست دار با ضخامت 8/1 متر و سنگ آهك اوربيتولين‌دار با ضخامت 5/17 متر برروي واحد كنگلومراي جاي گرفته است. با توجه به سنگواره‌هاي مشاهده شده در اين سازند سن كرتاسه پيشين (آپتين – آپسين) براي آن تعيين شده است.

1-3-4-سنوزوئيك

-كنگلومراي كرمان

در اواخر كرتاسه و آغاز دوران نوزيستي يك فاز تخريبي (پسروي دريا)در محدوده مورد مطالعه حاكم بوده است. در اثر اين پسروي سنگهاي تخريبي شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، سيلت سنگ و به ميزان كمتر سنگهاي كربناته شامل سنگ‌آهك ماسه‌اي تشكيل شده است. اين مجموعه به عنوان كنگلومراي كرمان تفكيك شده است. در ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، كنگلومراي كرمان با حدود 200 متر ضخامت تنها در باختر كلوت جمال خاني رخنمون دارد و از دو واحد Pek1 و Pek2 به شرح زير تشكيل شده است:

-Pek1: اين واحد از سنگ‌آهك ماسه‌اي داراي قطعات فسيلي فراوان تشكيل شده است ضخامت اين واحد حدود 50 متر است همبري زيرين اين واحد با سنگهاي كرتاسه به صورت گسله و همبري بالايي آن با واحدPek2 به گونه تدريجي است.

-Pek2 : اين واحد از كنگلومراي قرمز رنگ با قطعات گوناگون، شامل قطعاتي از سنگهاي پالئوزوئيك، كوارتزيت، سنگ آهك كرتاسه و فسيل‌هاي ژوراسيك، جورشدگي ضعيف و گردشدگي بد و با ميان لايه‌هايي از ماسه سنگ دانه درشت تشكيل شده است.

1-3-5- انباشته‌هاي سنگي نئوژن

نهشته‌هاي پالئوژن در آغاز يك دوره فرسايش و خشكي‌زائي جاي خود را به انباشته‌هاي نئوژن داده‌اند. اين مجموعه كه مي‌توان آن را هم‌ارز سازند قرمز بالايي درنظر گرفت، شامل واحدهاي كنگلومرا، گل‌سنگ (Mudstone) قهوه‌اي تا قرمز، ماسه‌سنگ و سنگ گچ مي‌باشد كه به تفكيك به شرح زير است.

Mc : شامل كنگلومراي قهوه‌اي تيره تا سياه‌رنگ با قلوه‌هاي از جنس سنگ آهك، ماسه‌سنگ و سنگهاي آتشفشاني با دانه بندي تدريجي كه به سوي بالاريزشونده است كه بتدريج لايه‌هايي از گل‌سنگ گچ‌دار به آن افزوده مي‌شود. اين واحد سنگي بدليل پايداري، ستيغ چند رشته كوه را در باختر حوضه كلوت تشكيل داده است.

-Mm : شامل گل سنگ قهوه‌اي روشن تا قرمز با ريخت دره‌ساز و با ميان‌لايه‌هايي از كنگلومراي دانه‌ريز تا دانه متوسط و ماسه‌سنگ در زير و سنگ گچ‌دار در بخش بالايي خود است.

- Mc.s : شامل كنگلومراي خاكستري با سيمان ضعيف، با قلوه‌هاي گوناگون از نظر جنس و گردشدگي  متوسط به همراه ماسه‌سنگ دانه درشت داراي قلوه‌هاي ريز و مارن است كه با ناپيوستگي زاويه‌اي برروي واحد Mm گذاشته شده است. اين رسوبگذاري نشان دهنده افزايش فرآيند فرسايش و تخريب كوهها در آغاز پليوسن است.

1-3-6- كواترنر

-كنگلومراي پليوكواترنر PLQC

اين واحد شامل كنگلومرايي ضخيم لايه با درون لايه‌هايي از سنگ سيلت با رنگ كلي كرم مايل به قهوه‌اي است. اين مجموعه با ناپيوستگي زاويه‌اي برروي بيشتر واحدهاي سنگي گذاشته شده است.

-تراس‌هاي آبرفتي قديمي (Qt1)

شامل انباشته‌ها و پادگانه‌هاي كهن به صورت پادگانه‌هاي آبرفتي مرتفع است كه حالت افقي دارند و رخداد تكتونيكي مؤثري را تحمل نكرده‌اند در ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، اين واحد بيشتر در نواحي حوضه كلوت، روستاي توت و پيرامون كوه چاه پلنگ گسترش دارد.

-تراس‌آبرفتي جوان (Qtz)

شامل انباشته‌ها و پادگانه‌هاي جوان به صورت پادگانه‌هاي آبرفتي مسطح و افقي است و در سراسر نقشه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد گسترش دارد. اين واحد داراي رسوبات در اندازه‌هاي گوناگون است و سطح آب زيرزميني در آن بالا است.

-مخروط افكنه(Qtf)

مخروط‌هاي افكنه در پاي ارتفاعات و در محلي كه رودخانه به دشت وارد مي‌شود پديد مي‌آمده‌اند. بيشترين گسترش مخروط‌افكنه در شمال روستاي توت، خاور روستاي مهدي‌آباد و جنوب كوه چاه‌پلنگ است جنس رسوبات اين واحد سنگي بستگي به جنس برونزدهاي سنگي كه از آن منشاء گرفته است دارد.

-تپه‌هاي ماسه‌اي (QS)

بيشترين گسترش اين واحد در جنوب روستاي مهدي‌آباد است. حركت ماسه‌ها در اثر عمل باد و جهت حركت از شمال باختر به سوي جنوب خاور است. بلندي ماسه‌ها در نزديك درياچه فصلي عقدا در خط تراز 1000 متري از سطح دريا است.

-درياچه فصلي (Playa take)

در اثر تشديد فعاليت گسل‌هاي چاپدوني و نائين يك فروافتادگي بزرگ ساختماني (Structuraloepression) در خاور شهرستان نائين بوجود آمده كه رسوبات آبرفتي دانه‌ريز و رسوبات تبخيري بتدريج آنرا پر كرده‌اند. پيدايش درياچه فصلي در شرايط تبخير شديد در يك حوضه درياچه‌اي و با رسوبگذاري دانه‌ريز ناشي از سيلاب‌هاي فصلي انجام شده است.

-رسوبات رودخانه‌اي (Qal)

هيچ يك از رودخانه‌هاي جاري در اين ورقه از نوع دائمي نيست رسوبات رودخانه‌اي موجود در اين ورقه داراي جورشدگي و گردشدگي بد هستند.

-1-3-7-توده‌هاي نفوذي

اين منطقه در زمانهاي مختلف، تحت تأثيرفعاليت‌هاي ماگمايي بوده است كه پي‌آمد آن توده‌هاي نفوذي با سن‌هاي متفاوت به شرح زير، در آن جايگزين شده‌اند:

واحد gr : اين مجموعه شامل گرانيت و گرانوديوريت به رنگ سفيد تا صورتي است. اين واحد سري ريزو را گسسته و در آنها نفوذ كرده است از اين روي، شايسته نيست كه آن را با گرانيت زريگان كه در جنوب خاور اين ناحيه رخنمون دارد، مشابه درنظر گرفت. رخنمون گرانيت يادشده در جنوب ورقه و در خاور روستاي مهدي‌آباد است.

واحد d : اين واحد شامل ديوريت، ميكروديوريت و دياباز به رنگ سبز تيره است.

واحد نام برده به صورت توده‌اي كوچك در بخش مياني نقشه رخنمون دارد در اين مكان توده يادشده  در همبري واحدهاي سنگي ائوسن – پالئوسن جاي گرفته و قطعات آن در كنگلومراي ميوسن ديده مي‌شود. از اين رو ديرينه آن را شايد بتوان پالئوژن درنظر گرفت.

1-4-تاريخ تكامل زمين‌شناسي

سنگ‌هاي كهن پركامبرين پسين در نواحي جنوبي محدوده زير پوشش ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، آميزه‌اي از سنگهاي، آذرآواري و كربناته حاشيه فلات قاره هستند (سري ريزو) كه به علت وجود حركتهاي زمين ساختي دچار تغييرات ساختاري شايان توجهي شده‌اند. پس از آن بتدريج از شدت فعاليتهاي آتشفشاني كاسته شده و سنگهاي رسوبي كربناته در تختگاه‌هاي كم‌ژرفا (Platform basin) ته نشست شده‌اند، تا جايي كه در اواخر پركامبرين طبقات گچ‌دار g)∈P ( در حوضه‌هاي دريايي كم ژرفاي بسته (Lagoon) با تبخير زياد ته‌نشست شده‌اند.

تحت تأثير فاز كوهزايي بايكالين، توده گرانيتي) گرانيت زريكان ( در اين مجموعه نفوذ كرده و آنها را زير تأثير برده است. در كامبرين براثر فرسايش و تخريب توده‌هاي گرانيتي و سنگهاي دگرگونه كهن، ماسه‌سنگهاي نواحي كم‌ژرفاي دريا )سازند لالون ) تشكيل شده است. رسوبات اين سنگها در يك محيط ساحلي (Tidalflat) با شيب كم ته نشست شده‌اند. پس از آن دراثر پيشروي دريا، رسوبات كربناته (سازند كوه بنان ) در سكوهاي كم ژرفا تشكيل گرديده‌اند.

ماسه‌سنگ، شيل و دولوميت‌هاي نازك لايه دونين پاييني ( سازند پادها ) در يك محيط كم‌ژرفاي ساحلي با شيب كم تشكيل شده‌اند كه با دگرشيبي برروي واحدهاي كهن جاي مي‌گيرند. ضمن‌آنكه در اثر پيشروي  دريا در دونين بالايي رسوبات كربناته ( سازند بهرام ) در حاشيه سكوي داراي سدريفي
(Barrier reef) ته نشست شده‌اند. وجود مجموعه‌اي از سنگ‌هاي باندستون (Bound stone) در آن گوياي اين گفته است.

در آغاز مزوزوئيك همزمان با پيشروي دريا، نهشته‌هاي كربناته – سازند شتري – ته‌نشست شده‌اند. اين رسوبات به گونه دگرشيب برروي مجموعه‌هاي كهن قرار مي‌گيرند كه نشان از فعاليت فاز كوهزايي سيمرين پيشين دارند.

پس از حركاتهاي ترياس مياني در اثر پسروي دريا، شيل و ماسه‌سنگهاي تيره رنگ زغال‌دار در يك محيط مردابي – رودخانه‌اي برجاي گذاشته شده‌اند – سازند شمشك – با پيشروي دريا و رخساره‌هايي نظير سنگ آهكهاي ريفي، ماسه‌سنگ و كنگلومرا – سازند تفت – تشكيل شده است. نبودهاي چينه‌نگاشتي گسترده و دگرشيبي‌هاي گوناگوني در ميان نهشته‌هاي كرتاسه زيرين و سنگهاي كهن‌تر نشان دهنده ناايستايي و ناپايداري محيط رسوبگذاري در اين دوره است كه فرجام ساز و كار فاز كوهزايي سيمرين پسين است.

حركت‌هاي كوهزايي و چين‌خوردگي‌ اواخر كرتاسه، موجب شده است كه بخش عمده‌اي از اين منطقه در زمانهاي مختلف، زير تأثير فعاليت‌هاي ماگمايي قرار داشته باشد. كه فرجام آن جاي گرفتن رسوبات كنگلومراي آواري بگونه دگرشيب برروي رديف‌هاي سنگي مزوزوئيك است – سازند كنگلومراي كرمان كه مي‌تواند نشاني از فعاليت فاز كوهزايي لاراميد باشد. در ائوسن بالايي و اليگوسن زيرين عملكرد فاز كوهزايي پيرينه رخساره‌هاي خشكي و تبخيري قرمزرنگ به ضخامت زياد تشكيل شده است – سازند قرمز زيرين-اين رخساره در بعضي نقاط داراي رسوبات گچ‌دار است كه در اثر فرآيندهاي زيرساختي شديد به صورت دياپيري (Diapiric) يا گنبدي شكل برونزد يافته است.

در اواخر ميوسن زيرين دريايي كم ژرفا، كه از اليگوسن مياني تا پسين بخش‌هايي از منطقه را پوشانده است، منطقه را ترك نموده و به جاي آن حوضه‌هاي قاره‌اي، در بيشتر جاها ايجاد شده است. رخساره‌هاي رس‌سنگ گچ‌دار، ماسه‌سنگ و مارن سازند قرمز بالائي در يك  حوضه مردابي بر جاي گذاشته شده و در بعضي نقاط توسط گنبدهاي نمكي قطع شده است. حركات تكتونيكي در زمان پليوسن موجب شكل‌گيري برجستگي‌ها، چين‌خوردگي‌ها و فرسايش شديد ارتفاعات شده است (رحيم‌زاده،1373) جوانترين نهشته‌هاي دوران سنوزوئيك رسوبات آواري دانه درشت، كنگلومراي پليوسن – كواترنر، با ضخامت زياد است كه با دگرشيبي زاويه‌اي و يا هم‌شيب برروي رديف‌هاي سنگي كهن‌تر ته‌نشين شده است. در اثر عملكرد گسل كوير بزرگ، گسل درونه، با امتداد شمال خاوري – جنوب باختري، گسل پشت‌بادام، گسل چاپدوني با امتداد تقريبي شمالي – جنوبي و نيز گسل دهشير با امتداد تقريبي شمال باختري – جنوب خاوري يك فروافتادگي بزرگ ساختماني (Deprission) در خاور نائين، قسمتهاي مياني منطقه مورد مطالعه، پديدار شده است. زمان پيدايش اين فروافتادگي پليو – كواترنر بوده است كه درون اين حوضه فروافتاده انباشته‌هاي كواترنر شامل پادگانه‌هاي آبرفتي كهن و جوان، رسوبات مخروط افكنه‌، تپه‌هاي ماسه‌اي و رسوبات درياچه‌هاي فصلي توسعه و گسترش يافته‌اند.

1-5- توانمنديهاي معدني

در محدوده ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد، آثاري از كاني‌سازي فلزي و غيرفلزي ديده مي‌شود. كه مهمترين آنها عبارتند از: كاني‌سازي طلا و تنگستن روزادي (Epigenetic) كه در شيل و ماسه‌سنگهاي ترياس – ژوراسيك شمال كوه چاه پلنگ در شمال باختري ورقه مهدي‌آباد ديده مي‌شود. آثاري از چند معدن قديمي متروكه كه در اين محل وجود دارد. اين معادن به صورت تونل‌‌هاي زيرزميني تا اعماق زيادي حفر شده‌اند. آثاري از كاني‌سازي آهن به صورت هماتيت و مگنتيت در سنگها كهن پالئوزوئيك، در نواحي جنوبي ورقه مهدي‌آباد به صورت پراكنده وجود دارند. بررسي‌هاي مقدماتي حكايت از گسترش كم و غيراقتصادي بودن اين كانه‌ها دارد.

آثاري از رگه‌هاي سيليسي و نيز كوارتزيت در ماسه‌سنگ‌ها و شيل‌هاي ترياس – ژوراسيك حوالي كوه چاه پلنگ به صورت متبلور و در رگه‌ها و شكستگي‌هاي اين سنگ‌ها تشكيل شده‌اند. سيلس فوق بدليل درجه خلوص به نسبت بالا (بيش از 92%) و آهن كم مي‌تواند در صنايع مختلف كاربرد داشته باشد. مارن‌هاي موجود در برونزدهاي سنگي جوان دوران سنوزوئيك در نواحي مركزي ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد – در حوضه كلوت – مي‌تواند به عنوان مواد اوليه در صنايع سيمان كاربري داشته باشد. آثاري از نمك، به ويژه بصورت گنبد نمكي، به اندازه شايان توجهي در برونزدهاي سنگي جوان سنوزوئيك ديده مي‌شود. بعنوان مثال مي‌توان به معدن‌ نمك كلوت در 50 كيلومتري شمال خاوري روستاي مهدي‌آباد اشاره كرد. مطالعات مقدماتي در رسوبات درياچه‌هاي فصلي موجود در اين ورقه حكايت از احتمال وجود كاني‌هاي تبخيري ارزشمند نظير سيلويت و تنارديت دارد. آثاري از رگه‌هاي باريت در برونزدهاي سنگ آهك دوران اول بويژه در نواحي جنوبي ورقه زمين‌شناسي 100000 :1 مهدي‌آباد وجود دارد. علاوه بر آن پاره‌اي از برونزدهاي سنگ آهك و نيز توده‌هاي آذرين اين نواحي به علت شكستگي كم و تراكم زياد و رنگ زيبا مي‌تواند بعنوان سنگ تزئيني مورد استفاده قرار گيرد. از كنگلومرا، ماسه‌سنگ و رسوبات رودخانه‌اي نواحي مياني دشت نيز كه داراي گسترش زياد مي‌باشد مي‌توان بعنوان معادن شن و ماسه استفاده كرد.