فصل اول

كليــــات

1-مقدمه

اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 در زمرة عمليات اكتشافي زيربنائي بحساب مي‌آيد كه هدف آن شناخت نواحي با پتانسيل معدني است. براي نيل به اين اهداف از روشهاي مختلف ژئوفيزيكي، ژئوشيميايي و اطلاعات ماهواره‌اي مي‌توان بهره برد. نقشه‌برداري ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي نيز يكي از اين روشهاست كه مي‌تواند با نمونه‌برداري از رسوبات رودخانه‌اي انجام پذيرد. پروژة حاضر بخشي از طرح اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك مي‌باشد كه در محدودة برگه 1:100000 اراك انجام پذيرفت. اجراي اين پروژه در دو بخش طراحي شده است. بخش اول عمليات تا رسم نقشه آنوماليهاي ژئوشيميايي و تعيين مناطق با پتانسيل ادامه مي‌يابد. بخش دوم شامل عمليات كنترل آنومالي‌هاست كه از طريق مطالعات كاني‌سنگين، آلتراسيون، مناطق كاني‌سازي و شكستگي‌هاي پرشده (Plumbing system) تعقيب خواهد شد و در نهايت پس از كنترل آنومالي‌ها هر يك از آنها مدل‌سازي شده و مناطق اميدبخش معرفي خواهند شد.

2- جمع‌‌آوري اطلاعات (موضوع بند 1 شرح خدمات)

در اين مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقة تحت پوشش به شرح زير تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت:

1-نقشه‌هاي توپوگرافي 1:50000 منطقة مورد مطالعه شامل چهار گوشهاي داوودآباد (شمال‌شرق)، شهوه (جنوب شرق)، اراك (جنوب‌غرب) و مشهدالكوبه (شمال‌غرب)

2- نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم

3- نقشه ژئوفيزيك هوايي (مغناطيس هوائي) با مقياس 1:250000 قم

با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق‌الذكر، طراحي شبكه نمونه‌برداري انجام پذيرفت و برنامة عمليات صحرائي جهت نمونه‌برداري پي‌ريزي گرديد و در هر مورد نقش پارامترهاي مؤثر در برنامه‌ريزي اكتشافي بخصوص در نمونه‌برداري مورد بررسي قرار گرفت كه خلاصة آن در بخشهاي بعدي گزارش آورده شده است.

3-موقعيت جغرافيايي و آب و هواي منطقه:

منطقه مورد مطالعه شامل برگه 1:100000 اراك مي‌باشد كه در استان مركزي (تقريباً در بخشهاي مركزي استان) بين طولهاي جغرافيايي 49˚ 30´ تا 50˚ 00´ و عرضهاي جغرافيايي 34˚ 00´  - 34˚ 30´ واقع شده است. شهرستان اراك در بخش جنوبي اين برگه قرار گرفته است. قسمت اعظم منطقه را توپوگرافي ملايم و دشت تشكيل مي‌دهد و تنها ارتفاعات نه چندان بلند در حاشيه‌‌هاي غربي و جنوبي اين برگه و همچنين بخشهاي شرقي برگه شهوه قابل مشاهده است. بلندترين نقطه ارتفاعي منطقه، 2630 متر در جنوب اراك و پست‌ترين نقطه ارتفاع 1654 متر در شمال كوير ميقان مي‌باشد. اين منطقه از آب و هواي گرم و خشك در تابستان و سرد و خشك در زمستان برخوردار است. جاده‌هاي آسفالته و مسيرهاي خاكي خوب جهت دسترسي به قسمت اعظم منطقه وجود دارد.

4 – زمين شناسي منطقه:

برگه 1:100000 اراك در چهارگوش زمين‌شناسي 1:250000 قم (برگه جنوب غربي) واقع شده است. به لحاظ تقسيم‌بندي ساختارهاي زمين‌شناسي ايران حاشيه غربي و جنوبي اين منطقه متعلق به زون سنندج سيرجان و ارتفاعات حاشيه شرقي برگه 1:50000 شهوه متعلق به زون ايران مركزي (زير زون جنوب غربي) و بخشهاي كوچك از شمال برگه‌هاي داوودآباد و مشهدالكوبه متعلق به زير زون مركزي ايران مركزي مي‌باشد.

5-چينه شناسي منطقه:

برگه 1:100000 اراك از لحاظ واحدهاي سنگي موجود و همچنين تنوع سني بسيار ساده مي‌باشد. بطوريكه قديمي‌ترين واحدهاي سنگي موجود در منطقه ماسه‌سنگ‌كوارتزيتي ژوراسيك مي‌باشد. واحدهاي سنگي موجود در اين منطقه بطور عمده شامل موارد زير مي‌باشد:

واحدهاي ژوراسيك:

واحد Js (سازند شمشك): اين واحد شامل شيل و ماسه‌سنگ مي‌باشد. رخنمونهاي اين واحد فقط در بخش كوچكي در حاشيه شمالي برگه 1:50000 مشهدالكوبه مشاهده شده است.

واحد Jqs: اين واحد شامل ماسه‌سنگ كوارتزيتي متعلق به ژوراسيك است كه در جنوب برگه 1:50000 اراك رخنمون دارد. اين واحد معادل رخساره‌هاي رسوبي ژوراسيك زيرين در ايران مركزي است كه دگرگوني خفيفي را متحمل شده است.

واحدهاي كرتاسه:

رديف كرتاسه در اينجا بطور كلي از ته‌نشستهاي آهكي-رسي و يا سيلتي تشكيل شده است و افقهاي ماسه‌اي نيز وجود دارد. اين ته‌نشستها متحمل دگرگوني شده‌اند كه به شكل شيستوزيته و سيستم درزه جلوه نموده است.

واحد Kd: اين واحد شامل آهك دولوميتي متعلق به كرتاسه پاييني مي‌باشد. رخنمونهاي كوچكي از اين واحد در جنوب شرق برگه 1:50000 شهوه و شمال برگه 1:50000 اراك رخنمون دارد.

واحد Ksl: اين واحد شامل آهك كريستالين، شيست آهكي و اسليت متعلق به كرتاسه پاييني مي‌باشد. قسمت اعظم رخنمونهاي اين منطقه از اين واحد تشكيل شده است كه شامل ارتفاعات حاشية غربي و جنوبي اين محدوده مي‌باشد.

واحد Ks: اين واحد شامل اسليت آهكي متعلق به كرتاسه پاييني مي‌باشد. رخنمونهاي اين واحد در گوشه شمال غربي برگه 1:50000 مشهدالكوبه مشاهده شده است. اين واحد نسبت به واحدهاي زيرين خود حالت ماسه‌اي و سيلتي بيشتري دارد.

واحد Kc1 : اين واحد شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ، ماسه‌سنگ دولوميتي و دولوميت متعلق به كرتاسه پاييني مي‌باشد. رخنمونهاي كوچكي از اين واحد در شرق روستاي شهوه مشاهده شده است.

واحد K1l: اين واحد شامل آهك فسيل‌دار متعلق به كرتاسه زيرين مي‌باشد. رخنمونهاي اين واحد در غرب روستاي شهوه و حاشيه شرقي برگه 1:50000 شهوه مشاهده شده است.

واحد اوليگوميوسن:

واحد Omq (سازند قم): اين واحد شامل مارن، ‌آهك، ماسه‌سنگ،‌ شيل و ژيپس مي‌باشد و رخنمونهاي آن فقط در حاشيه شمال شرقي برگه 1:50000 داوودآباد مشاهده شده است.

واحد Ngv1: اين واحد شامل سنگهاي پيروكلاستيك، آندزيت و آندزيت بازالتي مي‌باشد و رخنمونهاي آن فقط در شمال شرق برگه 1:50000 داوود آباد مشاهده شده است.

واحد M (سازند قرمز بالايي): اين واحد شامل مارن قرمز، ماسه‌سنگ، كنگلومرا و ژيپس مي‌باشد. رخنمون‌هاي آن فقط در حاشيه شمال شرقي برگه 1:50000 داوودآباد مشاهده شده است.

واحدهاي پليوسن:

واحد Plc2: اين واحد شامل پيروكلاستيك‌هاي استحكام نيافته و كنگلومراي ولكانيكي مي‌باشد رخنمونهاي اين واحد در حاشيه شرقي برگه 1:50000 داوودآباد مشاهده شده است.

6-پلوتونيسم منطقه:

برونزد توده‌هاي نفوذي در منطقه مورد مطالعه بسيار محدود و اندك بوده و محدوده به سه توده كوچك گرانوديوريت-ديوريت در برگه 1:50000 اراك (1 در جنوب غرب اراك.2 در شمال غرب اراك. 3 در شمال  غرب روستاي مهرآباد) مي‌باشد. سن اين توده بعد از ائوسن مي‌باشد كه در سنگهاي آهك كريستالين،‌ اسليت و شيست آهكي واحد Ksl نفوذ كرده است. اين توده كه ماهيت آلكالن داشته و دگرگوني خفيفي را متحمل شده است. حضور كانيهاي پرهنيت و پومپله ايت بيانگر اين دگرگوني خفيف مي‌باشد.

7-دگرگوني منطقه:

واحدهاي دگرگوني در اين منطقه بيشتر در حاشيه غربي و جنوبي نقشه كه متعلق به زون ساختاري سنندج- سيرجان است، رخنمون دارد. دگرگوني در اين واحدها از نوع ناحيه‌اي است. زون سنندج –سيرجان در اين منطقه شامل رخساره كوارتزيتي با گسترش كم وابسته به ژوراسيك و يك رديف آهكي-پليتي ضخيم و گسترده متعلق به كرتاسه زيرين مي‌باشد. رديف كرتاسه شامل دو پاراژنز اصلي است كه عبارتنداز:

1-آهكهاي دولوميتي و ماسه‌اي كه متحمل تغيير شكل (شيستوزيته و چين‌خوردگي) و تبلور مجدد گرديدند و اساساً شامل كانيهاي كلسيت، دولوميت و كوارتز مي‌باشند. گاه آثار بلورين شده فسيل اوربيتولين در آنها ديده مي‌شود.

2-شيست و شيست‌هاي آهكي كه سطوح شيست وارگي (شيستوزيته) آشكاري داشته و اغلب داراي لكه‌هايي از اكسيدآهن ناشي از اكسيداسيون بلورهاي مكعبي پيريت مي‌باشد.

دگرگوني در اين زون در اين منطقه در حد اپي زون مي‌باشد.

8-تكتونيك منطقه:

همانطور كه قبلاً ذكر گرديد به لحاظ تقسيم‌بندي ساختاري ارتفاعات غربي و جنوبي برگه (واقع در جنوب غرب گسل تبرته) متعلق به زون ساختاري سنندج-سيرجان و ارتفاعات شرقي و شمالي برگه (واقع در شمال شرق گسل تبرته) متعلق به زون ايران مركزي مي‌باشد. مرز اين دو پهنه ساختاري، گسل تبرته مي‌باشد.

روند اصلي ساختارها و گسلهاي منطقه شمال غرب-جنوب شرق مي‌باشد. گسلهاي اصلي موجود در منطقه شامل گسلهاي تبرته و تلخاب مي‌باشد.

گسل تبرته: اين گسل مرز زونهاي ساختاري سنندج-سيرجان و ايران مركزي در اين منطقه مي‌باشد. روند اين گسل شمال غربي-جنوب شرقي مي‌باشد. اين گسل در زمان كرتاسه پيشين حوضه بر قاره‌اي (Epicontinental) ايران مركزي با فرونشست ضعيف را از حوضه سنندج-سيرجان جدا مي‌كرد. هم اكنون اين مرز، فرورفتگي توزلوگل (كوير ميقان) و رشته كوههاي سنندج-سيرجان را از هم جدا مي‌كند.

گسل تلخاب: اين گسل با روند شمال غرب-جنوب شرق از حاشيه شمال شرق منطقه مورد مطالعه مي‌گذرد.

- فصل دوم

- نمونه‌بــرداري

(موضوع بند 2 شرح خدمات)

- 1- مقدمه

نمونه‌برداري، تجزيه نمونه‌ها و تفسير نتايج سه بخش اساسي در ژئوشيمي اكتشافي هستند. در صورتيكه خطائي در تجزية نمونه‌ها رخ دهد بايد بار ديگر آنرا تكرار كرد و به تفسير مجدد داده‌ها پرداخت. ولي در صورت ايجاد خطا در نمونه‌برداري نه تنها بايد اين مرحله را تكرار كرد بلكه بايد تجزيه نمونه‌ها و تفسير داده‌ها را نيز دوباره انجام داد كه در مجموع مخارج زيادي را در بر مي‌گيرد. بنابراين نمونه‌برداري صحيح از اهميت خاصي برخوردار است. در نمونه‌برداري دست‌كم بايد سه پارامتر را در نظر داشت:

- 1ـ تعيين مناسب‌ترين محيط نمونه‌برداري به عنوان تابعي از اهداف پروژه

- 2- رعايت نكات فني نمونه‌برداري به منظور برداشت نمونه معرف‌

- 3- طراحي شبكه نمونه‌برداري بهينه

نمونه‌ها بايد درحد قابل قبولي معرف باشند. تعداد نمونه‌ها بايد در حدي باشد كه موجب كشف‌ هاله‌هاي ثانوي عناصر مختلف در حوضه‌هاي آبريز شود. بنابراين انتخاب نمونه مناسب مستلزم داشتن اطلاع كافي از مقياس پروژه، نوع عناصر مورد اكتشاف و نهايتاً محيط مناسب براي نمونه‌برداري است.

2-عوامل مؤثر در طراحي نمونه‌برداري (موضوع بند 2-1 شرح خدمات)

طراحي نمونه‌برداري طوري صورت گرفته است كه 448 نمونه از اين برگه برداشت گرديد. از اين تعداد 152 نمونه از آبرفت و 296 نمونه از رسوبات آبراهه‌اي برداشت گرديد كه حداكثر سازگاري را  با روش مركز ثقل داشته است. درجه مركز ثقل را عواملي نظير چينه‌شناسي، سنگ‌شناسي و تكتونيك كنترل مي‌كنند. معمولاً در طراحي به روش مركز ثقل، چگالي نمونه‌برداري در اطراف توده‌هاي نفوذي و خروجي و نواحي مجاور آنها (كنتاكت‌ها)، نواحي اطراف گسلها و تقاطع آنها، زونهاي دگرسان شدة بعد از ماگمايي و مناطقي كه در بخش فوقاني توده‌هاي نفوذي نيمه‌عميق قرار دارند (اين توده‌ها از روي نقشه ژئوفيزيك هوايي مشخص مي‌شوند) به علت پتانسيل معدني بالاتر، از مقدار بالاتري برخوردار مي‌باشند. معمولاً آبراهه‌هايي كه بوسيله گسلهاي عميق مشخص شده به روش ژئوفيزيك هوايي، قطع مي‌شوند، 500 متر پائين‌تر از محل تلاقي آبراهه با گسل مورد نمونه‌برداري قرار مي‌گيرند. در مواردي كه آلتراسيونهاي شديد مشاهده شده است، بخصوص در اطراف سنگهاي نفوذي يا خروجي موجود در نواحي كم ارتفاع (اين نواحي بيشترين مقدار آلتراسيون را چه از نظر وسعت و چه از نظر شدت نشان مي‌دهند)، درجه مركز ثقل آبراهه‌ها بايد به طور محلي افزايش يابد. اين امر به دليل اهميت چنين مناطقي مي‌باشد. به دليل فعال بودن پديدة رقيق‌شدگي و اثر سرشكن‌شدگي در حوضه‌هاي آبريز وسيع (با بيش از 30 سرشاخه) و كاهش شدت آنوماليهاي احتمالي در محل اتصال آبراهه‌ها به يكديگر لازم است چنين حوضه‌هاي آبريزي بخصوص در مواردي كه آبراهه سنگ بستر را قطع نمي‌كند به حوضه‌هاي كوچكتر تقسيم گردند. اين امر موجب مي‌شود تا اختلاط رسوبات از آبراهه‌هاي مرتبط با كاني‌سازي احتمالي با آبراهه‌هاي بدون كاني‌سازي موجب تضعيف بيش از حد شدت آنوماليها و ارزيابي منفي آنها نگردد. به علاوه اين امر موجب مي‌گردد تا احتمال قطع سنگ‌بستر در آبراهه افزايش يابد و اين امر خود موجب افزايش ارزش داده‌ها مي‌گردد. علاوه بر عوامل فوق يكي ديگر از عوامل مؤثر در تصميم‌گيري تقسيم يك حوضه آبريز بزرگ به حوضه‌هاي كوچكتر، احتمال وجود آلودگيهاي ناشي از فعاليت‌هاي كشاورزي در حاشيه رودخانه‌هايي است كه نواحي با توپوگرافي آرام (قابل كشت) در اطراف آنها وجود داشته است. بديهي است مصرف كودهاي شيميايي و سموم نباتي احتمال وجود آلودگي به عناصر كمياب را در رسوبات پائين دست آنها افزايش مي‌دهد. در چنين مواردي فقط مركز ثقل بخشهاي فوقاني آنها، كه از آلودگي مصون مي‌باشد، مي‌تواند محاسبه گردد. محدوده مورد بررسي از نظر توپوگرافي فاقد نواحي با ارتفاع خيلي بالا مي‌باشد و قسمت اعظم منطقه را دشتهاي مسطح تشكيل مي‌دهد. بلندترين نقطه ارتفاعي منطقه 2630 متر در جنوب اراك و پست‌ترين نقطه ارتفاعي 1654 متر در شمال كوير ميقان مي‌باشد. دشت‌ها بخش اعظم ناحيه را تحت پوشش قرار داده‌اند.

- 3- عمليات نمونه‌برداري (موضوع بند 2-3 شرح عمليات)

در اين بخش تنها به تشريح عمليات صحرايي در اين پروژه اشاره مي‌شود. در انجام اين عمليات 4 اكيپ كارشناس در يك كمپ واقع در شهرستان اراك شركت داشته‌اند. در اين عمليات هر اكيپ عموماً داراي وسيلة نقلية مخصوص به خود، نقشه‌هاي توپوگرافي با محل نمونه‌هاي از پيش تعيين شده، نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم (واقع در كمپ) و دستگاه موقعيت ياب جغرافيايي (GPS) بوده است. هر نمونه ژئوشيميايي متشكل از حدود 100 تا 200 گرم جزء 80-مش رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد كه پس از الك‌كردن رسوب خشك در محل، درون كيسه‌هاي پلاستيكي نو ريخته شده و شماره‌گذاري گرديده است.

در پايان عمليات نمونه‌برداري كليه نمونه‌ها با شماره مسلسل نهايي تطبيق داده شده و محل نمونه‌هاي برداشت شده به همراه شماره مسلسل نهايي در كمپ، بر روي يك نقشه واحد پياده مي‌شده است. نقاط نمونه‌برداري شده در برگه 1:100000 اراك در نقشه شماره 1 نشان داده شده است. راهنماي نقشه، علائم بكار رفته در نقشه را تعريف مي‌كند. نمونه‌هاي برداشت شده (محل و شماره آنها) در كمپ دوباره كنترل مي‌شده است. اين عمل از طريق مقايسه كردن با ليست‌هايي كه قبلاً تهيه گرديده بود انجام مي‌شده است. اين كار يك مرتبه پس از حمل نمونه‌ها به كمپ و بطور روزانه انجام مي‌شده و بار ديگر در خاتمه عمليات انجام گرديده است. در شماره‌گذاري نمونه‌ها از يك كد پنج رقمي استفاده گرديده است. اين كد متشكل از دو حرف و يك عدد حداكثر سه رقمي است. اولين حرف از سمت چپ هر كد معرف اولين حرف از برگة 1:100000 مربوطه مي‌باشد (حرف A براي  اراك) دومين حرف نمايانگر حرف اول برگة 1:50000 مربوطه مي‌باشد. هر برگة 1:100000 شامل چهار برگة 1:50000 است كه در اين عمليات از حروف زير براي مشخص كردن آنها استفاده شده

است. اراك: داوودآباد (AD)، شهوه (AS)، اراك (AA) و مشهدالكوبه (AM). در اين برگه 1:100000 از تركيبات دو حرفي فوق در اول كد پنج رقمي هر نمونه استفاده شده است. نمونه‌هايي كه به حرف H ختم مي‌شوند، معرف نمونه‌هاي كاني‌سنگين مي‌باشند. نمونه‌هايي كه به حروفm ختم مي‌شوند معرف نمونه‌هاي مينراليزة احتمالي مي‌باشند كه در مرحلة كنترل آنومالي‌ها در محل مناطق آنومال برداشت شده‌اند.

- 4- آماده سازي نمونه‌ها (موضوع بند 3 شرح خدمات)

كليه 448 نمونه برداشت‌شده ژئوشيميايي جهت تبديل به جز 200-مش مورد آماده‌سازي قرار گرفتند. وزن نمونه‌ها بيش از 100 گرم بوده است و با توجه به اين كه قطر ذرات نمونه كمتر از 80 مش بوده است بيش از 23869 ذره در هر گرم آن موجود است. لذا تقسيم نمونه‌ها و برداشت زير نمونه‌هاي آزمايشگاهي به وزن 300 ميلي‌گرم از آن با كمتر از 8000 ذره با خطا همراه مي‌باشد، زيرا داراي كمتر از 100000 ذره است. منشأ اين خطا در احتمال وجود ناهمگني بين ذره‌اي (تركيبي) و درون ذره‌اي (براي ذراتي كه به درجه آزادي نرسيده‌اند) مي‌باشد. بنابراين مناسب‌تر آن است كه براي كاهش خطاهاي احتمالي در جدايش يك زير نمونة 300 ميلي‌گرم از نمونة اصلي تعداد ذرات موجود در آن را از طريق نرمايش افزايش دهيم.

اگر قطر ذرات نمونه را تا 200-مش كاهش دهيم در هر گرم آن بيش از 372953 ذره موجود خواهد بود. بنابراين در برداشت زير نمونه‌هاي 300 ميلي‌گرمي (كه در آن بيش از 100000 ذره وجود دارد) با خطاي قابل قبولي روبرو خواهيم بود.

- 5- آناليز نمونه‌هاي ژئوشيميايي (موضوع بند 4 شرح خدمات)

كليه نمونه‌‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده پس از آماده‌سازي و تبديل به 200-مش، براي 44 عنصر مورد تجزيه قرار گرفته‌اند. ليست عناصر مورد تجزيه همراه با روش آناليز و حد قابل ثبت آزمايشگاه در جدول (2-1) ارائه گرديده است.

- فصل سوم

- نقش سنگ‌بستر

1-جدايش جوامع سنگي (موضوع بند 5 شرح خدمات)

يكي از اساسي‌ترين فرضهاي لازم براي تحليل صحيح مقدار متغيرها در جوامع ژئوشيميايي، همگن‌بودن آنهاست به طوري كه بتوان آنها را يك جامعه آماري تلقي كرد. هر گونه انحراف در صحت چنين فرضي مي‌تواند كم و بيش موجب انحرافاتي در تحليل داده‌‌ها گردد و نهايتاً به نتايج ناصحيحي منجر شود. يكي از متغيرهايي كه مي‌تواند موجب ناهمگني در جوامع نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي گردد، نوع سنگ‌ بستر رخنموندار در حوضه‌ آبريز آنها است كه نقش منشأ را براي رسوبات حاصل از فرسايش آنها بازي مي‌كند. از آنجا كه تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌تواند زياد باشد و از طرفي مقادير زمينة عناصر مورد بررسي در اين سنگها تا چندين برابر ممكن است تغيير كند، بنابراين فاكتور تغييرات ليتولوژي در ناحية منشأ رسوبات، بنظر مي‌رسد يكي از مهمترين عوامل ايجاد ناهمگني در جامعة نمونه‌هاي ژئوشيميايي باشد. بدين لحاظ در اين گزارش سعي مي‌شود تا پردازش داده‌ها براي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي به عنوان تابعي از سنگ بالادست آنها، صورت پذيرد. از آنجا كه هر رسوب آبراهه‌اي فقط از سنگهاي بالادست مشتق مي‌شود، تقسيم‌بندي اين جوامع بر اساس نوع يا انواع سنگ بسترهاي رخنموندار موجود در بخش بالا دست محل هر نمونه صورت پذيرفته است. با توجه به نقشه زمين‌شناسي منطقة مورد بررسي (واقع در چهارگوش 1:250000 قم) و موقعيت هر نمونه، كل جامعة نمونه‌هاي مورد بحث در اين برگه به  جوامع زير تقسيم يافته است:

- 1-1-رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس تعداد سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-1 شرح خدمات)

در زير رده‌بندي نمونه‌ها بر حسب تعداد سنگ بالادست آورده شده است:

الف-زير جامعه تك‌ سنگي: 261 نمونه كه همة آنها متعلق به جامعه CAR (شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالين، اسليت آهكي و آهك دولوميتي) مي‌باشد.

- ب-زير جامعة دو سنگي: 13 نمونه كه همة آنها متعلق به زير جامعه (D) - (CAR) (شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين، اسليت آهكي، آهك دولوميتي، گرانوديوريت و ديوريت) مي‌باشد.

- ج- 152 نمونه در جامعه آلوويوم قرار گرفته است كه بطور مجزا از نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي مورد پردازش قرار گرفته است.

- د-22 نمونه در جوامع قابل قبول (جوامعي با بيش از 6 نمونه) قرار نگرفتند، به همين دليل با در نظر گرفتن جنس سنگهاي بالادست و دياگرام كلاستر، اين نمونه‌ها در دو گروه قرار گرفتند.

زير جامعه تك سنگي شامل آن دسته از نمونه‌هاي ژئوشيميايي است كه در بالادست محل برداشت نمونه در حوضة آبريز مربوطه، فقط يك نوع سنگ بستر رخنمون داشته است. بعبارت ديگر منشأ اين رسوبات آبراهه‌اي فقط يك نوع سنگ است. زير جامعة دو سنگي از مجموع نمونه‌هاي ژئوشيميايي تشكيل يافته است كه در بالادست محل برداشت آنها، دو نوع سنگ بستر در حوضة آبريز مربوطه رخنمون داشته است. نمونه‌هاي آلوويوم نمونه‌هايي هستند كه مربوط به حوضه آبريز معيني نمي‌باشد و از حوضه‌هاي دشت گونه جهت مطالعات برجا برداشت گرديدند.

- 1-2- رده‌بندي نمونه‌ها بر اساس نوع سنگ‌هاي بالادست

(موضوع بند 5-2 شرح خدمات)

تقسيم‌بندي بر اساس نوع سنگ بالادست هر نمونه در حوضه‌هاي آبريز در پردازش داده‌ها از آن جهت اهميت دارد كه به ما اجازه مي‌دهد تا مقدار زمينه و حد آستانه‌اي هر عنصر در هر نمونه متعلق به سنگ‌بالادست مشابه را جداگانه برآورد نماييم. از آن جا كه مقدار هر عنصر در نمونه‌برداري دو مؤلفة مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌‌‌زايي و كاني‌سازي را دارا مي‌باشد، از اين طريق مي‌توان به خنثي سازي اثر مؤلفه مرتبط با سنگ زايي كمك كرد. علائم اختصاري بكار برده‌شده براي تعيين جنس سنگ‌ها بر اساس نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم بوده و معادل آنها در جدول (3-1) آورده شده است. شكل   (3-1) هيستوگرام توزيع فراواني نمونه‌هاي ژئوشيميايي را بر اساس تعداد سنگ‌بالادست آنها براي برگه 1:100000 اراك نشان مي‌‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌شود، 34 درصد كل نمونه‌هاي در جامعه آلوويوم قرار دارند. حدود 62 درصد كل نمونه‌ها (93 درصد از نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي كه داراي رخنمون سنگي بالادست هستند) داراي يك نوع سنگ‌بالادست مي‌باشد اين امر معرف آن است كه يك همگني ليتولوژيكي وجود دارد. حدود 4 درصد كل نمونه‌ها (7 درصد نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌‌اي كه داراي رخنمون سنگي بالادست هستند) دو سنگي مي‌باشد يعني در بالادست نمونه دو تيپ سنگ مختلف رخنمون دارند.

شكل (3-2) تعداد نمونه‌هاي موجود در جوامع CAR، (D – CAR) و جامعه آلوويوم را نشان مي‌دهد.

2- نقش سنگ‌ بستر در ارزيابي مقدار زمينه و حد آستانه‌اي

- 2-1- نقش سنگ بستر در ايجاد آنوماليهاي كاذب

از آنجا كه مقدار اندازه‌گيري شده هر عنصر در سنگ و يا رسوب آبراهه را مي‌توان به دو مؤلفه وابسته به زايش سنگ و وابسته به كاني‌سازي احتمالي تقسيم كرد، لذا بعضي از آنوماليهاي ژئوشيميايي در ارتباط با كاني‌سازي نبوده، بلكه تغييرات ليتولوژي آنها را ايجاد مي‌كند. عناصري كه با سنگهاي فلسيك بيشتر همراه مي‌باشند و مؤلفه‌هاي وابسته به زايش سنگ بزرگتري دارند و از اين رو ممكن است آنوماليهاي دروغين ايجاد كنند شامل Sr,Pb,Ba,Be مي‌باشند كه به صورت محلول جامد در كاني‌هاي سازندة سنگ مانند فلدسپاتها و ميكاها جاي مي‌گيرند. متشابهاً عناصر Ni,Cr,Co در سنگ‌هاي اولترامافيك ممكن است آنومالي كاذب ايجاد كنند.

در مورد سنگهاي رسوبي بايد توجه داشت كه در حوضه‌هاي آبريز دو نوع سنگ رسوبي ايجاد مشكل مي‌كنند. يكي سنگهاي آهكي و دولوميتي است كه در آنها مقدار Ba,Sr ممكن است افزايش نشان دهد. مورد دوم شيلها، (بخصوص شيلهاي سياه رنگ غني از كربن) و  مواد آلي هستند كه در آنها مقدار زمينة تعداد زيادي از عناصر بالا است و در نتيجه پتانسيل زيادي براي توليد آنوماليهاي دروغين دارند.

- 2-2-تغييرپذيري سنگ‌بستر بالادست

از آنجا كه طبق شرح خدمات مي‌بايستي سنگ‌ بستر رخنمون‌دار واقع در بالادست نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي در محدودة برگه‌ 1:100000 مورد بررسي قرار گيرد، لذا به تفكيك نوع سنگها در مسير آبراهه‌هاي بالادست در حوضة آبريز، مطابق آنچه كه در نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم گزارش گرديده است، اقدام گرديد. تفكيك نوع سنگ‌ها در مسير آبراهه‌ها موجب مي‌گردد تا نمونه‌ها متعلق به هر جامعه از سنگ‌هاي بالادست در حد امكان همگن و از نظر آماري امكان بررسي آنها تحت عنوان يك جامعه بوجود آيد. البته يك امكان نيز وجود دارد كه از طريق آناليز فاكتوري بتوان اثرات نامطلوب سنگ‌بالادست را خنثي كرد ولي ترجيح داده مي‌شود كه جدايش جوامع سنگي و خنثي سازي اثر سنگ بالادست از طريق نقشه‌هاي زمين‌شناسي انجام گردد تا امكان كنترل آن با روشهاي فاكتوري فراهم گردد.

- 2-3- بررسي مقادير كلارك سنگهاي رخنموندار در منطقه

(موضوع بند 5-3 شرح خدمات)

تيپ سنگهاي موجود در منطقة تحت پوشش در دو مرحله مورد مشابه سازي قرار گرفته‌اند. در مرحله اول عمدتاً عامل زماني مؤثر نمي‌باشد. بدين معني كه اگر سنگ بالادست رخنمون‌دار در آبراهه از جنس آهك است، اين كه آهك متعلق به پالئوزوئيك و يا كرتاسه باشد، اثري در طبقه‌بندي نداشته و هر دو بعنوان يك جامعه سنگ بالادست مورد بررسي قرار مي‌گيرند. علت آنكه گاهي نمي‌توان تفكيكهاي زماني روي سنگهاي مشابه انجام داد آن است كه در نهايت تعداد جوامع سنگي بالادست آنقدر افزايش خواهد يافت كه در هر جامعه فقط چند نمونه ممكن است يافت شود كه تحليل آماري روي آنها خطاي بيشتري توليد خواهد كرد و اين امر موجب كاهش شديد دقت تخمينهاي بعدي خواهد شد.

مرحله دوم شامل نسبت دادن هر يك از كلاسهاي فوق به ردة معيني از سنگهاي آذرين، دگرگوني و يا رسوبي است كه حتي‌الامكان داده‌هاي جهاني آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در دسترس مي‌باشد. جدول (3-2) نتايج اين كار را نشان مي‌دهد.

جدول (3-3) مقدار فراواني عناصر مورد نظر را در سه تيپ رسوبي فراوان در منطقه (ماسه‌سنگ، شيل، آهك و دولوميت) و در دو تيپ آذرين (واحدهاي نيمه اسيدي و بازيك ) با گسترش نسبتاً زياد در منطقه نشان مي‌دهد. ستون آخر اين جدول براي هر عنصر معين نسبت مقدار حداكثر به حداقل مقادير كلارك را نشان مي‌دهد. از اين نقطه نظر، اكثر عناصر نسبت به سنگ بستر رخنمون‌دار در حوضة آبريز، حساسيت نشان مي‌دهند. بيشترين حساسيت از آن كبالت با ضريب 480 (ماكزيمم مقدار آن در سنگهاي بازيك و حداقل آن در سنگهاي كربناتي است) و سپس مس(87)، نيكل (65)، ربيديوم (46) مي‌باشد. مينيمم تغييرپذيري را عنصر اينريوم (باضريب 9/1) نشان مي‌دهد. اين ارقام نشان مي‌دهند كه مقدار يك عنصر در حوضة آبريز، تا آنجايي كه به ليتولوژي حوضة آبريز، مربوط مي‌شود، بشدت تغييرپذير بوده و بدون نرمالايز كردن مقدار عنصر نسبت به جنس سنگهاي بالادست در حوضة آبريز، امكان دستيابي به يك جامعة همگن كه بتوان بر اساس آن مقادير زمينه، حد آستانه‌اي و آنومالي را در آنها مشخص نمود، غيرممكن مي‌باشد.

فصل چهارم

- پردازش داده‌ها

(موضوع بند 6 شرح خدمات)

1-مقدمه

نحوه پردازش داده‌ها در اين پروژه به ترتيب زير بوده است: ابتدا داده‌هاي حاصل از آناليز شيميايي رسوبات آبراهه‌اي در يك بانك اطلاعاتي روي ديسكت از آزمايشگاه تحويل گرفته شده علاوه بر داده‌هاي ژئوشيميايي، شماره نمونه، اطلاعات ليتولوژي (برمبناي نقشه 1:250000 زمين‌شناسي قم) مربوط به سنگهاي بالادست هر نمونه نيز در همان بانك ذخيره شده است. داده‌هاي خام مذكور در جدول 1 ضميمه (بر روي CD) آورده شده است.

بعد از اين مرحله براي بخشي از داده‌ها، كه به صورت سنسورد گزارش شده بود مقادير جانشيني محاسبه و جايگزين مقادير سنسورد گرديد (جدول 4-1). در مرحله بعدي براي هر كدام از جوامع سنگي تعيين شده بر اساس نقشة زمين‌شناسي 1:250000 قم كه داراي بيش از 6 نمونه بوده‌اند ضرايب غني‌شدگي محاسبه گرديد و در نهايت جامعة كلي ضرايب غني‌شدگي از اختلاط جوامع مذكور تشكيل شد و اين جامعه كلي براي انجام عمليات آماري و رسم نقشه‌هاي لازم براي فاز كنترل آنومالي مورد استفاده قرار گرفت.

- 2- پردازش داده‌هاي سنسورد (موضوع بند 6-1 شرح خدمات)

داده‌هاي‌ ژئوشيميايي معمولاً داراي مقادير سنسورد هستند. يك مقدار سنسورد، داده‌‌اي است كه بصورت كوچكتر و يا بزرگتر از يك مقدار معين گزارش مي‌شود. براي داده‌هاي ژئوشيميايي، مقدار سنسورد بطور تيپيك در حد قابل ثبت دستگاه آناليز شيميايي قرار دارد. داده‌هاي سنسورد زماني ايجاد مي‌شوند كه يا تكنيكهاي آناليز شيميايي براي ثبت مقادير كوچك يك عنصر به اندازه كافي حساس نيستند و يا تكنيك‌ها بسيار حساس بوده و قابليت ثبت تمركزهاي بالاي عناصر را در نمونه‌ها ندارد. داده‌هاي سنسورد در كار آناليزهاي آماري اختلال ايجاد مي‌نمايند، چرا كه اغلب تكنيكهاي آماري مهم نيازمند يك مجموعة كامل از داده‌هاي غيرسنسورد مي‌باشند. در مورد تخمين مقادير سنسورد روشهاي مختلفي بكار مي‌رود. در اين پروژه از روش بيشترين درستنمايي براي تخمين مقادير سنسورد استفاده شده است.

در اين پروژه تخمين مقادير سنسورد بر روي متغيرهايي كه بخشي از داده‌هاي آنها بصورت سنسورد بوده است، انجام گرديد و مقدار جانشيني براي آنها بدست آمد. مقادير بدست آمده و مقدار جانشيني براي هر يك از اين عناصر به شرح جدول (4-1) مي‌باشد. در اين جدول X0 مقدار سنسورد، nc تعداد داده‌هاي سنسورد، nt تعداد كل نمونه‌ها، mu ميانگين بخش غيرسنسورد جامعه، Slog انحراف معيار داده‌هاي لگاريتمي، y و h مقادير لازم براي محاسبه λ است كه طبق فرمول محاسبه مي‌گردند، λ تابع تخميني كمكي، mt ميانگين كل، mc ميانگين بخش سنسورد و Xr مقدار جانشيني مي‌باشد.

مقدار جانشيني Xr، در جدول (4-1) يك مقدار عددي است كه پس از تبديل بدست آمده است.

3- پردازش داده‌هاي جوامع تك سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه 1:100000 اراك از مجموع 296 نمونه رسوب آبراهه‌اي تعداد 261 نمونه را آنهايي تشكيل مي‌دهد كه در بالادست آنها فقط يك نوع سنگ بالادست فقط در يك تيپ رخنمون دارد كه شامل جامعه CAR مي‌باشد. در اين جامعه كه تعداد نمونه‌هاي آنها بيش از 6 عدد مي‌باشد پارامترهاي آماري آن محاسبه گرديد سپس با تقسيم‌كردن مقادير هر عنصر در اين جامعه به مقدار ميانه (جدول 4-2) آن ضريب غني‌شدگي آن محاسبه گرديد. به اين ترتيب داده‌ها نسبت به يك مقدار معين (ميانه) نرمالايز گرديد و اثر سنگ بالادست خنثي شد.

4- پردازش داده‌هاي جوامع دو سنگي (موضوع بند 6-2 شرح خدمات)

در محدودة برگه اراك تعداد 13 نمونه از مجموعه نمونه‌هاي رسوبات آبراهه‌اي آنهايي هستند كه در بالادست آنها دو نوع سنگ وجود دارد. (واقع در جامعه دو سنگي (D) - (CAR)). در اين جامعه نيز

به همان روشي كه در بند قبل بيان گرديد شاخص غني‌شدگي نمونه‌هاي آن براي تمام عناصر محاسبه گرديد.

- 5- به كارگيري آناليز كلاستر به منظور رده‌بندي نمونه‌هاي با بيش از دو يا سه سنگ

- (موضوع بند 6-4 شرح خدمات)

در مواردي كه تعداد نمونه‌ها در جامعة آماري سنگ‌هاي بالادست كمتر از 6 نمونه بود، آن جامعه به علت كمي تعداد اعضاء نمي‌توانست مورد محاسبة آماري قرار گيرد. در اين حالت چنين جوامعي ابتدا مخلوط شده تا بصورت يك جامعة مركب درآيد و سپس اين جامعه از طريق آناليز كلاستر به تعداد محدودي جوامع همگن‌تر كه در هر يك از آنها نمونة كافي براي تحليل آماري وجود داشته باشد تقسيم مي‌شود. آنگاه از طريق محاسبات مشابه ضرايب غني‌شدگي هر يك از آنها محاسبه شده است. اين موضوع در مورد جوامع با يك نوع سنگ‌بالادست و نيز جوامع با بيش از يك نوع سنگ‌بالادست اعمال گرديد.

در مجموع 22 نمونه از طريق آناليز كلاستر و در مواقع خاص با در نظر گرفتن واحدهاي سنگي بالادست آنها گروه‌بندي شده‌اند. اين نمونه‌ها در 2 گروه 12 و 10 تايي قرار گرفتند، كه براي هر گروه ميانة مربوط به هر عنصر تعيين وضرايب غني‌شدگي نسبت به آنها محاسبه گرديده است.

- فصل پنجم

- تخمين مقدار زمينه

1-تحليل ناهمگني‌ها (موضوع بند 7-1 شرح خدمات)

همانطور كه قبلاً گفته شد، يكي از عوامل مهم در ايجاد ناهمگني‌ آماري درجوامع ژئوشيميايي مربوط به نمونه‌هاي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي، تنوع و تغييرات ليتولوژي در سنگهاي بالادست است. براي از بين بردن اين عامل ناهمگن‌ساز و دستيابي به جواع همگني كه بتوان از طريق آنها به مقدار زمينه واقعي‌تري دست يافت، به جداسازي نمونه‌ها بر اساس سنگ‌بستر رخنمون‌دار در محدوده حوضه آبريز بالادست هر نمونه اقدام گرديد. سپس نتايج حاصل از هر جامعه با يكديگر مقايسه شده و تشابهات و يا تضادهاي ژئوشيميايي مربوط به هر يك بدست آمد. در نمونه‌هاي واقع در برگه اراك يك جامعه تك سنگي با 261 نمونه و يك جامعه دو سنگي با 13 نمونه وجود دارند كه در هر يك بيش از 6 نمونه وجود داشته است و از اينرو امكان محاسبه پارامترهاي آماري براي آنها وجود داشته است. گروههايي كه تعداد نمونه‌هاي آنها كمتر از 6 نمونه بوده است از طريق آناليز كلاستر و مطالعه سنگهاي بالادست به دو جامعه با تعداد كافي نمونه تقسيم شده‌اند.

- 2-سيماي ژئوشيميايي جوامع مختلف بر اساس سنگ‌بستر بالادست

(موضوع بند 7-2 شرح خدمات)

براي تعيين سيماي ژئوشيميائي جوامع مختلف نمونه‌هاي برداشت شده از حوضه‌هاي آبريز بر اساس سنگ بالادست آنها و جامعه آلوويوم بصورت زير عمل گرديده است:

الف: مقدار ميانگين هر عنصر در هر كلاس از سنگهاي بالادست (تك‌سنگي)، محاسبه شد. اين كلاسها در برگه 1:100000 اراك عبارتنداز جامعه CAR (تنها جامعه تك سنگي با بيش از 6 نمونه) و جامعه نمونه‌هاي آلوويوم.

ب: رتبه‌بندي عناصر در يك سري متوالي بر اساس كاهش مقدار فراواني آنها صورت گرفت.

ج: مقايسه مكان قرارگيري هر عنصر در يك سري باسنگ بالادست معين نسبت به مكان قرارگيري همان عنصر در سري كلي مربوط به همه نمونه‌هاي برگه (448 نمونه) انجام گرفت.

جدول (5-1) نتايج عمليات فوق را براي كل جامعه نمونه‌هاي برداشت شده از برگة 1:100000 اراك كه به عنوان ملاك مقايسه براي جوامع ديگر بكار برده شده است، همراه با مقادير مشابه براي 1 تيپ سنگ‌بستر بالادست (تك سنگي) و جامعه نمونه‌هاي آلوويوم نشان مي‌دهد. اين جامعه  عبارت است از: جامعة CAR (شامل سنگهاي اسليت، آهك كريستالين، اسليت آهكي، آهكي دولوميتي و شيست).

ابتدا در جامعه كلي و در جوامع CAR و آلوويوم، عناصر بر حسب مقدارشان مرتب شدند و موقعيت قرارگيري عناصر در جامعه‌هاي CAR و آلوويوم نسبت به جامعه كلي سنجيده شدند.

در جامعه CAR عناصر Ba,Ce,Zn,La,Be,Te نسبت به جامعه كلي، از نظر موقعيت قرارگيري، كاهشي در آن ديده شده است و در مورد عناصر Sr,V,Cr,Rb,Mo,Ag افزايشي در موقعيت قرارگيري آنها ديده شده است.

همچنين به لحاظ موقعيت قراگيري عناصر در جامعه آلوويوم عناصر Zn,Zr,Ni,Li,Y,Nb,U,Cd كاهش و عناصر Ce,Rb,La,Co,Th,Mo,Be,Bi افزايش نشان مي‌دهند.

3-تخمين مقدار زمينه (موضوع بند 7-3 شرح خدمات)

پس از همگن سازي جوامع مختلف نمونه‌هاي ژئوشيميايي برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي بر اساس نوع سنگ يا سنگهاي بالادست اقدام به محاسبه مقدار زمينه براي هر يك از جوامع سنگي بالادست شده است. در اين خصوص چون مقدار ميانگين، خود تابع مقادير حدي در تابع چگالي احتمال است و از طرفي داده‌هاي ژئوشيميايي اكثراً چولگي مثبت داشته و مقادير حد بالا در تابع چگالي احتمال آنها، روي مقدار ميانگين اثر مي‌گذارد لذا از مقدار ميانه كه مستقل از تغييرات فوق است، استفاده شده است. در اين خصوص مقدار ميانه بعنوان زمينه انتخاب گرديده است و سپس مقدار هر عنصر در هر

نمونه از يك جامعه به مقادير ميانه آن تقسيم شده تا نسبت غني شدگي يا تهي‌شدگي آن عنصر در هر نمونه محاسبه گردد. بديهي است عناصري كه مقدار نسبت فوق در آنها بيشتر از واحد باشد غني شده و آنها كه كمتر از واحد باشد تهي شده تلقي مي‌شوند.

جدول (5-2) پارامترهاي آماري مربوط به لگاريتم توزيع شاخص غني‌شدگي نسبي هر يك از متغيرها را نشان مي‌دهد. علاوه بر مقدار ميانه، در اين جدول مقدارميانگين، انحراف‌معيار، مقدار چولگي و كشيدگي نيز نشان داده شده است. بر اساس اين داده‌هاست كه نقشه توزيع هر عنصر ( به عنوان يك متغير) رسم گرديده است. لازم به يادآوري است، عناصري كه ميانه فراواني آنها در غلظت‌هاي كمتر از چند ده ppm ظاهر مي‌شوند مي‌توانند بعضاً ضريب غني‌شدگي بسيار بالايي از خود نشان دهند كه تا حدودي غيرواقعي است. علت اين امر مي‌تواند به افزايش خطاهاي مطلق اندازه‌گيري در غلظت‌هاي كم برگردد. بنابراين در انتخاب مناطق اميدبخش و تحليل آنها بايد هر دو معيار مقدار مطلق و غني‌شدگي آنها مورد توجه قرار گيرد. البته عوامل ديگر و پارامترهاي ديگري نيز در تعيين مناطق اميدبخش در نظر گرفته مي‌شود كه در فصول بعد ذكر خواهد شد.

- فصل ششم

- تخمين شبكه‌اي شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8 شرح خدمات)

1-تخمين شبكه‌اي (موضوع بند 8-1 شرح خدمات)

با گذشت زمان و افزايش مخارج پروژه‌هاي اكتشافي سعي بر آن است كه با بكارگيري تكنيكهاي آماري پيچيده‌تر، دامنه تخمين را از نظر مساحت تحت پوشش هر نمونه افزايش داد. از اين رهگذر مي‌توان تعداد نمونه‌هاي لازم را براي تخمين در سطح اعتماد معين كاهش داد. اين كاهش تعداد نمونه‌ها (البته بدون پايين آوردن سطح اعتماد تخمين) خود موجب كاهش مخارج اكتشافي مي‌گردد، زيرا مخارج ساير فازهاي اكتشافي (از قبيل آماده‌سازي، آناليز و پردازش) ارتباط مستقيمي با تعداد نمونه‌ها دارد. معمولاً برگه‌هاي 1:100000 زمين‌شناسي در كشور ما مساحتي حدود 2500 كيلومترمربع را شامل مي‌شود كه اگر دانسيته متوسط يك نمونه براي هر 3 كيلومترمربع را در نظر بگيريم، براي هر برگه حدود 800 نمونه بايد برداشت شود. در چنين شرايطي اگر نقشه 1:100000 زمين‌شناسي را به 40000 سلول با مساحت 0625/0 كيلومترمربع تقسيم نمائيم. كل 800 نمونه برداشت شده احتمالاً در حدود 800 سلول توزيع خواهدشد و از بقيه 39200 سلول باقيمانده چون نمونه‌اي برداشت نشده، مقداري هم نخواهند داشت. بدين ترتيب هيچ تخمين مستقيمي نمي‌تواند براي حدود 98% از مساحت نقشه صورت پذيرد. اين تحليل ساده نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه به تكنيكهاي آماري كه بتواند دامنه تخمين مقدار متغيرها را به بخش عمده‌اي از هر نقشه افزايش دهد نياز مي‌باشد. اين تكنيك كه در اين گزارش تحت عنوان تخمين شبكه‌اي از آن نام برده مي‌شود به ما اجازه مي‌دهد تا با داشتن اطلاعات مستقيم از حدود 800 سلول شبكه بتوانيم تخمين‌هاي لازم از فراواني عناصر و شاخص غني‌شدگي مربوط به آنها را به حدود 39200 سلول ديگر موجود در محدوده برگه افزايش دهيم. در چنين حالتي افزايش تعداد سلولهايي كه در مورد آنها داده‌اي بدست مي‌آيد موجب مي‌گردد ارتباط منطقي بين فراواني يك عنصر در سلولها ظاهر گشته و امكان ارزيابي منطقه‌بندي‌هاي موجود در نقشه توزيع يك عنصر (ساختار ژئوشيميايي) و ساختارهاي مرتبط با آن فراهم گردد (موضوعي كه در شرح خدمات به آن توجه شده است). براي مثال هر گاه يك مقدار آنومالي در بين تعداد زيادي از مقادير زمينه محصور گردد، ارزش اعتبار آن مقدار آنومالي زير سؤال خواهد بود. ولي اگر يك مقدار آنومالي بوسيله چندين سلول با مقدار حد آستانه‌اي محصور گردد و اين سلولها خود توسط سلولهاي داراي مقدار زمينه نيز محاط گردند در اينصورت اين مدل تغييرات تدريجي از اطراف به مركز آنومالي، موجب افزايش اعتبار مقدار آنومالي مي‌گردد. چنين ارزيابي در صورتي ميسر است كه از تكنيك تخمين شبكه‌اي استفاده گردد. از ديگر امتيازات اين روش تخمين، آن است كه يك شبكه نامنظم نمونه‌برداري را به يك شبكه منظم تخمين تبديل مي‌كند. مهمترين ويژگي بررسي رسوبات رودخانه‌اي به منظور ارزيابي پتانسيل كاني‌سازي، مي‌تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه مقدار هر عنصر و يا اكسيد اندازه‌گيري شده در رسوب رودخانه‌اي داراي خاصيت برداري است. جهت اين بردار بطريقي است كه همواره فقط براي بالادست خود صادق است. بعبارت ديگر ارقام حاصل از بررسي رسوبات رودخانه‌اي بر خلاف ساير روشهاي ژئوشيميايي خاصيت جهت يافتگي دارند و همواره انعكاس دهندة تغييرات در ناحيه بالادست خود مي‌باشند. الگوريتم كنوني به نحوي طراحي شده كه اين اثر مهم در تخمين را بحساب آورد. اين روش اولين بار توسط گروهي از ژئوشيميست‌هاي اكتشافي امپريال كالج لندن بكار گرفته شد و سپس با تأييد الگوريتم مورد نظر به وسيله انجمن ژئوشيميستان اكتشافي و ورود آن به هند بوك ژئوشيميايي اكتشافي، اين روش ]5[ بعنوان روشي براي نقشه برداري ژئوشيميايي رسوبات آبراهه‌اي انتخاب گرديد.

تكنيك تخمين شبكه‌اي شامل چند بخش بشرح زير است:

الف- انتخاب يك شكل هندسي كه بتواند حتي‌الامكان ناحية حوضه آبريز بالادست هر نمونه را مشخص كند. اين شكل هندسي مي‌تواند به صورت‌هاي مختلفي انتخاب گردد. براي مثال ناحيه بالادست هر نمونه در حوضة آبريز را مي‌توان بصورت يك چند ضلعي در نظر گرفت كه محل نمونه در يكي از رئوس اين شكل هندسي قرار خواهد گرفت.

ب- يك رأس چند ضلعي كه بخشي از حوضة آبريز را مي‌پوشاند در محل نمونه قرار داده مي‌شود و اضلاع ديگر چند ضلعي و زاوية بين آنها با توجه به شكل حوضة آبريز و مساحت آن تعيين مي‌شود. پارامترهايي كه براي هر چند ضلعي بايد اندازه‌گيري و در محاسبات وارد شود عبارتنداز:

- ـ مختصات X و Y رئوس چند ضلعي

- ـ تعداد رئوس چند ضلعي

ـ مساحت چند ضلعي

در اين پروژه براي 296 نمونه (از كل 448) نمونه برداشت شده از رسوبات آبراهه‌اي كه محل و موقعيت آنها در نقشه‌هاي نمونه‌برداري قبلاً ارائه گرديده مطابق دستورالعمل فوق عمل شده است. نتايج اين اندازه‌گيري‌ها در جدول 2 ضميمه (روي CD) آورده شده است.

- 2-شاخص غني‌شدگي

بنا به تعريف شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين عبارت است از نسبت غلظت آن عنصر در آن نمونه به غلظت ميانگين يا ميانه همان عنصر در جامعه‌اي كه نمونة مربوطه متعلق به آن است. با اين تعريف عوامل مؤثر در شاخص غني‌شدگي يك عنصر خاص در يك نمونه معين نه فقط تابع مقدار آن عنصر در آن نمونه مي‌باشد بلكه به فراواني همان عنصر در جامعه وابسته به آن نيز بستگي دارد. بنابراين اگر فراواني نقطه‌اي و منطقه‌اي يك عنصر، هر دو با شيب ثابتي افزايش و يا كاهش يابد آنچه كه ثابت باقي خواهد ماند شاخص غني‌شدگي است، زيرا صورت و مخرج اين كسر به يك نسبت افزايش و يا كاهش مي‌يابند. بدين ترتيب شاخص غني‌شدگي تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي يك عنصر در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي مي‌باشد.

EI=Cj(Cmed)jنظر به اينكه شاخص غني‌شدگي مي‌تواند داده‌هاي ژئوشيميايي را از تغييرات ليتولوژي در ناحيه منشأ مستقل سازد، در اين پروژه مبناي محاسبات قرار گرفته است. براي محاسبه شاخص غني‌شدگي متغيرهاي تك عنصري در هر نمونه از رابطه زير استفاده مي‌شود:

در اين رابطه EI شاخص غني ‌شدگي، Cj مقدار فراواني عنصر j در يك نمونه معين و (Cmed)j مقدار زمينة همان عنصر در جامعة مربوط به آن نمونه مي‌باشد. اين مقدار زمينه مي‌تواند معادل مقدار ميانه و يا معادل مقدار ميانگين انتخاب گردد. در پروژه حاضر بعلت مستقل بودن مقدار ميانه از تغييرات حدي، اين پارامتر به ميانگين ترجيح داده شده است.

- 3-محاسبه احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي

(موضوع بند 8-2 شرح خدمات)

از آنجا كه نقشه برداري ژئوشميايي از رسوبات آبراهه‌اي به دو منظور مختلف شامل: (1): ارزيابي پتانسيل معدني واحدهاي ليتولوژيكي و ساختماني و نهايتاً تهيه نقشة متالوژني اين واحدها از طريق رسم نقشة توزيع فراواني عناصر و (2) ارزيابي آنوماليهاي ژئوشيميايي اميدبخش جهت انجام عمليات اكتشافي تفصيلي‌تر صورت مي‌گيرد. براي آنكه در پروژه حاضر هر دو منظور رعايت شده باشد، علاوه بر رسم نقشة توزيع ژئوشيميايي عناصر در مقياس ناحيه‌اي كه در آن منظور اول ملحوظ مي‌شود، اقدام به محاسبه احتمال رخداد هر يك از مقادير آنومال نيز گرديده است تا بتوان از اين طريق به ملاكي جهت دسترسي به منظور دوم دست يافت. پس از آنكه مقدار هر عنصر در هر يك از جوامع به ميانه همان عنصر در همان جامعه تقسيم شد (نرمالايز كردن اثر ليتولوژيهاي مختلف)، حال مي‌توان با نتايج حاصل از نمونه‌هاي متعلق به جوامع مختلف، تشكيل يك جامعه كلي داد و پس از نرمال كردن اين جامعه،‌ تحليل آماري روي آن انجام داد. از آنجا كه نتايج حاصل از فاز قبل، شاخص غني‌شدگي هر عنصر را نشان مي‌دهد، جامعه كلي بدست آمده تحت عنوان جامعه شاخص غني‌شدگي ناميده مي‌شود كه در صورت دقت كافي در نقشة زمين‌شناسي مي‌تواند تا حدود زيادي مستقل از فاكتور ليتولوژي در ناحيه منشأ رسوبات آبراهه‌اي باشد.

علاوه بر محاسبة پارامترهاي آماري هر يك از جوامع، پس از نرمال سازي دقيق آن، احتمال رخداد هر مقدار هر عنصر در هر نمونه نيز محاسبه گرديده است. لازم به يادآوري است كه محاسبة احتمال رخداد هر يك از شاخص‌هاي غني‌شدگي نسبت به نرمال بودن تابع توزيع بسيار حساس است.

براي محاسبه احتمالات مربوطه مطابق دستورالعمل زير عمل شده است:

(1)ابتدا مقادير خارج از رديف (Outlier) ضريب غني‌شدگي بر اساس شكل تابع توزيع تجمعي مقادير آن تعيين و كنار گذاشته شد. (2) براي باقي مانده جامعه كلي كه هيچ گونه مقادير خارج از دامنه در آن وجود ندارد داده‌ها با تبديل كاكس و باكس ]6[ نرمال شده‌اند. (3) بر اساس داده‌هاي نرمال شده مقادير P.N هر نمونه محاسبه شده است. (4) حداقل احتمال مقادير P.N جامعه براي احتمال پيدايش مقادير خارج از رديف جايگزين شده است. احتمالات حاصل بعنوان ملاكي جهت ارزيابي مقادير بظاهر آنومالي مورد استفاده قرار گرفته است.

جدول (6-1) مناطق اميد بخش انتخاب شده بر اساس روش P.N را نشان مي‌دهد. چنانچه ملاحظه مي‌گردد، شدت آنوماليها با معياري احتمال پذير محاسبه گرديده است. اين شدت برابر است با عكس حاصلضرب احتمال رخداد يك مقدار معين از يك عنصر در تعداد نمونه‌هاي مورد بررسي در برگه 1:100000 اراك

اگر ملاك 2/0= PN را معيار قرار دهيم كه معادل 5= 1/PN خواهد شد، در اين صورت تعدادي نمونه آنومال براي هر يك از عناصر حاصل مي‌گردد كه براي برگه اراك به شرح زير است.

براي عـنصـر (As) 2 آنـومـالـي درجـه اول در مـحل نـمونه‌هاي AA-281, AA-282 وجود دارد.

براي عنـصر (Au) 6 آنومالي درجـه اول در محـل نمونه‌‌هـاي AA-230, AA-215, AA-297, AA-318, AA-328, AA-316 وجود دارد.

براي عنـصـر (Co) 3 آنومـالـي درجه اول در محـل نمونه‌هاي AD-23, AD-14, AD-15 وجود دارد.

براي عنصر (Cu) 5 آنومـالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي AA-281, AA-282, AA-231, AA-291, AA-266 وجود دارد.

براي عنصـر (Pb) 6 آنومالـي درجـه اول در مـحل نمـونـه‌هاي AA-281, AA-328, AA-282, AA-312, AA-297, AA-291 وجود دارد.

بـراي عنصـر (Sr) 5 آنـومالـي درجـه اول در محـل نمونـه‌هاي As-75, As-78, As-83, As-84, As-74 وجود دارد.

براي عنصر (Zn) 6 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AD-23, AA-230, AD-14, AA-194, AD-15, AM-439 وجود دارد.

براي عنصر (Ti) 7 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AD-23, AD-14, AD-15, AM-439, AD-30, AD-45, AD-16 وجود دارد.

براي عنصر (V) 10 آنومالي درجـه اول در محـل نمونه‌هـاي AD-23, AD-14, AD-15, AM-439, AD-30, AD-45, AD-21, AD-19, AD-16, AD-24 وجود دارد.

براي عنصر (S) 16 آنومالي درجـه اول در محـل نمـونـه‌هـاي As-75, AM-374, As-74, As-83, As-78, As-79, As-70, AA-209, AD-66, AD-2, AD-67, As-69, As-71, As-98, AD-4, AM-375 وجود دارد.

براي عنصر (Ag) 3 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AA-230, As-132, AM-401 وجود دارد.

براي عنصر (Sb) 4 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AA-281, AA-282, AA-196, As-82 وجود دارد.

براي عنصر (Sn) 15 آنومـالـي درجـه اول در محل نمـونه‌هـاي AA-329, AA-236, AA-316,     AA-162, As-142, As-149, AA-230, AA-231,  و 1 آنومالي درجه دوم در محل نمونه AA-316 وجود دارد.

براي عنصر (Hg) 6 آنومالي درجه اول در محـل نمونـه‌هاي AM-374, AD-1, AA-177, AM-373, AA-178, AA-180  وجود دارد.

براي عنصر (Bi) 2 آنومـالي درجه اول در محـل نمونـه‌هاي AA-282, AA-281 وجود دارد.

براي عنصر (Te) 7 آنومالي درجه اول در محل نمونـه‌هـاي As-82, As-115, As-114, As-105, As-93, As-120, AA-168 وجود دارد.

براي عنصر (Cd) 3 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AA-230, AA-194, As-115, وجود دارد.

براي عنصر (Tl) 2 آنومالي درجه اول در محل نمونه‌هاي AM-410, AA-297 وجود دارد.

4- معرفي متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري و رسم نقشة آنومالي‌هاي مقدماتي

متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري كه بتوانند پتانسيلهاي كانساري را در اين منطقه بطور مناسب‌تري منعكس نمايند، از طريق بكارگيري روش آناليز فاكتوري و رسم موقعيت عناصر و نمونه‌ها در مختصات فاكتوري معرفي مي‌شوند. اين امر پس از خنثي‌سازي مولفه‌هاي مربوط به تغييرات ليتولوژي (بطور عام) از طريق اثر دادن سنگ بالادست، صورت گرفته است. در اين صورت چنانچه مجموعه‌‌اي از متغيرها در امتداد محور معيني (فاكتور معيني) از مبدأ دور شده باشند، مي‌توانند بعنوان متغيرهايي با ارتباط پاراژنزي به حساب آيند. بنابراين با استفاده از اين روش مي‌توان با تغيير محورهاي مختصات (فاكتور‌هاي مختلف) موقعيت عناصر را واضح‌تر مورد مطالعه قرار دارد. در مطالعة حاضر يك مدل 5 فاكتوري توانسته است حدود 3/93% از تغييرپذيري را توجيه كند. اشكال (6-1) تا (6-10) وضعيت متغيرهاي مختلف را در مختصات فاكتوري معرفي مي‌كند. همچنين اشكال (6-11) تا (6-20) وضعيت متغيرها و نمونه‌هاي را در مختصات فاكتوري نشان مي‌دهد.

فاكتور اول: در اين فاكتور عنصر S به طور برجسته خود را از ساير متغيرها جدا مي‌كند. همراه با اين عنصر، عنصر Sr نيز خود را كمي از ساير عناصر جدا كرده است. با توجه به اينكه در نمونه‌هاي 79، 75، 74، 73، 71، 70، 67، 209 و 69 (داخل و حاشيه كوير ميقان) اين فاكتور از مقادير بالاتري نسبت به ساير نمونه‌ها برخوردار است. مي‌توان حضور اين عنصر را مرتبط با فاز سولفاته در اين محيط دانست.

فاكتور دوم: در اين فاكتور عنصر Au به طور قابل ملاحظه‌اي خود را از ساير متغيرها جدا نموده و بدون آنكه هيچ عنصر رديابي را با خود در امتداد اين محور جدا كرده باشد ظاهر شده است. اين امر دلالت بر نامساعد بودن آنومالي‌هاي آن دارد. زيرا نه پاراژنزهاي اپي‌ترمال، با طلا در اين امتداد قرار مي‌گيرند و نه‌ پاراژنزهاي مزوترمال. اين فاكتور در نمونه 215 (از واحدهاي آبرفتي كه در بالادست آن واحدهاي آهك بلورين شده، اسليت و شيست وجود دارد كه گرانوديوريت و ديوريت در آن نفوذ كرده است) و 316، 318 و 297 (آهك بلورين شده، اسليت و شيست) مقادير بالاتري از خود نشان مي‌دهند. بنابراين منطقه بالادست نمونه 215 براي پي‌جويي طلا مي‌تواند مورد توجه باشد (با توجه اينكه در بالادست اين نمونه عنصر Ag در فاكتور سه نمود ضعيفي از خود نشان داده است).

فاكتور سوم: در امتداد اين فاكتور عنصر Te ظاهر مي‌شود ولي به قدرت Au نيست. اين عنصر ردياب طلا در ذخاير مزوترمال است. در امتداد اين محور و در بخش منفي آن عناصر مرتبط به سنگهاي بازيك تا حدود كمي جدا شدگي نشان مي‌دهد. اين عنصر شامل V, Ti, Fe, Co مي‌باشد.

اين فاكتور در رسوبات آبرفتي و همچنين در حاشيه كوير ميقان با سنگ بالادست‌هاي آهكي،‌اسليت و شيست مقادير بالاتري از خود نشان مي‌دهد. در اشكال (6-8) و (6-18) عنصر Ag نيز تا حدودي خود را جدا مي‌كند كه بيشتر در نمونه‌هاي 99 با واحدهاي آهكي و 313 با واحد آهك بلورين شده، اسليت و شيست نمود پيدا كرده است.

فاكتور چهارم: در امتداد اين فاكتور تقريباً همان عناصري كه در امتداد فاكتور سه جداشدگي نشان مي‌دهند (V, Ti, Te, Fe, Zn) قرار مي‌گيرند ولي با گسترش بيشتر و بار فاكتوري ثابت در بخش منفي عناصر نادر خاكي به اين مجموعه اضافه مي‌گردند. در مجموع فاكتور سه و چهار شبيه يكديگر هستند. اين فاكتور در نمونه‌هاي 23، 14، 15، 30، 439، 16، 45، 19 و 21 بالاترين مقادير را از خود نشان مي‌دهند كه بطور عمده در آبرفت و واحدهاي Qt1 واقع شده‌اند.

فاكتور پنجم: در امتداد اين فاكتور بارهاي فاكتوري بسيار ضعيف بوده و ارزش تحليل چنداني ندارند.

شكل (6-8) دلالت بر آن دارد كه بجز عناصر ياد شده‌(Te,Au,S) بقيه فاكتورها در محور F3-F4 گر چه پراكندگي زيادي را از خود نشان مي‌دهند ولي بار فاكتوري آنها به قدري ناچيز است كه ارزش اكتشافي ندارند. در همين مجموعه علاوه بر عناصر اصلي فاكتورهاي 3 و4 ، عناصر Pb,Zn نيز تا حدودي مشخص مي‌باشند از آنجا كه واحدهاي سنگي دربردارندة آنها آهك، اسليت و شيست كرتاسه مي‌باشد و آهكهاي كرتاسه منطقه اراك داراي پتانسيل معدني مي‌باشند (معدن عمارت) لذا مي‌توان به وجود آنومالي‌هاي آنها اميدوار بود. شكل (6-10) بيانگر آن است كه عناصر As,Sb,Bi مي‌تواننند ردياب اين كانه‌زايي‌ها باشند.

نتايجي كه از مطالعة آناليز فاكتوري بدست آمده در جدول (6-2) آورده شده است.

در جدول (6-1) نقاط نمونه‌برداري اميدبخش متعلق به هر حوضه آبريز همراه بامقدار 1/PN آن آورده شده است. براي همين نمونه‌ها در روي مختصات فاكتوري نياز به آناليز همزمان R-mode Q-mode مي‌باشد. اين آناليز تحت عنوان آناليز فاكتوري توأم انجام گرديد و نتايج مورد مقايسه واقع شد (اشكال (6-11 تا 6-20)).

از مقايسه داده‌هاي جدول (6-1) با اشكال (6-1 تا 6-20) مشخص مي‌گردد كه تعداد مناطق اميدبخش از دو روش بكار برده شده در مورد عناصر S,Au,Te,V 100% و براي عنصر La 60% انطباق دارد.

جدول (6-2):  نتايج آناليز فاكتوري

| ملاحظات | نمونه‌ها | پاراژنز | فاكتور |
| --- | --- | --- | --- |
| در ارتباط با سولفات زائي كوير ميقان و آبرفتهاي حاشيه‌اي آن | As-79, As-75, As-74, As-83, As-70, As-69, As-71, AD-67, AA-209, AM-374 | S (Sr) | 1 |
| تنها در نمونه AA-215 مي‌تواند در ارتباط با نفوذ گرانوديوريت در آهك متبلور شده اسليت و شيست باشد و در بقيه نمونه‌ها توجيه خاصي ندارد | AA-215, AA-318, AA-297, AA-316, AA-328, AA-230 | Au | 2 |
| اين نمونه‌ها در حاشيه كوير ميقان واقع شده‌اند | As-105, As-115, As-82, As-93, AA-168, As-114 | Te | 3 |
| بارهاي فاكتوري ضعيف بوده و ارزش تحليل ندارند | AD-23, AD-14, AD-15 | V( Ti, Te, Fe) | 4 |
| بارهاي فاكتوري ضعيف بوده و ارزش تحيل ندارند | AA-282, AA-281, AD-23, AA-162, AA-291 | La (Ce, Te,V) | 5 |

در جدول 6-3 نمونه‌هاي آنومالي تعيين شده به روش آناليز انطباقي در محورهاي مختصات مختلفF4-F5, F3-F5, F3-F4, F2-F5, F2-F4, F2-F3, F1-F5, F1-F4, F1-F3, F1-F2  همراه با مقادير ضريب غني‌شدگي و 1/PN آنها و پاراژنزهاي مرتبط در ستونهاي مختلف اين جدول به ترتيب از چپ به راست نشان داده‌ شده‌اند. مقايسة آنها دلالت بر آن دارد كه روش PN در حدود 93% از نمونه‌هاي به دست آمده از روش آناليز انطباقي را تأييد مي‌كند.

5-رسم نقشة توزيع شاخص غني‌شدگي هر يك از عناصر و معرفي مناطق آنومالي مقدماتي (موضوع بخشي از بند 8-5 شرح خدمات)

نقشه تك متغيره توزيع شاخص غني‌شگي كليه متغيرهاي ژئوشيميايي با توجه به اهميت آنها رسم گرديده تا به همراه نقشه‌هاي چند متغيره در كنترل آنومالي‌ها به كار رود. براي رسم نقشه توزيع متغيرهاي مختلف قبل از مرحله كنترل آنومالي‌ها، محدوده‌هاي يك درصد به بالاي فراواني به عنوان مناطق درجه اول و بين 1 تا 5/2 درصد فراواني به عنوان مناطق درجه دوم انتخاب گرديد تا فاز كنترل آنومالي‌ها روي آنها انجام شود. در شروع مرحلة كنترل آنومالي‌ها پس از پردازش داده‌ها و آناليز چند متغيره اقدام به رسم سه تيپ نقشه شده است كه شامل موارد زير است (اين نقشه‌ها اساس انتخاب مناطق اميدبخش مقدماتي را تشكيل مي‌دهند):

5-1-نقشه امتيازات فاكتوري (چند متغيره) (نقشه شماره1) (مطابق بند 8-3 شرح خدمات)

براي رسم اين نقشه روي مقادير شاخص غني‌شدگي آناليز فاكتوري انطباقي (R و Q مد) (پنج فاكتور) انجام گرفت و مقادير حاصل از آناليز فاكتوري مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت. و مقادير 1%  به بالا به عنوان نقاط اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-2-نقشه عكس حاصل ضرب احتمال رخدادها در تعداد نمونه‌ها (1/PN) (نقشه شماره 2)

براي رسم اين نقشه الف: براي هر متغير، جامعه مربوط به آن نرمال استاندارد شد. ب: احتمال پيدايش هر مقدار در آن جامعه محاسبه و بر اساس آن مقادير 1/PN هر عنصر در هر نمونه بدست آمد. ج: بر اساس مقادير 1/PN و بوسيله تكنيك تخمين شبكه‌اي، نقشه مربوطه ترسيم گرديد. مقادير 1%  بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي انتخاب گرديد.

5-3-نقشه شاخص غني‌شدگي (نقشه شماره 3)

براي رسم اين نقشه ابتدا مقادير شاخص غني‌شدگي مورد تخمين شبكه‌اي قرار گرفت، سپس مقادير نظير 1% بالا به عنوان مناطق اميدبخش مقدماتي معرفي گرديد.

فصل هفتم

فاز كنترل آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 9 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي اكتشافي در مقياس ناحيه‌اي كه به منظور كشف هاله‌هاي ثانوي كانسارهاي احتمالي انجام مي‌پذيرد، معمولاً ابتدا منطقه وسيعي تحت پوشش اكتشاف ژئوشيميايي قرار مي‌گيرد. اين عمليات منجر به كشف آنوماليهاي ظاهري موجود در محيطهاي ثانوي (رسوبات آبراهه‌اي) مي‌گردد. از آنجا كه در روشهاي ژئوشيميايي هر عنصر مستقيماً مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرد، توجهي به فاز پيدايش آن نمي‌شود از اين رو هاله‌هاي ثانوي كشف شده نمي‌توانند هميشه معرف كاني‌سازي باشند. بنابراين براي تميز آنومالي‌هاي واقعي كه در ارتباط با پديده‌هاي كاني‌سازي بوده و داراي مؤلفة اپي‌ژنتيك قابل ملاحظه‌اي مي‌باشند از مؤلفه‌هاي ديگر كه معمولاً در ارتباط با پديده‌هاي سنگ‌زايي هستند بايد به كنترل آنها پرداخت. روش كار شامل بررسي‌ مناطق دگرسان‌شده، زونهاي مينراليزة احتمالي، سيستم‌هاي پلمبينگ و بالاخره مطالعه نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي است. در بين روشهاي مختلف فوق مطالعات كاني‌سنگين بعنوان روشي كه در آن فاز پيدايش يك عنصر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، مي‌تواند مفيد واقع شود. بديهي است تشخيص فاز پيدايش عناصر آنومال، امري ضروري مي‌باشد. با توجه به نتايجي كه از آناليز كانيهاي سنگين بدست مي‌آيد، مي‌توان هاله‌هاي ثانوي را به دو نوع تقسيم نمود كه عبارتنداز: هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي و هاله‌هاي ثانوي مرتبط با پديده‌هاي سنگ‌زايي. در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط با كاني‌سازي، كانيهاي مستقل يك عنصر معمولاً در جزء سنگين (بصورت فاز مستقل) يافت مي‌شود، ولي در مورد هاله‌هاي ثانوي مرتبط به پديده‌هاي سنگ‌زايي، پيدايش يك عنصر معمولاً بصورت تركيب محلول جامد در ساختمان شبكه همراه با عناصر ديگر است. البته اين حالت ممكن است استثناء نيز داشته باشد. بديهي است تحرك يك ذره كاني‌سنگين نسبت به تحرك يك يون بسيار كمتر است. لذا هاله‌هاي ژئوشيميايي ثانوي مي‌توانند بمراتب بزرگتر از هاله‌ كاني‌سنگين مربوط به همان عنصر باشند. بدين لحاظ برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين در محدودة هاله‌هاي ژئوشيميايي، مي‌توانند مفيد واقع شود. در اين پروژه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين بعنوان روشي براي كنترل آنوماليها و جدا كردن انواع مرتبط با كاني‌سازي از ساير انواع، صورت پذيرفته است. از آنجا كه برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين فقط محدود به مناطق آنومالي‌هاي مقدماتي است، لذا با سقف 100 نمونة كاني‌سنگين در يك برگة 1:100000 با مساحتي حدود 2500 كيلومتر مربع، روش كاني‌سنگين به عنوان يك روش مستقل به حساب نمي‌آيد.

2-ردياب‌هاي كاني‌سنگين

ارزش مشاهدات مربوط به كاني‌هاي سنگين، بدان جهت كه اين كانيها جزء كانيهاي فرعي سازندة سنگ هستند و ممكن است در مناطق غيركاني‌سازي نيز يافت شوند، به اندازه عناصر ردياب نمي‌باشد ولي مي‌توانند بعنوان معرفي براي حضور محيط و سنگ مناسب كه احتمال وقوع كاني‌سازي در آن هست بكار روند. در زير بعنوان مثال چند مورد ذكر مي‌شود:

حضور طلا در بخش تغليظ يافته كاني‌سنگين مي‌تواند دلالت بر وجود مناطق اميدبخش آن داشته باشد، ولي نبود آن بعلت خطاي زياد وابسته به نمونه‌برداري و آناليز اين روش ممكن است نتيجة عكس نداشته باشد.

وجود تورمالين در بسياري از كانسارهاي هيپوژن عناصر Au, Cu, Sn و W گزارش شده است. از آنجا كه ابعاد هالة پراكندگي آن در سنگ‌هاي متاسوماتوز شده،‌ استوك ورك‌ها و هاله‌هاي ثانوي مانند رسوبات رودخانه‌اي غالباً بيشتر از ابعاد توده‌هاي معدني وابسته به آنها است، كاربرد آن به عنوان ردياب اكتشافي سودمند مي‌باشد.

شئليت نيز يكي ديگر از كاني‌هاي سنگين ردياب براي ذخاير تنگستن و يا طلا مي‌باشد. همراهي قابل ملاحظة طلا و شئليت در كمربندهاي سنگ سبز در نقاط مختلف دنيا گزارش شده است. البته همراهي طلا با تورمالين قوي‌تر از همراهي آن با شئليت است.

مگنتيت كاني‌سنگين ردياب براي بسياري از ذخاير است. در رخسارة شيست سبز كه در دگرگوني قهقرايي پوسته اقيانوسي حاصل مي‌شود زونهاي برشي توسعه پيدا مي‌كنند كه از نظر پتانسيل طلا با اهميت هستند. كانه مگنتيت آنها در كنستانتره كاني‌سنگين براي آناليز طلاي محلول در مگنتيت ردياب خوبي است.

3-بزرگي هاله‌هاي كاني‌سنگين

توسعة هاله‌هاي كاني‌سنگين (بطرف پايين دست ناحية منشأ) تابع عوامل زير است: 1- تركيب و بزرگي رخنمون در ناحيه منشأ 2- تغييرات شيميايي كه در ناحية منشأ رخ مي‌دهد: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش شيميايي مقاوم و بعضي نامقاوم‌اند. اين امر در خردشدن كانيها و مسافت حمل و نقل آنها بسيار مؤثر است. 3- خواص مكانيكي كانيها و تغييرات مكانيكي در محيط انتقال و رسوبگذاري: بعضي از كانيها در مقابل فرسايش مكانيكي مقاوم و بعضي نامقاوم بوده و خرد مي‌شوند. تعدادي از اين عوامل بستگي به شرايط آب و هوايي و ژئومرفولوژي محيط دارد. بدين جهت مسافتهاي حمل و نقل گزارش شده براي كانه‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد. براي مثال در مورد طلا و ولفراميت‌ هاله‌هاي بطول چند ده كيلومتر ثبت گرديده است. درموارديكه رخنمون كوچك و يا شيب توپوگرافي در آبراهه‌ها كم باشد،‌ اين فواصل ممكن است تا چند كيلومتر كاهش يابد. در چنين مواردي ممكن است مقدار بعضي از كانيهاي سنگين در رسوبات در يك كيلومتر اول مسير تا 90 درصد كاهش يابد. بنابراين بهتر است محل نمونه‌هاي كاني‌سنگين از منبع احتمالي آن چندان دور نباشد. در برگه 1:100000 اراك انتخاب محل نمونه‌هاي كاني‌سنگين به نحوي صورت گرفته است كه حتي‌الامكان اثر كاني‌سازي‌هاي احتمالي موجودر در منطقه در اين نمونه‌هاي منعكس گردند.

4-شرح موقعيت محدودة آنومالي‌هاي مقدماتي

(موضوع بخشي از بند 5-8 شرح خدمات)

در اين قسمت به تشريح مناطق آنومالي عناصر مختلف (تك عنصري) به ترتيب حروف انگليسي (از A تا Z) و برداشت نمونه‌هاي فاز كنترل آنومالي به تفكيك براي هر برگة 1:50000 مي‌پردازيم. در اين قسمت براي هر منطقه مساحت آنومالي‌هاي درجه يك عنصر مربوطه از نقشه تخمين ضريب غني‌شدگي همان عنصر مشخص شده است. (اشكال 7-1 تا 7-7)

1-آنومالي‌هاي «Ag»

ــ برگه 1:50000 شهوه

5/3 كيلومتري شرق مرادآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني سنگين به شماره As-93H برداشت شده است.

1 كيلومتري شمال كوه چاهك

در اين منطقه آنومالي به مساحت23/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره As-132H و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي  As-132M1, As-132M2 برداشت شده است.

5/1 كيلومتري شمال شرق انجيرك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد.

ــ برگه 1:50000 اراك

2 كيلومتري شرق شهرك وليعصر

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه

ژئوشيمي به شماره AA-191 برداشت شده است.

در محل دانشكده پزشكي در غرب شهر اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي                        As-230H,As-229H,As-228H برداشت شده است. عناصر Ag,Zn,W نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

5/1 كيلومتري شرق ضامنجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره AA-177H برداشت شده است.

2 كيلومتري شمال مرزنجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-223 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

1 كيلومتري جنوب روستاي ساروق

در اين منطقه آنومالي به مساحت 9/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ AM-401H برداشت شده است.

2ــ آنوماليهاي عنصر «As»

ــ برگه 1:50000 اراك

3 كيلومتري شمال شرق نمك‌گور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 35/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت آهكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-269H برداشت شده است.

در شمال روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنـگيـن به شـمـاره‌هـاي AA-281H, AA-282H و نمونه مينراليزه به شماره AA-281M برداشت شده است. عناصر Co,Bi,Sb,Tl نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهند.

1 كيلومتري غرب روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌كاني‌سنگين به شماره‌ AA-291H و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-291M1,AA-292M2 برداشت شده است. عنصر Cu نيز در اين منطقه آنومالي نشان مي‌دهد.

5/1 كيلومتري شرق نمك گور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 9/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت آهكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-268 برداشت شده است.

5/2 كيلومتري جنوب نمك‌گور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت آهكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره            ‌  AA-255 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

2 كيلومتري شمال فارسي جان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AM-430 برداشت شده است.

3ــ آنوماليهاي عنصر «Au»

ــ برگه 1:50000 اراك

جنوب روستاي داين

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-314 برداشت شده است.

2 كيلومتري شرق روستاي مهرآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 21 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هـاي كانـي‌سنگـين به شماره‌‌هـاي‌  AA-215H, AA-216H برداشت شده است.

4ــ آنوماليهاي عنصر «Ba»

ــ برگه 1:50000 اراك

در جنوب شهر صنعتي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي              AA-195H,AA-196H  و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-196M1,M2 برداشت شده است.

در شمال سنجان در جنوب غرب اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 59/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، گرانوديوريت و سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌    AA-235H  و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-235M1,M2,M3 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

5/1 كيلومتري جنوب غربي چشمه خانوردي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه يك نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AD-20 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 شهوه

2 كيلومتري جنوب كوه دره ريمعلي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AS-97 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

2 كيلومتري شمال شرق غياث آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AM-422 برداشت شده است.

5ــ آنوماليهاي عنصر «Bi»‌

ــ برگه 1:50000 اراك

محدوده دانشكده پزشكي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطـقه نـمونه‌هاي كانـي‌سنگيـن به شـمـاره‌هـاي AA-229H, AA-230H برداشت شده است.

در شمال روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطـقه نـمونه‌هاي كانـي‌سنگيـن به شـمـاره‌هـاي AA-278H, AA-282H, AA-281H برداشت شده است.

1 كيلومتري غرب روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌ AA-291H برداشت شده است.

3 كيلومتري شمال نمك گور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 35/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت آهكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-269 برداشت شده است.

غرب دانشكده پزشكي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 8/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت آهكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-273  برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

2 كيلومتري شمال شرق غياث آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AM-422 برداشت شده است.

6ــ آنوماليهاي عنصر «Cd»

ــ برگه 1:50000 شهوه

5 كيلومتري شرق امان آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌ ‌هاي As-115, As-117, As-113, As-112, As-111 برداشت شده است.

5/2 كيلومتري شرق روستاي امان آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت و  آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌

As-116H برداشت شده است.

شرق شركت كشت و صنعتي ناندو

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  As-104 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

جنوب شهربازي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌  AA-194H, AA-195H برداشت شده است.

غرب سنجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره AA-236 برداشت شده است.

7- آنوماليهاي عنصر «Ce»

ــ برگه 1:50000 اراك

5 كيلومتري شرق روستاي عقيل آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره AA-162H برداشت شده است.

2 كيلومتري شمال شرق روستاي نمك‌كور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت

از آهك و اسليت منشاء گرفته مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره AA-269 برداشت شده است.

2 كيلومتري جنوب غرب روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره AA-291H برداشت شده است.

1 كيلومتري شرق روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي AA-281H, AA-282H برداشت شده است.

3 كيلومتري جنوب غربي روستاي مرزيجران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، گرانوديوريت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره AA-277 برداشت شده است.

5/1 كيلومتري شمال روستاي مرزيجران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره AA-223 برداشت شده است.

8ــ آنوماليهاي عنصر «Co»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

1 كيلومتري جنوب شرق حاجي آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 39/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل پيروكلاستيك‌هاي استحكام نيافته و كنگلومراي ولكانيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ AD-23H برداشت شده است. عناصر V,Fe نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

3 كيلومتري جنوب غرب فيض آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 15 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است از اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌  AD-16, AD-15, AD-14 برداشت شده است.

12 كيلومتري شرق داوودآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AD-30 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

در شمال روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 98/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي              AA-281H,AA-282H  و نمونه‌ مينراليزه به شماره‌ AA-281M1 برداشت شده است. عناصر Tl,Pb,Bi,As,Sb نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه مشهد الكوبه

شرق مسجد آباد نو

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AM-439 برداشت شده است.

9ــ آنوماليهاي عنصر «Cu»

ــ برگه 1:50000 اراك

شمال روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل

اسليت، آهك و گرانوديوريت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌  AA-281H, AA-282H, AA-278H برداشت شده است.

در جنوب غرب روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ AA-291H و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-291M1,AA-292M2 برداشت شده است. عنصر As نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

2 كيلومتري جنوب شرق روستاي نمك كور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 27/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، سنگ‌آهك كريستالين مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌ AA-266H برداشت شده است.

محدوده دانشكده پزشكي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-266H برداشت شده است.

10ــ آنوماليهاي عنصر « Hg»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

4 كيلومتري شمال روستاي سياوشان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا و ماسه‌سنگ مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AD-1H برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

در غرب كوه دربند

در اين منطقه آنومالي به مساحت 10 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي  AA-177H, AA-180H و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي  AA-177M1,AA-177M2برداشت شده است. عنصر W نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

شمال روستاي مسن‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/9 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌  AM-373, AM- 374 برداشت شده است.

11- آنوماليهاي عنصر «Mo»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

2 كيلومتري شرق روستاي تاج آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AD-16 برداشت شده است.

3 كيلومتري جنوب غرب روستاي صفرآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AD-45 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 شهوه

1 كيلومتري شرق روستاي كارچان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل گرانوديوريت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  As-98H برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-255H برداشت شده است.

شمال سنجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 38/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، گرانوديوريت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-236H برداشت شده است.

2كيلومتري شمال سنجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، گرانوديوريت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-235H برداشت شده است.

3 كيلومتري شمال روستاي نمك‌گور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشأ گرفته از اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-269 برداشت شده است.

شمال شهر اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-201 برداشت شده است.

5 كيلومتري شمال روستاي مرادآباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-209 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

4 كيلومتري غرب روستاي دهلق

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AM-334H برداشت شده است.

3 كيلومتري شمال شرق روستاي فارسي جان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشا گرفته از آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AM-429H برداشت شده است.

12- آنوماليهاي عنصر «La»

ــ برگه 1:50000 اراك

5 كيلومتري شرق روستاي عقيل آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-162H برداشت شده است.

2 كيلومتري شمال شرق روستاي نمك‌كور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشا گرفته از اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ژئوشيمي به شماره‌  AA-269 برداشت شده است.

2 كيلومتري جنوب غرب روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل

اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-291H برداشت شده است.

1 كيلومتري شرق روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي كاني‌سنگين به شمـاره‌هـاي AA-281H, AA-282H برداشت شده است.

3 كيلومتري جنوب غربي روستاي مرزيجران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت، گرانوديوريت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-277H برداشت شده است.

5/1 كيلومتري شمال روستاي مرزيجران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-223H برداشت شده است.

13ــ آنوماليهاي عنصر «Pb»

ــ برگه 1:50000 اراك

جنوب غربي روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7/3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌  AA-291H برداشت شده است.

در غرب روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 3 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره ‌AA-281H, AA-282H و نمونه‌ مينراليزه به شماره AA-281M1 برداشت شده است.

در  شمال روستاي شمس‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره ‌AA-297 و نمونه‌ مينراليزه به شماره AA-297M1M2.M3 برداشت شده است. عناصر Au,Tl نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

جنوب غربي روستاي مرزيجران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از آهك اسليتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌  AA-276 برداشت شده است.

1 كيلومتري غرب شهرك بعثت

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/8 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از اسليت و  آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-328 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

شمال روستاي مسيجان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-379 برداشت شده است.

14ــ آنوماليهاي عنصر «Be»

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

4 كيلومتري جنوب غرب مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك  و اسليت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  AM-388H برداشت شده است.

شمال غرب مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 10 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك  و اسليت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  AM-404H برداشت شده است.

1 كيلومتري شرق مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع در محيط ‌آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-383 برداشت شده است.

5/1 كيلومتري غرب مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك و اسليت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-384 برداشت شده است.

15ــ آنوماليهاي عنصر «S»

ــ برگه 1:50000 شهوه

4 كيلومتري غرب مجتمع كشتارگاههاي صنعتي طيوران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  As-83H برداشت شده است.

2 كيلومتري جنوب روستاي سهل‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/11 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌هاي ژئوشيمي به شماره‌هاي‌  As-74, As-75 برداشت شده است.

كوير ميقان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/11 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  As-79 برداشت شده است.

16ــ آنوماليهاي عنصر «Sb»

ــ برگه 1:50000 شهوه

جنوب مجتمع صنعتي كشتارگاه طيوران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/9 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  As-82H برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

در غرب روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌هاي‌‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي             AA-281H,AA-282H و نمونه مينراليزه به شماره‌  AA-281M1برداشت شده است. عناصر  As,Pb,Bi,Tl نيز آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

4 كيلومتري شرق مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/0كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-382 برداشت شده است.

غرب مشهدالكوبه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  AM-388H برداشت شده است.

17ــ آنوماليهاي عنصر «Sn»

ــ برگه 1:50000 اراك

1 كيلومتري شمال شهرك گردو

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-329 برداشت شده است.

در غرب دانشكده پزشكي غرب شهر اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 4/4 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسلـيت و سـنگ‌آهـك كريسـتالي مي‌باشد. از ايـن منطـقه نمونه‌كاني‌سـنگين بـه شمـاره‌ AA-231H1, AA-231H2 برداشت شده است.

18ــ آنوماليهاي عنصر «Sr»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

در 2 كيلومتري جنوب روستاي سياوشان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 88/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل پيروكلاستيك و كنگلومراي ولكانيك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌كاني‌سنگين به شماره‌ AD-8H برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 شهوه

3 كيلومتري غرب مجتمع كشتارگاه صنعتي طيوران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 12 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفتي با منشا آهك و اسليت مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  As-83 برداشت شده است.

5 كيلومتري جنوب غرب روستاي سهل‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/10 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  As-75 برداشت شده است.

5/2 كيلومتري جنوب سهل‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 10 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  As-74 برداشت شده است.

19ــ آنوماليهاي عنصر «Te»

ــ برگه 1:50000 شهوه

در 3 كيلومتري جنوب غرب روستاي حاجي آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 21/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌كاني‌سنگين به شماره‌ AA-145H و نمونه مينراليزه به شماره AA-145M1,M2 برداشت شده است.

در 5/2 كيلومتري شرق روستاي امان آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 95/0كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك دولوميتي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي                    ‌ As-117H,As-115H برداشت شده است.

در 1 كيلومتري شمال كوه برآفتاب كارچان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ As-105H,As-106H برداشت شده است.

در 1 كيلومتري شرق كارچان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 9/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل سنگ‌آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ As-93H برداشت شده است.

جنوب مجتمع كشتارگاه صنعتي طيوران

در اين منطقه آنومالي به مساحت 12 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌‌  As-82, As-81 برداشت شده است.

شمال روستاي ملك آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  As-120 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

در 1 كيلومتري شرق روستاي قشلاق

در اين منطقه آنومالي به مساحت 22/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌كاني‌سنگين به شماره‌ AA-163H و نمونه مينراليزه به شماره AA-163M برداشت شده است.

20ــ آنوماليهاي عنصر «Th»

ــ برگه 1:50000 اراك

شمال روستاي ترلان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-290 برداشت شده است.

شرق روستاي نمك‌كور

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل

اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-268 برداشت شده است.

غرب محدوده دانشكده پزشكي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-272 برداشت شده است.

3 كيلومتري شرق كوه هما

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌  AA-162H برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

شمال فارسي جان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-430 برداشت شده است.

شمال فارسي جان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفت منشاء گرفته از آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-445 برداشت شده است.

21ــ آنوماليهاي عنصر «Tl»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

2 كيلومتري شمال روستاي سياوشان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 95/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل مارن با ميان لايه‌هاي ماسه‌سنگ و كنگلومرا مي‌باشد. از اين منطقه نمـونـه كـاني‌سنـگين به شـمـاره‌‌

AD-1H برداشت شده است. عنصر Li نيز آنومالي نشان مي‌دهد.

ــ برگه 1:50000 اراك

1 كيلومتري غرب روستاي ساقي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 76/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسـليـت و سنگ آهـك مي‌بـاشـد. از اين منـطقـه نمونـه هاي  كانـي‌سـنـگـين به شـمـاره‌هـاي‌‌  AD-281H, AD-282H و نمونه مينراليزه به شماره AA-281M1 برداشت شده است.

شرق روستاي قزليجه

در اين منطقه آنومالي به مساحت 83/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه ‌كاني‌سنگين به شماره‌‌‌  AA-284H برداشت شده است.

شمال روستاي شمس آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 31/2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونـه‌هـاي‌كاني‌سـنگين به شـمـاره‌هـاي                  AA-297H1,AA-297H2,AA-297H3 و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-297M1, M2, M3 برداشت شده است.

جنوب شهرك قائم

در اين منطقه آنومالي به مساحت 7  كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-328 برداشت شده است.

جنوب شهرك گردو

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AA-329 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

5 كيلومتري غرب دولت آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 8 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌ ژئوشيمي به شماره‌‌  AM-410 برداشت شده است.

22ــ آنوماليهاي عنصر «V»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

2 كيلومتري شمال شرقي صفر‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/17كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌هاي‌ ژئوشيمي به شماره‌هاي‌ As-14, As-15 برداشت شده است.

5 كيلومتري شمال سهل‌آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 2 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل آبرفتي با منشاء كنگلومرا و ماسه‌سنگ از اين منطقه نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ AD-30 برداشت شده است.

در 2 كيلومتري جنوب روستاي چشمه خانوردي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 24/6 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل پيروكلاستيك و كنگلومراي ولكانيكي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي           ‌ AD-24H,AD-23H,AD-21H برداشت شده است. عناصر  Co,Fe آنومالي نشان مي‌دهند.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

شمال شرقي روستاي مسجد آبادنو

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ AM-439 برداشت شده است.

23ــ‌آنوماليهاي عنصر «W»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

شمال فيض آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، مارن و ماسه‌سنگ از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ AD-1H برداشت شده است.

شمال فيض آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/0 كيلومترمربع در محيط آبرفتي واقع شده است. از اين منطقه نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ AD-3 برداشت شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

شرق عقيل آباد

در اين منطقه آنومالي به مساحت 1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و آهك مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ ژئوشيمي به شماره‌‌ AD-163 برداشت شده است.

در محدوده دانشكده پزشكي در غرب شهر اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 43/5 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌هاي‌ AA-230H, AA-228H AA-229H, برداشت شده است. عناصر Au,Ag,Zn آنومالي نشان مي‌دهند.

در 2 كيلومتري شرق روستاي ضامن جان

در اين منطقه آنومالي به مساحت 17 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين به شماره‌‌ AA-177H,

AA-179H, AA-241H و نمونه‌هاي مينراليزه به شماره AA-177M1,M2 برداشت شده است. عنصر Hg آنومالي نشان مي‌دهد.

24ــ آنوماليهاي عنصر «Zn»

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

جنوب چشمه خانوردي

در اين منطقه آنومالي به مساحت 5/1 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل كنگلومرا، ماسه‌سنگ و مارن مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌‌ AD-23H برداشت شده است.

در شرق شهرك صنعتي اراك

در اين منطقه آنومالي به مساحت 87/0 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه كاني‌سنگين به شماره‌ AA-194H برداشت شده است.

در محل دانشكده پزشكي در غرب شهر

در اين منطقه آنومالي به مساحت 43/5 كيلومترمربع واقع شده است. سنگهاي بالادست آن شامل اسليت و سنگ‌آهك كريستالي مي‌باشد. از اين منطقه نمونه‌‌هاي‌‌ كاني‌سنگين به شماره‌هاي                  ‌‌ AA-230H,AA-228H,AA-229H برداشت شده است. عنصر Au,Ag,W آنومالي نشان مي‌دهد.

5-برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه

(موضوع بند 9-1 شرح خدمات)

نمونه‌هاي كاني‌سنگين از محل نمونه‌هايي كه قبلاً آنومالي‌هاي ژئوشيميايي از خود نشان داده‌اند با حفر در رسوب سطحي آبراهه‌هاي مربوطه به خصوص  در نقاطي كه رسوبات دانه درشت و دانه‌ريز مخلوط مي‌باشند، برداشت‌ مي‌گردد. در نمونه برداري سعي گرديد تا هر نمونه از چند نقطه مناسب بويژه در پيشاني روبه جريان و يا منتهي اليه پشت به جريان قلوه سنگها و يا تخته سنگها برداشت گردد تا احتمال دريافت ذرات كاني‌سنگين افزايش يابد. از هر موقعيت حدود 7-5 ليتر رسوب آبراهه‌هاي با استفاده از الك 20 مش برداشت گرديد و هر نمونه، شماره نمونه ژئوشيميايي مربوط به خود را گرفت.

از محل حوضه‌هاي آنومالي بزرگتر و نيز حوضه‌هايي كه شدت آنومالي ژئوشيميايي و يا تعداد عناصر پاراژنز در آنها بيشتر بوده تعداد بيشتري نمونه كاني سنگين برداشت گرديده است. در برگه 1:100000 اراك تعداد 55 نمونه كاني‌سنگين و همچنين تعداد 24 نمونه از آثار مينراليزه، دگرساني و سيستم‌هاي پلمبينگ برداشت گرديده است.

5-1-نكاتي در مورد محل، چگالي و وزن نمونه‌هاي كاني‌سنگين و آماده‌سازي و مطالعه آنها

(موضوع بند 9-2، 9-3 و 9-4 شرح خدمات)

هر نمونه كاني‌سنگين از چند محل كه احتمال تمركز كاني‌سنگين در آن بيشتر بوده (Head تخته سنگها يا Tail آنها) برداشت شده است. در چنين مكانهايي ذرات شن و ماسه بيشتر حضور دارند.

چگالي نمونه برداري كاني‌سنگين، علاوه بر سقف تعيين شده بوسيله شرح خدمات عمدتاً تابع مساحتي است كه بايد با استفاده از اين روش تحت ارزيابي قرار گيرد. از آنجا كه در اين برگه مناطق آنومالي ژئوشيميايي مقدماتي قبلاً تعيين گرديده و بزرگي هاله‌هاي پراكندگي ژئوشيميايي آنها مشخص شده است و لذا از اين بابت مشكلي نبوده است. علاوه بر موارد فوق، شدت آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و نيز تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي در تعيين چگالي نمونه‌برداري كاني سنگين مؤثر واقع شده است. تحت شرايط يكسان از نظر مساحت حوضه‌هاي آبريز، اولويت‌ بيشتر به حوضه‌هاي آبريزي داده شده است كه شدت آنومالي ژئوشيميايي آن بيشتر بوده و يا تعداد عناصر در پاراژنز ژئوشيميايي بيشتر بوده است. وزن نمونه كاني‌سنگين بسته به هدف مورد نظر تغيير مي‌كند. به منظور برداشت نمونه كاني سنگين مقدار 7-5 ليتر جزء 20-مش رسوبات رودخانه‌اي انتخاب گرديد.

اين نمونه‌ها گل‌شويي شده (حجم نمونه قبل و بعد از گل‌شويي اندازه‌گيري شد) و سپس مورد لاوك‌شويي قرار گرفت. پس از لاوك‌شوئي با استفاده از مايع سنگين بروموفورم بخش‌هاي سبك از سنگين جدا گرديد. بخش باقي‌ماندة سنگين بوسيله دو آهن ربا با شدت‌هاي استاندارد به سه جزء مغناطيسي شديد، مغناطيسي ضعيف و غيرمغناطيسي تقسيم شده و حجم هر كدام اندازه‌گيري شد. پس از طي مراحل فوق هر جزء مورد مطالعه قرار گرفت و درصد آنها در آن جزء مشخص شد. نهايتاً با استفاده از اين درصدها و حجم نمونه اوليه در هر يك از مراحل، مقدار هر يك از كاني‌هاي سنگين بر حسب PPM در نمونه برداشت شده، تعيين گرديد. بديهي است اعداد حاصله معرف PPM در محيط آبراهه‌اي آنها نيست زيرا نمونه‌ها قبلاً الك شده‌اند و جزء درشت دانه حذف شده است. البته مي‌توان گفت كه مقادير در محيط آنها بايد قطعاً كمتر از مقادير محاسبه شده است. شرح نتايج نمونه‌هاي كاني‌سنگين به همراه نمونه‌هاي مينراليزه در زير مي‌آيد. لازم به ذكر است محدوده‌هايي كه براي برداشت نمونه كاني‌سنگين انتخاب گرديده از طريق شماره نمونه ژئوشيميايي در همان محدوده معرفي مي‌شوند. اين شماره‌ها در اول هر پاراگراف از مطالب بند 6 مي‌آيد.

5-1-1-شرح نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه برداشت شده از مناطق آنومالي

ــ برگه 1:50000 داوودآباد

نمونه AD-1H

اين نمونه از مختصات (34 28 946N  49 59 433E) در محدوده آنومالي عنصر Tl از 65/3 كيلومتري شمال خوراك آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك، مارن قرمز، كنگلومرا، ژيپس, پيروكلاستيك، آندزيت، آندزيت‌بازالت مي‌باشد.

نمونه AD-2H

اين نمونه از مختصات (34 28 82N  49 59 153E) در محدوده آنومالي عناصر Li,S از 5/3 كيلومتري شمال خوراك آباد برداشت شده است.  ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ و سنگ‌آهك (دشت ) مي‌باشد.

نمونه AD-8H

اين نمونه از مختصات (34 25 048N  49 58 684E) در محدوده آنومالي عنصر Sr از 5/3 كيلومتري شمال شرق دستجرده برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، كنگلومرا و پيروكلاستيك مي‌باشد.

نمونه AD-14H

اين نمونه از مختصات (34 25 624N  49 54 423E) از 5/4 كيلومتري شمال جعفرآباد برداشت شده است.

نمونه AD-21H

اين نمونه از مختصات (34 22 502N  49 58 784E) در محدوده آنومالي عناصر Fe,V,Co از 6/3كيلومتري جنوب شرق دستجرده برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، بازالت، آندزيت، كنگلومرا و پيروكلاستيك مي‌باشد.

نمونه AD-23H

اين نمونه از مختصات (34 20 586N  49 59 427E) در محدوده آنومالي عناصر Co,V,Fe از 7كيلومتري جنوب شرق دستجرده برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، آندزيت، بازالت و كنگلومرا مي‌باشد.

نمونه AD-24H

اين نمونه از مختصات (34 20 81N  49 58 619E) در محدوده آنومالي عنصر V از 1كيلومتري جنوب

شرق دستجرده برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ماسه‌سنگ، آندزيت، بازالت و كنگلومرا مي‌باشد.

ــ برگه 1:50000 شهوه

نمونه AS-82H

اين نمونه از مختصات (34 09 257N  49 58 956E) از 8 كيلومتري جنوب سهل آباد برداشت شده است.

نمونه AS-83H

اين نمونه از مختصات (34 09 229N  49 56 919E) از 6 كيلومتري جنوب كارچان برداشت شده است.

نمونه AS-93H

اين نمونه از مختصات (34 07 458N  49 57 447E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 5/3 كيلومتري شمال شرق كارچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين و رودونيت‌دار، دولوميت و سلستيت مي‌باشد. آثار چين خوردگي ديده شده است.

نمونه AS-98H

اين نمونه از مختصات (34 06 181N  49 56 853E) در محدوده آنومالي عناصر Sr,S از 6/1 كيلومتري شرق كارچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اوربيتولين و روديست‌دار ، گراول، كنگلومرا، ماسه‌سنگ قرمز، دولوميت و ماسه‌سنگ دولوميتي مي‌باشد.

نمونه AS-99H

اين نمونه از مختصات (34 06 022N  49 58 036E) در محدوده آنومالي عنصر Mo از 2/3 كيلومتري شرق كارچان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك اربيتولين‌ و روديست‌دار و گراول مي‌باشد.

نمونه AS-105H

اين نمونه از مختصات (34 3 519N  49 57 961E) در محدوده آنومالي عنصر Tl از 2/7 كيلومتري شمال شرق امان‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك و كالكوشيست مي‌باشد. آثار چين‌خوردگي،‌ درزه و گسل ديده شده است.

نمونه AS-115H

اين نمونه از مختصات (34 00 513N  49 58 89E) در محدوده آنومالي عنصر Tl از 6 كيلومتري شرق امان‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست و سنگ‌آهك (دشت) مي‌باشد.

نمونه AS-117H

اين نمونه از مختصات (34 00 496N  49 57 918E) در محدوده آنومالي عنصر Tl از 7/4 كيلومتري شرق امان‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت و سنگ‌آهك متبلور شده مي‌باشد. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره AS-117M به مختصات                               (34 00 496N  49 57 918E) از واحدهاي كالك شيست كه در آن كانه‌زايي پيريت و پيريت‌اكسيد ديده شده است، برداشت شده است.

نمونه AS-132H

اين نمونه از مختصات (34 01 388N  49 51 555E) در محدوده آنومالي عنصر Ag از 3 كيلومتري شرق عباس آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، سنگ‌آهك متبلور و اسليت مي‌باشد. آثار گسل ديده شده است. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AS-132M1 به مختصات   (34 01 450N  49 51 622E) و AS-132M2 از يك واحد كالك شيست كه در آن كانه‌زايي پيريت و پيريت‌اكسيد ديده مي‌شود و به مختصات (34 00 496N  49 57 918E) از رگه‌هاي سيليسي موجود در واحدهاي كالك شيست كه آثاري از يك كانه‌زايي هماتيت و منگنز ديده مي‌شود برداشت شده است.

نمونه AS-145H

اين نمونه از مختصات (34 03 061N  49 47 885E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 5/4كيلومتري شمال غرب عباس آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك متبلور، كالك‌شيست و اسليـت مي‌باشـد. نمونه‌هاي مينـراليزه به شمـاره‌هاي AS-145M1,M2 به مختـصات (34 03 089N  49 47 000E) از بالادست نمـونـه كانـي‌سنـگين AS-145H برداشـت گرديد. نمونه AS-145M1 از كانه زايي پيريت در يك واحد سنگي آهك برداشت گرديد و نمونه AS-145M2 از يك رگه سيليسي برداشت گرديده است. آثار گسل خوردگي و درزه ديده شده است.

ــ برگه 1:50000 اراك

نمونه AA-161H

اين نمونه از مختصات (34 00 596N  49 42 001E) از 1/9كيلومتري جنوب شرق ضامنجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك متبلور شده و اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-162H

اين نمونه از مختصات (34 00 139N  49 42 633E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 8/9كيلومتري جنوب شرق ضامنجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك متبلور شده و اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-163H

اين نمونه از مختصات (34 00 139N  49 42 397E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 9كيلومتري جنوب شرق ضامنجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك‌متبلور شده و اسليت مي‌باشد. نمونه مينراليزه به شماره AA-163M به مختصات (34 00 010N  49 42 36E) از ميان لايه‌هاي سيليسي كه در واحدهاي اسليتي بطور هم شيب جاي گرفته است برداشت شد.

نمونه AA-177H

اين نمونه از مختصات (34 01 955N  49 38 037E) در محدوده آنومالي عناصر W,Hg از

8/3كيلومتري شمال شرق ضامنجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل سنگ‌آهك متبلور شده و اسليـت مي‌باشد. نمونـه‌هاي مينـراليزه به شمـاره‌هـاي AA-177M1,M2 به مختـصات (34 01 955N  49 40 050E) از محل برداشت شده است. نمونه AA-177M1 حاوي اكسيد آهن، پيريت و پيريت اكسيد و نمونه AA-177M2 علاوه بر كاني‌هاي فوق بلور غالب حاوي گالن مي‌باشد.

نمونه AA-178H

اين نمونه از مختصات (34 02 654N  49 37 209E) در محدوده آنومالي عنصر Hg از 3/6 كيلومتري جنوب غرب شهرك گردو برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-179H

اين نمونه از مختصات (34 03 006N  49 37 099E) از 7/4 كيلومتري جنوب غرب شهرك گردو برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-180H

اين نمونه از مختصات (34 03 065N  49 38 997E) در محدوده آنومالي عنصر Hg از  3 كيلومتري جنوب غرب شهرك گردو برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-194H

اين نمونه از مختصات (34 04 275N  49 44 211E) در محدوده آنومالي عنصر Zn از 5/3 كيلومتري شرق شهرك ولي‌عصر برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت، سنگ‌آهك متبلور شده مي‌باشد.  آثار گسل و درزه مشاهده مي‌شود.

نمونه AA-195H

اين نمونه از مختصات (34 4 109N  49 43 943E) در محدوده آنومالي عنصر Ba از3 كيلومتري شرق شهرك ولي عصر برداشت شده است. . ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت، سنگ‌آهك متبلور شده مي‌باشد.  آثار گسل و درزه مشاهده مي‌شود.

نمونه AA-196H

اين نمونه از مختصات (34 03 621N  49 43 053E) در محدوده آنومالي عنصر Ba از 6/2 كيلومتري جنوب شرق شهرك ولي‌عصر  برداشت شده است. . ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت، سنگ‌آهك متبلور شده مي‌باشد.  آثار گسل و درزه مشاهده مي‌شود.  نمونه مينراليزه به شماره‌هاي AA-196M1به مختصات (34 03 730N  49 43 621E) از يك رگه ضخيم كوارتزي كه در راستاي واحدهاي كالك شيست مي‌باشد و AA-196M2 به مختصات (34 03 750N  49 43 633E) از واحدهاي ديوريت-گرانوديوريت كه حاوي آثار پيريت مي‌باشد برداشت شد.

نمونه AA-197H

اين نمونه از مختصات (34 02 088N  49 43 835E) در محدوده آنومالي عنصر Ba از 6/3 كيلومتري جنوب شرق شهرك ولي‌عصر برداشت شده است. . ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت، سنگ‌آهك مي‌باشد.  آثار گسل و درزه ديده شده است.

نمونه AA-198H

اين نمونه از مختصات (34 02 918N  49 44 048E) در محدوده آنومالي عنصر Ba از 8/3 كيلومتري جنوب شرق شهرك ولي‌عصر برداشت شده است. . ليتولوژي بالادست آن شامل كالك‌شيست، اسليت، سنگ‌آهك متبلور شده مي‌باشد.  آثار گسل و درزه مشاهده مي‌شود.

نمونه AA-215H

اين نمونه از مختصات (34 12 397N  49 37 318E) از 5/4 كيلومتري شرق مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل زمين‌كشاورزي  مي‌باشد.

نمونه AA-216H

اين نمونه از مختصات (34 12 324N  49 36 549E)  از 2/3 كيلومتري غرب مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل زمين‌كشاورزي  مي‌باشد.

نمونه AA-228H

اين نمونه از مختصات (34 5 188N  49 38 758E) در محدوده آنومالي عنصر Zn از 5/5 كيلومتري جنوب مرزيجران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-229H

اين نمونه از مختصات (34 05 218N  49 38 608E) در محدوده آنومالي عنصر Zn از 4/5 كيلومتري جنوب مرزيجران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-230H

اين نمونه از مختصات (34 04 591N  49 38 932E) در محدوده آنومالي عناصر Ag, Zn, W از 3كيلومتري شمال غرب شهرك گردو برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-331H1

اين نمونه از مختصات (34 04 605N  49 37 832E) در محدوده آنومالي عنصر Zn از 7 كيلومتري جنوب مرزيجران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و گرانوديوريت مي‌باشد.

نمونه AA-231H2

اين نمونه از مختصات (34 05 323N  49 37 054E) در محدوده آنومالي عنصر Sn از 6 كيلومتري جنوب غرب مرزيجران برداشت شده است.

نمونه AA-233H

اين نمونه از مختصات (34 11 344N  49 30 761E) از 6 كيلومتري جنوب غرب مهر‌آباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ديوريت، اسليت آهكي مي‌باشد.  آثار گسل ديده مي‌شود. از اين محل نمونه‌هاي مينراليزه AA-233M1, AA-233M2 از محل نمونه كاني‌سنگين AA-233H برداشت گرديد. نمونه AA-233M1 از يك آلتراسيون سيليسي و نيز هماتيتي كه در داخل واحد ديوريتي است،  برداشت گرديد. نمونه  AA-233M2 يك ديوريت تا گرانوديوريت مي‌باشد كه مقداري آلتراسيون سيليسي كلريتي از خود نشان مي‌دهد. در اين نمونه كانه‌زايي پيريت و كالكوپيريت به همراه هاله‌هاي اكسيدي مشاهده مي‌شود.

نمونه AA-235H

اين نمونه از مختصات (34 04 06N  49 37 275E) در محدوده آنومالي عنصر Ba از 8 كيلومتري جنوب مرزيجران برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ديوريت، اسليت و گرانوديوريت مي‌باشد. نمونه‌هاي مينراليزه به شماره‌هاي AA-235M1,M2 به مختصات (34 04 500N  49 37 275E) و AA-235M3 به مختصات (34 04 500N  49 38 500E) كه نمونه AA-235M1 از ديوريتهاي آلتره شده در يك زون گسله و نمونه AA-235M2 از ديوريتهاي بالادست كه حاوي پيريت‌اكسيد و اكسيدآهن مي‌باشد برداشت شده و نمونه AA-235M3 از رگه‌هاي سيليسي كه حاوي اكسيد آهن و پيريت اكسيد مي‌باشد برداشت گرديد اين رگه‌ها در كنتاكت واحدهاي نفوذي ديوريتي با كربناته برداشت گرديد.

نمونه AA-241H

اين نمونه از مختصات (34 01 757N  49 36 607E) در محدوده آنومالي عنصر Hg از 1/3 كيلومتري جنوب سنجان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و ماسه‌سنگ كوارتزي مي‌باشد. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره AA-241M به مختصات (34 01 757N  49 36 607E) از يك سنگ كالك‌شيست حاوي پيريت اكسيد برداشت گرديد.

نمونه AA-266H

اين نمونه از مختصات (34 02 835N  49 31 041E) در محدوده آنومالي عنصر Te از 5/17كيلومتري شمال غرب روستاي كمشچه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-267H

اين نمونه از مختصات (34 03 226N  49 32 421E) در محدوده آنومالي عنصر Cu از 3 كيلومتري

جنوب شرق نمك‌كور برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت مي‌باشد.

نمونه AA-278H

اين نمونه از مختصات (34 06 993N  49 33 22E) از 9/2 كيلومتري جنوب شرق قزليجه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار گسل و درزه ديده شده است.

نمونه AA-281H

اين نمونه از مختصات (34 06 545N  49 32 035E) در محدوده آنومالي عناصر Pb, Tl, As, Bi از    8/2 كيلومتري جنوب قزليجه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره AA-281M1 به مختصات (34 06 545N  49 32 035E) از داخل رگه‌هاي سيليسي موجود در كف آبراهه برداشت گرديد.

نمونه AA-282H

اين نمونه از مختصات (34 07 000N  49 32 042E) در محدوده آنومالي عناصر Pb, As, Tl, Bi از 7/1 كيلومتري جنوب قزليجه  برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است.

نمونه AA-284H

اين نمونه از مختصات (34 07 623N  49 32 002E) در محدوده آنومالي عنصر Tl از 2/9 كيلومتري جنوب غرب مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است.

نمونه AA-286H

اين نمونه از مختصات (34 08 349N  49 32 343E) از  2/7 كيلومتري جنوب غرب مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار و رگه‌هاي سيليسي مي‌باشد. آثار گسل

و درزه ديده شده است.

نمونه AA-287H

اين نمونه از مختصات (34 08 276N  49 31 775E) از 1/8 كيلومتري جنوب غرب مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار گسل و درزه ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره‌ AA-287M1 به مختصات (34 08 313N  49 31 887E) از داخل رگه‌هاي سيليسي در داخل اسليت‌هاي آهكي برداشت گرديد.

نمونه AA-291H

اين نمونه از مختصات (34 05 861N  49 30 033E) در محدوده آنومالي عناصر As,Cu  از 6/2كيلومتري جنوب غرب ترلان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره‌ AA-291M1 به مختصات (34 05 192N  49 30 164E) از داخل رگه‌هاي سيليسي با لكه‌هاي هماتيت و نيز ليمونيت برداشت گرديد

نمونه AA-292H

اين نمونه از مختصات (34 06 566N  49 30 694E) از 1 كيلومتري غرب ترلان برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار گسل و درزه ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره AA-292M2 برداشت گرديد. اين نمونه از داخل واحدهاي كلسيتي-سيليسي برداشت گرديد. مختصات اين نمونه همان مختصات AA-292H است.

نمونه AA-293H

اين نمونه از مختصات (34 07 541N  49 30 936E) از  6/1كيلومتري جنوب غرب قزليجه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار گسل ديده شده است.

نمونه AA-297H1

اين نمونه از مختصات (34 9 045N  49 30 213E) در محدوده آنومالي عناصر Au, Pb, Tl از

5كيلومتري جنوب غرب هزاوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است. از اين محل نمونه مينراليزه به شماره AA-297M1 به مختصات (34 09 460N  49 30 611E) از داخل اسليت آهكي پيريت‌دار برداشت گرديده كه پيريت‌هاي سالم در كنار پيريت اكسيدها ديده مي‌شود.

نمونه AA-297H2

اين نمونه از مختصات (34 09 294N  49 30 135E) در محدوده آنومالي عناصر Au, Pb, Tl از 8/4كيلومتري جنوب غرب هزاوه برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است. نمونه مينـراليزه به شمـاره AA-297M2 به مختـصات (34 09 248N  49 30 269E) از داخل رگه‌هاي سيليسي به همراه سنگ ميزبان آنها برداشت گرديده است. هماتيت در داخل رگه‌هاي سيليسي مشاهده مي‌شود.

نمونه AA-297H3

اين نمونه از مختصات (34 09 276N  49 30 294E) در محدوده آنومالي عناصر Au, Pb, Tl از 1/4كيلومتري جنوب غرب هزاوه  برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي پيريت‌دار مي‌باشد. آثار درزه ديده شده است. نمونه مينـراليزه به شمـاره AA-297M3 به مختـصات (34 09 248N  49 30 269E) از رگه كلسيتي به همراه سنگي آهك اسليتي برداشت گرديده است.

نمونه AA-297H4

اين نمونه از مختصات (34 09 673N  49 30 575E) در محدوده آنومالي عناصر Au, Pb, Tl از 1/8 كيلومتري جنوب غرب مهرآباد برداشت شده است.

نمونه AA-318H1

اين نمونه از مختصات (34 11 213N  49 31 371E) در محدوده آنومالي عنصر Au از 7/4 كيلومتري شمال شرق مهرآباد برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل ديوريت و اسليت آهكي مي‌باشد.

آثار گسل ديده شده است.

نمونه AA-318H2

اين نمونه از مختصات (34 11 163N 49 30 734E) در محدوده آنوماليAu از 6 كيلومتري جنوب غرب مهرآباد برداشت گرديد. ليتولوژي بالادست آن ديوريت و اسليت آهكي مي‌باشد. آثار گسل ديده شده است.

نمونه AA-328H

اين نمونه از مختصات (34 06 789N  49 41 274E) از 5/2 كيلومتري شمال شهر اراك (2/1 كيلومتري شرق صالح آباد) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل كالك شيست و كواترنري مي‌باشد. آثار گسل و درزه ديده شده است.

ــ برگه 1:50000 مشهدالكوبه

نمونه AM-334H

اين نمونه از مختصات (34 15 403N  49 37 069E) از 7/5 كيلومتري جنوب شرق نوازن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي مي‌باشد.

نمونه AM-388H

اين نمونه از مختصات (34 19 771N  49 34 661E) از 7/3 كيلومتري شمال نوازن برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت آهكي مي‌باشد.

نمونه AM-401H

اين نمونه از مختصات (34 23 958N  49 30 683E) در محدوده آنومالي عنصر Ag از 5/4 كيلومتري جنوب شرق فارسيجان برداشت گرديد. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و آهك پيريت‌دار مي‌باشد.

نمونه AM-404H

اين نمونه از مختصات (34 22 76N  49 35 411E) از 5/3 كيلومتري شمال مشهدالكوبه برداشت شده

است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و آهك پيريت‌دار مي‌باشد.

نمونه AM-425H

اين نمونه از مختصات (34 25 279N  49 32 184E) در محدوده آنومالي عنصر Sr از 2 كيلومتري جنوب غرب امام زاده عبدالله (فارسيجان) برداشت شده است. ليتولوژي بالادست آن شامل اسليت و آهك پيريت‌دار مي‌باشد.

6- پردازش داده‌هاي كاني‌سنگين

6-1-رسم هيستوگرام متغيرهاي كاني‌سنگين

هيستوگرام توزيع فراواني 10 متغير (PDf دار) شامل روتيل، پيروكسن، پيريت، ليمونيت، باريت، پيرولوزيت، ايلمنيت، هماتيت، اليژيست و زيركن به‌ترتيب در اشكال 7-8 تا 7-17 نشان شده است. داده‌هاي خام در جدول 3 بر روي CD آورده شده‌است.ارزش اين هيستوگرامها يكسان نمي‌باشد. زيرا بين 12 تا 55 مورد اندازه‌گيري در آنها وجود دارد. اين هيستوگرامها براي متغيرهايي كه داراي PDF جامعي مي‌باشند ترسيم گرديده است. لازم به توضيح است كه لگاريتم مقادير متغيرهاي فوق در رسم هيستوگرام مورد استفاده قرار گرفته است.

6-2-آناليز كلاستر متغيرهاي كاني‌سنگين:

متغيرهاي كاني‌سنگين را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد: 1) متغيرهايي كه داراي PDF جامعي مي‌باشند.2)متغيرهايي كه فاقدPDF جامع هستند. گروه دوم بعلت كمي‌داده‌هاحاصل مي‌شوند و بعضاً

فقط در تعداد محدودي نمونه مشاهده مي‌شوند بنابراين نمي‌توان روي آنها كار آماري مانند گروه اول انجام داد.

متغيرهاي گروه اول تحت آناليز كلاستر قرار گرفتند و نتيجه مطابق شكل (7-18) مي‌باشد. كه بر اساس داده‌هاي اين دندروگرام گروه‌بندي زير براي متغيرها مشاهده مي‌شود.

1-گروه اول: مجموع متغيرهاي باريت، زيركن، روتيل، هماتيت، ايلمنيت، پيروكسن و اوليژيست مي‌باشد.

2-گروه دوم: شامل متغيرهاي ليمونيت و پيرولوزيت مي‌باشد.

كاني پيريت در هيچ يك از اين گروهها قرار نمي‌گيرد.

براي گروه دوم (كه فاقد PDF جامعي هستند) آناليز كلاستر پس از يك تبديل در سيستم دوتايي (0،1) كه در آن صفر بمعني نبود متغير در نمونه و يك بمعناي بود متغير در نمونه مي‌باشد،انجام پذيرفت. نتيجه اين آناليز در شكل 7-19 نشان داده شده است. با توجه به اين دندروگرام گروه‌هاي با همبستگي بالا به شرح زير مي‌باشد:

1-مجموعه بورنيت،‌تنانيتت، همي‌مورفيت، موليبدنيت، ميمتيت، پيرومورفيت، بورنونيت و كوپريت.

2-مجموعه سينابر و مالاكيت.

3-مجموعه كانيهاي اسميت‌زونيت، اسفالريت و مارتيت.

4-مجموعه كانيهاي سروزيت،‌ سرب خالص، كالكوپيريت و گالن.

5- مجموعه كانيهاي لوكوكسن، اسفن، مگنتيت، پيروكسن، آناتاز و آمفيبول

با توجه به دندروگرام‌هاي ترسيم شده، مشاهدات صحرايي و نيز با توجه به محدوديت ساخت متغيرها جهت رسم نقشه (سه‌نقشه براي متغيرهاي كاني‌سنگين)، اقدام به رسم مقادير 75%  بالاي گروههاي زير گرديد. (نقشه‌هاي شماره 7، 8 و 9).

7- تخمين شبكه‌اي و رسم نقشه متغيرهاي كاني‌سنگين

1-مجموعه شماره يك شامل كانيهاي باريت‌، آزوريت، بورنونيت، سروزيت،‌كالكوپيريت، سينابر، كوپريت، گالن، فلوريت، همي‌مورفيت، ليتارژ، مالاكيت، ماركاسيت، ميمتيت، موليبدنيت، سرب آزاد، مس آزاد، اورپيمنت، پيرولوزيت، شئليت، اسميت زونيت، اسفالريت و تنانتيت (نقشه شماره 7)

2-مجموعه شماره دو شامل كاني‌هاي پيريت، پيريت اكسيده و گارنت (نقشه شماره 8)

3- مجموعه شماره سه شامل مجموع كانيهاي آهندار عبارت از هماتيت، منيتيت، ليمونيت، اوليژيست و مارتيت (نقشه شماره 9)

تكنيك تخيمن شبكه‌اي كه اساس رسم نقشه‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين را تشكيل مي‌دهد در فصول قبلي گزارش تشريح شده است. با استفاده از اين تكنيك براي متغيرهاي زير اقدام به رسم نقشه گرديد:

1-براي كاني‌هاي تشكيل دهندة نقشه شماره 7 (مجموعه كانه‌ها) مقادير بالاي 84 درصد، بين 84 درصد  و 50 درصد و مقادير زير 50 در صد در روي نقشه آمده است. مكانهايي كه طلا در آنها گزارش شده است به صورت نمادهايي بر روي نقشه مشخص گرديده است.

2-براي كاني‌هاي تشكيل دهنده نقشه شماره 8 مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد براي مجموع كانيهاي پيريت و پيريت‌اكسيده و مقادير بالاي 84 درصد براي گارنت.

3- در نقشه شماره 9 مجموع كانيهاي آهندار شامل (هماتيت، منيتيت، ليمونيت، اليژيست و مارتيت) مقادير زير 50 درصد، بين 50 تا 84 درصد و مقادير بالاي 84 درصد مورد استفاده قرار گرفته است. روي اين نقشه هر جا پيريت‌مشاهده شده باشد نيز بصورت نمادهايي بر روي نقشه آورده شده است.

بر طبق شماره 7 محل‌هايي كه در نمونه كاني‌سنگين آنها طلا ديده شده است عبارتنداز:

- نمونه AA-194H از 1 كيلومتري شرق شهر صنعتي اراك داخل آنومالي شماره 2 به مساحت 7 كيلومترمربع برداشت شده است.

- نمونه AA-328H در شمال شهر اراك از داخل فاضلابي كه از ميدان فراهان مي‌گذرد برداشت شده است.

8-نتايج حاصل از نمونه‌هاي مينراليزه

در بررسي ژئوشيميايي ناحيه‌اي بدليل بروز خطاي ناشي از تغييرات سنگ بستر تغيرپذيري مقدار مواد آلي و عناصر جذب كننده مانند آهن و منگنز كلوئيدي و در نتيجه ظهور آنوماليهاي كاذب فاز كنترل آنومالي‌ها مي‌تواند در انتخاب انواع مرتبط با كاني‌سازي بسيار مفيد واقع شود. در اين پروژه از طريق برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و نمونة مينراليزه در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي به كنترل آنومالي‌هاي مقدماتي اقدام گرديده است. در اينصورت مي‌توان نتايج حاصل از روشهاي مختلف را در يك مدل مورد بررسي قرار داد و از اين طريق به ارزيابي نهايي مناطق آنومالي پرداخت. در محدوده آنومالي‌هاي ژئوشيميايي برگه اراك تعداد 24نمونه مينراليزه برداشت گرديده است. اين نمونه‌ها براي عناصر P, Li, Sc, Nb, La, Fe, Ti, Be, Ba, Zn, Sr, Pb, Ni, Mn, Cu, Co, Cr, As, V, Ce, S, Zr با روش IC3E و عناصر Tl, Y, Th, Rb, Te, U, Nb, Cs, W, Sn, Sb, Mo, Bi, Ag, Hg با ورش IC3M و عنصر Au با روش AF3 مورد آناليز قرار گرفتند. كه نتايج آن در جدول (7-1) آورده شده است. مطالعه اين نتايج و تكميل نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايي و كاني‌سنگين كمك شايان در جهت انتخاب مناطق اميد بخش نهايي مي‌كند.

9-آناليز ويژگي نمونه‌هاي مينراليزه

اين آناليز جهت رتبه بندي اهميت اكتشافي نمونه‌ها و عناصر (متغيرهاي ژئوشيميايي) صورت مي‌پذيرد. اين آناليز عناصر كانساري را از جهت پتانسيل كاني‌سازي آنها رتبه بندي مي‌كند. جدول (7-2) رتبه بندي نمونه‌ها را بر حسب اهميت اميدبخش آنها به طور نزولي نشان مي‌دهد. اعداد مربوط به رتبه هر يك از نمونه‌ها و متغيرها بر اساس رتبه‌هاي معادل 2، 1 و 0 به ترتيب براي كاني‌سازي كانساري غني شده، كاني‌سازي پراكنده و كاني‌سازي عقيم هر يك از عناصر در نمونه محاسبه گرديده است. اعداد

حدي مربوطه به پيشنهاد ژينزبرگ مي‌باشد. بدين صورت كه در ماتريس (نمونه-عنصر) مقدار فراواني يك عنصر و يا درحد كاني‌سازي عقيم، در حد كاني‌سازي كانساري، غني شده و يا در حد كاني‌سازي پراكنده بوده است. در اين صورت براي هر يك به ترتيب اعداد 2، 1 و 0 در ماتريس قرار داده مي‌شود. ماتريس حاصل يكبار براي متغيرهاي عنصري و يكبار براي نمونه‌ها، مورد آناليز ويژگي قرار مي‌گيرد. داده‌هاي اين جدول معرف آنست كه بيشترين امتياز كسب شده براي كاني‌سازي در نمونه‌هاي AA-177M2, AA-291M1, AA-172M2 امتياز 58/22 ، 18/17 و 15/17 و كمترين آن در نمونه AA-241M1 با امتياز صفر مي‌باشد.

### به منظور تعيين پتانسيل كاني‌سازي نسبت به عناصر كاني‌ساز در برگه 1:100000 اراك، آناليز ويژگي براي عناصر نيز صورت گرفته است كه نتيجه آن در جدول (7-3) آمده است. داده‌هاي اين جدول معرف آنست كه بيشترين پتانسيل كاني‌سازي در نمونه‌هاي مينراليزه متعلق به عناصر Mn, Pb, Te Ag, به ترتيب با امتيازات 55/52 و 23/13 و 56/10 و 95/9 مي‌باشد. عناصر Tl, Cu, Sr, Zn, Ni, Mo به ترتيب در رده‌هاي بعدي قرار دارند و داراي امتياز 72/8 تا 45/2 هستند. بقيه عناصر داراي امتياز صفر مي‌باشند.

10-مطالعة تغييرپذيري دانسيتة گسلها و امتداد آنها

(موضوع بند 10 شرح خدمات)

- 10-1- مقدمه

از آنجا كه در تشكيل بسياري از كانسارها سيالات كانه‌ساز نقش اساسي دارند و براي حركت آنها نياز به كانالهايي در ابعاد مختلف (از چندين سانتي‌متر تا ميكروسكوپي) مي‌باشد (plumbing System) و از طرفي توسعة چنين سيستمهايي از مجاري زونهاي شكسته شده (چه در مناطق كششي و چه در مناطق فشاري) محتمل‌تر است، لذا مطالعه زونهاي شكسته شده و مقايسة نقشه توزيع آنومالي‌هاي ژئوشيميايي و كاني‌سنگين با نقشه توزيع شكستگي‌ها مي‌تواند در ارزيابي آنوماليها مفيد واقع شود. نكته اساسي در اين مورد آن است كه زمان تشكيل شكستگي در اين خصوص بسيار با اهميت است، زيرا

تنها شكستگيهائي كه قبل از فعال شدن پديدة كاني‌سازي توسعه يافته باشند مي‌توانند در ايجاد كانالها و مجاري لازم جهت حركت سيالات و تشكيل كانسارهاي هيپوژن مؤثر باشند. بنابراين شكستگي‌هائي كه بعد از كاني‌سازي توسعه مي‌يابند فقط مي‌توانند در توسعة هاله‌هاي ثانوي آنها و تشكيل زون غني‌شدگي اكسيدي و يا احيائي از نوع سوپرژن مؤثر واقع شوند. البته توسعة شكستگي هاي نوع اخير موجب تسهيل در فرآيند اكسيداسيون عناصر كانساري و در نتيجه افزايش قابليت تحرك آنها و نهايتاً توسعة هاله‌هاي ثانويه آنها نيز خواهد شد.

از آنجا كه در بررسيهاي اكتشافي ناحيه‌اي در مقايس 1:100000 اندازه‌گيري شكستگي‌ها امكان‌پذير نيست، لذا توصيه شده است تا  از طريق مطالعة دانسيته گسلها به محدودة زونهايي كه احتمال توسعه سيستم شكستگي‌ها در آنها بيشتر است دست يافت. بديهي است در زونهاي كششي ممكن است شكستگي‌هائي توسعه يابند كه همراه با گسلش نباشد. در اين بررسي از گسلها ترسيم شده در نقشه 1:250000 زمين‌شناسي قم استفاده شده است.

- 10-2- روش مطالعه

در اين پروژه روش مطالعة دانسيته گسلها، كه مي‌توان آن را متناسب با دانسيته شكستگي‌ها فرض كرد به شرح زير بوده است:

1-رقومي كردن گسلهاي موجود در نقشه زمين‌شناسي (برگرفته از نقشه زمين‌شناسي 1:250000 قم) با استفاده از نرم افزار مناسب.

2-انتخاب مبدأ مختصات در گوشة جنوب غربي برگه زمين‌شناسي.

3-رسم شبكة مربعي به مساحت يك كيلومترمربع براي نقشه زمين‌شناسي. بدين ترتيب براي برگة 1:100000 اراك حدود 2460سلول به مساحت يك كيلومترمربع به استثناء سلولهاي حاشيه‌اي مشخص مي‌گردد.

4-اندازه‌گيري طول گسلهاي موجود در هر واحد شبكه و سپس محاسبه حاصل جمع آنها بازاء واحد سطح. در اين مورد گسلهايي كه داراي امتداد مختلف هستند، طول آنها بدون در نظر گرفتن امتدادشان در نظر گرفته مي‌شود. زيرا اثر آنها در ايجاد شكستگي‌ها مشابه فرض مي‌شود. اين حاصل جمع طول گسلها به مركز همان واحد شبكه نسبت داده مي‌شود.

5-اندازه‌گيري آزيموت گسلهاي مختلف موجود در هر واحد شبكه و سپس رسم رز دياگرام آنها و تحليل نتايج حاصل. بنابراين آزيموت مربوط به يك گسل نمي‌باشد بلكه اين نوعي آزيموت وزن‌دار است و متناسب با طول يك گسل وزن پيدا مي‌كند. با توجه به مراتب فوق رز دياگرام مربوطه نسبت به طول گسلها وزن‌دار است.

6-مطالعه آماري مجموع طول گسلها و سپس رسم نقشه توزيع آن در هر برگه.

7-كاربرد نقشة توزيع سيستم شكستگي‌ها در مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي مربوطه.

- 10-3- داده‌هاي خام

پس از انجام مراحل مشروح در بندهاي 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 فوق، نتايج مربوط به مجموع طول گسلها همراه با مختصات هر سلول و همچنين آزيموت آنها در جدولي خلاصه شد (جدول 4 بر روي CD). در اين جدول هر واحد شبكه كه گسل در آن وجود داشته يك عدد بعنوان مجموع طول گسلها ثبت گرديده است.

براي هر سلول ممكن است چندين آزيموت اندازه‌گيري شده باشد كه با توجه به وزن آزيموت‌ها نسبت به طول گسلها و دياگرام وزن‌دار آنها رسم مي‌شود.

### 10-4- پارامترهاي آماري مجموع طول گسلها

### در محدودة برگه 1:100000 اراك از حدود 2460 سلول واحد، در 300 سلول واحد گسل وجود داشت كه با اندازه‌گيري مجموع طول گسلهاي موجود مشخص گرديد كه حدود 2/12درصد از مساحت تحت پوشش را شامل مي‌شود. شكل (7-20) هيستوگرام توزيع دانسيته گسلها را بر حسب

### متر بر كيلومتر مربع نشان مي‌دهد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين نمودار توزيع فراواني به صورت لاگ نرمال با چولگي مثبت دارد. متوسط طول گسلهاي موجود در سلولهاي واحد داراي گسل، 304 متر مي‌باشد حداقل طول گسل موجود در يك سلول داراي گسل 100 متر و حداكثر آن 800 متر بوده است. همچنين مجموع طول گسلهاي موجود در سلول واحد معادل 25% فراواني، 200متر و طول معادل 75% فراواني، 400متر مي‌باشد. شكل اين تابع توزيع طوري است كه مجموع طول گسل 100 متر به ازاي هر كيلومترمربع، حداكثر فراواني را دارد.

10-5-پارامترهاي آماري امتداد گسلها

(موضوع بندهاي 10-2 و 10-3 شرح خدمات)

شكل (7-21) هيستوگرام توزيع امتداد شكستگي‌ها (آزيموت آنها) را در واحدهاي شبكه‌اي داراي گسل نشان مي‌دهد. اين هيستوگرام بوضوح نشان مي‌دهد كه امتداد وزن‌دار غالب در محدودة اين برگه بين ْ90 تا ْ110 قرار دارد. به لحاظ امتدادي دياگرام رزشكل در شكل (7-22) دلالت بر آن دارد كه اغلب گسلها و شكستگيهاي مربوط به آنها امتداد N50W, N80W  دارند.

10-6- رسم نقشه دانسيته گسلها انطباق محدودة آنوماليهاي ژئوشيميايي با محدودة زونهاي با شكستگي زياد

جهت درك بهتر وضعيت گسلهاي منطقه اقدام به رسم نقشه دانسيته گسل به روش Inverse Distance گرديد. در اين روش ابتدا بر اساس عكس مجذور فاصله هر نقطه نسبت به نقاط اطراف به هر نقطه وزن مخصوصي داده شده است و در اين اساس نقشه آن ترسيم گرديد (7-23). داده‌هاي موجود در مورد زونهاي شكستگي در هر چهار برگه 1:50000 با محدوده‌هاي آنومالي منطبق و نتايج آن به اين ترتيب است كه آنوماليهاي A5, A4, A3, A1  بر زون شكستگي منطبق مي‌باشد. آنومالي A2 در پائين دست زون گسله قرار دارد و آنومالي A6 به فاصله كمي از زون گسله قرار دارد. نقشه زون شكستگي‌ها و نواحي آنومالي در (شكل 7-23) نشان داده شده است.

فصل هشتم

محاسبه خطاي آناليزهاي شيميايي و كاني سنگين

(موضوعي بند 12 شرح خدمات)

1-مقدمه

در بررسي‌هاي ژئوشيميايي اكتشافي، تعيين دقت آناليز و تحليل آنها با اهميت است. از آنجا كه تعيين محدوده‌هاي آنومالي ماهيت نسبي دارد، لذا تعيين دقت هر يك از روشهاي آناليز الزامي است،‌ ولي تعيين صحت آنها در درجة بعد قرار مي‌گيرد. در پروژة حاضر دو نوع روش آناليز مورد استفاده قرار گرفته است: يكي آناليزهاي شيميايي و ديگري آناليزهاي كاني‌سنگين

در اين پروژه‌ها روش آناليز شيميايي نمونه‌ها توسط آزمايشگاه مربوطه به شرح ذيل مي‌باشد:

1- آناليز عنصر طلا (Au) توسط دستگاه F.A.A و روش FA3 (جذب اتمي با شعله) صورت گرفته است.

2- عناصر  As, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn, Ba, Be, Ti, Fe, Al, La, Sc, Ca, Li, P, V, Cd, Mg, Ce, K, Na, S, وZr با دستگاه ICP روش IC3E آناليز شده‌اند.

3- عناصر Hg, Ag, Bi, Co, Sb, Sn, W, Cs, Nb, U, Te, Rb, Th, Y, Tl با دستگاه ICP روش IC3M آناليز شده‌اند.

روش به كار برده شده براي آناليز كاني‌سنگين، به روش معمول مطالعة جزء سنگين پس از بروموفرم‌گيري و مگنت است كه به صورت تخمين مقادير از طريق ميكروسكوپ بينوكولار و تشخيص چشمي مي‌باشد.

2-تجزية شيميايي

تمامي نمونه‌هاي ژئوشيميايي برگه اراك براي 43 عنصر آناليز شده‌اند كه اين عناصر عبارتنداز:

La, K, Hg, Fe, Cu, Cs, Cr, Co, Ce, Cd, Ca, Bi, Be, As, Al, Ag, Au, W, V, U, Tl, Ti, Th, Sr, Sn, Sc, Sb, S, Rb, Pb, P, Ni, Nb, Na, Mo, Mn, Mg, Zn, Te, Ba, Ca, Li و Zr

مقايسه مقادير حد حساسيت‌هاي اعلام شده توسط آزمايشگاه بامقادير زمينه عناصر در برگه در جدول (8-1) آمده است. (اعداد برحسب ppm است): داده‌هاي جدول دلالت بر آن دارد كه از 43 عنصر آناليز شده براي پنج عنصر، مقادير زمينه در سنگهاي موجود در محدوده برگه كمتر از حد حساسيت دستگاه به كار رفته مي‌باشد. اين امر دلالت بر آن دارد كه براي اين عناصر تخمين مقادير زمينه نمي‌تواند با دقت بالايي صورت گيرد.

3-محاسبه دقت آناليزهاي شيميايي (موضوع بند 12-1 شرح خدمات)

براي تعيين دقت اندازه‌گيري آناليزهاي شيميايي اقدام به تقسيم 30 نمونه خردايش شده زير 200 -مش (تحت ديگر شرايط يكسان) براي تهيه نمونه تكراري گرديده است. اين نمونه‌ها كه پس از پودر شدن تا حد    200-مش تهيه و مورد آناليز تكراري قرار مي‌گيرند مي‌توانند دقت مرحلة آناليز را منعكس سازند، زيرا فاقد خطاي نمونه‌برداري و آماده‌سازي مي‌باشند. اين نمونه‌ها با كد رمزدار طبق صورت جلسات تهيه و در اختيار آزمايشگاهها قرار گرفت. براي محاسبه دقت، لازم است تا داده‌هاي حاصل از دوبار آزمايش براي عناصر مختلف موجود باشد. ميانگين دو آزمايش و اختلاف آنها نيز لازم است كه تعيين گردد. همان طور كه قبلاً اشاره شد در بررسي‌هاي اكتشاف ناحيه‌اي آنچه حائز اهميت است تعيين دقت عمليات است كه در واقع همان قابليت تكرار آزمايش با نتايج مشابه است، صحت اندازه‌گيري‌ها كه مقدار تطابق آنها را با واقعيت نشان مي‌دهد و از طريق بكارگيري نمونه‌هاي استاندارد با غلظت معين تعيين مي‌شود، در شرح خدمات اين پروژه مدنظر نبوده است، اگر چه آزمايشگاهها از چنين نمونه‌هايي در جهت كنترل كيفيت كار خود استفاده كرده‌اند. روش به كاربرده شده در تخمين سطح دقت آناليزهاي شيميايي در زير تشريح مي‌گردد ]5[. در ايـن روش در يـك دسـتگاه مخـتصات

لگاريتمي، روي محور افقي ميانگين دوبار اندازه‌گيري و روي محور عمودي اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده نشان داده مي‌شود. در اين دياگرام خطوط مايلي ديده مي‌شود كه مي‌توانند سطح دقت

دلخواه را (كه در اين پروژه معادل 10% انتخاب گرديده است) نشان‌دهند. نحوة كار به اين صورت بوده است كه به وسيله دو كميت تشريح شده قبلي هر جفت نمونة تكراري در صفحة مختصات بصورت يك نقطه ظاهر مي‌شود اگر 90% آنها زير خط پاييني (خط 10% خطا) و 99% آنها زير خط بالايي (خط 1% خطا) قرار گيرند، در اين صورت خطاي كل اين مجموعه نمونة تكراري براي آن عنصر خاص 10% ارزيابي مي‌شود كه خطاي قابل قبول و مجاز در امور اكتشاف ناحيه‌اي است. بنابراين براي هر عنصر بايد دياگرام جداگانه‌اي رسم گردد. اشكال 8-1 تا 8-21 به اين منظور رسم گرديده‌اند. اين اشكال معرف آن است كه خطاي آناليز همة عناصر در حد مجاز است. لازم به ذكر است كه در مورد 32 عنصر به علت آن كه ميانگين و اختلاف دو مقدار اندازه‌گيري شده همه نمونه‌ها درون دياگرام‌ها قرار نمي‌گرفتند مقادير اين عناصر به ترتيب زير با دياگرام هم مقياس شدند: به اين ترتيب كه مقادير اندازه‌گيري شده Tl,Ag,Au در عدد 1000، مقادير اندازه‌گيري شدة Cd,U,W,Cs,Sb,Sn,Bi,Mo,Be,Au در عدد 100 ضرب شده‌اند، مقادير اندازه‌گيري شده Pb, Zr,Y, Rb,Th,Nb,Co,As,Ni,Sc,Li بر عدد 10، مقادير عناصر S,Mn,Na,Ti بر عدد 10 و مقادير عناصر Mg,Al,Fe,K بر عدد 100 تقسيم شدند.

چنان كه ملاحظه مي‌شود تنها در عنصر Mo فقط يك نمونه بين خطوط يك و ده‌درصد خطا قرار گرفتند و در بقيه عناصر تمام نمونه‌هاي زير خط ده درصد واقع شده‌اند.

شكل (8-22) نمودار تامسون مربوط به تمام عناصر را نشان مي‌دهد. در اين شكل ميزان دقت هر عنصر از روي فاصله عمودي نقطه مربوط به آن عنصر تا خط 10% خطا تعيين مي‌شود، هر چه اين فاصله بيشتر باشد دقت آناليز بيشتر است. بر طبق اين شكل ميزان دقت آناليز 41 عنصر از دقت بالا به پايين به قرار زير است:

S, Al, Fe, Ba, V, Mn, Zn, Ca, K, Mg, Na, Ti, Ni, Rb, P, U, Cu, Sr, Co, Li, Cr, Th, Sn, Y, Pb, Ce, W, As, Be, Cs, La, Nb, Mo, La, Sc, Bi, Tl, Ag, Cd, Sb, Au

4-آناليزهاي كاني‌سنگين (موضوع بندهاي 12-2، 2-9 و 3-9 شرح خدمات)

آناليز نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل دو مرحله مي‌باشد:

الف-آماده‌سازي نمونه كاني‌سنگين جهت آناليز

ب-آناليز اجراء مختلف آن

آماده سازي نمونه‌هاي كاني‌سنگين شامل گل‌شويي و لاوك‌شويي است. قبل از انجام اين مراحل، حجم كل نمونه اندازه‌‌گيري مي‌شود در مرحله لاوك شويي، نمونه به درون ظرف مخصوص ريخته شده و پس از غوطه‌ور كردن نمونه در آب و حركات دوراني مناسب آن، مواد سبك شستشو و از آن خارج و جزء سنگين‌تر باقي مي‌ماند. اين نمونه كه نسبت به نمونه اوليه حجم بسيار كمتري دارد، خشك شده و مورد حجم سنجي قرار مي‌گيرد و اعداد حاصل در فرم مربوطه ثبت مي‌شود. مرحله بعدي شامل كاهش وزن نمونه از طريق تقسيم كن شانه‌اي است. بخشي از اين جزء از طريق برموفرم‌گيري به دو قسمت جزء سبك و جز‌ء سنگين تقسيم مي‌گردد. پس از بروموفرم گيري حجم هر يك از دو بخش سنجيده مي‌شود و سپس از طريق بكارگيري آهنرباي دستي با شدت قوي و ضعيف جزء سنگين به سه بخش تقسيم و حجم هر يك تعيين مي‌شود.

جزء فرومغناطيسي داراي خاصيت مغناطيسي شديد بوده و به طور عمده شامل منيتيت و گاهي ايلمنيت مي‌باشد. جزء ديگر داراي خاصيت مغناطيسي متوسطي است و بيشتر شامل كاني‌هاي مافيك مانند پيروكسن، آمفيبول و بيوتيت مي‌باشد، جزء غيرمغناطيسي، خاصيت مغناطيسي نداشته و اغلب كاني‌هاي فرعي مانند آپاتيت، زيركن و بسياري از كانه‌ها مانند كاسيتريت، شئليت و طلا در آن متمركز مي‌شوند. در اين پروژه هر سه بخش بااستفاده از ميكروسكوپ بينوكولار مورد مطالعه چشمي قرار گرفته است. در اين روش، مشخصات فيزيكي كاني‌ها مانند رنگ، سيستم تبلور، جلا، سختي،‌ شفافيت و … اساس تشخيص مي‌باشد. از اين طريق نسبت درصد هر كاني در نمونه به طريق حجمي برآورد مي‌گردد. براي محاسبة فراواني نسبي كاني‌هاي سنگين در نمونه اصلي (به صورت برداشت شده) از فرمول زير استفاده گرديده است:

10000×D×B×Y×X    فراواني كاني‌سنگين (گرم در تن)

D           ×C×A

در اين فرمول متغيرها عبارتنداز:

X: درصد كاني موردنظر ضرب در جرم فراكسيون مربوط به آن پس از جدايش مغناطيسي

Y: حجم نمونه پس از بروموفرم گيري

B: حجم نمونه پس از شستشو

D: وزن مخصوص كاني مورد مطالعه

A: حجم كل نمونه برداشت شده در صحرا (پس از الك كردن)

C: حجم نمونه انتخابي براي جدايش با بروموفرم گيري

َD: وزن مخصوص رسوب برداشت شده در صحرا است كه در اين پروژه معادل 5/2 گرم بر سانتي‌متر مكعب در نظر گرفته شده است.

5-محاسبه خطاي اندازه‌گيري كاني‌سنگين

براي تخمين خطاي اندازه‌گيري متغيرهاي كاني‌سنگين در محدوده اين برگه‌ به مطالعه مجدد 10 نمونه تكراري شامل هر سه بخش AA,AV و NM اقدام گرديده است. نتايج حاصل از نمونه‌هاي تكراري به همان روشي كه در بند قبل براي آناليزهاي شيميايي تشريح گرديد مورد خطاسنجي قرار گرفته است. براي اين عمل ابتدا ميانگين دو مقدار گزارش شده براي هر متغير كاني‌سنگين و سپس تفاضل آنها محاسبه گرديد. بر اين اساس اشكال مورد نظر براي خطاي مجاز10درصد ترسيم گرديده است. اشكال (8-23) الي (8-28) نمودارهاي تامسون مربوط به برخي كاني‌ها كه تعداد و نمونه تكراري در آنها به مقدار قابل توجه مشاهده شده است را نشان مي‌دهد.

طبق اين اشكال تنها خطاي اندازه‌گيري كانيهاي هماتيت، پيريت‌اكسيد درحد قابل قبول مي‌باشد و براي كانيهاي مگنتيت و پيروكسن ميزان خطا بسيار بالا مي‌باشد. شكل (8-29) نمودار تامسون را براي تمام كانيها نشان مي‌دهد. بر اساس اين شكل كانيهاي مگنتيت، هماتيت، پيريت‌اكسيد، پيرولوزيت و پيروكسن زير خط 10 درصد و ليمونيت بين خطوط 10 و يك درصد قرار گرفته‌اند.

نتايج مطالعات نمونه‌هاي تكراري در جدول (8-2) آورده شده است.

فصل نهم

مدل‌سازي آنوماليهاي ژئوشيميايي

(موضوع بند 11 شرح خدمات)

1-روش كار

يكي از اهداف پروژه‌هاي اكتشاف ژئوشيميايي،‌ انتخاب مناطق اميد بخش و اولويت بندي آنها براي كارهاي نيمه تفضيلي است. از مشكلات مربوط به اين كار آن است كه ملاك ژئوشيميايي معيني براي اين كار تعريف نشده است و اگر هم تعريف شود ممكن است نتواند بطور مؤثر بكار برده شود زيرا مجموعة داده‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين و نمونه‌هاي مينراليزه و آلتراسيون تا زماني كه در چهارچوب يك مدل كلي مورد سنجش قرار نگيرد و ميزان سازگاري كليه مشاهدات مشخص نشود از اعتبار لازم براي تصميم‌گيري برخوردار نخواهد بود و تكيه بر آنها مي‌تواند ريسك عمليات اكتشافي را بالا برده و پيامدهاي ناخوشايندي را به همراه داشته باشد.

برقراري چنين مدلي در اكتشافات ناحيه‌اي در مقياس 1:100000 نياز به كسب اطلاعاتي در زمينه‌هاي ناحيه‌اي و محلي دارد. اطلاعات ناحيه‌اي كه هاله‌هاي ثانوي را در بر مي‌گيرد شامل سكانس‌هاي موجود در منطقه سنگ درونگير، دامنه سني آنها و شرايط تكتونيكي محيط مربوط به آنهاست. شرايط محلي بيشتر محدود به ويژگيهاي موجود در محدودة هاله‌هاي ثانوي است كه شامل ويژگيهاي محيط آنومالي از قبيل پديده‌هاي ماگمايي، دگرگوني و رسوبي فعال در محدوده آنومالي و همچنين شرايط زمين‌شناسي ساختماني محدودة آنومالي پاراژنزهاي ژئوشيميايي توسعه يافته در محدودة آنومالي ، ويژگيهاي كاني‌شناسي احتمالي و بالاخره آنوماليهاي ژئوفيزيكي در محدودة آنومالي مي‌باشد.

اگر بخواهيم اطلاعات فوق را كه شامل بيش از 1200 ويژگي است، براي 93 تيپ كانسار مدل سازي شده به كار ببريم، نياز به نرم افزاي است كه قادر باشد بر اساس منطق خاصي از روي ويژگيهاي معلوم در محل گسترش يك آنومالي معين محتمل ترين تيپ كانسار احتمالي وابسته به مجموعة خواص مشاهده شده را پيشنهاد نمايد. مناسبترين منطق براي اين كار منطقي است كه در آن هر كانسار مانند شيئي با خواص و ويژگيهاي معين احتمال پذير مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين در محل هر آنومالي تعدادي از خواص كه مورد اندازه‌گيري قرار گرفته است بعنوان خواص احتمالي آن شيء معلوم مي‌باشد. وجود هر يك از خواص در اثبات تشابه با كانساري معين از امتياز تعيين شده‌اي برخوردار است و نبود آن خاصيت در رد آن كانسار نيز امتياز تعيين شدة معيني دارد. با توجه به مراتب فوق مي‌توان با مطمئن بودن از وجود بعضي از خواص و نبود بعضي از خواص محتمل‌ترين تيپ كانسار وابسته را پيش‌بيني كرد كه بيشترين سازگاري و كمترين ناسازگاري را با مجموعة خواص مشاهده شده در محل توسعة آنومالي داشته باشد. چون به بود و يا نبود بعضي از خواص اطمينان كافي ممكن است وجود نداشته باشد، لذا لازم است در نرم افزار مورد نظر حق انتخاب ديگري به مفهوم مشخص نشده وجود داشته باشد كه در سنجش سازگاري و ناسازگاري مجموعه‌ خواص بي‌اثر باشد.

بالاترين امتياز كاربرد چنين مدلي اين است كه پس از رتبه بندي آنوماليها بر اساس سازگاري آنها با تيپ معيني از كانسارها عمليات اكتشافي احتمالي‌اي كه بايد در محدودة آن صورت پذيرد را با اولويت بندي پيشنهاد نمايد. اين كار از طريق مقايسة خواص داده شده در محل آنومالي با خواصي كه متحمل‌ترين تيپ كانسار دارا مي‌باشد، انجام مي‌پذيرد.

2-مدل سازي

در محدودة برگه 1:100000 اراك پس از رسم نقشه‌هاي تك متغيره به انضمام روش P.N و چند متغيره (شامل تحليل  فاكتوري) و انتخاب مناطق يك درصد بالاي فراواني و كنترل آنوماليها به روشهاي مختلف و كسب اطلاعات گوناگون، اقدام به مدل‌سازي محدودة آنوماليهاي مهم شده است كه در بندهاي بعدي به شرح هر يك خواهيم پرداخت.

3- مدل‌سازي آنومالي‌هاي ژئوشيميايي

داده‌هاي به كار رفته در مدل‌سازي هر آنومالي شامل موارد زير است: سكانس سنگهاي رخنمون‌دار در منطقه در برگيرنده آنومالي، سنگ درونگير آنومالي، سن سنگ درونگير آنومالي، انواع دگرساني‌هاي احتمالي در محدودة آنومالي،‌ پاراژنزهاي ژئوشيميايي در محدوده آنومالي، تركيب كانه‌ها و كانيها در جزء كاني‌سنگين، ساخت و بافت سنگ درونگير و ساخت و بافت در زون مينراليزه احتمالي، محصولات هوازدگي و خاستگاه تكتونيكي. حداقل امتياز مثبت وجود يك خاصيت معين 5 و حداكثر آن 400 مي‌باشد. امتيازات منفي (بعلت نبود خاصيت) وابسته به خواص بين 0 تا 400 تغيير مي‌كند. اين مجموعه خواص در دو رده اصلي ناحيه‌اي (با علامت R ) و محلي (با علامت L ) در جداول آمده است.

در محدوده برگه 1:100000 اراك در مجموع 6 منطقه با آنومالي ژئوشيميايي با اهميت و بي‌اهميت تشخيص داده شده است. براي هر كدام از آنومالي‌ها كه از شماره 1 تا 6 شماره‌گذاري شده است. موقعيت اين آنوماليها در شكل (9-1) آورده شده است.

سه نوع خاصيت مي‌توان به نرم افزار داد:

1-خواصي كه وجود آنها بوسيله يكي از روشهاي به كار گرفته شده در پروژه مانند روش‌هاي ژئوشيميايي، كاني‌سنگين، دگرساني، زونهاي كاني‌سازي و سيستم‌هاي پلمبينگ، ژئوفيزيك هوايي، سنگ‌شناسي و زمين‌شناسي ساختماني به اثبات رسيده است. تذكر اين كه آنومالي‌هايي كه در مدل‌سازي بكار برده شده است نه تنها بر اساس رسوبات آبراهه‌اي است بلكه بر اساس ژئوشيمي نمونه‌هاي مينراليزه نيز مي‌باشد.

2-خواصي كه پس از بررسي‌هاي لازم به نبود آنها در محيط يك آنومالي معين در حد امكان اطمينان حاصل شده است.

3-خواصي كه پس از بررسي انجام شده فوق در بود يا نبود آنها (به نتيجه‌اي كه قابل تصميم‌گيري باشد) اطمينان حاصل نشده است.

نتيجه مدل‌سازي آنوماليهاي برگه 1:100000 اراك به صورت جداولي كه در زير تشريح مي‌شود آورده شده است. لازم به ذكر است كه داده‌هاي خام هر يك از آنومالي‌ها در جداول ضميمه گزارش (فرم‌هاي شناسنامه‌اي مناطق آنومالي) و موقعيت جغرافيايي هر يك به همراه ليتولوژي حوضة آبريز و مشاهدات صحرايي مربوطه در جدول (9-1) آورده شده است.

دراين جداول مدل‌سازي، شماره آنومالي و نام برگه 1:50000 مربوط به آن در بالاي صفحه آمده است. درون هر جدول سه ستون وجود دارد: در ستون سمت چپ تيپ كانسارهاي محتمل به ترتيب آورده شده است. ترتيب آنها بر اساس امتيازات ستون سوم مي‌باشد. ستون سوم امتيازات آنومالي را از نقطه نظر اهميت كاني‌سازي نشان مي‌دهد. اين امتياز مي‌تواند معياري براي انتخاب آنومالي‌هاي قوي و مناسب براي كارهاي اكتشافي بعدي باشد.

در ستون وسط (Rank) درصد سازگاري آنومالي با يك تيپ كانسار محتمل معرفي مي‌گردد. بنابراين در ستون وسط شدت و اهميت آنومالي معرفي نمي‌گردد (گر چه اعداد مقادير بالايي داشته باشند). اين ستون دلالت بر آن دارد كه اگر كاني‌سازي رخ داده باشد كدام تيپ محتمل‌تر است. چنانچه داده‌هاي حاصل از ستون 2 و 3 با يكديگر انطباق نداشته باشند ممكن است نرم افزار به جاي اين جدول، جدولي با اين پيغام ارائه نمايد: كه داده‌هاي موجود براي مدل‌سازي كافي نيست و مدل‌سازي فاقد اعتبار مي‌باشد. تجربه نشان داده است كه اگر در ستون سوم (امتياز) ارقام بالاي 10% باشد از اولويت درجه اول و بين 5% تا 10% از اولويت دوم برخوردار است. اين ارقام بسته به نظر كارشناس ممكن است كمي تغيير كند.

براي هر يك از كانسارهاي محتمل مهم در جدول فوق با امتياز مثبت ليست خواصي كه وجودشان سازگار با مدل پيشنهاد شده است در جداولي كه ساختار شماره گذاري آنها به شرح زير است آورده مي‌شود:

| شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف Y |
| --- | --- | --- | --- |

در چنين جداولي هر يك از خواص همراه با امتياز مثبت بودشان و امتياز منفي نبودشان بانضمام دامنه آن آورده مي‌شود. در آخرين ستون اين جداول علامت Yes بمعني وجود آن خاصيت و علامت L يا R بمعني محلي بودن و يا ناحيه‌اي بودن آن خاصيت ذكر مي‌شود. در پائين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات مثبت و منفي و دامنه اهميت آن خاصيت نشان داده مي‌شود.

براي هر يك از كانسارهاي پيشنهاد شده مطابق توضيحات فوق ليست خواصي كه نبودشان در رد مدل مؤثر بوده است همراه با وزن منفي آنها در جداولي كه ساختار شماره‌گذاري آنها بشرح زير است آورده شده است:

| # Arak | شماره آنومالي | خط تيره | شماره‌ رديف كانسار احتمالي | حرف N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

در پايين‌ترين سطر اين جداول جمع امتيازات منفي نيز آورده شده است.

4- اولويت‌بندي مناطق اميدبخش

4-1- منطق اولويت‌بندي

در اين پروژه اساس اولويت‌بندي مناطق اميدبخش را امتياز موجود در ستون سوم جداول مدل‌سازي تشكيل مي‌دهد كه در واقع درجه اميدبخش پيدايش زير مجموعه‌هاي خواص مرتبط با كاني‌سازي را نشان مي‌دهد. بر اساس اين ارقام مي‌توان آنومالي‌هاي ژئوشيميايي را در محدودة برگه 1:100000 اراك به ترتيب زير در اولويت قرار دارد: (1) آنومالي‌هاي با امتياز (Score) بزرگتر از 10%، (2) آنوماليهاي با امتياز (Score) بين 5% تا 10% (1) آنوماليهايي با امتياز (Score) بين كمترين مقدار تا 5%.

از بين 6 محل آنومالي تشخيص داده شده در محدوده برگه 1:100000 اراك 4 محدوده داراي مدل معتبر و با امتياز بالا مي‌باشند.

4-2- معرفي مناطق اولويت بندي شده

4-2-1-معرفي اولويت اول (مطابق نقشه شماره 10 در آلبوم نقشه‌ها)

يك آنومالي با اولويت‌ اول در اين برگه معرفي شده است كه شرح آن در زير مي‌آيد:

آنومالي شماره 2- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Shahveh,1/50000 Sheet, Anomaly No.2آورده شده است. محل اين آنومالي در  برگه 1:50000 شهوه و در بخش شرق برگه واقع شده است. اولين مدل اين جدول سرب و روي اسكارني با امتياز 3/13% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي عبارتند از كانسار طلاي مرتبط با گسله‌هاي كم شيب با امتياز 9/10%، رگه‌هاي پلي‌متاليك با امتياز 8%، اسكارن آهن با امتياز 9/4% و نهايتاً سرب و روي تيپ مي‌سي‌سي‌پي با امتياز 9/4% مي‌باشد.

4-2-2- معرفي اولويت دوم

دو آنومالي با اولويت دوم در اين برگه معرفي شده است كه شرح آنها در زير مي‌آيد:

آنومالي شماره 3- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Arak,1/50000 Sheet, Anomaly No.3آورده شده است. محل اين آنومال در برگه 1:50000 اراك و در غرب شهرستان اراك قرار دارد. اولين مدل اين جدول اسكارن آهن با امتياز 5/9% مي‌باشد. مدل‌هاي بعدي اين جدول شامل سرب و روي اسكارني با امتياز 2/6%، باريت لايه‌اي با امتياز 7/4%، روي آپالاشي با امتياز 6/4% و در نهايت منگنز جانشيني با امتياز 2/1% مي‌باشد.

آنومالي شماره 4: مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Arak,1/50000 Sheet, Anomaly No.4آورده شده شده است. محل اين آنومالي در برگه 1:50000 اراك و در جنوب و جنوب شرق روستاي كوهرود قرار دارد. اولين مدل اين جدول كانسار منگنز رسوبي با امتياز 5/5% مي‌‌باشد. مدل‌هاي بعدي اين جدول شامل منگنز جانشيني با امتياز 5%، سرب و روي اسكارني با امتياز 6/4% و نهايتاً سرب و روي رسوبي اگزالاتيو با امتياز 6/4% مي‌باشد.

4-2-3-معرفي اولويت سوم

يك آنومالي با اولويت سوم در اين برگه معرفي شده است.

آنومالي شماره 6- مدل‌هاي اين آنومالي در جدول  Arak,1/50000 Sheet, Anomaly No.6آورده شده است. محل اين آنومالي در برگه 1:50000 اراك و در حوالي روستاي هزاوه واقع شده است. اولين مدل اين جدول منگنز جانشيني با امتياز 9/4% مي‌باشد. مدل‌ بعدي اين جدول سرب و روي رسوبي اگزالاتيو با امتياز 3/3% مي‌باشد.

در موارد ديگر نرم افزار ODM دلالت بر آن دارد كه داده‌هاي كافي براي مدل‌سازي در دسترس نمي‌باشد. جدول خواص سازگار با اين مدل‌ها در صفحات بعدي آورده شده است.

فصل دهم

نگرش زيست محيطي به داده‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي

1-مقدمه

برداشت‌هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 از رسوبات آبراهه‌اي و محيط‌هاي آبرفتي داراي دو كاربرد متفاوت است. (الف) كاربرد اكتشافي: در اين مورد هدف كشف‌ هاله‌هاي ثانوي حاصل از فرسايش كانسارهاي رخنمون‌دار و پنهاني است (ب) كاربرد در زمينه‌هاي زيست محيطي وكشاورزي. در اين مورد هدف دستيابي به توزيع عناصر كمياب و اكسيدهاي اصلي سازنده در محيط مي‌باشد. در سيستم‌هاي زيست محيطي، عناصر كمياب از طريق واكنش‌هاي متقابل بين آب و سنگ وارد محيط ثانوي حاصل از فرسايش سنگ مي‌شود. اين محيط‌هاي ثانوي مي‌توانند شامل محيط‌هاي آبرفتي (بخش عمده‌اي از محيط شهري در كشور ما را شامل مي‌شود)، خاكها، آبهاي زيرزميني و سطحي باشد. از طرفي گياهان از طريق جذب اين عناصر از محيط‌  آب و خاك تحت تأثير قرار مي‌گيرند و بعضاً اين عناصر در آنها انباشته مي‌شود. تأثير اين عناصر كمياب در گياهان چه در جهت مثبت و چه در جهت منفي و همچنين شدت و ضعف آن در زير بحث خواهد شد. آنچه كه با اهميت است اين است كه دامها از طريق زنجيره غذايي خود با گياهان و آبهاي منطقه آلوده به عناصر كمياب، تحت تأثير قرار مي‌گيرند. انسان نيز از طريق زنجيره غذايي چه به صورت حيواني و چه به صورت نباتي و همچنين شرب آبهاي آلوده به عناصر كمياب تحت تأثير عوامل نامطلوب آنها قرار مي‌گيرد. عوارض افزايش مقدار زمينه ناحيه‌اي و يا منطقه‌اي و يا حتي محلي عناصر كمياب در روي سيستم انسان بمراتب گسترده‌تر از گياهان است. از اين نقطه نظر مي‌توان با رسم نقشه توزيع فراواني عناصر كمياب و تعيين حدود بحراني آنها به بررسي تغييرپذيري مربوط به آنها در محيط‌هاي گوناگون پرداخت و دامنه تغييرات آنها را درهر  محل دلخواه تعيين نمود. دامنه تغييرات عناصر كمياب گاه در محدودة مفيد، گاه در محدودة بي‌خطر ، گاه در محدوده كم خطر و بعضاً در محدودة پرخطر قرار مي‌گيرد. هدف از ارائه مطالب اين فصل ايجاد بسترهاي مناسب براي چنين مقايساتي در مقياس ناحيه‌اي در زمينه‌هاي زيست محيطي است. لازم به ذكر است كه همين عناصر كمياب كه زيادي مقدار آنها ممكن است براي محيط زيست ناسازگار تلقي شود، مقادير كم آن در محدودة معيني از تغييرپذيري نه فقط ممكن است مضر نباشد، بلكه نقش اساسي در سلامت محيط زيست ايفا كند. بنابراين آنچه كه مهم است دامنه اين تغييرپذيريها است كه سازگاري و ناسازگاري آنها را نسبت به محيط زيست انسان و گياه بيان مي‌دارد.

# 2-محيط‌هاي آبرفتي و خاكهاي توسعه يافته در روي آنها

# 2-1- گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب

اهميت اين مطلب در اين  است كه در خلال فرآيندهاي هوازدگي و شستشوي شيميايي اسيدي، عناصر مي‌توانند از سنگ‌بستري كه يك يا چند عنصر كمياب در آن فراواني زيادي دارد مانند آرسنيك و آنتيموان و جيوه در شيلهاي سياه سازند شمشك در اثر فعال بودن فرآيند هوازدگي وارد محيط آب و خاك شده و موجب بروز آلودگي‌هاي زيست محيطي از اين عناصر در چنين محيط‌هايي گردد. گسترش اين آلودگي‌ها از نظر مساحت بمراتب وسيعتر از انواع موجود در سنگ بستر آنها است.

از آنجائيكه محدوده شهري اراك به طور عمده روي مواد حاصل از فرسايش اسليت، شيست و آهك اسليتي كرتاسه قرار دارد. اين امر ممكن است موجب افزايش مقدار زمينه عناصر كمياب در آنها گردد. لذا اين مجموعه خواص ممكن است موجب گردد تا مقدار زمينه ناحيه‌اي بعضي از عناصر كمياب در اين منطقه افزايش يابد. جدول (10-1) دلالت بر آن دارد كه مقدار زمينه عناصر سريم، لانتانيوم، نيكل و فسفر بطور قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير نقاط افزايش يافته است

از آنجائي كه پروفيلهاي مختلف خاك و افق‌هاي خاص آن از نظر كاني‌شناسي و تركيب عناصر كمياب با يكديگر متفاوت‌ هستند، لذا توزيع عناصر كمياب حاصل از بررسي‌هاي ژئوشيميايي آنها هم مي‌تواند

مختلف باشد. بخصوص از نظر گسترش آلودگي‌ها بايد گفت كه در مقايسه با وسعت آلودگي‌ها در سنگ بستر وافق C خاك، در هر دو افق A و B (خاكهاي حقيقي) مساحت منطقه آلودگي‌ بيشتر است و آلودگي‌ها از گسترش بيشتري برخوردارند.

از نظر شدت آلودگي‌ها بايد گفت كه مقدار بسياري از عناصر كمياب در افق  B بيشتر از افق A است و بدين جهت اين افق را مي‌توان افق تجمع ناميد. در بعضي موارد لازم است تا تغييرپذيري عناصر كمياب را در امتداد قائم بررسي كرد تا معلوم شود كدام يك از افق‌ها نسبت به كدام عناصر كمياب از تمركز بيشتري برخوردار است. اين نوع داده‌ها در انتخاب استراتژي بهينه مقابله با آلودگي‌هاي زيست محيطي در محيط خاك با اهميت مي‌باشد.

از آنجا كه توسعه افقهاي A,B,C خاك و بخصوص توسعه زير افقهاي گروه A همه تابع ميزان بارندگي و رشد نباتات است و از طرفي محدوده برگه اراك در منطقه نيمه خشك واقع شده و مقدار ريزشهاي جوي آن در حد كمي است لذا توسعه افق  A گسترش كمي دارد و افق B نيز توسعه چنداني ندارد و بيشتر محيط‌هاي آبرفتي را افق  C تشكيل مي‌دهد.

از ديگر عوامل مؤثر در گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در خاكها مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

ــ تغيير در فراواني نسبي و قطر ذرات تشكيل دهنده خاك كه شامل رس، سيلت و ماسه‌ است.

ــ حضور مواد آلي، اين مواد با جذب سطحي عناصر بخصوص عناصري مانند جيوه و آرسنيك موجب تمركز اين عناصر مي‌گردد.

ــ جنس سنگ بستر خاك در ايجاد آلودگي‌هاي زيست محيطي نقش اساسي دارد. براي مثال در محيط‌هاي آبرفتي و خاك حاصل از فرسايش مكانيكي و شيميايي سنگهاي مافيك و اولترامافيك، عناصر Ni,Cr,Cu غني‌ شدگي پيدا كرده و موجب گسترش آلودگي‌هاي اين عناصر در محيط آبرفت و خاك مي‌گردد. سفره‌هاي آب زيرزميني موجود در چنين محيط‌هاي آبرفتي وقتي در حال تعادل با آنها باشند از آلودگي‌هاي عناصر كمياب مشابهي برخوردار خواهند شد.

ــ حضور هر گونه كاني‌سازي به خصوص انواع سولفوري و پر پيريت. از اين نقطه نظر وجود پيريت به مقدار قابل توجهي در واحدهاي دگرگونه سنندج-سيرجان بايد مورد توجه قرار گيرد. وجود اين كاني‌سازي در سنگهاي آهكي تراوا خطر گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي را افزايش مي‌دهد.

# 2-2-عوامل مؤثر در شدت بخشي به آلودگي‌هاي زيست محيطي

در تشكيل و توسعه الگوي آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در محيط‌هاي ثانوي مانند آبرفت‌ها و خاك‌هاي واقع در روي آنها قبل از هر چيز بايد عامل ايجادكنندة آنها و سپس عوامل مؤثر در گسترش آنها را جستجو كرد. اين عوامل مي‌توانند بسيار متنوع باشند ولي در بين آنها چهار گروه نقش اصلي را ايفا مي‌كنند كه عبارت‌انداز عوامل: شيميايي، بيولوژيكي، مكانيكي و محيطي. براي بررسي ميزان اثر بخشي هر يك از عوامل فوق لازم است نقش عوامل فرعي به شرح زير مورد بحث قرار گيرد.

در گروه عوامل شيميايي:

الف) شدت و الگوي پراكندگي عناصر كمياب در سنگ بستر و فازهاي سازنده آن. در اين مورد اگر كاني‌سازي شدت زيادي داشته باشد توسعه الگوهاي آلودگي در محيط ثانوي نيز از شدت بيشتري برخوردار خواهد بود.

ب) ويژگي‌ فازهاي سازنده (كاني‌شناسي) سنگ‌بستر و همچنين كانسار احتمالي درون آن. معمولاً فازهاي سولفوري و اكسيدي عناصر كمياب بيش از فازهاي سيليكاتي موجب افزايش شدت آلودگي‌هاي زيست محيطي مي‌گردند.

ج) شرايط pH و Eh محيط كه عامل تغييرات تركيب كاني‌شناسي در سنگها و كانسارهاي احتمالي درون آنها است. براي مثال وجود يك تمركز سولفيدي در محيط احيائي و قليايي نسبت به محيط اكسيدان اسيدي براي گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي از خطر كمتري برخوردار است.

د) در صورت وجود مواد كربني درجه تحرك يك عنصر يا تركيبات آن در محيط‌هاي ثانوي (آبرفت، خاكها و آبها) در حضور و يا غياب مواد آلي تغيير مي‌كند. اين مواد عمدتاً موجب كاهش تحرك عناصر كمياب و در نتيجه كاهش گسترش آنها در محيط زيست مي‌گردد و از اين طريق از درجه خطرناكي و ريسك مربوط به آنها مي‌كاهند. اصولاً خطر اين عناصر در محيط زيست متناسب با درجه تحرك آنها است و هر عاملي كه موجب كاهش تحرك عناصر كمياب شود، مفيد ارزيابي مي‌گردد. در واقع مواد آلي مانند يك سد و حصار ژئوشيميايي عمل كرده و قادر به رسوب دادن فلزات مهاجر و خروج آنها از محيط عمل مي‌باشد.

از آنجا كه واحدهاي اسليتي و شيستي محدوده شهر اراك تا حدودي محيط احيائي را معرفي مي‌كند عناصر كمتر مي‌توانند در آن متحرك شده و گسترش زياد يابند. از طرفي وجود پيريت (بر طبق مشاهدات صحرايي) در داخل اين واحدهاي دگرگونه و اكسيدشدن آن توسط آبهاي فرورو توليد اسيد مي‌كند، اسيد حاصل موجب افزايش قابليت تحرك عناصر كمياب شده و از اين طريق به گسترش آلودگيهاي عناصر كمياب كمك مي‌كند و خطر آنها را افزايش مي‌دهد.

در گروه عوامل بيولوژيكي مي‌توان عوامل فرعي زير را نام برد:

الف) عوامل گياهي كه شامل گسترش، نوع و عمق نفوذ ريشه گياهان در مواد سخت‌نشده است. اگر عمق آلودگي خاك به عناصر كمياب آنقدر زياد باشد كه ريشه گياهان به آن دست نيابد در اين صورت از انتقال آن به سطح از طريق گياه جلوگيري خواهد شد ولي اگر ريشه گياه به آن دست يابد ممكن است آلودگي را به مناطق سطحي انتقال دهد. از آنجا گه اكثر گياهان رشد يافته در محدوده شهرستان اراك از انواع گزروفيتها مي‌باشد و ريشه آنها مانند گياهان فرياتوفيت به اعماق چندين ده‌متر نمي‌رسد لذا در انتقال آلودگيهاي عميق به منطقه سطحي نمي‌توانند نقش برجسته‌اي ايفا كنند بنظر مي‌رسد ريشه گياهان در اين منطقه در عمق زيادي نفوذ ننموده‌اند.

ب) عوامل ميكروارگانيسمي. ميكروارگانيسمها مي‌توانند با مواد هوموسي، و فعال كردن فرآيند اكسيداسيون-احيا، و همچنين هضم و تمركز عناصر كمياب در خود پس از مرگ موجب غني‌شدگي در محيط زيست خود شوند.

در گروه عوامل مكانيكي:

الف) تفريق ثقلي درجهت جريانهاي سيلابي در آبرفتها به عنوان تابعي از تغيير زاوية شيب سنگ‌بستر مي‌تواند موجب بروز الگوهاي خاصي از عناصر كمياب گردد. معمولاً با تغيير شيب قدرت حمل آب براي كانه‌هاي سنگين كاهش يافته و آنها را از محيط آب به محيط آبرفت و يا خاك وارد مي‌نمايد.

ب) پراكندگي مواد معلق داراي عناصر كمياب در آبهاي سطحي (نهرها و رودخانه‌ها).

آلودگيهاي زيست محيطي به دو صورت ذرات جامد و يا كلوئيد و يون در محيط آب و خاك منتشر مي‌شود. پراكندگي ذرات جامد وقتي زياد است كه آبهاي سطحي حالت طغياني داشته و انرژي مكانيكي محيط آب افزايش چشمگيري داشته باشد اين امر بخصوص در موارد بعد از بارندگيهاي شديد حاصل مي‌گردد و با نوعي خاكشويي همراه است كه از نقطه نظر زيست محيطي فرآيند بسيار مخربي است. اين رخداد وقتي حاد مي‌گردد كه شيب مسير رودخانه‌ها نسبتاً زياد باشد. از آنجا كه محدوده شهرستان اراك در يك دامنه با شيب كم و ملايم قرار گرفته، لذا سرعت جريانهاي آب سطحي در محدوده شهرستان اراك زياد نمي‌باشند. (در محدوده برگه 1:100000 اراك تغيير ارتفاع در بالاترين نقطه 2630 متر و در پايينترين نقطه 1654 متر مي‌باشد). بنابراين احتمال حمل عناصر كمياب بصورت ذرات جامد بخصوص در سيلابها وجود دارد. قابل ذكر است كه در مناطق خشك و نيمه خشك بخش قابل توجهي از ريزش‌هاي جوي بصورت رگبارهاي شديد است كه موجب پيدايش شرايط سيلابي مي‌شود و سهم مواد جامد را در حمل و نقل عناصر كمياب افزايش مي‌دهد.

ج) پراكندگي در آبهاي زيرزميني: حركت آب باران به طرف پايين در اثر نيروي ثقل و حركت رو به بالا در اثر نيروهاي موئينه‌اي هر دو در ايجاد الگوهاي تمركز  عناصر كمياب مؤثر هستند. در حركت رو به پايين آبها اكسيده بوده و موجب اكسيد شدن فازهاي سولفوري مي‌شود كه آنها را متحرك مي‌سازد. در حركت رو به بالا آبها قبل از رسيدن به سطح فوق اشباع شده و در افق  B خاك عناصر كمياب را تمركز مي‌دهد.

در گروه عوامل محيطي:

الف) عامل آب و هوايي كه شامل ميزان و توزيع بارندگي است و در توسعة‌ گياهان و هم چنين تشكيل خاك اثر دارد. هر چه ريزشهاي جوي بيشتر باشد جريان آبها داراي دبي بيشتر خواهد بود. اين امر موجب مي‌گردد تا از يك سو سرعت جريان افزايش يابد و از ايجاد شرايط تعادلي بين سنگ و خاك و آب جلوگيري شود و از سوي ديگر موجب كاهش غلظت عناصر كمياب در محيط آب و خاك شده و از شدت آلودگي‌ها در محيط مي‌كاهد. البته وسعت مناطق آلوده به عناصر كمياب ممكن است افزايش يابد ولي شدت آلودگي آنها كاهش خواهد يافت.

ب) عامل توپوگرافي: اين عامل در نوع فرسايش (مكانيكي و شيميايي) اثر دارد. هر چه توپوگرافي آرام‌تر باشد ايجاد شرايط تعادل در سيستم سنگ - خاك - آب بيشتر مي‌شود و احتمال ورود عناصر كمياب از سنگ‌بستر و يا پهنة كاني‌سازي شده درون آن به محيط زيست افزايش مي‌يابد. در توپوگرافي خشن با شيب تند چنين تعادلاتي حاصل نمي‌شود و از نظر سينتيكي امكان ورود عناصر كمياب به محيط زيست كمتر فراهم مي‌شود، زيرا زمان تماس آب با سنگ كاهش مي‌يابد.

ج) عامل زمين‌شناسي: از مهم‌ترين اين عوامل يكي محيط هيدرولوژيكي است و ديگري جنس سنگ‌بستر و وجود و يا نبود كاني‌سازي درون آن. يك سنگ بستر آذرين قليايي مقدار بيشتري عناصر راديواكتيو را وارد محيط مي‌كند و يا يك سنگ‌بستر اولترامافيك مقدار بيشتري از عناصر كمياب Cr,Co,Ni را وارد محيط مي‌سازد.

مهمترين عامل  كنترل كننده از منشأ طبيعي در محدوده شهرستان اراك به واحدهاي اسليتي و شيستي آهكي بر مي‌گردد كه شرح آن در بالا گذشت. علاوه بر آن بعلت حاصلخيزي اين منطقه كه خود معلول وجود آبهاي جاري و زيرزميني است، كشت آبي توسعه داشته و انواع كودها و سموم شيميايي در اين منطقه مصرف مي‌شود. اين عامل نيز مي‌تواند منشأ آلودگيهاي زيست محيطي در منطقه باشد.

د) عامل زمان: هر چه شرايط پايدارتر باشد و طول دوره هوازدگي و تشكيل خاك بيشتر باشد و زمان لازم براي ايجاد تعادل در سيستم سنگ-خاك-آب فراهم گردد وسعت آلودگي‌هاي عناصر كمياب بيشتر خواهد شد.

# 3-محيط آب

از آنجا كه پسابهاي صنعتي در محدوده مورد نظر فراوان است و اين پسابها عمدتاً اسيدي بوده پس از ورود به سيستم آبهاي زيرزميني مي‌توانند موجب توسعه هر چه بيشتر آلودگيهاي زيست محيطي با الگوهاي هيدرومرفيكي شوند لذا بررسي الگوهاي آلودگي هيدرومرفيكي در منطقه مورد نظر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي بررسي پسابهاي صنعتي، در دو منطقه صنعتي يكي در شرق شهرستان اراك و ديگري در شهرك صنعتي ايبك آباد سيماي ژئوشيميايي نمونه‌هايي كه در بالادست منطقه صنعتي و در پايين دست منطقه صنعتي قرار دارند ترسيم گرديد. (جداول 10-2، 10-3). جدول 10-2 مربوط به منطقه صنعتي ايبك آباد، نشان از افزايش عناصر Sr,Li,W,Ce در پايين دست منطقه صنعتي دارد و جدول 10-3 مربوط به منطقه صنعتي شرق اراك نشان از افزايش عناصر P,Sr در پايين دست اين منطقه دارد.

# 3-1-زمينه‌هاي مطالعاتي

در بررسي‌ آلودگي‌هاي زيست محيطي آب لازم است به موارد زير توجه خاص نمود:

1) نوع آب و نحوة پيدايش آن كه مي‌توان براي مثال از انواع آبهاي سطحي، آبهاي مناطق هوادار، آبهاي زيرزميني موجود در سفره‌هاي آبدار تحت فشار باشد.

2)تركيب شيميايي آبها كه مي‌تواند شامل تركيب آنيونهاي آن (بي‌كربنات،‌ سولفات، كلرور … ) و تركيب كاتيونهاي آن (سديك، كلسيك و … ) باشد.

3) نوع محيط، همان تركيب سنگ‌بستري است كه آب در آن جريان دارد كه در برگه اراك گسترش سنگ بستر شيست، ‌اسليت، اسليت آهكي و آهك در اين مورد نقش كنترلي ايفا مي‌كند. همچنين وجود پيريت در واحدهاي دگرگونه در اين برگه در كنترل اسيديته آبهاي سطحي و به خصوص فرورو و زيرزميني مؤثر است.

4)تركيب شيميايي سنگها و اثرات متقابل آنها با pH آبها: در اين خصوص سنگها به دو دسته واكنشي و غير واكنشي (فعال و بي اثر) تقسيم مي‌شوند. از آنجا كه سنگ‌هاي اين منطقه مي‌توانند اثرات افزايشي يا كاهشي در pH داشته باشند (اسليت‌هاي پيريت‌دار موجب كاهش pH و سنگ‌آهك موجب افزايش pH مي‌گردد) از اين رو نمي‌توان يك نتيجه‌گيري صحيح در اين ارتباط انجام داد.

ــ‌ نقش pH

مقدار pH در محيط ثانوي در اغلب اوقات، در دامنه 3 تا 9 تغيير مي‌كند. آبهاي جوي و رودخانه‌اي در سطح زمين خنثي و يا نزديك به آن هستند. آبهاي درون بعضي انواع خاكهاي قليايي و همچنين آب دريا بالاترين ميزان درجه قليايي را در ميان آبهايي كه در محيط‌هاي سطحي يافت مي‌شوند نشان مي‌دهند. اين آبها از عناصر بازي، غني هستند و pH آنها به حد 8 يا 9 مي‌رسد. حداكثر درجه اسيدي (از 3 تا 5) از مشخصات يون است كه در اطراف نهشته‌هاي سولفوري يافت مي‌شوند. همين شرايط در آبهاي باتلاقي پيت‌دار (peat Bogs) نيز گزارش شده است.

دو كميت pH,Eh محيط‌هاي ثانوي، عموماً قابليت تحرك،‌ تفريق در امتداد مسير جريان، ته‌نشست و تمركز عناصر را كنترل مي‌كنند. نقش pH را مي‌توان از طريق اثرات مختلفي كه محلولهايي با pH گوناگون در حين فرآيند هوازدگي روي سنگها دارند بيان نمود. اثرات شيميايي آب روي سنگها با كاهش pH افزايش مي‌يابد. آبهاي اسيدي و يا كمي اسيدي با pH كمتر از 5 مخصوصاً براي مهاجرت اكثر عناصر كمياب موجود در كانه‌‌ها مناسب است. افزايش pH آبهاي سطحي ممكن است موجب رسوب عناصر معيني به شكل هيدروكسيد گردد. اين ارتباط رسوبگذاري با pH از طريق حاصلضرب انحلال هيدروكسيدهاي مربوطه در ميزان غلظت عناصر وابسته به آنها كه ممكن است احتمالاً در آبهاي سطحي وجود داشته باشند كنترل مي‌شود. در اين ارتباط كاتيونها به دو گروه تقسيم مي‌شوند.

1)گروهي كه مهاجرت آنها كمتر تابع pH  آبهاي سطحي است و نسبت به آن خيلي حساس نمي‌باشد مانند كاتيونهاي Zn+2,Co+2,Ni+2,Pb+2,Ag+1,Mn+2 . اين كاتيونها حتي در آبهايي با pH خنثي مي‌توانند كمي مهاجرت نمايند.

2)گروهي كه مهاجرت آنها مستقيماً از طرف pH محلولها كنترل مي‌شود و نسبت به تغييرات آن بسيار حساس است مانند كاتيونهاي Cr+3,Sn+4,Th+4,Ti+4 . كاتيونهاي گروه اخير فقط بوسيله آبهاي اسيدي قوي مي‌‌توانند متحرك شده و آلودگي‌هاي آنها گسترش يابد. چنين كاتيونهايي با افزايش pH به سرعت رسوب مي‌كنند. چنين آبهاي اسيدي قوي يا در خلال اكسيداسيون ذخاير سولفوري تشكيل مي‌شوند و يا از طريق فاضلابهاي صنعتي وارد محيط زيست مي‌شوند. اين محلولها قادرند كاتيونهاي زيادي را كه بطور عادي قابليت تحرك كمي دارند به شكل تركيبات سولفاتي و يا هالوژني تا فواصل معيني از منشأ آلودگي حمل كرده و به گسترش آنها كمك كنند فاصله دوري از منطقه منشأ تابع نرخ افزايش pH است. لازم به تذكر است كه محلولهاي قليايي مي‌توانند كاتيونهاي متعددي با ظرفيت بالا (عموماً به شكل يك كمپلكس) را حمل كرده و به گسترش آنها كمك كند. اين كاتيونها مخصوصاً شامل چهار مورد زير است:

V+5,As+5,Mo+6,Cr+6.

ــ نقش Eh

اكثر واكنشهاي شيميايي كه در محيط‌هاي ثانوي رخ مي‌دهد همراه با تبادل الكترون است. بدين معني كه مي‌توان آنها را نوعي واكنش اكسيداسيون- احياء ناميد. سهولت از دست دادن و يا به دست آوردن يك الكترون (براي يك اتم از يك عنصر) از طريق مقدار الكترونگاتيويته آن كنترل مي‌شود. عناصر الكترونگاتيوي مانند اكسيژن و هالوژنها از قويترين اكسيد كننده‌ها مي‌باشند. اكسيد كننده‌هاي محيط‌هاي ثانوي همچنين شامل يونهاي Mo+6,Mn+6,Fe+3,Cr+6,As+5,V+5,S+6 نيز مي‌باشند كه تمام آنها تمايل بيشتري به دريافت الكترون دارند. در مقابل عناصري وجود دارند كه تمايل نسبي به دفع الكترون در آنها بيش از تمايل به دريافت آنست. اين عناصر را احياء كننده مي‌نامند. تعداد زيادي از تركيبات آلي و همچنين يونهاي S-2,Fe+2,Cr+3,Mn+2 فعالترين عوامل احياء كننده تحت شرايط ويژه مهاجرت مي‌باشند.

3-2-صور مختلف پيدايش عناصر كمياب در آبهاي سطحي

پيدايش عناصر كمياب در آبهاي سطحي اشكال مختلفي دارد. بحث در خصوص اين اشكال مي‌تواند در درك بهتر الگوي آلودگي‌ها و روش‌هاي مبارزه با آنها كمك نمايد.

1)كاتيونها

بخش اعظم عناصر كمياب قابل حل در آبهاي طبيعي به صورت كاتيون محلول در آب مي‌باشند. مانند Zn+2 Co+2 Cu+2 .

2)آنيونها

تعدادي از عناصر به صورت آنيون در آب حمل مي‌شوند. در آبهاي اكسيدان، گوگرد به صورت SO4-2 و موليبدن به صورت MoO4-2 پايدار است. جالب آنكه سلنيوم در آبهاي طبيعي به صورت آنيون در مي‌آيد و متحرك مي‌گردد. مقدار زمينه اين عنصر (Se) در محيط زيست و تعادلات بين سنگ- خاك-آب آن از نقطه نظر بهداشتي بسيار مهم است زيرا گر چه افزايش آن در محيط زيست ناسازگاري‌هاي زيادي ايجاد مي‌كنند ولي تهي‌شدگي محيط خاك و گياه از آن يك زنجيره غذايي كم Se را به دنبال دارد كه مي‌تواند موجب بروز بيماريهاي قلبي شود.

3)يونهاي جذب شدة روي مواد معلق در آب

كوچكي قطر ذرات معلق در آب و در نتيجه افزايش سطح اين ذرات و انرژي آزاد سطحي آنها موجب مي‌گردد كه اين ذرات گنجايش تبادل يوني زيادي داشته باشند و از اين طريق مقداري از عناصر كمياب را در سطح خود جذب كرده و با خود حمل كنند. گر چه به ظاهر نقش آنها از ديدگاه زيست محيطي مثبت است زيرا عناصر كمياب را از محيط عمل خارج مي‌كنند ولي به علت ضعف پيوند آنها با ذرات، با اندك كاهش pH از آنها جدا شده در محيط رها مي‌شوند.

4)مواد غير يونيزه

تركيبات زيادي هستند كه در محلولهاي آبي به صورت ملكولهاي تفكيك‌نشده و غير يونيزه وجود دارند. عمده‌ترين آنها سيليس است كه به صورت H4SiO4 در آبها حمل مي‌شود. تعيين مقدار چنين موادي از طريق تبخير محلول و انحلال دوبارة آن در معرفهاي خاص صورت مي‌پذيرد.

5)مواد آلي محلول

يون عناصر كمياب موجود در محيط آب مي‌تواند با مواد آلي هوموسي تركيب شده و تشكيل كمپلكس‌هاي آلي-فلزي تفكيك نشده را بدهند. تعيين مقدار فلز موجود در اين مواد معمولاً نياز به تبخير نمونه و سپس تخريب ملكولي مواد برجا مانده دارد.

6)مواد كلوئيدي

مواد كلوئيدي و پديدة جذب سطحي عناصر كمياب بوسيله آنها نقش مهمي در مهاجرت و تمركز تعدادي از عناصر كمياب ايفا مي‌كنند. شكل كلوئيدي در مهاجرت عناصر تحت شرايط آب و هواي گرم و مرطوب از اهميت خاصي بر خوردار است. در چنين شرايطي اكثر عناصر كمياب رها شده در محيط زيست از منشأ سنگها و يا مناطق كاني‌سازي شده، به شكل كلوئيد مهاجرت مي‌كنند. البته در مناطقي با آب و هواي معتدل در جريان آب رودخانه‌، بخش عمده منگنز، فسفر و عناصر كمياب فلزي به شكل محلول كلوئيدي و مواد معلق آواري بسيار دانه ريز حمل مي‌شوند. با توجه به اين حقيقت كه كلوئيدها قادر به جذب سطحي يونها و مولكول‌ها از محلول آب مي‌باشند، حتي اگر مقدار اين يونها ناچيز باشد و به حاصل ضرب انحلالي شان نرسد تشخيص اشكالي كه در آنها جذب كلوئيدي صورت مي‌گيرد و در مهاجرت عناصر كمياب نقشي ايفا مي‌كنند، مفيد است.

مواد معلق دانه‌ريز رسي، كلوئيدهاي آلي هوميكي و هيدروكسيدهاي آهن، آلومينيم، منگنز و غيره مي‌توانند نقش جذب كننده را ايفا كنند، بدين معني كه مي‌توانند براي عناصر كمياب موجود در آبهاي سطحي نقش حامل را داشته باشند. به اين ترتيب ته‌نشيني عناصر كمياب در امتداد مسير مهاجرت محلولهاي آبي نمي‌تواند فقط تابعي از حاصل ضرب انحلالي و يا فعاليت آنها در محلول باشد، بلكه ته‌نشيني آنها از طريق ته‌نشست مواد جذب كننده‌اي كه قادر به حمل اين عناصر كمياب مي‌باشند نيز كنترل مي‌شود. براي اكثر قريب باتفاق عناصر كميابي كه غلظت‌ آنها در آبهاي سطحي خيلي كم است يا آنهايي كه تقريباً هيچ گاه مقدارشان به حد لازم براي ته‌نشست از محلول نمي‌رسد، خارج شدن از محيط عمل از طريق پديده جذب، و يا از طريق پديده هم رسوبي داراي اهميت ويژه‌اي است. جذب و تمركز عناصر كمياب (از آبهاي زيرزميني در حال گردش) بوسيله كلوئيدي‌هاي موجود در خاك يا در رسوبات رسي نيز مكانيزم با اهميتي است كه موجب خروج عنصر كمياب از محيط عمل شده و از توسعه و گسترش آلودگي آن مي‌كاهد. بعضي از سازندهاي زمين‌شناسي داراي چنين خاصيتي مي‌باشند بخصوص سازندهاي تخريبي دانه‌ريز.

7)مواد معلق

مقداري از عناصر كمياب درون ذرات نامحلول در آب وجود دارند و بهمين صورت حمل مي‌شوند. بديهي است اين مدل حمل فقط در آبهاي سطحي و بسيار نزديك به سطح امكانپذير است. مقدار اين مواد در سيستم جريانهاي سطحي تابعي است از قدرت حمل آبهاي سطحي كه آن هم خود تابع سرعت جريان آب از يكسو و درجه آشفتگي جريان از سوي ديگر مي‌باشد.

مؤلفه فراواني عناصر كمياب در هر يك از هفت فاز متحرك مورد بحث تا حدي به خصلت ژئوشيميايي عنصر مورد نظر و تا حدي هم به پايداري هر يك از فازها در آب بستگي دارد. در نواحي كه داراي آب و هواي گرم و مرطوب مي‌باشند شدت هوازدگي زياد است. در نتيجه مقدار كل محصولات حاصل از هوازدگي زياد است. در اين صورت كل محصولات حاصل از هوازدگي اين مناطق نسبت به محيطهاي خشك و نيمه خشك بيشتر است. منطقه مورد نظر در اين برگه جزء مناطق خشك تا نيمه خشك است لذا محصولات حاصل از هوازدگي زياد نمي‌باشد زيرا نرخ آن كم است. در مناطقي كه توپوگرافي آن برجسته و كوهستاني است و ضمناً فرسايش مكانيكي آن بر فرسايش شيميايي غلبه دارد مانند ارتفاعات حاشيه غربي و جنوب غربي اين برگه انتقال مواد اساساً به صورت ذرات درشت صورت مي‌گيرد. حال آنكه در مناطقي با توپوگرافي آرام‌تر مانند قسمت اعظم نواحي موجود در محدوده اين برگه فلزات هم از طريق مواد معلق و هم از طريق فاز محلول حمل مي‌گردند. هر چه مسافت طي شده مواد به حالت معلق كمتر باشد الگوي توزيع عناصر در ناحيه منشأ بيشتر حفظ مي‌شود. در صورتي كه اگر فاصله حمل مواد معلق زياد باشد، الگوي پراكندگي حاصل نمي‌تواند به خوبي و روشني منعكس كننده الگوي ناحيه منشأ باشد. بطور خلاصه مي‌توان گفت كه كيفيت دانه‌بندي كاني حامل عناصر كمياب در سنگ مادر و نسبت مقدار عنصر كمياب انتقال يافته در فاز محلول به مقدار عنصر كمياب انتقال يافته در مواد معلق از عوامل اساسي كنترل كننده پراكندگي آن عنصر كمياب در محيط قلمداد مي‌شود.

# 3-3- وسعت و شدت آلودگي عناصر كمياب در آبها

وسعت مناطق آبي آلوده شده به عناصر كمياب تابع عوامل چندي است كه در زير مورد بحث قرار مي‌گيرد. شدت آلودگي آبها به عناصر كمياب تا حدود زيادي مطابق با شرايط محلي تغيير مي‌كنند آلودگي‌هايي با شدت زياد در ناحيه منشاء به علت انحلال سريع عناصر كمياب در شرايط اكسيدان اسيدي حاصل مي‌گردد. سرعت اكسيداسيون و انحلال اغلب كاني‌هاي داراي عناصر كمياب تا حدودي زيادي به شرايط فيزيكي و شيميايي محيط آنها وابسته است. از مهمترين اين عوامل مي‌توان به قابليت نفوذ بالاي محيط و همچنين شرايط Eh بالا و pH پايين نام برد. البته فازهاي اكسيدي داراي قابليت انحلال كمتر و تركيبات نمكي داراي قابليت انحلال بيشتري مي‌باشند. اغلب كاني‌هاي سولفوري عناصر كمياب به رغم قابليت انحلال كم در آب خالص در  محيط‌هاي هوازدگي غني از اكسيژن (منطقه اكسيداسيون) مقاومت چنداني از خود نشان نمي‌دهند و در خلال فرآيند اكسيداسيون عناصر كمياب خود را در محيط‌‌ رها مي‌سازند. اين بدان دليل است كه محصولات حاصل از اكسيداسيون آنها قابليت انحلال زيادي دارد. اكسيژن آزاد موجود در اين آبها موجب افزايش سرعت اكسيداسيون مي‌شود. علاوه بر آن وجود پيريت در چنين محيط‌هايي به دليل توليد  فاز اسيدي (اسيد سولفوريك) به اسيدي شدن محلول آبي كمك كرده و از اين طريق محلولهاي خورنده‌ايي حاصل مي‌گردد كه مي‌تواند سرعت اكسيداسيون كانيهاي سولفوري را افزايش داده و يك فيدبك مثبت را براي گسترش آلودگي‌ عناصر كمياب بوجود آورد، عمده ترين عامل خوردگي در اين حالت اسيد سولفوريك حاصل از اكسيداسيون پيريت است. از اين رو سنگهاي به شدت پيريتي شده با مقدار كمي از عناصر كمياب (از نقطه نظر زيست محيطي و توسعه آلودگي عناصر كمياب) ممكن است همان قدر خطرناك باشند كه يك سنگ فقير از پيريت ولي غني از عناصر كمياب خطرناك است. با توجه به فراواني پيريت در داخل سنگهاي دگرگونه منطقه اراك مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر اين پيريت‌ها امكان اكسيد شدن داشته باشند به علت كاهش pH احتمال گسترش آلودگي به عناصر كمياب افزايش يابد. گسترش زياد پيريت در اين سنگهاي خطر آلودگي را افزايش مي‌دهد.

بر خلاف عوامل فوق كه موجب تحرك عناصر كمياب در محيط مي‌گردد، وجود سنگهاي آهكي در يك منطقه مي‌تواند موجب خنثي شدن خاصيت اسيدي آبهاي سطحي و زيرزميني شود و در نتيجه موجب رسوب عناصر كمياب و خروج آنها از محيط عمل گردد. شكستگي سنگها مي‌تواند از طريق افزايش سطح واكنش  بين كاني‌هاي داراي عناصر كمياب  و محلولهاي اكسيد كننده، موجب افزايش سرعت انحلال عناصر كمياب گردد. كاني‌هاي سولفوري داراي اين عناصر ممكن است به صورت سولفورهاي دانه‌ريزي كه در سنگهاي ميزبان پخش شده‌اند، ديده شود. از اين رو آبهايي كه از سنگهاي شكسته و خردشده (امتداد گسلها) با قابليت نفوذ بالا مي‌گذرند نسبت به آبهايي كه از سنگهاي توده‌اي مي‌گذرند تحت ديگر شرايط يكسان پتانسيل آلوده سازي بيشتري را بروز مي‌دهند. اين حالت در شمال غرب و جنوب شرق برگه اراك كه آهكهاي با شكستگي و فراواني زياد قابل تشخيص است. همان طوري كه قبلاً گفته شد، سرعت جريان محلولها نيز از عواملي است كه در شدت آلودگي‌ها در ناحيه منشاء موثر است. اگر شدت جريان آب كم باشد فرصت بيشتري براي انحلال مواد حاصل از هوا زدگي در آب وجود خواهد داشت و دستيابي به تعادل بين آب و سنگ فراهم  مي‌گردد. اين امر در شرايط توپوگرافي آرام محتمل‌تر است. بديهي است در اين حالت مقدار بيشتري از عناصر كمياب مي‌توانند وارد محلول شده و گسترش يابند. از اين رو در مناطق كاني‌سازي شده با ريزش جوي متوسط آلودگي‌هاي زيست محيطي با  شدت نسبتاً زياد گسترش مي‌يابند. متأسفانه به علت نبود داده‌هاي مربوط به آبهاي زيرزميني و سطحي امكان تحليل‌هاي مناسب در اين مورد وجود نداشته است. اميد است در آينده برداشت‌هاي ژئوشيميايي محيط‌هاي‌ آبي را نيز شامل شود. بدون شك عوامل فوق‌الذكر ممكن است روي يكديگر اثرات متقابل داشته باشند و يكديگر را تقويت و يا تضعيف نمايند.

در محدوده برگه اراك اثر عوامل ذكر شده در فوق در افزايش و يا كاهش گسترش آلودگي‌هاي زيست محيطي به طور خلاصه به شرح زير مي‌باشد.

1-در مورد Eh: با توجه به اين كه شهر اراك در دامنه ارتفاعات آهكي،‌ شيستي و اسليتي كرتاسه قرار گرفته است در محيط آبرفتي آن كه حاصل تخريب واحدهاي فوق است مقدار Eh چندان بالا نمي‌باشد بنابراين خطر زيست‌محيطي عناصر كمياب كاهش مي‌يابد.

2-در مورد pH : علي‌رغم اينكه وجود واحدهاي اسليتي و شيستي در جلوگيري از گسترش آلودگي مؤثر است، وجود پيريت فراوان در اين واحدهاي دگرگونه سبب مي‌شود كه در اثر اكسيد شدن اين پيريت‌ها آبهاي فرورو و زيرزميني pH اسيدي پيدا كرده و سبب افزايش عناصر كمياب مي‌شود اين امر مي‌تواند سبب گسترش آلودگي عناصر كمياب در اين برگه شود.

اسيدي بودن pH آبها مي‌تواند موجب توسعه شكستگي‌ها و ايجاد فضاهاي باز كه در آنها آب با سرعت نسبتاً زياد جريان داشته باشد، گردد. در چنين شرايطي هر گونه آلودگي زيست محيطي سريعاً مي‌تواند به نقاط ديگر منتقل شود. البته آبهاي اسيدي براي باز كردن شكستگي‌ها بايد با آهك تركيب شده و در نتيجه خاصيت اسيدي خود را از دست بدهد. به علت اينكه واحدهاي موجود در منطقه به ويژه در حوالي شهر اراك به طور عمده اسليت و شيست مي‌باشد اثر فوق‌الذكر از بين رفته و  عملكرد آبهاي فرورو نمي‌تواند سبب گسترش درزه و شكست در سنگهاي منطقه شود از اين نقطه نظر از گسترش آلودگي زيست محيطي جلوگيري مي‌شود .

از آنجا كه توپوگرافي در محدوده برگه 1:100000 اراك نسبتاً آرام مي‌باشد لذا به جز در مواردي كه ريزش‌هاي جوي بصورت شديد صورت گيرد، در بقيه موارد مؤلفة جريانهاي زيرزميني مرتبط با ريزش‌هاي جوي زياد بوده و با اهميت تلقي مي‌گردد. بنابراين در محدوده اين برگه نمي‌توان فقط به آلودگي‌هاي زيست محيطي مرتبط با جريانهاي سطحي بسنده كرد بلكه لازم است توسعه آلودگي عناصر كمياب در محيط هيدرومرفيكي و جريان آبهاي زيرزميني توجه شود.

4- تغيير پذيري عناصر در در برگه اراك بر اساس اشكال (10-1 تا 10-7)

4-1- تغييرپذيري عنصر Ce

عنصر Ce حداكثر مقدار را در نمونه 162 دارا مي‌باشد و بعد از آن در نمونه‌هاي 551, 574, 600 مقادير بالائي دارد. همانطور كه از شكل (10-1) برمي‌آيد عمده‌ترين و بلندترين پيك‌هاي مربوط به اين عنصر در محل نمونه 162 و همچنين در جنوب غرب و شمال غرب برگه مشاهده مي‌شود اين نمودار تغييرپذيري، يك فروافتادگي در محدوده كوير ميقان دارد. همانطور كه مشاهده مي شود انطباق قابل

توجهي بين پيكهاي اين عنصر با عناصر Th,La وجود دارد با توجه به خطرناك بودن اين عنصر و پيكهاي قابل توجهي كه از آن مشاهده شده است، لزوم شناسايي منشأ اين آلودگي پيشنهاد مي‌گردد.

4-2- تغييرپذيري عنصر Th

بيشترين مقدار را در نمونه 162 دارا مي‌باشد و بعد از آن در نمونه‌هاي 281,282,270 مقادير بالايي دارند. همانطور در شكل (10-3) نشان داده مي‌شود. اين عنصر بيشترين پيك را در محل نمونه و پس از آن در غرب برگه 1:50000 اراك و شمال غرب برگه 1:50000 مشهدالكوبه بلندترين پيك را از خود نشان مي‌دهد. جالب اينكه پيكهاي اين عنصر انطباق قابل قبولي را با عناصر Ce,La,Cu دارا مي‌باشد. از طرف ديگر پيكهاي مربوط به عنصر Th فروافتادگي را در محدوده كوير ميقان، مركز برگه 1:50000 مشهدالكوبه و شمال شرق بره 1:50000 داوودآباد نشان مي‌دهند كه بيانگر عاري‌بودن اين مناطق نسبت به آلودگي Th مي‌باشد. در مقايسه شكل روبه تغييرات اين عنصر با عنصر U به نظر مي‌رسد كه امكان دارد Th در اين محدوده غير راديواكتيو باشد. چرا كه در جايي كه اورانيوم بيشترين مقدار را ردارا مي‌باشد Th كمترين مقدار را دارد.

4-3- تغييرپذيري عنصر La

La تغييرات بسياري مشابه با عنصر Th دارد. به طوري كه توضيحات آن همان توضيحات قبلي (مربوط به عنصر Th) مي‌باشد (شكل 10-2).

4-4- تغييرپذيري عنصر Cu

عنصر Cu بالاترين مقدار را در نمونه 266 و بعد از آن در نمونه 282, 291, 281 دارا مي‌باشد. از شكل (10-4) برمي‌آيد كه مس بالاترين پيك‌ها را در جنوب غرب برگه و كمترين پيك را در كوير ميقان نشان مي‌دهد.

4-5- تغييرپذيري عنصر U

عنصر U بالاترين مقدار را در نمونه 83 و بعد از آن در نمونه‌هاي 209,67,68 دارا مي‌باشد. شكل

(10-5) بالاترين پيكهاي U را در جنوب شرقي و شمال غرب كوير ميقان نشان مي‌دهد. همانطور كه مشاهده مي‌شود تغييرات U در اغلب بخشهاي برگه اراك بسيار محدود مي‌باشد و در حد تقريباً كمي تغيير مي‌كند. اين پيكها در جنوب غرب برگه فروافتادگي قابل توجهي را نشان مي‌دهد.

4-6-تغييرپذيري عنصر S

عنصر S بالاترين مقدار را در نمونه 79 و پس از آن در نمونه‌هاي 75,74,83 دارا مي‌باشد. شكل (10-6) نشان مي‌دهد كه گوگرد در محدوده كوير ميقان و شرق آن بلندترين پيكها را دارا مي‌باشد. پيكهاي كم ارتفاعي در اطراف اين پيكها وجود دارد به غير موارد ياد شده مقدار گوگرد در كل برگه تغييرات بسيار محدودي از خود نشان مي‌دهد. دليل كم بودن اين تغييرات به خاطر آن است كه S در اين برگه مرتبط با كوير ميقان است و بيشترين تغييرات در اين محدوده مشاهده شده است و تغييرات آن در محدوده‌هاي ديگر چشمگير نيست.

4-7-تغييرپذيري عنصر As

عنصر As تغييرات بسيار زيادي را در نقاط مختف برگه از خود نشان مي‌دهد همانطور كه از شكل (10-7) برمي‌آيد قله‌ها و فروافتادگي‌هاي بسياري در رويه تغييرپذيري اين عنصر وجود دارد با اين احوال بيشترين پيكهاي As در شمال غرب برگه وجود دارد و عمده فروافتادگي‌‌هاي آن در محدوده كوير ميقان مشاهده شده است.

5-پتانسيل آلوده‌كننده‌هاي زيست محيطي طبيعي در محدوده برگه 1:100000 اراك

براي نشان دادن اينكه عوارض طبيعي چگونه ممكن است در محدوده اين برگه منشأ آلودگي باشند پنج نقشه به شماره 1 تا 4 ترسيم گرديده است. اين نقشه‌ها توزيع چهار خانواده از عناصر كمياب شامل Ce,La,Th و U,Hg و Cu,Ni,As و Rb,Cs,Be را براي 5/2% بالاي جامعه هر يك نشان مي‌دهد. در واقع اين نقشه‌ها نشان مي‌دهد كه 5/2% بالاي هر يك از جوامع فوق در چه موقعيتي قرار گرفته‌اند. از خطرناك‌ترين عناصر اين گروه براي محيط زيست مجموعه Ce,La,Th است. اين مجموعه يك گسترش نسبتاً وسيع و پيوسته در جنوب غرب، غرب و شمال غرب شهرستان اراك و همچنين در شمال غرب برگه مشهدالكوبه گسترش زيادي دارد با توجه به خطرناك بودن اين عناصر و گسترش و شدت پراكندگي آنها و به ويژه نزديك بودن آلودگي به شهر اراك نياز است تا منشأ اين آلودگي شناسايي شود. براي مجموعه U,Hg آلودگي‌هاي پراكنده‌اي با وسعت تقريباً قابل توجه در اين برگه مشاهده شده است. U در شمال غرب و جنوب شرق كوير ميقان آلودگي قابل توجهي از خود نشان مي‌دهد. Hg در جنوب غرب اراك و منطقة‌ صنعتي ايبك آباد آلودگي نشان مي‌دهد.

عمده‌ترين آلودگي مجموعه Cu,Ni,As در غرب اراك واقع شده است. اين آلودگي‌ها وسعت قابل توجهي را دارا مي‌باشد. همچنين در شمال روستاي انجيرك آلودگي توأم Cu,As مشاهده شده است. در اطراف روستاهاي نيقان و فارسي جان آلودگي‌هاي پراكنده‌اي از Ni مشاهده گرديد. همچنين آلودگي‌هاي پراكنده‌اي‌ از As در شمال روستاي فارسي جان (در شمال غرب نقشه) وجود دارد.

مجموعه Be,Rb,Cs گسترده‌ترين آلودگي را در جنوب روستاي فارسي جان و جنوب غرب روستاي غياث‌آباد نشان مي‌دهند همچنين در جنوب و غرب شهر اراك آلودگي‌هاي از اين عناصر مشاهده گرديد. در محدوده روستاهاي رباط ميربرات و هزاوه، جنوب روستاي نوازن و جنوب غرب روستاي خارپهلو آلودگي‌هاي از عناصر Rb,Cs مشاهده گردد. در شمال غرب و جنوب شرق كوير ميقان و در منطقه امان‌آباد آلودگي‌هاي قابل توجهي از Cs وجود دارد.

همان طور كه مشاهده مي‌شود قسمت عمده آلودگي‌هاي عناصر كمياب در برگة اراك در ارتباط با اسليت و شيست و اسليت آهكي كرتاسه مي‌باشد و عمده آلودگي‌ها به ويژه در غرب، جنوب و شمال غرب شهر اراك در ارتباط با اين واحدهاي زمين‌شناسي مي‌باشد.

بطور خلاصه مي‌توان گفت كه در حال حاضر اطلاعات موجود در مورد توزيع عناصر كمياب و پتانسيل آلودگيهاي زيست محيطي آنها بيشتر جنبه اطلاع رساني دارد تا نتيجه‌گيري. در هر يك از زمينه‌هاي فوق دستيابي به نتايج دقيق نيازمند بررسي‌هاي جامع و معتبري مي‌باشد.

## فصل يازدهم

## نگرش كشاورزي به داده‌هاي ژئوشيميايي در مقياس ناحيه‌اي

## 1-اهميت موضوع

## 1-1-مقدمه

از آنجا كه براي كشت هر نوع محصول معيني تركيب معيني از خاك مناسبت‌تر مي‌باشد لذا در دست‌داشتن نقشه‌هايي كه بتواند توزيع عناصر اصلي سازندة خاك (SiO2, Al2O3, MgO, FeO, CaO, Na2O, K2O) و همچنين عناصر فرعي (TiO2, MnO, P2O5, SO4) و كمياب (Cu, Zn, Pb, As, Sb, Hg, Ag, Au, U, Th, Ba, Sr, Mo, Se, Co, Ni, Cr, B, Ge, Te, V, W, Sn, Be) آن را در اختيار بگذارد براي برنامه‌ريزي و تقسيم بهينه آب و خاك براي كشت محصولات مختلف كشاورزي مي‌تواند مفيد واقع شود. دستيابي به چنين نقشه‌هايي در مقياس ناحيه‌اي با برداشت‌هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 امكان‌پذير مي‌گردد مشروط بر اينكه : (1) سطح انتظارات ما از چنين نقشه‌هايي دستيابي به تغييرپذيري آنها در مقياس محلي نباشد بلكه دقت سازگار با برداشتهاي 1:100000 كه عمدتاً تغييرپذيري‌هاي ناحيه‌اي را بروز مي‌دهد مدنظر باشد. (2) علاوه بر نمونه‌برداري از رسوبات آبراهه‌اي توسعه يافته در حوضه‌هاي آبريز با رخنمونهاي سنگي كه هدف اصلي اين نوع برداشت‌هاست نمونه‌برداري از محيط‌هاي آبرفتي و خاكهاي توسعه يافته بر روي آنها (با چگالي كمتر) نيز صورت گيرد. امري كه در حدود 200 برگه از 261 برگه قبلاً برداشت شده، رعايت نگرديده است. اكثر شهرها، بخش‌ها و روستاهاي كشور ما در محيط آبرفتي واقع در مناطق كوهپايه‌اي توسعه يافته‌اند كه تا كنون بعلت عدم نگرش فوق تحت پوشش برداشت‌هاي ژئوشيميايي قرار نگرفته‌اند و لذا تهيه چنين نقشه‌هايي براي آنها امكان پذير نبوده است ولي اكنون اين امر در برداشت‌ها رعايت مي‌گردد. برگه اراك يكي از آن موارد است كه امكان رسم چنين نقشه‌هايي براي آن وجود دارد. اشكال (11-1 ) تا   (11 -43 ) معرف توزيع عناصر در اين برگه مي‌باشد.

1- 2-سيستم خاك-آب-گياه

همانطوري كه قبلاً گفته شد قابليت تحرك يك عنصر چه اصلي، چه فرعي و چه كمياب در محيط خاك و آب و ميزان دسترسي گياه به آن از طريق مقدار عنصري كه در خلال فرآيندهاي مختلف شيميايي آزاد مي‌گردد، كنترل مي‌شود. مقدار يك عنصر كمياب در سيستم خاك –آب تابعي است از مقدار و فاز آن عنصر در سنگ مادر، فراواني و نوع كانيهاي رسي و مواد آلي، pH, Eh محيط، ميزان ريزش جوي،  و بالاخره خواص شيميايي آن عنصر. براي مثال وقتي مس ضمن هوازدگي سنگ مادر آزاد مي‌شود به وسيله كمپلكس‌هاي آلي خاك به سرعت جذب مي‌شود و در خاك‌هاي اسيدي به شكلي كه مي‌تواند به مقدار زيادي در دسترس گياهان قرار گيرد، نگهداري مي‌شود. در بعضي خاك‌ها بيش از 90% مس قابل حل در تركيبات آلي يافت مي‌شود. در حالي كه اين رقم براي عنصر روي كمتر از 75% است. از طرف ديگر با آنكه كبالت عموماً به صورت يون‌ با پيوند محكم در كمپلكس‌ها جاي مي‌گيرند ولي با اين حال، با يونهاي ديگر قابل تبادل است. در بعضي‌ خاك‌ها كه در آنها اكسيدهاي منگنز يافت مي‌شود، كبالت مي‌تواند به سرعت از طريق پديده هم رسوبي از محلولهاي موجود در خاك خارج شده و به شكل ثابت و غير قابل دسترس براي گياهان درآيد. نتيجه آن خواهد شد كه در چنين مناطقي با وجود فراواني اين عنصر در آب و خاك، گياه نتواند آن را جذب كند. اثر نوع زهكشي نيز در تحرك عناصر كمياب خاك موثر است. در شرايط يكسان خاك‌هايي با قدرت زهكشي كم، داراي عناصر كمياب قابل استخراج بيشتري نسبت به خاكهاي با قدرت زهكشي زياد هستند. دليل اين امر پيدايش حالت تعادل بين آب و خاك مي‌باشد كه موجب افزايش غلظت عنصر كمياب در خاك مي‌گردد.

جذب عناصر كمياب به وسيله گياهان يك فرآيند پيچيده است. گياه از خاك اطراف خود مواد غذايي تهيه مي‌كند. با جذب عناصر كمياب خاك در اطراف ريشه، خاك درمنطقه جذبي ريشه از عناصر كمياب جذب شده تهي مي‌شود. براي خنثي شدن اين تهي‌شدگي چندين فرآيند وارد عمل مي‌شوند. دو فرآيند اساسي از اين نوع عبارتنداز:

1)براي جانشين‌سازي آبي كه مستقيماً جذب ريشه شده است، جريان آب به سمت ريشه فعال مي‌شود و عناصر كمياب درون آن نيز در اين محيط ديناميكي به ريشه نزديك مي‌شود.

2)نفوذ عناصر كمياب در محيط استاتيكي سيال آب به طرف منطقه ريشه در اثر كاهش شيب غلظت، كه خود در  نتيجه جذب يون‌ها يا ساير تشكيل دهنده‌هاي محلول به وسيله ريشه ايجاد مي‌گردد.

جذب و انباشت عناصر كمياب در اندام‌هاي مختلف يك گياه از رخدادهاي با اهميت است و تابع سن بافت‌ها و اندام‌هاي مختلف گياه و ماهيت عنصر كمياب جذب شده است. گياهان ممكن است نسبت به عناصر جذب شونده رابطه‌اي انتخابي داشته باشند. در بعضي گياهان عناصركمياب يا به طور ترجيحي جذب مي‌شوند و يا گياه در مقابل جذب آنها مقاومت نشان داده و از جذب آنها جلوگيري به عمل مي‌آورد. به طور خلاصه فرآيندهاي حياتي ممكن است آنچنان عمل كند كه الگوي توزيع عناصر كمياب در خاك و گياه متفاوت شود.

داده‌هاي امروزي دلالت بر آن دارد كه گياهاني كه بر روي خاك‌ها و يا آبهاي غني از عناصر كمياب رشد مي‌كنند، مقادير نسبتاً زيادي از اين عناصر را در خود متمركز مي‌سازند، تمركزي كه ممكن است حيات آنها را در جهت مثبت و يا منفي تحت تأثير قرار دهد. شناخت اين اثرات مثبت و منفي براي هر نوع گياه در برابر هر يك از عناصر كمياب موجود در سيستم آب – خاك مي‌تواند آن محيط را براي آن نوع گياه مفيد و يا مضر قلمداد كند.

بايد به خاطر داشت كه انواع گونه‌هاي گياهي از نظر شدت انباشتگي و تمركز عناصر كمياب به طور چشمگيري با يكديگر اختلاف دارند. اين اختلاف را مي‌توان به طور كمي از طريق تعريف و محاسبه ضريب تمركز عناصر كمياب در انواع گونه‌هاي گياهي نسبت به مقدار نظيرشان در سيستم آب-خاك

بيان نمود. در مورد بعضي عناصر دامنه بحراني عنصر كمياب در سيستم آب و خاك نقش مهمي را  ايفا مي‌كند. به طوري كه چه در مقادير زير دامنه بحراني و چه در مقادير بالاي دامنه بحراني وضع رشد گياه مطلوب نمي‌باشد و فقط در دامنه مقادير بحران‌ها رشد گياه مطلوب است.

لازم به ذكر است كه خاك‌هاي توسعه يافته در روي سنگ‌بسترهاي (سنگ‌مادر) مختلف داراي تمركزهاي متفاوتي از عناصر كمياب مي‌باشد. اين تمركز عناصر كمياب در خاك در روي سيستم آب و نهايتاً سيستم گياهي مرتبط با آن نيز منعكس مي‌شود. خاكهاي حاصل از فرسايش سنگهاي مافيك و اولترامافيك داراي مقدار زمينه نيكل، كروم و كبالت بالايي مي‌باشند. در صورتي كه خاكهاي توسعه يافته در روي سنگهاي قليايي از پتاسيم و قلع غني‌شدگي دارند و مقدار زمينه اين عناصر در آنها بالاست.

### 1-3-طبقه‌بندي عناصر از ديدگاه رشد گياهي

عناصر شيميايي موجود در گياهان ممكن است به سه گروه زير طبقه‌بندي شوند:

1)ماكرونوترينت‌ها  2)ميكرونوترينت‌ها   3)عناصر غيرضروري.

خلاصه اين رده‌بندي در جدول 11-1 نشان داده شده است. گياهان مقادير كافي از ماكرونوترينت‌ها و ميكرونوترينت‌ها را لازم دارند تا بتوانند چرخه زندگي خود را كامل كنند ولي اين مقادير داراي دامنه بحراني است، يعني مقدار اين عناصر نبايد كمتر و يا بيشتر از مقادير دامنه باشد زيرا در هر دو صورت ممكن است عوارضي از قبيل كاهش رشد و حتي خشك شدن گياه يا پيدايش حالت‌هاي غيرعادي در

جدول (11-1): طبقه‌بندي عناصر شيميايي موجود در گياهان

| عناصر لازم براي رشد گياه |  | عناصري كه مي‌توانند از سرعت رشد گياه بكاهند |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ماكرونوترينت‌ها | ميكرونوترينت‌ها | كمي سمي | سمي | بسيار سمي |
| H O N P S Cl C K Ca Mg | Fe Cu Mn Zn B Mo … … … | Br Cl I Ge N P S Si Ti Ca Cs K Li Mg Rb Sr | F S As B Br Cl Mn Mo Sb Se Te V W … … … | Ag Be Cu Hg Sn Co Ni Pb … … … |

گياه گردد. عناصر غيرضروري آن دسته از عناصر هستند كه به وسيله گياه از سيستم آب- خاك جذب شده و هيچ گونه نقش شناخته شده‌اي در فرآيندهاي تغذيه‌اي آن ندارند. بعضي از عناصر كه براي رشد يك گونه از گياهان ضروري نيست ممكن است براي رشد گونه ديگر ضروري باشد. از همين زاويه است كه آب و خاك مناسب و بهينه براي رشد هر نوع گياه مشخص مي‌شود. گاهي وجود يك عنصر به مقدار معيني ضروري است ولي در مقادير بيشتر از آن اثر سمي دارد. براي مثال بور عنصري است كه دامنه غلظت آن بسيار بحراني است. بسته به نوع گياه و عنصر كمياب جذب شده دامنة غلظت‌هاي بحراني امكان دارد كم و يا زياد باشد . با در دست داشتن اين مقادير بحراني و نقشه توزيع عناصر كمياب در مقياس ناحيه‌اي مي‌توان به بهينه‌سازي آب و خاك براي كشت محصولات خاص پرداخت. در اين رده‌بندي عناصر خيلي سمي به آن دسته اطلاق مي‌شود كه حتي در غلظت‌هاي كمتر  گرم در تن براي گياه زيان بخش است. عناصر سمي آنهايي هستند كه اثر سمي آنها در غلظت‌هاي بالا كه در خاكهاي معمولي ديده نمي‌شود ظاهر مي‌شود. بايد در نظر داشت كه ممكن است غلظت يك عنصر در خاك بالاتر از حد سمي بودن آن براي گياه باشد ولي اگر اين مقدار از عنصر كمياب متحرك نباشند و نتواند در دسترس گياه قرار گيرد (گياه نتواند آن را جذب كند) اثر سمي آن ظاهر نمي‌شود. براي مثال مي‌توان از وجود بعضي عناصر كمياب بسيار سمي در فازهاي سيليكاتي خاك نام برد كه بدليل قابليت انحلال بسيار كم آنها و عدم تحرك در محيط به صورت يون در نمي‌آيند و در اختيار گياه قرار نمي‌گيرند. لذا شناخت شرايطي كه اين عناصر مي‌تواند تحرك داشته باشند و يا بي‌تحرك باشند در سازگاري و يا ناسازگاري آنها در رشد گياه بسيار با اهميت است.

##### 1-4- مدل‌‌هاي جذب عناصر كمياب در گياهان

اساس مطالعات بيوژئوشيميايي بر اين اصل استوار است كه عوارضي مانند آلودگي‌هاي زيست محيطي عناصر كمياب در سيستم آب و خاك در روي گياهاني كه در چنين مناطقي رشد مي‌كنند تأثير مستقيم مي‌گذارد. عناصر كميابي كه در سيستم آب و خاك وجود دارد ممكن است در اختيار گياه قرار گيرد و جذب آن شود. همان طوري كه در بالا ذكر شد، جذب اين عناصر در گياه تابع عوامل چندي است كه مهم‌ترين آنها، گونه گياهي و طبيعت عنصر كمياب و فاز پيدايش آن است.

شكل (11-42) انواع مختلف رفتار جذبي گياهان از طريق اندازه‌گيري مقدار عناصر معيني در خاكستر گياه و خاكي كه گياه روي آن رشد مي‌كند تعيين مي‌شود. خط‌چين معرف غلظت‌هاي 1 : 1 است كه معمولاً مشاهده نمي‌شود.

شكل(11-42) مدلهاي سه گانه جذب عناصر كمياب بوسيله گياهان را نشان مي‌دهد. در اين شكل، منحني (1) معرف مدلي است كه در آن غلظت عنصر كمياب (مانند ارسنيك) در گياه به طور قابل ملاحظه‌اي نسبت به غلظت همان عنصر در خاك مربوطه بيشتر است. در چنين شرايطي حيات گياه نسبت به عنصر كمياب در خاك حساس است و اگر نتواند مقادير زياد اين عنصر كمياب را تحمل كند از بين مي‌برد.

منحني (2) مدلي را نشان مي‌دهد كه در آن به ازاي غلظت‌هاي كم عنصر كمياب در خاك گياه قادر بوده تا به طور جزئي يا بخشي از جذب آن جلوگيري كند و يا به عبارت ديگر نسبت به آن عدم پذيرش نشان دهد ولي هنگامي كه غلظت اين عنصر كمياب در خاك به سطح آستانه‌ معيني برسد مكانيزم عدم پذيرش شكسته شده و گياه مقدار زيادي از اين عنصر را جذب مي‌كند. در اين حالت اگر گياه نتواند اين مقدار عنصر كمياب را تحمل كند حياتش در خطر قرار مي‌گيرد.

منحني (3) معرف مدلي است كه در آن مكانيسم عدم پذيرش عنصر كمياب فوق‌العاده شديد است. براي مثال اگر غلظت عنصر كمياب در خاك 10 تا 100 برابر زياد شود فقط به افزايش غلظتي معادل 2 يا 3 برابر در گياه منجر ‌مي‌شود. مسلماً در چنين مدلي گياه نسبت به تغييرات شيميايي سيستم آب و خاك حساس نمي‌باشد و مي‌تواند آنها را تحمل كند.

# 2- توزيع عناصر اصلي، فرعي و كمياب در محيط‌ آبرفتي محدوده برگه 1:100000 اراك

2-1- توزيع عناصر اصلي در محيط آبرفتي

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آلومينيوم «Al»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآلومينيوم بين 7-9%   تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 10 درجه به سمت شمال مي باشد .

شمال غرب برگه اراك

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد.

غرب برگه مشهد الكوبه

1-3)اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در شمال غرب برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر آلومينيوم بين  0.8-5.4% تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آلومينيوم در اين برگه 11 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كلسيم «Ca»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر كلسيم بين 10.9-22.4% تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 270 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

مركز برگه مشهدالكوبه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر كلسيم2.5-6.6%  تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز و شمال برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 به سمت جنوب غربي مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كلسيم در اين برگه  9  مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آهن «Fe»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآهن بين 5.5-24%  تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرآهن بين  0.45-3.2%تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 10 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 270 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

جنوب شرقي برگه مشهدالكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آهن در اين برگه 53 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر پتاسيم «K»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرپتاسيم بين 19.27-26.8% تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق برگه اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 1:50000 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10درجه به سمت شمال مي باشد.

مركز برگه مشهدالكوبه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 1:50000 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد.  متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرپتاسيم بين  0.25-1.22%تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت غرب مي باشد.

لازم به ذكر است، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min) غلظت پتاسيم در اين برگه 11 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر منيزيم «Mg»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمنيزيم بين2.27-6.4%  تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 100000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر منيزيم بين 0.84-1.45% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 3 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال غرب برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 20 كيلومترمربع در برگه 1:50000 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 20 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر منيزيم در اين برگه 7 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سديم «Na»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسديم بين 1.2-3.01%  تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز و شرق برگه داوود آباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومترمربع در  برگه 1:50000 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

شمال برگه شهوه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در  برگه 1:50000 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شمال غرب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

شرق برگه مشهدالكوبه

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در  برگه 1:50000 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرسديم بين 0.4-0.71% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

شرق برگه اراك

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سديم در اين برگه 8 مي‌باشد .

مي‌باشد.

2-2- توزيع عناصر فرعي در محيط آبرفتي

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر فسفر «P»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرفسفر بين%0.07-0.19 تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي باشد .

شمال شرق برگ اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع در برگه50000 :1 اراك واقع شده است.اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرقي مي باشد.

جنوب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد.  متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر فسفر بين  0.01-0.04% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال و شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 370 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر فسفر در اين برگه 16 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر گوگرد «S»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرگوگرد بين 0.38-1.23% تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 350 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود.

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرگوگرد بين 0.01-0.02% تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 302  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 330 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  جنوب غربي مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر گوگرد در اين برگه 1118 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر منگنز «Mn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمنگنز  بين 905.94-2279.12ppm تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است:

مركز و شرق برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرمنگنز بين 103.14-667.2ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال و شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  270 كيلومترمربع در  برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر منگنز در اين برگه 22 مي‌باشد .

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تيتانيوم « Ti »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تيتانيوم بين‍0.62-3.13% تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  400 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

.چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي‌شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر تيتانيوم بين  0.043-0.27%تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال غربي برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت حوضه ميقان مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر تيتانيوم در اين برگه 72 برابر مي‌باشد.

# 2-3- توزيع عناصر كمياب در محيط آبرفتي

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده‌هاي خام عنصر نقره «Ag»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر نقره بين  ‍PPm 0.14-0.5 تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  250  كيلومتر مربع در برگه 50000 :1  شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي‌باشد.

منطقه شمال برگه داوودآباد

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي  100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1  داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرنقره بين   0.02-0.06  ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه مشهد الكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نقره در اين برگه 25مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آرسنيك « As »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرآرسنيك بين 13.7-38.03ppmتغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر آرسنيك  1.4-7.97ppmتغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150  كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود10 درجه به سمت شمال غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آرسنيك در اين برگه 13 برابر مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر طلا « Au»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرطلا بين 4.02-366.92ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق و شمال برگه اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد.

جنوب برگه شهوه

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرطلا بين 0.46-0.57ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 324 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق و شمال برگه داوود آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر طلا در اين برگه 800 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر باريم «Ba»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر باريم بين  ppm 339.7-876.8 تغيير مي‌كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه50000 :1 داوود آباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود بيش از 5 به سمت جنوب غرب مي باشد.

جنوب شرق برگه داوود آباد

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 90 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 به سمت جنوب غرب مي باشد.

شمال برگه مشهدالكوبه

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 به سمت جنوب غربي مي باشد.

مركز و شمال برگه اراك

1ـ4 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك  واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 به سمت شمال شرقمي‌باشد.

جنوب برگه شهوه

1ـ5 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 به سمت شمال مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر باريم بين 41.7-266.8ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد .

جنوب شرق برگه مشهد الكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر باريم در اين برگه 57 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر بريليوم «Be»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصربريليوم بين  1.67-2.7ppmتغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300  كيلومترمربع در برگه 100000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شرق مي باشد.

جنوب غرب اراك

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70  كيلومتر مربع 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود.

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصربريليوم بين 0.15-1.08ppm تغير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه داوود آباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومتر مربع در برگه 1:50000 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در برگه 1:50000 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود10 درجه به سمت غرب مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر بريليوم در اين برگه 18  مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر بيسموت «Bi»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصربيسموت بين ppm  0.31-1.4تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال غربي برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر بيسموت بين 0.09-0.18ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

شمال شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر بيسموت در اين برگه 16 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كادميوم «Cd»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركادميوم بين 0.31-1.1ppm   تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب شرق برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150كيلومترمربع در مركز برگه50000 :1داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت شرق مي باشد .

مركز برگه داوودآباد

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي باشد.

جنوب شرق برگه داوودآباد

1-3) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصركادميوم بين  0.08-0.2ppm   تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كادميوم در اين برگه 13 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سريم « Ce»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسريم بين   114-847ppm تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 30 كيلومتر مربع در  برگه 1:50000 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر سريم بين 5.21-40.51ppm  تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  21 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شمال شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170 كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد .

شمال شرق برگه داوودآباد

2-3) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سريم در اين برگه 162 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كبالت «Co»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركبالت بين ppm  20.17-62.16تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170 كيلومترمربع در  برگه50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي باشد .

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 25 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد.  متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه 10 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصركبالت بين1.9-12.85ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 8 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرقي برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع از برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت غرب مي باشد.

جنوب شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع از برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كبالت در اين برگه 33 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر كروم «Cr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصركروم بين 91.4-175.5ppm  تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال شرق برگه اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومترمربع در برگه50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5 درجه به سمت شمال شرقي مي باشد.

شمال غرب برگه داوود آباد

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  130 كيلومترمربع در برگه50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

مركز برگه مشهدالكوبه

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر كروم بين 7.02-63.7ppm تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 8  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرقي برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد.

شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 130 كيلومترمربع در برگه50000 :1 واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد.  متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 40 كيلومترمربع در برگه50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

جنوب برگه داوودآباد

2ـ4 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 5  درجه به سمت جنوب و جنوب شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر كروم در اين برگه 25مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سزيم «Cs»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر سزيم بين4.85-9.4ppm تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود كمتر از 10 درجه به سمت شرق مي‌باشد.

جنوب شرقي برگه شهوه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100كيلومترمربع در برگه50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرسزيم بين 0.6-3ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  6 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 270 كيلومترمربع در برگه 1:50000 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي باشد.

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع در برگه 1:50000 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به جنوب غربي مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سزيم در اين برگه 16مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر مس «Cu»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرمس بين 35-137ppmتغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهد الكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

جنوب غربي برگه شهوه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر مس بين 2.81-23.06ppm تغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 9 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرقي برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1داوود آباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد.

شمال برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي130كيلومترمربع در برگه 50000 :1شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 10 درجه به سمت غرب مي باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر مس در اين برگه 49 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر لانتانيوم «La»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر لانتانيوم بين 58.22-396ppm تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرلانتانيوم بين  7.51-21.04ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

شمال و شمال شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min) غلظت عنصر لانتانيوم در اين برگه 53  مي باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر ليتيوم «Li»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرليتيوم بين 69.2-121.9ppm  تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد.

شمال غرب برگه شهوه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرليتيوم بين 15.83-30.28ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي  مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در جنوب برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر ليتيوم در اين برگه حدود 8مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر موليبدن «Mo»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر موليبدن بين  1.83-3.1ppm تغيير مي‌‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

جنوب برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال مي‌باشد.

مركز برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرموليبدن بين  0.3-1.26 ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر موليبدن در اين برگه 10 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر نئوبيوم «Nb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر نئوبيوم بين8.64-35.2ppm  تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد .

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرنئوبيوم بين 1-6.04ppm تغيير مي‌كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نئوبيوم در اين برگه 35  مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر نيكل «Ni»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرنيكل بين 70.7-185.14ppm تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شرق برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد.  متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از5 درجه به سمت شرق مي باشد .

غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرنيكل بين  7.01-44.41ppmتغيير مي‌كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از5 درجه به سمت  جنوب غرب مي‌باشد.

مركز برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از5 درجه به سمت  غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر نيكل در اين برگه 26 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر سرب «Pb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرسرب بين 27.5-126.6ppm تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت  شمال شرق مي باشد .

جنوب شرق برگه شهوه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي باشد . متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت  شمال غربي مي باشد .

جنوب برگه مشهدالكوبه

1ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  شمال شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرسرب بين  2.1-15.6ppmتغيير مي كند. اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 11 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 170 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر سرب در اين برگه 60 مي‌باشد.

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر روبيديوم «Rb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصرروبيديوم بين 75.8-111ppm  تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

غرب برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر روبيديوم بين  9.11-37.8ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر روبيديوم در اين برگه 12 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر آنتيموان «Sb»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر آنتيموان بين 1.25-6.3ppm تغيير مي كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال و مركز برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهد الكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصرآنتيموان بين  0.2-0.8ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 7  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه  واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود10 درجه به سمت شمال مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر آنتيموان در اين برگه 31 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر اسكانديوم «Sc»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصراسكانديوم بين 15.4-24ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت  جنوب غربي مي‌باشد .

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصراسكانديوم بين  2-10.2ppm تغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 5  برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

جنوب شرق برگه مشهد الكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي باشد .

شرق برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر اسكانديوم در اين برگه 12 مي باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر قلع «Sn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر قلع بين 2.2-12.3ppm تغيير مي‌كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي50 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي باشد.

شرق برگه اراك

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي130 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرقي مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر قلع بين  0.2-1.52ppmتغيير مي كند . اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 9 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 140 كيلومترمربع در  برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

جنوب شرق برگه داوودآباد

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 90 كيلومترمربع در  برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي‌باشد.

شمال شرقي برگه داوودآباد

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در  برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر قلع در اين برگه 61 مي‌باشد .

شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر استرانسيوم «Sr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر استرانسيوم بين 774.4-5861.1ppm تغيير مي كند. اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال و شرق برگه شهوه

1ـ1 )اين منطقه به وسعت تقريبي 300 كيلومترمربع در برگه 50000 :1شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتراز 10 درجه به سمت شمال غرب مي باشد .

جنوب شرق برگه مشهدالكوبه

1ـ2 )اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر استرانسيوم بين 141-296.2ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 )اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومترمربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

مركز برگه اراك

2ـ2 )اين منطقه به وسعت تقريبي 80 كيلومترمربع شرق برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرق مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر استرانسيوم در اين برگه حدود 42 مي باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر توريوم «Th »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر توريوم بين  ‍9.35-31.5ppm  تغيير مي‌كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه اراك

# 1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 90 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود از 10 درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد.

جنوب برگه شهوه

# 1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 60 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود از 10 درجه به سمت شمال مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر توريوم بين 0.79-5.62ppm تغيير مي‌كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 9 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شمال شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي باشد .

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه بيش از 5 به سمت جنوب شرق مي باشد .

شرق برگه شهوه

2ـ3 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه حدود 10 به سمت غرب مي باشد .

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر توريوم در اين برگه 40 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تاليوم «Tl »

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تاليوم بين  ‍0.6-1.5ppm تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  130 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد .

مركز برگه اراك

1-2) اين منطقه به وسعت تقريبي  100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت شمال شرق مي‌باشد .

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر تاليوم بين 0.08-0.28ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني‌شده حدود 7 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

غرب برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 250 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه بيش از 5  درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

شمال شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه حدود 10 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر تاليوم در اين برگه 20  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر اورانيوم « U»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر اورانيوم بين ‍1.77-11.1ppm تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه شهوه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي  300 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار  چارك تحتاني عنصر اورانيوم بين 0.97-1.24ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  5 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

مركز و شرق برگه داوودآباد

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از  5  درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 70 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهد الكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر اورانيوم در اين برگه 11 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر واناديوم« V»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر واناديوم بين PPm 198.71-1310.28  تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال شرق برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 400 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر واناديوم بين  15.02-89.54ppmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني‌شده حدود 14 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 270 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر واناديوم در اين برگه 87  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر تنگستن «W»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر تنگستن بين 1.62-3.88PPm ‍تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال شرق برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 180 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غرب مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر واناديوم بين  0.2-0.88ppmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني‌شده حدود 2 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 130 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. شيب متوسط اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر واناديوم در اين برگه 19  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر ايتريوم «Y»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر ايتريوم بين PPm ‍18.48-30.9تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب مي‌باشد.

غرب برگه داوودآباد

1ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 60 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوودآباد واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به جنوب غرب مي‌باشد.

شمال برگه اراك

1-3) اين منطقه به وسعت تقريبي 50 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 اراك واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به شمال شرقي مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر ايتريوم بين  3.51-14.63ppmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود  4 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

شرق برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه حدود 10 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

جنوب شرق برگه شهوه

2-2) اين منطقه به وسعت تقريبي 100 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10 درجه به سمت جنوب شرقي مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر ايتريوم در اين برگه 9  مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر روي «Zn»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر روي بين 108-1170ppm  تغيير مي‌كند . اين مناطق شامل موارد زير است :

مركز برگه داوودآباد

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 200 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 داوود آباد واقع شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب غربي مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر روي بين  10.42-75.37PPmتغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 13 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد .

جنوب شرق برگه مشهدالكوبه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 120 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 5 درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

مركز برگه شهوه

2ـ2 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع  شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر روي در اين برگه 970 مي‌باشد.

# شرح مناطق غني شده و تهي شده داده هاي خام عنصر زيركونيوم «Zr»

1 ـ مناطق غني شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك فوقاني عنصر زيركونيوم بين 66-106.96ppm تغيير ميكند . اين مناطق شامل موارد زير است :

شمال برگه مشهدالكوبه

1ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 230 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 مشهدالكوبه واقع  شده است. اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه بيش از 10  درجه به سمت جنوب شرق مي‌باشد.

چند منطقه غني شده كوچك نيز وجود دارد كه از نظر وسعت قابل توجه نمي‌باشد و به محدوده نمونه‌هاي برداشت شده منتهي مي شود .

2 ـ مناطق تهي شده : اين مناطق طبق نقشه ارائه شده محدود به مناطقي مي شود كه در آن مقدار چارك تحتاني عنصر زيركونيوم بين 7.01-49.43ppm تغيير مي كند .اين مناطق نسبت به مناطق غني شده حدود 6 برابر غلظت كمتر نشان مي دهد.

مركز برگه شهوه

2ـ1 ) اين منطقه به وسعت تقريبي 150 كيلومتر مربع در برگه 50000 :1 شهوه واقع  شده است . اين منطقه داراي كاربري كشاورزي مي‌باشد. متوسط شيب توپوگرافي اين منطقه كمتر از 5 درجه به سمت غرب مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه ، نسبت حداكثر به حداقل (Max/Min ) غلظت عنصر زيركونيوم در اين برگه 15 مي‌باشد.

 اقتباس از گزارش شرح نقشه زمين‌شناسي چهارگوش قم مقياس 1:250000

Corrosive Solution

Strongly Pyritized Rocks

Reaction Surface

Poorly draied

Freely drained

Concentration Coefficient

Macronutrients

Micronutrients

Boron

Very Toxic

Moderately Toxic