فصل ششم:

نتايج بدست آمده از مطالعات كاني سنگين

6-1-مقدمه

نتايج بدست آمده از مطالعات كاني سنگين بدليل شناسايي كانيها بصورت عيني بادرصد خطاي قابل قبول بسيار مهم به نظر مي رسند. نمونه برداري و مطالعه كاني سنگين را مي توان به عنوان روشن مكمل مطالعات ژئوشيميايي دانست كه بهمراه آن نتايج مفيدي را در بر خواهد داشت كانيهاي كانسارساز و اقتصادي بدليل وزن مخصوص قابل توجه در صورت انتشار در رخساره هاي سنگي، انتخاب ايستگاههاي نمونه برداري صحيح، آماده سازي دقيق و در نهايت مطالعه دقيق قابل شناسايي و معرفي مي باشند.از طرفي انتشار كانيهاي سنگ ساز و مطالعه اين كانيها نيز در موارد بسياري به شناخت 
دقيق‌‌‌‌‌تر از رخساره هاي سنگي گسترش يافته در محدوده يك ايستگاه نمونه برداري كاني سنگين منجر
 مي شود.

در سالهاي اخير بكارگيري اين روش منجر به كشف ذخاير ارزشمندي همچون تيتانيم كهنوج و
 قره آغاج، مونازيت مروست و شناسايي چندين انديس طلا، مس، شئليت ... گرديده است از ورقه نائين تعداد 150 نمونه كاني سنگين برداشت گرديد. نتايج مطالعات منجر به معرفي ناهنجاريهاي طلا ، كاني هاي حاوي مس، كاني هاي حاوي سرب ، شئليت، سينابر،.....گرديد. نواحي ناهنجار بدست آمده براي كانيهاي شاخص و كانساري را بر روي نقشه هاي كانيهاي سنگين به صورت سيمبل مي توان مشاهده كرد.

در اين گزارش سعي شده است كه اكثر كانيهايي كه داراي خصوصيات تقريباً مشابهي مي باشند را در يك نقشه قرار دهيم. به طوري كه كانيهاي كانسارسازي مثل طلا، شئليت، سينابر و اورپيمانت  را در يك نقشه قرار داده‌ايم ،كانيهاي كانسارسازي مثل كانيهاي حاوي مس و كانيهاي حاوي سرب را در يك نقشه جداگانه ، پيريت، پيريت اكسيد و گارنت  را در يك نقشه ،كانيهاي حاوي آهن كانيهاي حاوي تيتانيم و كرميت را در يك نقشه جداگانه و در نهايت كانيهاي زيركن، سلستين، آندالوزيت و آپاتيت را در يك نقشه قرار داده‌ايم.

در اين بخش به شرح مختصري از آنوماليهاي بدست آمده از كانيهاي سنگين در منطقه مورد مطالعه
مي پردازيم:

6-2- ناهنجاريهاي طلا:

در ورقه نائين يك نمونه حاوي طلا بوده كه شكل ذره طلا بصورت فيلمي و داراي گردشدگي 
مي باشد حجم نمونه هاي انتخاب شده براي برموفرم گيري CC10 و حجم تغليظ يافته روي لاوك CC20 بوده است.

نمونه شماره NB-234 داراي يك ذره طلا بوده و اندازه آن حدود 350 تا 600 ميكرون مي باشد.

موقعيت آن در نقشه شماره28 نشان داده شده است.وشرح مختصر آن در جدول6-1آمده است.

جدول6-1: توصيف ناهنجاريهاي كاني طلا در ورقه 1:100000 نائين

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون سنگي بالادست | كانيهاي همراه | تعداد ذرات و اندازه آنها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طلا | مركزبرگه150/000 نوگنبد | NB-234 | رسوبات عهدحاضر- درسرشاخه ها ليستونيت و سنگ آهك، گدازه هاي ريوليتي و به مقدار كم گدازه هاي آندزيتي و بازالتي، توف و كنگلومرا | كانيهاي حاوي آهن | يك ذره بين 350-600 ميكرون |

6-3- ناهنجاريهاي كانيهاي مس:

از كانيهاي گروه مس در نمونه هاي كاني سنگين ورقه نائين مالاكيت در دو نمونه گزارش شده است. كه موقعيت آنها را در نقشه شماره (29) مي توان مشاهده كرد. و شرح مختصر آنها در جدول شماره            6-2آمده است.

جدول6-2: توصيف ناهنجاريهاي كانيهاي مس در ورقه 1:100000 نائين

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون سنگي بالادست | كانيهاي همراه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مالاكيت | شمال شرق برگه150/000 نائين | NA-365 | هارزبورژيت – آميزه افيوليتي چرت هاي لاديولاريت دار – آهك | كانيهاي گروه سرب – سلستين – گارنت |
| 2 | مالاكيت | شرق برگه150/000 نوگنبد | NM-289 | رسوبات عهدحاضر، ماسه سنگ ريزدانه تا متوسط دگرگون شده | كانيهاي گروه سرب |

6-4- ناهنجاريهاي كاني شئليت:

در ورقه نائين يك نمونه داراي كانه شئليت بوده است. موقعيت آن را مي توان در نقشه شماره (28) مشاهده كرد. و شرح مختصر آن در جدول شماره 6-3آمده است

جدول6-3: توصيف ناهنجاري كاني شئليت در ورقه 1:100000 نائين

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون سنگي بالادست | كانيهاي همراه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شئليت | شمال غرب برگه150/000 نوگنبد | NM-294 | رسوبات عهدحاضر | پيريت- كانيهاي گروه سرب - سلستين |

6-5- ناهنجاريهاي كاني سينابر:

در ورقه نائين يك نمونه داراي كاني سينابر بوده است. موقعيت آن را مي توان در نقشه شماره (28) مشاهده كرد. و شرح مختصر آن در جدول شماره 6-3آمده است

جدول6-4 : توصيف ناهنجاري كاني سينابر در ورقه 1:100000 نائين

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون ‌هاي سنگي بالادست | كانيهاي همراه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سينابر | شمال غرب برگه150/000 بنويدعليا | NB-20 | سنگ آهك – كالك شيست، متاولكانيك | آپاتيت – كانيهاي گروه آهن و تيتانيم |

6-6- ناهنجاريهاي كاني هاي سرب:

در ورقه نايين 32 نمونه حاوي كاني هاي سرب بصورت طبيعي، گالن، ماسيكوت، ميمتيت و پيرومورفيت بوده است كه همه آنها را  مي‌توان به صورت كانيهاي گروه سرب (به صورت يك سيمبل) در نقشه شماره (29) مشاهده كرد. تعدادي از مهمترين ناهنجاريهاي كاني هاي سرب را مي توان در جدول6-5 مشاهده نمود.

جدول6-5 : توصيف ناهنجاريهاي كاني هاي سرب در ورقه 1:100000 نائين

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون ‌هاي سنگي | كانيهاي همراه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گالن | شمال غرب برگه150/000 نوگنبد | NM-294 | رسوبات عهدحاضر | آپاتيت – شئليت – پيريت |
| 2 | سرب طبيعي | جنوب شرق برگه 150/000 نوگنبد | NM-260 | رسوبات عهد حاضر | گالن-پيرومورفيت – ميمتيت- سرب طبيعي |
| 3 | گالن | مركز برگه150/000 بنويدعليا | NB-172 | گرانيت-آهك-گدازه هاي ريوليتي و بازالتي – كنگلومرا – توف | گالن – ماسيكوت – پيرومورفيت – پيريت اكسيد |
| 4 | گالن | شمال شرق برگه 150/000 نوگنبد | NM-267 | رسوبات عهد حاضر | گالن – سلستين – گارنت |
| 5 | گالن | غرب برگه150/000 نوگنبد | NM-262 | رسوبات عهد حاضر آهك – ليسونيت | زيركن- كانيهاي گروه آهن – گارنت |
| 6 | گالن | جنوب غربي برگه 150/000 نوگنبد | NM-231 | دولوميت – ماسه سنگ دگرگون شده | ماسيكوت – پيرومورفيت |
| 7 | گالن | جنوب شرق برگه 150/000 بنويد عليا | NB-185 | گرانيت – آهك – گدازه هاي ريوليتي و بازالتي -كنگلومرا - توف | كانيهاي گروه آهن |
| 8 | ماسيكوت | شرق برگه 150/000 نوگنبد | NM-259 | ماسه سنگ – رسوبات عهدحاضر – آندزيت و تراكي آندزيت | پيرومورفيت – سلستين – كانيهاي گروه آهن |

6-7- ناهنجاريهاي كاني ارپيمانت

در ورقه نائين دو نمونه داراي كاني ارپيمانت بوده است. موقعيت آنها را مي توان در نقشه ( 28) مشاهده كرد. و شرح مختصر آنها در جدول شماره 6-6آمده است.

جدول6-6 : توصيف ناهنجاريهاي كاني ارپيمانت

| رديف | نوع كانه | موقعيت جغرافيايي | شماره نمونه | رخنمون ‌هاي سنگي بالادست | كانيهاي همراه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارپيمانت | شمال شرق برگه150/000 بنويدعليا | NB-252 | رسوبات عهدحاضر- آهك گرانيت | پيريت اكسيد |
| 2 | ارپيمانت | شمال شرق برگه 150/000 نوگنبد | NM-271 | رسوبات عهد حاضر | كانيهاي خانواده سرب – زيركن- سلستين آپاتيت و كانيهاي خانواده آهن |

6-8- -ساير كاني ها

در نمونه هاي كاني سنگين نائين علاوه بر كانيهايي كه پيش تر توضيح داده شده است كاني هايي مانند گارنت ، پيريت ، پيريت اكسيد( نقشه30) ، كانيهاي گروه آهن، كانيهاي گروه تيتانيم و كروميت ، (نقشه31)، زيركن، سلستين،آندالوزيت وآپاتيت( نقشه32) نيز قابل توجه هستند. براي مشاهده جزئيات نتايج مطالعات نمونه هاي كاني سنگين به ضميمه شماره (4) مراجعه شود.