چکیده:

محدوده مورد مطالعه با نام دلیجان سه با مساحتی بالغ بر 124 کیلومتر مربع جهت انجام اکتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس 1:25000 و تهیه نقشههای مربوطه از طرف مدیریت خدمات اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اختیار این مشاور قرار گرفته است. این محدوده در فاصله 20 کیلومتری جنوب غرب شهر دلیجان و 15 کیلومتری جنوب شرق محلات و در محدوده بلافصل جنوب آتشکوه و شهر نیمور واقع شده است. در فاز اول پروژه اقدام به برداشت 40 نمونه ژئوشیمی توجیهی جهت تعیین سایز مناسب نمونه برداری گردید که بر اساس آن، سایز 80 مش بعنوان مناسبترین سایز تعیین گردید. بر اساس نتایج مطالعات فوق اقدام به طراحی شبکه نمونه برداری از رسوبات آبراههای جهت برداشت 572 نمونه ژئوشیمیایی و 141 نمونه کانیسنگین گردید. پس از تصحیح و تائید ناظر محترم پروژه، نمونه های طراحی شده برداشت و جهت آماده ســازی و آنالیز به کارفرما تحویل شد. پس از اخذ نتایج حاصل از آنالیز نمونههای برداشت شده ، پردازش مربوطه انجام و نقشه کلیه متغیرهای مورد بررسی تهیه گردیده و بر اساس تلفیق نتایج دادههای ژئوشیمایی و کانیهای سنگین با نقشه زمین شناسی، ژئوفیزیک هوایی و کلیه شواهد موجود ، نقشه مناطق آنومال به منظور انجام فاز کنترل صحرایی ناهنجاریها تهیه شد. بر اساس نقشه های تهیه شده، در مجموع 20 محدوده جهت کنترل انتخاب شده و در این مناطق 107 نمونه مینرالیزه، 23 نمونه کانی سنگین، 2 نمونه جهت تهیه مقطع نازک ، دو نمونه جهت مقطع صیقلی ، 2 نمونه برای مطالعه XRD و یک نمونه ژئوشیمی کنترلی برداشت گردید.

در نهایت بعد از تلفیق کلیه داده ها و مدل سازی کانساری مناطق آنومال در قالب نه محدوده، مناطق آنومال در سه اولویت معرفی شدهاند. اولویت اول شامل دو منطقه امیدبخش به مساحت 5/6 کیلومتر مربع است که دارای پتانسیل کانی سازی احتمالی طلا، سرب، روی، مس، باریت و فلوریت است. اولویت دوم شامل دو منطقه امیدبخش به مساحت 6/1 کیلومتر مربع است که دارای پتانسیل کانی سازی احتمالی سرب، روی و باریت است. اولویت سوم شامل چهار منطقه امیدبخش به مساحت 5/5 کیلومتر مربع است که دارای پتانسیل کانی سازی احتمالی سرب، روی، مس، طلا، باریت و منگنز است. ادامه عملیات اکتشافی در مناطق اولویت اول با توجه به وجود شواهد کافی برای اثبات کانیسازی احتمالی در منطقه پیشنهاد گردیده و شرح خدمات پیشنهادی جهت ادامه عملیات اکتشافی در این مناطق ارائه شده است. برای اولویتهای دوم و سوم نیز دستورالعمل لازم پیشنهاد گردیده است.